运控系统AI结构化功能记录文档

运控系统AI结构化功能记录文档

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 《运控系统AI结构化功能记录文档》 |
| 面向读者 | 新任产品经理（无需技术背景，按顺序阅读即可建立完整系统认知） |
| 编制日期 | 2026-09-11 |
| 数据来源 | ① 运控系统 SIT 环境实网探索（12 个一级菜单 / 91 个功能页面 / 95 类平台字典）② TCP 协议三份文档（Skylink 协议、地面站和接入机通信协议 1.2、RTK 基准站管控方案 V2.1）③ 运控内部 HTTP 接口文档（含 uocs-uav 模块与 4 个 APP 接口）④《运控系统架构设计.docx》⑤ 数据库设计文档（uocs 库 288 表 / 4272 字段） |
| 环境说明 | 探索环境为 SIT 测试环境（ie-uocs.sit.sf-express.com），与生产环境功能可能存在版本差异 |

〇、给新产品经理的导读

0.1 这是一套什么系统？

丰翼运控平台（UOCS，UAV Operation Control System）是顺丰无人机物流业务的"大脑"——它把无人机、电池、航路、起降场、基站、机长、地勤、订单、维保等所有要素连接起来，实现从"客户下单"到"无人机自动配送"再到"航后维保"的全流程数字化运营。

用一个民航类比来理解（这套类比来自官方架构设计文档原文）：

| 民航体系 | 运控系统对应 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 空管 | 管控系统（管控服务/管控中心/机长/地面站） | 只负责"飞行指令"与"监管"，飞机怎么飞由它说了算 |
| 航司/机场/油料 | 业务系统（航站/地勤/维保/物流订单） | 负责货物、装货、换电、检修等"地面的生意" |
| 塔台与进近管制 | 进近管控（空域排队、防撞预警） | 起降场空域的排队与放行 |
| 飞行员 | 机长（通过地面站 QGC 远程监控） | 一人监控多条航路的多架飞机 |

0.2 阅读路线建议

- 第一遍（30 分钟建立框架）：读第一章系统概览 + 第二章功能架构图，记住"管控/业务分离"这一顶层设计。

- 第二遍（按需查阅）：第三章功能点字段表是字典式工具——当你需要了解某个页面"能干什么、管什么数据"时查它。

- 第三遍（深入业务规则）：第四章状态流转图讲清"一架飞机/一个订单/一块电池从生到死的状态变化"；第五章数据字典回答"数据存在哪、字段什么含义"；第六章回答"系统之间怎么对话"。

- 第七章异常分支是产品经理最容易踩坑的地方——断链了怎么办、机长掉线了怎么办，这些规则大多已自动化。

0.3 本文档的可信度约定

- 标注 [页面] 的内容来自 SIT 环境页面实测（最可信，但受测试环境权限限制）。

- 标注 [协议] 的内容来自三份 TCP 协议文档原文。

- 标注 [接口] 的内容来自 HTTP 接口文档。

- 标注 [架构] 的内容来自《运控系统架构设计.docx》（注意：该文档为 2020-2021 年版本，部分设计可能与现状不一致，数字仅供参考）。

- 标注 [DB] 的内容来自数据库设计文档（表结构层事实）。

- 标注 [PRD 缺失] 的地方表示多份资料之间存在空白或矛盾，建议产品经理立项补齐。

一、系统概览

1.1 系统定位与业务背景 [架构]

背景痛点（架构设计文档原文归纳）：

- 旧体系中方舟/MR 两类机型存在 4 个后台/地面站版本交叠、接口不统一；

- 管控逻辑分散在各地面站（多中心），信息不同步，无法支撑共起降场的大规模运营；

- 自动化不足，单条航路飞行至少需 2 人保障。

系统定位：数据化驱动的运营平台，覆盖无人机全生命周期（生产、测试、运营、维保、报废），核心是运营过程管理；目标是大规模物流运输的自动化、智能化、全无人化运营。

业务演进四阶段（战略路线，理解产品方向必读）：

| 阶段 | 名称 | 空域/航线/起降场形态 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 点线航路 | 空域、航线、起降场全部隔离（当前主要形态） |
| 二 | 射线航路 | 起降场融合（多航路共享起降场） |
| 三 | 网状航路 | 航线融合 + 起降场融合 |
| 四 | 融合航路 | 空域融合、通航互视（低空航线网络） |

1.2 顶层业务架构：管控与业务分离 [架构]

这是整个系统最重要的设计决策：

- 管控系统（相当于空管）：承载飞行指令发出与监管。指令阶段定义为 ARM—DisARM 全过程；"飞行指令"= 与飞行控制直接相关的输入或间接影响单元。机长、报备员属于管控系统（地理上不受限）。

- 业务系统（相当于航司/机场）：物流联机事务（装货、换电、检修、维保）、非物流联机（采购、生产、测试）、数据消费（报表、统计、挖掘）。配载、地勤、维养属于业务系统（必须在场）。

管控子系统四大核心组件 [架构]：

| 组件 | 职责 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| 管控服务 | 后台服务端承载管制逻辑 | 目标无人值守全系统自动管制；通过数据找飞机关联关系，用悬停/盘旋等指令解除冲突 |
| 数据镜像 | 物理实体在数据库的数据体 | 系统内统一唯一数据源，不做二次加工——支撑大规模并发的关键 |
| 地面站服务 | 分配管控权限到机长、分发 C2 指令 | 强后台、弱地面站方向演进 |
| 管控中心 | 管控逻辑分区 | 动态分配机长与航路资源、岗位资源池化排班、权限下放 |

层级结构 [架构]：大区（如 CN01）→ 管控中心（如 797GZ 赣州 / 755SZ 深圳）→ 航路（如 797GZ-001）→ 飞机。

1.3 平台页面总览（SIT 实测菜单树）[页面]

平台共 12 个一级菜单、91 个功能页面：

| 一级菜单 | 页面数 | 页面清单 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理 | 11 | 人员管理、角色管理、用户管理、菜单管理、数据字典、接入机配置、模拟消息、组织机构管理、外部用户管理、故障码管理、帧模型管理 |
| 无人机管理 | 9 | 机型管理、飞机仿真、飞机管理、飞机指令、飞机维保、飞机老化、外协机管理、起飞管控白名单、无人机态势数据 |
| 业务信息 | 17 | 航站管理、电台管理、停飞记录、航站网点配置、起降场管理、应用软件升级、设备软件升级、电池型号、电池管理、指示灯管理、摄像头管理、接驳柜管理、任务列表、坐标采集设备管理、运单进度跟踪报表、环境风险管理、起飞申请管理 |
| 管控信息 | 14 | 管控中心、通知管理、批量航线导出、基站管理、禁飞区特许飞行管理、RTK 基准站、航路管理、航班管理、飞行任务管理、电子围栏管理、机长在岗监控、上报规则管理、网络 RTK 服务、千寻账号池管理 |
| 反馈中心 | 6 | 热点问题、问题上报、微信小程序、分类配置、反馈列表、统计概览 |
| 维保中心 | 4 | 维保设备管理、维保组件集管理、维保基础配置、工单中心 |
| 数据中心 | 5 | 全局监控、飞行服务站指挥中心、运营监控、数据中心配置、全局监控（3d） |
| 飞行数据统计 | 9 | 航班数据分析、电池使用历史、故障记录统计表、航班数据统计、航线数据分析、航线数据统计、飞行数据统计、监视数据统计、组件运行数据统计 |
| 丰翼配送 | 11 | 用户中心、企业客户管理、首页装修、弹屏管理、定价管理、优惠券管理、推广中心、订单列表、账单列表、工单列表、街道流向配置 |
| 丰翼景区 | 5 | 景区管理、商家管理、商品管理、景区订单列表、景区账单列表 |
| 丰翼培训 | 1 | 学员证书管理 |
| 开放平台 | 3 | 开发者管理、接口管理、用户账号管理 |

说明：数据中心的"全局监控/飞行服务站指挥中心/运营监控/全局监控（3d）"为大屏入口页，当前探索账号无大屏访问权限，大屏内部指标待后续补录 [页面]。

1.4 外部端与角色全景

平台之外，系统还通过 APP/地面站服务以下角色 页面：

| 端 | 名称 | 使用者 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC 地面站 | QGC | 机长 | 航路监控、飞行指令下发、任务准备检查、气象/预警接收 |
| 移动 APP | 起降 APP（丰翼飞送） | 地勤 | 揽件、装货箱绑定、起飞协同 |
| 移动 APP | 接驳柜 APP | 地勤 | 无人接驳柜取放货 |
| 移动 APP | 血站 APP | 血站/医院人员 | 血液箱冷链配送订单 |
| 移动 APP | 运单记录 APP | 地勤 | 运单历史台账 |
| 移动 APP | 掌控维保 APP | 维保人员 | 报修、维修、检查、试飞全流程 |
| 小程序 | 丰翼配送小程序 | C 端客户 | 下单（即时配送订单来源） |
| 上位机 | FCC TOOL | 生产/测试 | 无人机固件升级、SN 写入 |

1.5 关键容量与性能指标 [架构]

以下数字出自 2020-2021 版架构设计文档，为设计目标而非实测值，使用时请注意时效。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 单个大区同时在线无人机 | 1 万架 |
| 云平台管控服务核心功能延时 | < 500ms |
| 单架飞机流数据带宽 | 400KBits/s（原文另注 3.2M bps，两处口径不一致） |
| 单个电台覆盖半径 | 平均 15KM，最大 30 架飞机同时接入 |
| 电台链路 | 460MHz，单链路理论带宽 500kbps |
| 进近效率目标 | 2021 年单航路 7 分钟间隔放飞 → 2023 年 4 分钟 |
| 小规模单机模式 | 同时运营 ≤ 20 架（单 PC 内置精简后台） |

1.6 通信链路全景 架构

无人机(飞控FCC) --460MHz电台--> 通信基站 --3G/4G/以太网--> 后台(UOCS) --TCP--> 地面站(QGC)/机长
     ↑                          |                                   ↑
     |    RTK差分数据(千寻)←----+                                   |
     └--Skylink协议(0xFE帧)----┘   基站↔RTK基准站(SLP协议)          TCP自定义帧(0x5aa5..0x33+JSON)
                                                                    地面站↔飞控 经UOCS透传

三条链路中：① 飞机电台→基站（460MHz，影响单机）；② 基站→后台（3G/4G 或以太网，影响区域）；③ 后台→地面站（影响机长监控）。后期 ①② 可能合并为电台 4G 直传后台。

二、系统功能架构图

2.1 总体功能架构图（Mermaid）页面

flowchart TB
    subgraph UOCS["丰翼运控平台 UOCS（ie-uocs SIT 实测 12 大模块 / 91 页面）"]
        direction TB
        subgraph CTL["管控信息（空管角色·飞行指令权）"]
            A1["航路管理<br/>航路+航线+干涉航线"]
            A2["航班管理<br/>26态航班状态机"]
            A3["飞行任务管理"]
            A4["管控中心<br/>大区→管控中心"]
            A5["基站管理<br/>配置/控制/升级/日志"]
            A6["RTK基准站<br/>校准/开关机/升级"]
            A7["电子围栏管理"]
            A8["禁飞区特许飞行管理"]
            A9["机长在岗监控"]
            A10["上报规则管理<br/>监管上报5通道"]
            A11["网络RTK服务/千寻账号池"]
            A12["通知管理"]
            A13["批量航线导出"]
        end
        subgraph UAV["无人机管理（飞机资产全生命周期）"]
            B1["机型管理<br/>机型参数档案"]
            B2["飞机管理<br/>档案/维保/时控/履历"]
            B3["飞机指令<br/>指令时间轴"]
            B4["飞机维保"]
            B5["飞机老化"]
            B6["起飞管控白名单<br/>放行检测豁免"]
            B7["外协机管理"]
            B8["飞机仿真"]
            B9["无人机态势数据<br/>飞行流数据"]
        end
        subgraph BIZ["业务信息（航司/机场角色·地面生意）"]
            C1["航站管理<br/>航站+营业状态"]
            C2["起降场管理<br/>Q/B/P/C/X/D六类"]
            C3["电池管理+电池型号"]
            C4["电台管理"]
            C5["指示灯/摄像头管理"]
            C6["接驳柜管理"]
            C7["坐标采集设备管理"]
            C8["任务列表（配送订单）"]
            C9["起飞申请管理"]
            C10["应用软件升级/设备软件升级"]
            C11["停飞记录"]
            C12["航站网点配置"]
            C13["运单进度跟踪报表"]
            C14["环境风险管理"]
        end
        subgraph MTN["维保中心"]
            D1["维保设备管理"]
            D2["维保组件集管理"]
            D3["维保基础配置"]
            D4["工单中心"]
        end
        subgraph DATA["数据中心+飞行数据统计"]
            E1["全局监控/运营监控/<br/>飞行服务站指挥中心(大屏)"]
            E2["航班/航线/飞行数据统计与分析"]
            E3["电池使用历史/故障记录/监视数据/组件运行数据"]
        end
        subgraph OPENBIZ["增值业务（丰翼配送/景区/培训/开放平台）"]
            F1["丰翼配送：C端订单/定价/优惠券/账单"]
            F2["丰翼景区：景区电商配送"]
            F3["丰翼培训：学员证书"]
            F4["开放平台：开发者/接口/账号"]
        end
        subgraph SYSS["系统管理+反馈中心"]
            G1["人员/角色/用户/菜单/组织机构"]
            G2["数据字典/故障码/帧模型"]
            G3["接入机配置/模拟消息"]
            G4["反馈中心：问题上报→分派→解决"]
        end
    end

            subgraph EXT["外部端"]
        H1["地面站QGC(机长)"]
        H2["起降APP/接驳柜APP/血站APP/运单APP/掌控维保APP"]
        H3["丰翼配送小程序(C端)"]
        H4["上位机FCC TOOL"]
        H5["监管系统(深穹/UTMISS/U-care/北京鸢飞/试验云)"]
    end

            subgraph DEV["物理设备层"]
        I1["无人机(方舟/MR/AMOS等)"]
        I2["电池/充电柜"]
        I3["通信基站/电台"]
        I4["RTK基准站(主/备)"]
        I5["起降场/接驳柜/指示灯/气象站/坐标采集设备"]
    end

            EXT <-->|TCP 0x5aa5协议 / HTTP| UOCS
    UOCS <-->|Skylink 0xFE / SCP / SLP| DEV
    H5 <-.->|上报规则| UOCS

2.2 数据流转架构图 [架构]

flowchart LR
    subgraph 物理层["物理接入层"]
        UAV[无人机遥测/指令]
        BS[基站/RTK/气象/指示灯]
        APP[APP/地面站操作]
    end
    subgraph 后台["运控后台"]
        MIRROR["数据镜像<br/>(大区级·唯一数据源·不二次加工)"]
        DIS["数据分发模块<br/>监控数据按管控中心维度<br/>管控数据按航路维度"]
        GCM["管控服务gcm"]
        ACCESS["接入机access"]
        ASM["消息推送asm"]
        DISM["决策模块dis"]
        DB[(在线机长库/航路管控库/无人机流库)]
    end
    subgraph 消费层["消费层"]
        QGC[地面站/机长 1Hz刷新]
        SCREEN[监控大屏]
        RPT[统计报表/大数据]
        REG[监管上报]
    end
    UAV -->|Skylink| ACCESS
    BS -->|SCP协议| ACCESS
    APP -->|TCP/HTTP| ACCESS
    ACCESS --> MIRROR
    MIRROR --> DB
    MIRROR --> DIS
    DIS -->|监控数据1Hz| QGC
    DIS -->|管控数据| SCREEN
    GCM <--> ACCESS
    DISM --> ASM --> QGC
    DB --> RPT
    MIRROR --> REG

2.3 一次无人机配送业务的全链路（产品主流程）页面

sequenceDiagram
    participant C as 客户(小程序/企业)
    participant APP as 地勤(起降APP)
    participant UOCS as 运控后台
    participant QGC as 机长(地面站)
    participant UAV as 无人机

            C->>UOCS: 1.下单(即时配送订单)
    UOCS->>APP: 2.推单(待揽件)
    APP->>APP: 3.揽件/装货箱绑定/换电
    APP->>UOCS: 4.业务就绪(SFK unlock)
    UAV->>UOCS: 5.上电广播设备信息(上电40s内0.5Hz)
    UOCS->>QGC: 6.任务准备状态推送(1075检查单·5s周期)
    Note over QGC: 检查9大类条件:<br/>业务就绪/飞机状态/设备信息/RTK/航路/位置/应急灯/任务评估/气象/空域
    QGC->>UOCS: 7.占用空域(先到先得)
    QGC->>UOCS: 8.发送航线(预请求+正式请求·seq一致)
    UOCS->>UAV: 9.下发航线(Skylink 44总数→40请求→39航点→47确认)
    QGC->>UAV: 10.解锁ARM→起飞TAKEOFF(二次确认指令)
    UAV-->>UOCS: 11.1Hz遥测(姿态/模态/健康/电池)
    UOCS-->>QGC: 12.监管消息(1Hz合并推送·含偏差告警3s)
    UAV->>UAV: 13.巡航(航线纠正/备降点待命)
    UAV->>UOCS: 14.降落APPROACH→LANDED
    UOCS->>UOCS: 15.生成航班记录(状态=正常航班)
    UOCS-->>APP: 16.通知取货/送达
    APP-->>C: 17.妥投完成
    UOCS->>UOCS: 18.航后:电池记账/时控累计/维保评估

2.4 三层协议栈全景 [协议]

flowchart TB
    subgraph L3["应用层（HTTP/业务）"]
        HTTP["运控内部HTTP接口<br/>uocs-sys/uocs-uav/uocs-fis/uocs-tes/uocs-cof/uocs-eas/uocs-pfs/uocs-ces<br/>网关:uocs-cs-ie-uocs-core-apis 认证:token头"]
    end
    subgraph L2["设备接入层（TCP自定义帧 0x5AA5..0x33 大端 JSON）"]
        QGCP["地面站协议(地面站/起降APP↔运控)<br/>连接→AES挑战→鉴权→心跳(1min)"]
        SCP["SCP协议(后台↔基站)<br/>ClassID 0x04/0x05 RTK管控"]
    end
    subgraph L1["机载链路层（Skylink 二进制帧 0xFE MAVLink变体）"]
        SKY["心跳0/系统状态1/导航180/健康186<br/>航线握手 44→40→39→47<br/>命令 COMMAND_LONG 76"]
        SLPP["SLP协议(基站↔RTK基准站 UM482)"]
    end
    HTTP --> QGCP
    QGCP --> SKY
    SCP --> SLPP

三、全部功能点标准化字段表

字段口径说明：每行 = 一个功能点。功能编号规则：FN-域缩写-序号。主要用户列中"运营/管理/机长/地勤/维保/系统"为角色统称。数据实体列标注页面操作的核心表（见第五章）。操作类型采用 CRUD+导入导出+状态变更+指令 标准词表。

3.1 系统管理域（FN-SYS，11 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 数据实体 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-SYS-01 | 人员管理 | 管理 | 维护内部/外部人员档案（含 AOPA 证信息） | 人员工号、姓名、性别、联系电话、人员类型、职位、部门、组织机构、直属上级、邮箱、身份证号 | ttsysemployee | 查询/新增/修改/下载模板/导入/导出 |
| FN-SYS-02 | 角色管理 | 管理 | 角色定义与用户授权 | 角色编码、角色名称、描述、角色序列（机长序列等）、角色级别（无级别/初级/中级/高级）、角色职责 | ttsysrole、ttsysuser_role | 查询/新增/修改/删除/授权用户/导入角色职责/导入/导出 |
| FN-SYS-03 | 用户管理 | 管理 | 平台账号管理（登录账号与角色绑定） | 用户工号、姓名、qgcNumber（地面站号）、是否内部员工、组织机构、角色、数据权限范围、密码 | ttsysuser | 查询/新增/修改/注销 |
| FN-SYS-04 | 菜单管理 | 管理 | 菜单树/权限点配置（敏感等级/监管人） | 模块名称、模块代码、所属系统、父模块、类型、请求链接、敏感等级、导师要求、监管人、数据范围要求 | ttsysmodule | 查询/新增/修改/删除 |
| FN-SYS-05 | 数据字典 | 管理 | 平台全部字典类型与字典值维护（95 类） | 字典编码、字典类型、字典值、默认值、状态、描述、备注；类型编码、类型名称 | ttsysdicttype、ttsys_dict | 查询/新增字典/新增类型/冻结 |
| FN-SYS-06 | 接入机配置 | 管理 | TCP 接入机（地面站/基站接入服务）配置与在线监控 | 服务类型（10 地面站/14 基站）、区域、内外网 IP/端口、主题、连接数量限制、是否可用 | tteasaccess | 查询/新增/修改/删除/在线基站/在线机长/在线无人机/监控区域 |
| FN-SYS-07 | 模拟消息 | 开发/测试 | 协议消息模拟器（生成/发送/进制转换） | 消息类型、消息 ID、消息计数、payload、目标/源 ID、CRC、redisKey | —（调试工具） | 生成/发送/int转long/long转int/查询 |
| FN-SYS-08 | 组织机构管理 | 管理 | 无人机运营机构档案（含经营类型/许可状态） | 组织机构名称、统一信用代码、经营类型、许可状态、有效期、联系人、通讯地址 | ttsysorg | 查询/新增/修改/删除/查看详情（含用户/无人机/基站三个关联标签） |
| FN-SYS-09 | 外部用户管理 | 管理 | 开放侧外部账号与其权限路径 | 用户 ID、所属公司、手机号、邮箱、权限路径、备注 | ttsysout_user | 查询/新增/修改/配置权限/登录日志/删除 |
| FN-SYS-10 | 故障码管理 | 管理/研发 | 故障码三级结构（type/对象/key）与中英文翻译维护 | type、适配机型、对象名、key、中文 value、英文 value | ttuavfaulttype、ttuavfaultinfo | 查询/新增type/新增对象/新增key/修改/删除/导入/导出 |
| FN-SYS-11 | 帧模型管理 | 管理/研发 | 监视报文帧解析模型配置 | 组件 ID、组件名称、通知人、消息解析规则 | ttuavmonitor_model（帧模型） | 查询/新增/修改/删除 |

3.2 无人机管理域（FN-UAV，9 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 数据实体 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-UAV-01 | 机型管理 | 运营/管理 | 机型全参数档案（85 字段：性能/环境极限/包络/过寿阈值） | 机型代码、机型名称、类别（多旋翼/固定翼等）、机型等级（微/轻/小/中/大）、禁飞区监管级别、自动航前检查、产品型号；时控任务配置（组件名称、时控任务名称、时控类型）；航线默认参数（飞行速度/盘旋半径/跟踪航点）；航前检查配置 | ttuavaircrafttype（85 字段）、ttuavaircrafttypeagingconf | 查询/新增/修改/查看详情/时控任务配置/航线默认参数配置/航前检查配置/删除 |
| FN-UAV-02 | 飞机管理 | 运营/管理 | 无人机档案全生命周期管理（60 字段） | 飞机编号、SN 编码、机型、登记号、工信部唯一识别码、飞机状态、所属组织机构、生产工厂、装机版本、制造时间、PCBSN、版本说明、实名登记状态、激活状态、维保状态、是否解除管控、锁定地勤 | ttuavaircraft（60 字段） | 查询/新增（下载模板+导入）/修改/高级配置（SN/识别码/PCBSN 写入）/飞机履历/维保导入/维保模板下载/航电配置/飞行数据补报/二维码下载/飞机参数修改（运控/飞控双轨飞行统计修正）/删除 |
| FN-UAV-03 | 飞机管理-履历标签页 | 运营/管理 | 单机 360°履历视图 | 标签页：版本信息/维保信息/时控任务/报修信息/更换信息/修复信息/写入参数/操作记录 | ttuavaircraft 关联全族表 | 查看（8 个标签页） |
| FN-UAV-04 | 飞机指令 | 机长/管理 | 飞机指令收发时间轴追踪 | 无人机 ID、指令类型、状态、消息 ID、源 ID、消息计数、发送/接收时间 | tteasqgc_command | 查询 |
| FN-UAV-05 | 飞机维保 | 维保/管理 | 维保任务查询与导出（PC 端台账） | 任务编号、飞机编号、机型、维修类型、组件名称、原件 SN、维修原因、更换件、维修人、检验人、检验结果、试飞人员、飞机状态、维保状态 | ttuavaircraft_maintain（47 字段） | 查询/导出 |
| FN-UAV-06 | 飞机老化 | 运营/测试 | 工厂老化任务管理 | 任务编号、任务状态、老化机型、飞机数量、设定老化时长(h)、老化组件集、老化结果；老化模式（垂起动力/推进动力/伺服舵机老化） | ttuavoldtask、ttuavoldtask_detail | 查询/新增/停止/导出/开始老化 |
| FN-UAV-07 | 外协机管理 | 运营/管理 | 外协（非丰翼自有）无人机接入管理 | 飞机编号、无人机名称、状态、机型、SN 码、实名注册码、所属组织机构、绑定时间 | ttuavaircraft（外协标记） | 查询/修改/二维码下载 |
| FN-UAV-08 | 起飞管控白名单 | 运营/管理 | 特定飞机豁免部分放行检测项 | 飞机编号、机型、所属组织机构、申请人、数据状态、解除原因、生效起止时间；14 项检测开关（无人机/电台/RTK/基站必要升级检测、起降场 GPS 未更新、激活状态、抛投器保险锁、降落伞可用、电池风险/必要升级/可用状态检测等） | ttuavaircraftflycontrol | 查询/新增/修改/删除 |
| FN-UAV-09 | 无人机态势数据 | 管理/开发 | 无人机飞行流数据查询与同步 | 无人机编号、机型、航班 ID、时间截、航路/航线 ID、航线 MD5、飞行段、飞行距离、状态阶段、飞行状态、任务状态、导航状态、飞控主模式、飞机翼态、经纬高/气压高/真高、三向速度、地速、空速、姿态角、卫星数、电池 SOC/电压/电流/能耗 | 无人机流数据库 | 查询/同步态势数据/导出 |
| FN-UAV-10 | 飞机仿真 | 测试 | 仿真无人机实例管理 | 飞机编号、SN、机型、运行主机、起始经纬高、整机重量、SOC、VOT、CAP、仿真速度、三向风速 | ttsfuavsim（仿真配置族） | 查询/新增/启动/停止/删除 |

3.3 业务信息域（FN-BIZ，17 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 数据实体 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-BIZ-01 | 航站管理 | 运营/管理 | 航站档案+营业状态+业务配置 | 航站代码、名称、所属大区、状态、负责人、经纬度、航站地勤、运营业务（同城配送/无人机运力服务/丰翼配送/血站配送）、订单服务范围、网点代码、同城接驳 ID、是否支持上门取件/派件、对外展示名称、营业时间段、不可飞原因；大区维护；航站航路业务配置；营业状态配置 | tttesterminal（32 字段）、tttesbusinessregion、tttesdeliveryservice | 查询/大区维护/新增/修改/航站航路业务配置/营业状态配置（开启/关闭/时间配置）/删除/导入/导出 |
| FN-BIZ-02 | 航站网点配置 | 运营/管理 | 航站与顺丰网点/航路的绑定关系 | 城市、业务大区、航站代码、绑定站点数、绑定航路数、站点代码、站点属性、航路机型、限载重量、对向航站 | tttesdeliveryserviceterminal | 查询/新增/修改/详情 |
| FN-BIZ-03 | 起降场管理 | 运营/管理 | 起降场档案（65 字段，含 RTK 坐标链） | 起降场编码、名称、类型（起降场Q/备降场B/抛投场P/丰巢柜C/卸货架X/大族柜D）、所属航站、GPS 经纬高、场地类型（水泥/沙地/泥地/草地/石子地/其他）、使用期限、视觉布类型（圆形/三角形/正方形/菱形/二维码）、面积、摄像头、主/备 RTK 基准站、RTK 经纬高、基准站强校验、降落航向角、上次 GPS 坐标更新时间、状态 | tttesdispatch（65 字段）、tttesdispatch_device | 查询/新增/修改/详情/删除 |
| FN-BIZ-04 | 电池型号 | 运营/管理 | BMS 型号档案与过寿阈值规则 | 生产厂商、电池型号、适用机型、过寿充放循环(次)、过寿日历日(天)、过寿 SOH(%)、电芯串数、额定容量(mAh)、单电芯满电/标称电压(mV)、SN 解析规则 | ttuavbatterytype、ttuavbatterytype_rule | 查询/新增/修改/删除 |
| FN-BIZ-05 | 电池管理 | 运营/管理 | 电池全生命周期台账 | 电池 SN、原始 SN、出厂日期、电池型号、维保状态、上次维保时间、电池状态（正常/故障/过寿/报废）、存储状态（默认/半电存储）、循环次数、SOH、软硬件版本、所属航站、所在区域、最近航班/飞机、未上线时间(天)、状态更新原因；变更详情；故障记录 | ttuavbattery（29 字段） | 查询/变更详情/导出/下载模板/导入/批量修改存储状态/修改电池状态/故障记录 |
| FN-BIZ-06 | 电台管理 | 管理 | 无人机电台版本管理 | 电台 ID、无人机编号、电台类型、主站 ID、硬件版本号、接入基站通信编码、接入基站状态、无人机在线状态、软件版本号、待升级版本、升级类型 | 电台版本表（radioVersionType 字典） | 查询/一键升级/按基站升级 |
| FN-BIZ-07 | 指示灯管理 | 运营/管理 | 起降场指示灯档案 | 指示灯编号、名称、状态（亮/灭/失联）、指示灯类型（三色场地灯/应急灯/三色+应急）、归属、网络地址、设备负责人 | ttteslight | 查询/新增/修改 |
| FN-BIZ-08 | 摄像头管理 | 运营/管理 | 监控摄像头档案与直播/回放 | 设备序列号、名称、验证码、地址、通道名称、在线状态、设备型号 | tttescamera | 查询/新增/修改/删除/查看详情/播放/回放/刷新 |
| FN-BIZ-09 | 接驳柜管理 | 运营/管理 | 无人接驳柜监控与运维 | 柜机编号、名称、品牌（字典 cabinet_brand）、设备状态（待机/就绪/运行/故障/手动/离线）、所在位置、供电模式/电量、所属组织机构、已锁定无人机、空闲/空框/有货/异常格口数、柜机 APP 版本、PLC 软件版本；日志查询；服务单记录；故障记录 | tttesfybox、fyboxstock、fyboxheartbeat | 查询/修改/删除/柜机释放/库存详情/日志查询（拉取日志）/服务单记录/故障记录 |
| FN-BIZ-10 | 任务列表 | 运营/地勤 | 配送订单任务管理（即时配送主链路） | 任务编号、任务类型（飞行投送/定点锁降/定点抛投）、任务状态、收货地址、经纬高、物资类型、收件人、手机号、航站、航班编号、飞行路径状态（生成中/完成/失败）、抛投方式、运送行程（往返/单程）、取消原因 | ttfisfly_order（44 字段） | 查询/修改任务/确认任务/取消任务/查看详情 |
| FN-BIZ-11 | 起飞申请管理 | 运营/审批 | 特殊场景起飞审批流 | 起飞申请编号、申请状态、机型、无人机编号、航路名称、起飞申请航站、关联航班编号、所属项目、检查单状态、图片附件状态、申请人/时间、审批人/时间/结果、驳回理由（字典 applyRejectReason） | 起飞申请表 | 查询/完结申请/导出；标签页：图片附件/航前检查单 |
| FN-BIZ-12 | 应用软件升级 | 管理 | 应用软件（地面站/掌控APP/柜机APP）升级任务 | 任务编号、任务类型（地面站升级/掌控Android/掌控IOS/柜机APP）、任务状态、升级版本、升级范围（指定用户/类型）、强制升级、最低版本、版本描述、升级包上传（MD5）；升级二维码生成 | ttsysupgrade、ttsysupgrade_record | 查询/新增/修改/升级详情/生成升级二维码 |
| FN-BIZ-13 | 设备软件升级 | 管理 | 五类设备（无人机/电池/基站/电台/RTK）软硬件版本与升级任务 | 设备型号、硬件版本（MD5）、配置描述、设备模块数量、设备数量、软件版本数量；版本类型（内测Beta/正式Res）、最低版本、软件升级包；升级任务（指定设备/组织/版本、是否强制、升级范围）、待升级设备、升级历史 | ttuavavionicsdevice、version、upgradetask（设备域五标签页） | 查询/新增设备/删除设备/设备详情/新增版本/修改版本/新增升级任务/删除版本/升级记录/版本详情/同步 |
| FN-BIZ-14 | 坐标采集设备管理 | 运营/管理 | 起降场坐标采集设备（守护模式）管理 | 设备名称、编码、所在地、设备状态（在线/离线）、安装状态、数据上报状态、GPS/RTK/航向角可信度（可用/不可用）、绑定的基站/基准站、守护模式、守护的起降场、GPS 固定类型（未定位/单点/浮点/固定解）、GPS 水平/垂直精度、RTK 固定类型、航向角及精度、上报历史 | tttesdispatch_device（49 字段） | 查询/编辑设备/更新设备安装状态/开启守护模式/关闭守护模式/查看上报历史/导出 |
| FN-BIZ-15 | 停飞记录 | 运营 | 停飞事件台账（原因分类/影响统计） | 日期、项目名称、原因分类（空域禁飞/大雨/大风/干扰/电池不足/运力不足/网点集散同址/电池故障/飞机故障/基站故障/系统故障/其他）、停飞线路、影响班次、班次起止小时、未拿件量、陆运件量、影响机型、禁飞单位、干扰源、影响起止时间/时长、最大降雨量(mm/h)、最大风速(m/s)、附件 | 停飞记录表（aircraftGrounding* 字典族） | 查询/导出 |
| FN-BIZ-16 | 运单进度跟踪报表 | 运营 | 五类运单/订单全景跟踪（大网运单/丰翼配送/血站配送/无人机运力服务/同城配送订单） | 运单条码、包号、运输班次、实时状态、路由上传状态、首段状态、首次揽件人/航站/时间、最新接收人/航站/时间、实际路由；订单侧：订单号、客户运单号、订单状态、订单金额、货物类型/重量/体积、揽派航站/人员/手机号、揽件/起飞/降落/妥投时间；计价规则配置/收费主体配置 | tttesfywaybill 族、tttestcwaybill、tttescbs_order | 查询/导出明细/计价规则配置/收费主体配置/下载账单/导出 |
| FN-BIZ-17 | 环境风险管理 | 运营 | 环境风险区域（如 GPS 干扰区）监控与解除 | 状态、风险等级、风险名称、出现/解除时间、首次上报航班编号、中心所在区域、中心经纬度、区域半径(m)、解除人 | ttcofbasegpsjamming、ttcofbasecommjamming | 查询/解除风险/查看位置 |

3.4 管控信息域（FN-CTL，14 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 数据实体 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-CTL-01 | 管控中心 | 管理 | 大区与管控中心两级管理 | 大区：代码、名称、状态、描述、通信频道、网络代码、负责人；管控中心：名称、经纬度、状态、负责人、启用机长在岗监控、自动问题反馈、在岗监控时长(s)、在岗监控响应时长(s) | ttcofbigregion、ttcofcontrolcentre（23 字段） | 查询/新增大区/修改大区/新增管控中心/修改管控中心 |
| FN-CTL-02 | 航路管理 | 运营/机长 | 航路+航线两级管理（管制核心） | 航路：名称、状态（停用/启用）、起降场A/B、A/B 系统自动空域管控、管控中心、所属项目、有效期、适配机型、航路负责人、航路环境（高原/丘陵/平原/盆地/海岛/水域/林地/沙地/其他）、业务场景（城市/乡村/其他）、业务领域（快递物流/医疗快递/安防巡检/农林植保/测绘/消防救援/功能测试/其他）、飞行方向（双向/A至B/B至A）、起降分离配对航路、机长角色、机长、飞机编号、航路气象；航线：名称、状态（启用/废弃）、起降场、是否返程、校验码（10103 冲突/10111-10115 DJI 同步/10116 起降场无RTK）、干涉航线 | ttfisairroute（35 字段）、ttfisroute（32 字段）、ttfisroutelocation | 查询/新增航路/修改航路/查看航路信息/删除航路/新增航线/修改航线/查看航线信息/删除航线/导出航线/查看干涉航线（含导入/预览并校验） |
| FN-CTL-03 | 航班管理 | 运营/机长/管理 | 航班记录全景查询（26 态状态机） | 管控中心、创建时间、航班状态、航班编号、无人机编码、航路、机型、最大系统控制偏差等级、所属项目；列表：航班编号、航班状态、飞机编号、机型、航路名称、航路环境、业务场景、业务领域、管控中心、起降场、起飞/降落时间、飞行时长、偏差等级与综述、载重(kg)、实际航程(km)、事故状态；详情弹窗含：任务信息/飞机信息（封包编号/重心/载重/起降电量）/电池信息/故障记录/指令记录/问题记录/航线偏离记录/起飞偏移/降落精度/航前检查记录/环境信息（天气/风速/风向/温度/湿度/降水量/层高风/气象站）/人员信息（配载/地勤/操控机长） | ttfisflight（62 字段，26 态） | 查询/导出/航班详情/气象站数据/血站任务/结束任务 |
| FN-CTL-04 | 飞行任务管理 | 机长/运营 | 飞行任务查询（任务维度+航点明细） | 创建时间、航班编号、航班状态、飞机编号、机型、任务类型（常规/飞行投送/定点锁降/定点抛投）、最大系统控制偏差等级；航点明细：类型、经纬（WGS84）、海拔高、对起飞点相对高度 | ttfisfly_mission（25 字段） | 查询/航班详情/结束任务/导出 |
| FN-CTL-05 | 基站管理 | 管理 | 通信基站全运维（配置/控制/升级/日志） | 基站编号、名称、通信编码（423918720-4294443007）、设备状态（离线/在线/黄色故障/红色故障）、射频状态、基站类型（无人值守综合站/无人机值守通信站/无人值守气象站/铁塔基站/起降基站）、所属组织机构、基站型号（V2/V3）、接入无人机、基站版本、定位模式、设备位置、信道、信号强度(dBm)、SIM卡号；基站配置（空口速率/功率级别/服务类型/区域码/数据传输方式/频率模式/传输模式/访问模式/收发信道/临站信道/IP/加密）；基站控制；基站升级；基站日志；无人机电台升级；重置坐标；查看位置 | ttcofbase（47 字段） | 查询/基站配置/基站控制/基站升级/基站详情/基站日志详情（上传/下载）/无人机电台升级/重置坐标/查看位置；标签页：升级包列表/升级历史 |
| FN-CTL-06 | RTK 基准站 | 管理 | RTK 基准站管控（厘米级定位底座） | RTK 基准站名称、基站通信编码、设备状态（休眠/开机/关机/故障）、大区、绑定基站、基准站类型（固定/临时）、管理员、系统闲时自动校准、定位状态（未定位/已定位/校准中/校准失败）、故障信息、工作模式（自主定位/固定坐标）、基准站星数、经纬高；固定坐标配置；校准历史（校准类型/状态/千寻账号/水平垂直偏移）；版本与升级包管理 | ttcofrtk（27 字段）、rtkadjusthistory | 查询/修改/校准历史/开机/休眠/复位/恢复出厂/获取配置/RTK校准/查看RTK当前版本/下发升级包/软件升级 |
| FN-CTL-07 | 电子围栏管理 | 管理/运营 | 电子围栏（禁飞区/限飞区）管理 | 电子围栏编码、名称、类型、禁飞时段类型、禁飞时段、开放时段、高度范围(m)（高度上限/下限）、划区原因、备注、电子围栏形状（多边形/圆形）、所属地区、围栏坐标点 | ttcofcontrolarea、area_coordinate | 查询/新增/预览/修改/删除 |
| FN-CTL-08 | 禁飞区特许飞行管理 | 管理 | 特定用户在指定电子围栏的特许飞行授权 | 系统编号、用户组织、用户、许可编号、状态、有效期、许可电子围栏、备注 | 特许飞行表 | 查询/新增/修改/删除/导出 |
| FN-CTL-09 | 机长在岗监控 | 管理 | 机长离岗告警监控 | 机长名称、所属上级、管控中心、异常时间、告警短信、告警时间、计算机名称、MAC 地址 | ttsyscaptain_monitor | 查询 |
| FN-CTL-10 | 上报规则管理 | 管理/合规 | 外部监管系统上报配置（5 通道） | 上报单位（深穹/UTMISS/U-care/北京鸢飞/试验云）、简介、联系方式、用户名/密码、上报信息（信息名称、接口类型（一次/多次上报）、接口名称/地址/文档、上报频率、上报状态、执行成功率、累计上报次数）；上报规则（触发事件（执行飞行任务时/生成飞行计划时）、上报时段、飞机所属组织机构、上报无人机、无人机机型、无人机状态、上报区域、飞机通讯编号、例外区域、例外时间段） | ttcesreportsystem、ttcesreportrule 族（14 表） | 查询/新增上报单位/修改上报单位/新增上报规则/修改上报规则/上线规则/下线规则 |
| FN-CTL-11 | 网络 RTK 服务 | 管理 | 网络 RTK（千寻 FindNow 等）服务开通管理 | 无人机编号、服务状态、生效开始/结束时间、续费提醒人联系方式、备注 | 网络 RTK 服务表 | 查询/新增/修改/删除/导出 |
| FN-CTL-12 | 千寻账号池管理 | 管理 | 千寻差分账号池管理 | 差分账号、应用密钥、有效日期、负责人、启用状态、在用状态、在用设备 ID/SN、校准历史（4G 电台编码、校准状态、校准千寻账号、校准起止经纬高/时间）；标签页：运营专属 RTK/客户网络 RTK | rtkconfiguration/qx | 查询/新增/修改/删除/校准历史 |
| FN-CTL-13 | 通知管理 | 管理 | 平台内通知创建与推送 | 通知标题、内容、发布状态、重要级别、推送类型、推送渠道、用户类型、选择群体/用户、推送时效、生效/失效/归档时间、接收人送达与确认收悉 | ttsysnotice 族 | 查询/新增/修改/详情/删除/导出本次推送报表/终止发布 |
| FN-CTL-14 | 批量航线导出 | 运营 | 航线批量导出与干涉总表 | 管控中心、机长、航线状态、适配机型、所属航站、所属项目、航路名称、飞机编号、起降场、备降场、业务领域、区域（经纬度）、导出航线类型 | ttfisroute | 查询/导出航线/导出全平台航线干涉总表 |

3.5 维保中心域（FN-MTN，4 页面）+ 移动维保

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 数据实体 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-MTN-01 | 维保设备管理 | 维保/管理 | 四类设备（无人机/充电柜/电池/基站）维保台账 | 设备 ID、SN、设备型号、关联组件集、维保 ID、维保等待时间(天)、维保确认人、所属项目、设备状态（综合维保 6 态）、起止时间、累计工时(h)、更换/修复物料数、维修人、检查人、运行测试人；报废；五类导出（维保总表/领用明细/报修明细/维修行为明细/例行检查明细） | ttuavmaintenancedevice、wo | 查询/报废设备/更新信息/导出维保总表/导出领用明细/导出报修明细/导出维修行为明细/导出例行检查明细 |
| FN-MTN-02 | 维保组件集管理 | 维保/管理 | 组件集（适用四类设备）+维保行为+检查流程配置 | 组件集名称、状态（启用/停用）、适用范围（无人机/充电柜/电池/基站）、运营测试方法、组件树（父类/组件名称/物料编码）；维保行为（行为类型（修复/更换）、描述、时控数据）；标准检查流程（检查项、类型（修前/修后检查）、关联组件）；组件维保数据（报修信息/更换行为/修复行为三标签）；导入导出（模板下载） | ttuavmaintenance_component 族 | 查询/新增/组件集配置/组件维保数据/标准检查流程/启用/停用/导入/导出 |
| FN-MTN-03 | 维保基础配置 | 维保/管理 | 维保中心档案（关联 UCS 仓库） | 维保中心名称、所在经纬度、省市区、详细地址、关联仓库、管理员 | ttuavmaintenance_center | 查询/新增/编辑/删除 |
| FN-MTN-04 | 工单中心 | 维保 | 维保工单列表（自动报修工单） | 任务 ID、任务名称、描述、组件、任务类型、任务状态、维保 ID、设备编号、所属航站/项目、设备类型、创建/确认/开始处理/处理完成时间、处理人、检查人 | ttuavmaintenancewo（wostatus 1草稿/2正常/3完成） | 查询/导出 |
| FN-MTN-05 | 移动维保（掌控维保 APP）[接口] | 维保人员 | APP 端维保全流程 | 设备收藏、报修（拍照+文件关联）、维修（修复式/替换式）、修前/修后检查、运行测试（提请/通过）、维保确认（同意/驳回）、申领物料、物料树、计时器（启动/读取/保存/复位/心跳）、返回维修、更新设备位置、扫一扫设备详情 | 53 个 maintenanceInApp 接口 | 全流程操作 |

3.6 数据中心与飞行数据统计域（FN-DS，14 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 数据实体 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-DS-01 | 全局监控 | 指挥中心 | 全局监控大屏（入口页，需大屏权限）[页面实测无权限] | — | 大屏服务 | 点击进入 |
| FN-DS-02 | 飞行服务站指挥中心 | 指挥中心 | 飞服站指挥大屏（入口页） | — | 大屏服务 | 点击进入 |
| FN-DS-03 | 运营监控 | 运营 | 运营监控大屏（入口页） | — | 大屏服务 | 点击进入 |
| FN-DS-04 | 全局监控（3d） | 指挥中心 | 3D 全局监控大屏（入口页） | — | 大屏服务 | 点击进入 |
| FN-DS-05 | 数据中心配置 | 运营/管理 | 大屏基础配置（城市/项目目标） | 城市配置：城市名称、默认实时地图中心点、城市负责人、实时地图开启状态、资源投入（运营人员/无人机/电池/充电柜/基站/RTK/航线/起降场数量、年度目标）；项目配置：项目名称、1/2/3号位摄像头、已服务网点数、目标网点数、日/月飞行架次目标、日/月大网专机件运单目标、日/月丰翼物流产品订单/营收目标、关联项目/无人机 | 大屏配置表 | 查询/新增实时地图中心点/配置资源投入信息/配置城市运营目标/新增/修改/删除；标签页：城市配置/项目配置 |
| FN-DS-06 | 航班数据分析 | 运营/数据 | 单航班分段数据分析 | 航班编号；分析维度：任务模式、飞行航段、飞行状态、起止时间、持续时长、里程、能耗(J)、平均耗电功率(w)、爬升速度、航向角、海拔差、垂向/地速统计 | 无人机流数据库 | 查询 |
| FN-DS-07 | 电池使用历史 | 运营/维保 | 电池航班级使用历史 | 电池 SN；航班编号、起降场、起飞/降落时间、起飞/降落电量、电池槽号、电池故障信息 | tteasbattery_history | 查询/导出 |
| FN-DS-08 | 故障记录统计表 | 运营/维保 | 故障记录查询 | 起止时间、故障时长、故障源、故障点、故障等级（紧急/严重/错误/警告/通知）、飞机编号、机型、航班编号、航路/航线编号、起飞/降落场 | tteasuavfaultinfo | 查询/重置/导出 |
| FN-DS-09 | 航班数据统计 | 运营/数据 | 航班维度统计 | 统计时间、航班编号、飞机编号、适用机型、航线编号、航路名称、起飞场；统计值：航班状态、持续时长、里程、能耗、平均耗电功率、货物重量 | ttuavagg_fly | 查询 |
| FN-DS-10 | 航线数据分析 | 运营/数据 | 航线维度分段分析（按航线 MD5 版本） | 统计时间、航线编号、起飞场、适用机型；分析值：任务模式、飞行航段、飞行状态、总/平均/最小/最大持续时长与里程、能耗与功率 | ttuavagg_fly | 查询 |
| FN-DS-11 | 航线数据统计 | 运营/数据 | 航线维度汇总统计 | 统计时间、航线编号、航路名称、起飞场、适用机型；统计值：航班数、总/平均/最小/最大时长与里程、能耗与功率 | ttuavagg_fly | 查询 |
| FN-DS-12 | 飞行数据统计 | 运营/数据 | 全局飞行数据统计 | 统计时间、飞行状态、适用机型、任务模式；统计值：总持续时长(h)、总里程(km)、总能耗(J)、耗电功率统计 | ttuavagg_fly | 查询 |
| FN-DS-13 | 监视数据统计 | 运营/研发 | 监视报文（内部评估类）统计 | 组件 ID、无人机编号、航班编号、航路名称、详情内容、是否超限、统计时间区间 | 监视数据表（status-monitor 域） | 查询/导出 |
| FN-DS-14 | 组件运行数据统计 | 运营/维保 | 组件级运行数据与时控查看 | 物料 SN、飞机编号、组件名称、所属机型、是否串件、是否过寿；时控任务查看（时控任务名称、时控规则、时控类型、时控状态、组件过寿是否禁飞） | ttuavtimecontrol_* | 查询/时控任务查看/导出 |

3.7 反馈中心域（FN-FB，6 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 数据实体 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-FB-01 | 热点问题 | 管理 | 帮助中心热点问题维护 | 帮助问题、问题答案、排序 | 热点问题表 | 查询/新增/修改/删除/导出 |
| FN-FB-02 | 问题上报 | 管理 | 地面站问题上报聚合（按 URL） | URL、描述、提交时间；今日上报数、总上报数、最新上报时间；一级/二级分类、摘要、问题版本、发生时间、提交人 | 反馈表 | 查询 |
| FN-FB-03 | 微信小程序 | 管理 | 小程序咨询管理 | 咨询主题、姓名、手机号、行业、公司、城市、咨询详情、创建时间 | 咨询表 | 查询 |
| FN-FB-04 | 分类配置 | 管理 | 反馈问题分类树（关联故障源） | 一级分类（所属机型、属性、状态）、二级分类（责任人、关注人）、三级分类、问题反馈关联故障源、数据权限配置 | 反馈分类表 | 查询/新增/修改/数据权限配置/新增二级分类/修改二级分类/新增三级分类/修改三级分类 |
| FN-FB-05 | 反馈列表 | 管理 | 反馈处理工单 | 分类、异常分类、状态、飞行阶段、飞机编号、日期、问题原因、解决版本、解决日期、解决措施；批量操作 | 反馈表 | 查询/批量回复/批量分派/批量导出；标签页：基本信息/问题（建议）详情/状态信息 |
| FN-FB-06 | 统计概览 | 管理 | 反馈统计报表 | 统计周期、一级/二级分类、异常分类、飞机编号 | 反馈统计 | 查询；标签页：按一级或二级分类统计/按异常分类统计 |

3.8 增值业务域（FN-EXT，20 页面）

3.8.1 丰翼配送（C 端即时配送电商运营，11 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-EXT-01 | 用户中心 | 运营 | C 端用户账号管理 | 用户 ID、手机号、状态、注册平台、注册时间、最近登录时间 | 查询/冻结账号/恢复账号 |
| FN-EXT-02 | 企业客户管理 | 运营 | 企业客户入驻与信用管理 | 企业编号、名称、状态、手机号、营业执照编号/有效期、联系人、企业信用额度(元)、推荐码 | 查询/编辑/开启/运费配置/停止合作/审核资料 |
| FN-EXT-03 | 首页装修 | 运营 | 小程序首页 banner 与公告 | banner 标题、预览图、状态、展示时间、序号、跳转链接/类型；公告名称、内容 | 查询/创建banner/编辑/删除/下架/复制/新增公告 |
| FN-EXT-04 | 弹屏管理 | 运营 | 小程序弹屏广告 | 弹屏标题、图片、状态、展示时间、序号、弹出频率、跳转类型/链接、弹出次数/点击次数 | 查询/创建弹屏/编辑/删除/下架/复制 |
| FN-EXT-05 | 定价管理 | 运营 | 配送产品定价（标准+特殊） | 产品名称、时间段、状态、标准定价、特殊定价、定价规则 | 查询/新增定价/修改定价/失效定价 |
| FN-EXT-06 | 优惠券管理 | 运营 | 优惠券与活动 | 优惠券名称、类型、优惠内容、状态、已领取/总量、已使用、指定用户、使用时间；活动名称、时间、优惠券包 | 查询/创建/编辑/删除/定向发放/停止/复制/查看/效果数据/创建活动/下架/发放数据 |
| FN-EXT-07 | 推广中心 | 运营 | 推广活动与奖励 | 活动名称、活动时间、状态、奖励类型、奖励规则 | 查询/新增活动/编辑/删除/停止/推广数据 |
| FN-EXT-08 | 订单列表 | 运营/客服 | 配送订单全流程操作（与配送员协同） | 订单编号、产品类型、货物类型、重量、寄件/收件人、地址、订单金额、实付金额、订单来源、第三方订单号、异常原因 | 查询/导出/取消订单/确认接单/确认取货/无人机准备起飞/无人机配送/无人机已抵达/上门配送中/完成配送 |
| FN-EXT-09 | 账单列表 | 财务/运营 | 交易账单与结算 | 平台、用户、订单编号、类型、订单金额、币种、交易状态、退款失败原因、交易时间、顺手付订单号、结算渠道、支付渠道、渠道支付流水号；企业费用结算/第三方结算 | 查询/导出/企业费用结算/第三方结算/账单结算 |
| FN-EXT-10 | 工单列表 | 客服 | 客服工单 | 工单编号、订单编号、工单类型、工单状态、平台、手机号、详情内容、提交/处理时间、处理人、回复内容 | 查询/回复工单/关闭工单 |
| FN-EXT-11 | 街道流向配置 | 运营 | 区县间配送流向开关 | 区县1、区县2、营业状态 | 查询/新增流向/全部开启/全部关闭 |

3.8.2 丰翼景区（景区低空配送电商，5 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-EXT-12 | 景区管理 | 运营 | 景区档案与无人机投放点 | 景区名称、地址、经纬度、联系人、联系方式、状态、无人机投放点、区域商家、小程序码 | 查询/新增景区/无人机投放点/区域商家/编辑/下载小程序码 |
| FN-EXT-13 | 商家管理 | 运营 | 景区商家入驻 | 品牌、商家名称、地址、店铺logo、商品数量、已上架、关联景区、联系人 | 查询/新增商家/编辑 |
| FN-EXT-14 | 商品管理 | 运营 | 景区商品上下架 | 商品名称、所属商家、主图、价格(元)、供货价(元)、库存、状态 | 查询/新增商品/查看/编辑/上架/下架 |
| FN-EXT-15 | 景区订单列表 | 运营 | 景区订单处理 | 订单编号、景区、商家、商品、数量、售价、订单金额、下单/完成时间、状态 | 查询/导出/查看详情/物资准备/取消订单 |
| FN-EXT-16 | 景区账单列表 | 财务 | 景区交易账单 | 同账单列表结构 | 查询/导出 |

3.8.3 丰翼培训（1 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-EXT-17 | 学员证书管理 | 培训管理 | 无人机培训学员成绩与证书 | 姓名、证件类型/号码、手机号、CAAC 成绩、物流无人机培训成绩、成绩明细、培训合格证证书编号、培训周期、证书上传 | 查询/新增/编辑 |

3.8.4 开放平台（3 页面）

| 功能编号 | 功能点 | 主要用户 | 功能描述 | 输入/字段 | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-EXT-18 | 开发者管理 | 管理 | 开放平台开发者与应用注册 | 开发者名称、所属用户/公司、开发者 ID、密钥、手机号、邮箱、状态、备注、接口权限 | 查询/新增/修改/查看接口权限/审批记录 |
| FN-EXT-19 | 接口管理 | 管理 | 开放接口与接入方配置 | 接口业务属性、接口名称、描述、对接方式、接口地址、启用状态；接入方 | 查询/新增接口/修改接口/新增接入方/修改接入方 |
| FN-EXT-20 | 用户账号管理 | 管理 | 开放平台终端账号查询 | 账号、真实姓名、手机号、邮箱、账号状态、注册时间、最近登录时间 | 查询 |

3.9 移动端功能点（FN-APP，来自四个 APP 接口文档）[接口]

| 功能编号 | APP | 主要用户 | 业务场景与状态流转 | 核心操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-APP-01 | 丰翼飞送 APP（起降 APP） | 地勤 | 同城即时配送地面作业：选航站→5 状态 Tab（待揽件0→待派件1→待起飞3→已完成4→异常5） | selectTcWaybillList、confirmPickup（拍照确认揽件）、confirmReceive（中转站确认接收）、confirmSend（最后一公里确认派件）、orderException（异常上报）、getLoadingBoxListByOrder + bindingLoadingBox（装货箱绑定）、changeOrder；强制先选航站；GPS 测距；滑动验证防误操作 |
| FN-APP-02 | 接驳柜 APP | 地勤 | 以无人接驳柜为节点的接驳配送：订单 5 状态（待揽件0→待起飞1→待派件3→已完成4→异常5；注意 1/3 含义与丰翼飞送互换） | selectCabinetList（按距离搜索柜机，isCanUse 过滤）、selectLoadingBox/saveLoadingBox/updateLoadingBox（装货箱管理）、confirmPickup（扫单揽件）、confirmReceive（取货确认）、updateOrderStatus |
| FN-APP-03 | 血站 APP | 血站/医院 | 血液箱冷链急送：订单状态（待揽件0→待接收1→已接收4→已签字确认5→异常6）；按箱（boxNoList 含重量）管理 | getOrderListInApp、getOrderStats（进行中统计）、getDeliveryDetail（配送明细：无人机/陆地/混合）、updateWhenConfirmPickup、updatePickup、confirmReceive、label2AbnormalOrder（异常标记：货物损坏等） |
| FN-APP-04 | 运单记录 APP | 地勤 | 运单历史台账（运单组+明细两级；GPS+1000米/1天时效选航站） | /selectWayBillListPage（运单组/明细）、/deleteWayBill（逻辑删除：状态 1已扫描/2已接收/3已删除）、/chooseTerminal、/selectNsCfgList（机构编码规则）、/waybillServiceSwitch（服务路由开关） |

3.10 系统级隐藏功能（FN-SYSX，来自接口/协议/DB 推断）

| 功能编号 | 功能点 | 触发方 | 功能描述 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-SYSX-01 | 机长分配与强制移交 | 系统 | 一条航路最多 5 机长、一机长最多 10 航路；心跳丢失 12s 触发强制分配梯度（有机有任务有故障 30s / 无故障 2min / 无飞机 10min） | [架构] |
| FN-SYSX-02 | 航班创建 9 大条件检测 | 系统 | 任务准备状态推送（0x0433），9 大类检测（业务就绪/飞机状态/设备信息/RTK/航路/位置/应急灯/任务评估/气象/空域），检测与推送周期 5s | [协议] |
| FN-SYSX-03 | 空域排队与进近管控 | 系统 | 起降场空域占用（占用/排队/锁定未占用/预占用）；多旋翼保护边界 550m/等待区 350-550m/告警区 100m；固定翼保护区 3.5km/出场边界 1000m | 协议 |
| FN-SYSX-04 | 飞机距离过近告警 | 系统 | 机-机（高度差<12m 且距离<200m）、机-通航（高度<150m 且距离<2000m）、起降状态机（高度<12m 且距离<8m）；解除后 5s 持续推送 | [架构] |
| FN-SYSX-05 | 通信质量监测 | 系统 | 飞机→后台：心跳时间戳法（20 包采样，质量=20/DN）；地面站→后台：3s 心跳 RTT/2；低于 20% 或延时大标红 | [架构] |
| FN-SYSX-06 | 激活管控 | 系统/FCC | 未激活不允许解锁及起飞；SN 锁定；激活时间戳须晚于 2025-01-01 | [协议] |
| FN-SYSX-07 | 网络运行识别（GB46750-2025 合规） | 无人机/系统 | disarm 全量识别信息约 2s/次、takeoff 精简版约 1s/次广播；工信部识别码 20 位；UOM 实名登记 | [协议] |
| FN-SYSX-08 | 航线高程校验 | 运营（航路管理内） | 16 级高程地图、航线 50m 采样 5m 插值；最小高差≤40m 高风险/40-120m 中风险/>120m 低风险 | [架构] |
| FN-SYSX-09 | 时控自动报修 | 系统 | 时控任务到期自动生成维保工单（报修分类含"时控任务到期自动报修"） | 页面字典 |
| FN-SYSX-10 | 电池闲置提醒 | 系统 | 字典 BatteryIdleReminder 配置闲置提醒 | [页面字典] |

四、状态流转图

本章回答"一个业务对象从生到死经历哪些状态、谁触发、去向哪里"。状态值以数据库枚举 [DB] 与协议枚举 [协议] 为准。

4.1 航班状态机（核心之王：26 态）[DB]

tt_fis_flight.flight_state，单表承载航班全生命周期。产品视角可分为 5 组：

| 分组 | 状态值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 执行中（过程态） | 1 待起飞、2 飞行中、3 降落中、4 备降中、5 备降降落、6 返航中、7 返航降落、8 迫降中、9 紧急备降、10 直线返航、11 抛投、12 遥控飞行、13 姿态飞行、14 航线纠正、26 位置飞行 | 飞行过程各模式 |
| 异常（过程态） | 15 已开伞、16 未识别、17 通讯断联、18 失联 | 安全相关 |
| 终态-归类前 | 19 未飞行、25 任务删除 | 提前结束 |
| 终态-结果 | 20 正常航班、21 备降航班、22 返航航班、23 迫降航班、24 异常航班 | 运营统计口径 |

stateDiagram-v2
    [*] --> 待起飞1: 任务创建(9大条件通过+空域占用)
    待起飞1 --> 飞行中2: ARM→TAKEOFF
    飞行中2 --> 航线纠正14: 偏航后自动纠正
    航线纠正14 --> 飞行中2: 纠正完成
    飞行中2 --> 降落中3: 进场APPROACH
    降落中3 --> 正常航班20: 落地DisARM
    飞行中2 --> 备降中4: ALTERNATE备降指令/触发
    备降中4 --> 备降降落5
    备降降落5 --> 备降航班21: 落地
    飞行中2 --> 返航中6: RETURN_HOME原路返航
    飞行中2 --> 直线返航10: RETURN_STRAIGHT直线返航
    返航中6 --> 返航降落7
    返航降落7 --> 返航航班22: 落地
    飞行中2 --> 迫降中8: FL迫降
    迫降中8 --> 迫降航班23: 落地
    迫降中8 --> 已开伞15: 开伞
    飞行中2 --> 紧急备降9: EMER_DP(推应急部门)
    飞行中2 --> 抛投11: THROW抛投任务
    飞行中2 --> 遥控飞行12: 机长手动遥控
    飞行中2 --> 姿态飞行13: 姿态模式
    飞行中2 --> 位置飞行26: 位置模式
    飞行中2 --> 未识别16: 状态组合未识别
    飞行中2 --> 通讯断联17: 心跳丢失
    通讯断联17 --> 失联18: 失联(无心跳超5min·推应急)
    通讯断联17 --> 异常航班24: 断联后结束
    待起飞1 --> 未飞行19: 条件不满足结束
    待起飞1 --> 任务删除25: 机长删除(二次确认)
    飞行中2 --> 异常航班24: 异常落地

状态原因字段 cause [DB]：-1 未使用、1 通信异常、2 地面站异常、3 动力系统异常、4 航电异常、5 电池故障、6 天气异常、7 其他异常。

任务结束规则 [架构]：进 CT 后出现 DisARM+NO_MISSION、飞机重新上电、机长删除，三者任一触发结束；有任务的飞机离线不解除在线状态；失联飞机任务后台不主动清除。

4.2 任务/飞行模式状态机（飞控视角）协议

飞机上报的底层模式组合（写入 ttuavaircraftstatelog）：

- Mission Status（任务状态）：0 NOMISSION、1 MISSION、2 DIVERT 备降、3 GOHOME 返航、4 FL 迫降、8 EMERDP 紧急备降、9 STGOHOME 直线返航、10 THROW 抛投、254 PRFLIGHT 航前检查、255 AGING 老化。

- Main Mode（主模式）：0 GPS、1 ATT、2 MANUAL。

- Navi Mode（导航状态）：0 INIT、1 VG、2 AHRS、3 VEL、4 DR、5 ALIGN、6 POS、7 RTK。

- Plane Mode（翼型状态）：1 MC 多旋翼、2 MC2FW 转 fixed wing、3 FW 固定翼、4 FW2MC 转旋翼。

- fm_status（飞行模式）：0 Normal、1 航线、2 备降、3 返航、4 迫降、5 低电量迫降、6 航线执行完毕。

stateDiagram-v2
    [*] --> NO_MISSION: 上电
    NO_MISSION --> PRFLIGHT: 航前检查(254)
    PRFLIGHT --> NO_MISSION: 检查完成
    NO_MISSION --> MISSION: 航线下发+解锁ARM
    MISSION --> DIVERT: 备降
    MISSION --> GOHOME: 原路返航
    MISSION --> STGOHOME: 直线返航
    MISSION --> FL: 迫降
    MISSION --> THROW: 抛投
    MISSION --> NO_MISSION: 任务完成DisARM
    DIVERT --> NO_MISSION: 备降落地
    GOHOME --> NO_MISSION: 返航落地
    FL --> NO_MISSION: 迫降落地
    note right of MISSION: 导航模式须进POS/RTK才可起飞<br/>城市场景RTK机型须RTK状态

商业化航电（skylinkV2）新增 100~182 状态族（100 Disarm、MissionIdle、Emer、GCS_、Pilot_* 等），一期运营模块对商业化航电任务模式统一显示【未识别】[架构]。

4.3 配送订单状态机 DB

tt_fis_fly_order.status（平台内配送任务）：0 等待确认、1 等待起飞、2 运输中、3 已完成、4 任务中断、5 已取消；path_status（飞行路径）：1 生成中、2 完成、3 失败。

stateDiagram-v2
    [*] --> 等待确认0: 客户下单/小程序
    等待确认0 --> 等待起飞1: 运营确认
    等待确认0 --> 已取消5: 取消
    等待起飞1 --> 运输中2: 航班起飞
    运输中2 --> 已完成3: 妥投
    运输中2 --> 任务中断4: 异常中断
    等待起飞1 --> 已取消5: 起飞前取消

运单侧状态（多体系并存，产品需注意口径差异）：

| 体系 | 状态流转 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 丰翼飞送 APP orderStatus | 0 待揽件 → 1 待派件 → 3 待起飞 → 4 已完成 / 5 异常 | 编号 2 跳空 |
| 接驳柜 APP orderStatus | 0 待揽件 → 1 待起飞 → 3 待派件 → 4 已完成 / 5 异常 | 1/3 含义与丰翼飞送互换，开发对接时极易踩坑 |
| 血站 APP orderStatus | 0 待揽件 → 1 待接收 → 4 已接收 → 5 已签字确认 / 6 异常 | 2/3 未定义 |
| 丰翼同城运力 order_status [DB] | 0 待接单 → 1 配送员接单/改派 → 2 到店 → 3 配送中 → 4 妥投完单；5 取消/6 撤单/7 异常/11 上门取件中/12 派件中/13 已取件前往航站/14 已完成 | 15 态全量 |
| 运单记录 APP status | 1 已扫描、2 已接收、3 已删除 | 逻辑删除 |

4.4 无人机生命周期状态机 DB

stateDiagram-v2
    [*] --> 检修5: 生产入库/老化
    检修5 --> 正常1: 试飞验收合格
    正常1 --> 停用2: 运营停用/停飞
    停用2 --> 正常1: 恢复
    正常1 --> 检修5: 维保/老化
    检修5 --> 报废3: 维保报废
    停用2 --> 报废3
    报废3 --> 注销4: 资产注销

tt_uav_aircraft.craft_state（可用状态）：1 正常、2 停用、3 报废、4 注销、5 检修。配套字段：online_state（0 空闲/1 飞行）、sfk_state（1 lock/0 unlock）、lifespan_status（0 正常/1 过寿）、real_name_register_status（实名登记 1 有效/2 无效/3 无记录）、激活状态（未激活/已激活/临时激活——未激活禁解锁）。

综合维保状态 combine_maintain_status（飞机/电池/基站通用 6 态）：1 正常 → 2 待确认（自动报修）→ 3 待维修 → 4 待检查 → 5 待运行测试 → 6 报废；修复后回到 1。

4.5 电池状态机 DB

stateDiagram-v2
    [*] --> 正常1: 入库
    正常1 --> 故障2: 故障上报
    故障2 --> 正常1: 维修完成
    正常1 --> 过寿3: 过寿阈值触发<br/>(循环次数/日历日/SOH)
    过寿3 --> 报废4: 过寿换件
    故障2 --> 报废4: 不可修复
    正常1 --> 报废4: 运营报废

tt_uav_battery.status：1 正常、2 故障、3 过寿、4 报废。过寿阈值由电池型号表配置（过寿充放循环/过寿日历日/过寿 SOH%）。配套：use（1 使用中/2 未使用）、storage_status（1 默认/2 半电存储）、格口位 pos。

电池过寿阈值示例（1075 检查项 [协议]）：日历日阈值 0(400)/1(380)、SOH 阈值 0(45)/1(25)、CC 阈值 0(155)/1(180)——两档分别对应"提示"与"禁飞"。

4.6 维保任务/工单状态机 接口

tt_uav_aircraft_maintain.process_stage（维保任务 6 阶段，APP 全流程）：

stateDiagram-v2
    [*] --> 待接单1: 任务发布taskReport
    待接单1 --> 待开始2: 领取taskClaim
    待开始2 --> 待维修3: 开始taskStart
    待维修3 --> 待检验4: 维修完成
    待检验4 --> 待试飞5: 检验通过
    待试飞5 --> 已完成6: 试飞通过taskFinish
    待试飞5 --> 待维修3: 试飞不合格(返修闭环)

子任务 taskStatus：0 暂停/1 继续；tryFly（是否要求试飞）：1 是/0 否。工单 wo_status：1 草稿（设备维保待确认）/2 正常/3 完成。

4.7 老化任务状态机 [DB]

任务 tt_uav_old_task.status：1 进行中 → 2 已结束；明细 old_task_detail.status：1 进行中 → 2 已完成 / 3 断联 / 4 已停止 / 5 失败；老化参数下发 aging_param_conf.status：0 未发送 → 1 发送中 → 2 已完成 / 5 已停止。

4.8 基站/RTK/采集设备状态机 DB

基站 tt_cof_base.state：0 离线 → 1 在线 → 2 黄色故障（一般）/ 3 红色故障（严重）；故障模块 fault_module 十类（0 电池电量/1 基站倾角/2 GPS/3 驻波/4 温度/5 基站重启/6 socket 重连/7 RTK 故障/8 气象故障/9 日志）。

RTK 基准站 tt_cof_rtk.state：0 休眠 → 1 开机 → 2 关机 / 3 故障；pos_state：0 未定位 → 2 校准中 → 1 已定位 / 3 校准失败；故障码 err_code 8 种（0 无故障/1 未定位/2 天线故障/3 通讯异常/4 看门狗复位/5 星数减少/6 差分数据丢失/7 断开连接）。

RTK 自动校准流程 [协议]：上电检测配置模式 → 固定坐标模式下与 flash 坐标偏差 >10m 触发校准 → 切流动站定位 → 后台向千寻 1HZ 申请 RTCMV3 差分 → 固定解稳定 40s → 保存新坐标 → 校准完成。

stateDiagram-v2
    [*] --> 休眠0
    休眠0 --> 开机1: 远程开机
    开机1 --> 未定位0
    未定位0 --> 校准中2: 偏差>10m/手动触发
    校准中2 --> 已定位1: 固定解稳定40s
    校准中2 --> 校准失败3: 超时
    开机1 --> 关机2: 远程关机(省电)
    开机1 --> 故障3: 故障上报(心跳5s)
    故障3 --> 开机1: 故障恢复

坐标采集设备 tt_tes_dispatch_device：state 1 在线/2 离线；rtkfixtype 0 未定位/1 单点定位/2 浮点解/3 固定解；三可信度（GPS/RTK/航向角）1 可用/2 不可用。

4.9 接驳柜/格口状态机 [DB]

柜机 tt_tes_fy_box.status：1 待机 → 2 就绪 → 3 运行；4 故障 / 5 手动 / 6 离线。格口 fy_box_stock.status：1 空闲 → 4 预占用 → 2 货框 / 3 空框 / 5 异常。心跳传感器状态 0 异常/1 正常。

4.10 装箱状态机 [DB]

tt_tes_load_waybill_info.status：1 待装箱 → 2 装箱 / 3 退回；load_box.status：2 装箱 / 3 退回。

4.11 升级状态机 DB

设备升级 upgrade_task_equipment.upgrade_state：0 待升级 → 2 已升级 / 1 已跳过；push_state：0 待推送 → 1 已推送 → 2 已升级。版本类型 1 内测（Beta）/2 正式（Res），内测可转正式不可回退；版本状态五态：已停用/未发布/已发布/已完成/已失效。

升级范围失效规则 [架构]：升级范围分指定设备/指定区域/全局，只能向上修改；全局非强制版本生效后，以下非全局强制版本失效；全局强制版本生效后以下版本（含初始化版本）全部失效。

4.12 空域占用状态机 协议

tt_eas_dispatch_occupy（起降场空域排队）：status 1 占用、2 排队、3 锁定未占用、4 预占用；direction 1 出场、2 进场。

stateDiagram-v2
    [*] --> 预占用4: 任务准备就绪(未起飞)
    预占用4 --> 占用1: 航线校验通过(先到先得)
    [*] --> 排队2: 他机占用时空域等待
    排队2 --> 占用1: 前机释放
    占用1 --> 锁定未占用3: 起飞离场
    锁定未占用3 --> [*]: 空域释放

4.13 起飞申请状态机 [页面]

起飞申请管理：申请状态（申请中 → 审批通过/驳回）；驳回理由走字典 applyRejectReason（当前该字典为空 [PRD 缺失]，实际驳回理由无法标准化，建议补齐）。

4.14 人员/账号类状态机 DB

- 电池/时控检测开关族：1 开启/2 关闭。

- 实名登记：1 有效/2 无效/3 无记录。

- 降落伞状态 parachute_status：0 未使用/1 选用未连接初始化失败/2 关机/3 正常开机待命/4 已激活/5 已触发/6 电量低不足以触发。

- RC 接收机 sbusrc_status：0 正常/1 未连接/2 数据不可用/3 数据失联。

- MD5 校验：md5_state 0 校验中/1 完成；md5_flag 0 一致/1 不一致。

- 三类管控开关（occupyairspacestate/dispatchstate/weatherstate）：1 开启（管制）/2 关闭（解除）。

五、数据字典

5.1 数据库全景 [DB]

数据库名 uocs，共 288 张表、4272 个字段，按前缀分 7 个业务域：

| 前缀 | 表数 | 业务域 | 代表表 |
| --- | --- | --- | --- |
| ttuav | 84 | 无人机资产域 | aircraft（飞机60字段）、aircrafttype（机型85字段）、battery（电池29字段）、maintenance（维保）、avionics_（升级）、oldtask*（老化）、timecontrol*（时控） |
| tttes | 60 | 航站/物流域 | terminal（航站32）、dispatch（起降场65）、dispatchdevice（采集设备49）、fywaybill（丰翼运单52）、fcwaybill（丰巢）、tcwaybill（同城）、cbsorder（血站61）、fybox（接驳柜） |
| ttfis | 46 | 飞行信息域 | airroute（航路35）、route（航线32）、routelocation（航点13）、flight（航班62）、flymission（任务25）、flyorder（订单44）、routecapsuleinterfering（包络干涉） |
| ttsys | 37 | 系统管理域 | user（26）、employee（27）、role 族、dict 族、module（菜单）、notice 族、bdus*（主数据同步）、captainmonitor（机长在岗） |
| ttcof | 31 | 基础设施配置域 | base（基站47）、rtk（27）、controlcentre（管控中心23）、bigregion（大区）、controlarea（电子围栏）、basefault（基站故障） |
| ttces | 14 | 外部监管上报域 | reportsystem（5 通道）、reportrule 族（规则7子表）、reportmessage、outmissonlog |
| tteas | 11 | 设备接入域 | access（接入机）、qgccommand（地面站命令）、dispatchoccupy（空域占用）、batterysync、uavfault_info（故障） |
| edm/zh/temp/test/sfuavsim_ | 5 | 杂项 | 行政区划、中英对照、临时表、测试日志、仿真配置 |

5.2 核心业务表结构（产品经理必读 10 表）[DB]

5.2.1 ttfisflight 航班信息表（62 字段）

| 字段（节选） | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| flight_code | varchar | 航班编号（规则：航路编号+日期+4 位流水） |
| flight_state | int | 航班状态（26 态，见 4.1） |
| aircraftid / routeid | bigint | 关联飞机 / 航线 |
| plan/realtakeofflanding_time | datetime | 计划/实际起降时间 |
| takeoff/landing_battery | varchar | 起飞/降落电量（RM：A·h SOC：%） |
| check_state | int | 航前检状态（1 飞机未检查/2 飞机检查失败/3 飞机检查成功/4 电池环境未检查/5 电池环境检查失败/6 电池环境检查成功） |
| preflightcheck_result | int | 航前检结果（1 通过/0 不通过） |
| cause | int | 状态原因（-1 未使用/1 通信异常/2 地面站异常/3 动力系统异常/4 航电异常/5 电池故障/6 天气异常/7 其他异常） |
| deviation_grade | int | 偏差等级（0 正常/1 提醒/2 警告） |
| business_scenarios/scope | varchar | 业务场景/领域（运营标签） |
| sytaskid | bigint | 司运任务关联 |

5.2.2 ttuavaircraft 无人机表（60 字段）

| 字段（节选） | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| craftid / comnum | varchar | 飞机编号 / 通讯编号 |
| craft_state | int | 可用状态（1 正常/2 停用/3 报废/4 注销/5 检修） |
| online_state | int | 在线状态（0 空闲/1 飞行） |
| combinemaintainstatus | int | 综合维保（1 正常/2 待确认/3 待维修/4 待检查/5 待运行测试/6 报废） |
| aircrafttypeid | bigint | 机型 |
| flight_id | bigint | 当前航班（与 flight.aircraft_id 1:1 互指） |
| parachute_status | int | 伞状态（7 态，见 4.14） |
| supplier | int | 供应商（0 丰翼/1 大疆/2 orca） |
| occupyairspacestate / dispatchstate / weatherstate | int | 空域/起降场/气象管控开关（1 开启/2 关闭） |
| realnameregister_status | int | 实名登记（1 有效/2 无效/3 无记录） |
| dts_key | varchar | 设备树键（组件识别） |
| md5state / md5flag | int | 软硬件版本 MD5 校验（0 校验中/1 完成；0 一致/1 不一致） |
| lifespan_status | int | 过寿状态（0 正常/1 过寿） |
| uavregnum | varchar | 实名制注册码 |

5.2.3 ttfisair_route 航路信息表（35 字段）

关键字段：code、state（0 停用/1 启用）、dispatchaid/dispatchbid（两端起降场）、captaincode（机长）、flydirection（1 双向/2 A至B/3 B至A）、applicablemodels（适配机型）、sequencecode（机长序列）、projectid（所属项目）、refairrouteid（起降分离配对航路）、a/bairspacestate（两端空域管控开关 1 开/2 关）。

5.2.4 tttesdispatch 起降场信息表（65 字段）

关键字段：uavdispatchcode、type（Q 起降场/B 备降场/P 抛投场/C 丰巢柜/X 卸货架/D 大族柜）、terminalid、GPS 经纬高 + RTK 经纬高（rtkid/bakrtkid 主备基准站）、groundtype（6 种场地）、visualidentitycode（视觉布 5 类）、holdairuavid（占用空域无人机）、deviceid（坐标采集设备）、checkflag（10102 关联航线受变更影响/10107 GPS 坐标异常/10108 RTK 坐标异常/10109 航向角异常）、landhorn（降落方向角）、intortkwarnstatus、maxthrownum。

5.2.5 ttcofbase 基站表（47 字段）

关键字段：sitetype（1 通信/2 +RTK/3 +RTK+气象/4 +气象）、state（0 离线/1 在线/2 黄色故障/3 红色故障）、position（定位模式）、networktype（0 无/1 4G/2 网口）、radionum/radioids（接入无人机）、siteversion、combinemaintainstatus、isfrequency_success（射频开关 0 空/1 开启/2 关闭/3 开失败电压低/4 关失败）。

5.2.6 tttesterminal 航站信息表（32 字段）

关键字段：code、regionid、managerno、state（1 正常/0 停用）、maxpicking/deliverydistance（揽派件距离）、maxserviceradius（服务半径）、conn_id（同城接驳 ID）。

5.2.7 ttuavbattery 电池信息表（29 字段）

关键字段：sn、status（1 正常/2 故障/3 过寿/4 报废）、combinemaintainstatus（6 态）、cc（循环次数）、soh、use（1 使用中/2 未使用）、batterytypeid、terminalid、storagestatus（1 默认/2 半电存储）、pos（在位格口）、lastflightid/last_uav。

5.2.8 ttcofrtk RTK基准站表（27 字段）

关键字段：state（0 休眠/1 开机/2 关机/3 故障）、posstate（0 未定位/1 已定位/2 校准中/3 校准失败）、errcode（8 种故障码）、type（1 固定/2 临时）、auto_adjust（自动校准开关）。

5.2.9 tteasdispatch_occupy 起降场占用表

status（1 占用/2 排队/3 锁定未占用/4 预占用）+ direction（1 出场/2 进场）+ line_up 排队数组。

5.2.10 ttuavaircraft_type 无人机类型表（85 字段）

机型参数全集：载重/航程/巡航速度/最大抗风/电池位/桨叶数/适飞温度区间/降雨雪量/起降与巡航的 GPS/RTK 胶囊包络参数/过寿阈值（飞行小时/循环/里程/日历日）/老化参数配置/ispreflight_check（是否需航前检 0 是/1 否）/isCheckFault（融合故障检测 1 是/2 否）/typeGrade（机型等级：微型≤250g/轻型≤7kg/小型≤25kg/中型≤150kg/大型>150kg）。

5.3 平台字典全景（95 类）[页面]

数据字典页面实测全部字典类型（2026-09-11 SIT 环境）。按用途分组：

业务运营类（高频使用）：

| 字典编码 | 名称 | 值（实测） |
| --- | --- | --- |
| businessScope | 业务领域 | 快递物流、医疗快递、安防巡检、农林植保、测绘领域、消防救援、功能测试、其他 |
| businessScenarios | 业务场景 | 城市场景、乡村场景、其他 |
| airRouteType | 航路环境 | 高原、丘陵、平原、盆地、海岛、水域、林地、沙地、其他 |
| routeType | 航线类型 | 常规航线、涉山航线、涉水航线、海岛航线、应急航线、其他航线 |
| craftType | 机型类别 | 多旋翼、混合固定翼、倾转旋翼固定翼、固定翼、混合多旋翼、升力多旋翼、有人直升机 |
| OperateBusiness | 运营业务 | 同城配送、无人机运力服务、丰翼配送、血站配送（备注列含各业务营业时间，如丰翼配送 09:00-18:00） |
| deliveryWay | 送达方式 | 定点抛投、飞行投送、定点索降 |
| deliveryType | 运送行程 | 往返、单程 |
| deliveryPosMode | 抛投点位置模式 | 普通模式、视觉辅助、RTK 模式、视觉+RTK 模式 |
| deliveryHeightMode | 抛投高度模式 | 指定真高、维持航点高度、下降指定高度 |
| notCapableFlyCategory | 不可飞原因 | 空域禁飞、天气原因不可飞、基于运营规划暂不开启当前航站航路、其它原因 |
| aircraftGroundingReason | 飞机停飞原因 | 空域禁飞、大雨影响、大风影响、干扰影响、电池不足、运力不足、网点集散同址、电池故障、飞机故障、基站故障、系统故障、其他 |
| aircraftGroundingFlight | 飞机停飞班次 | （停飞记录班次配置） |
| aircraftGroundingForbidUnit | 机停飞禁飞单位 | （停飞记录禁飞单位配置） |
| WaybillExceptionReason | 运单异常原因 | 空域禁飞、货物不适合无人机运载、货物丢失、货物未送达派件航站、其它 |
| orderExceptionType | 订单异常类型 | 货物损坏、临时不能飞客户自己完成配送、客户无法按订单内容提供货物、其它 |

维保/时控类：

| 字典编码 | 名称 | 值（实测） |
| --- | --- | --- |
| maintainCategory | 维保报修类型 | 飞机类 100 运行故障/101 外观损坏/102 性能下降/103 通讯异常/104 硬件升级更换/105 其他；电池类 201 充电异常/202 输出故障/203 续航异常/204 外观损坏/205 膨胀变形/206 通讯异常/207 过寿/208 其他 |
| maintainProblemCategory | 报修分类 | 运行故障、软件升级、过寿换件、A级维保、B级维保、硬件升级更换、其它、时控任务到期自动报修 |
| maintainReason | 维保原因 | 故障维修、硬件升级更换、软件升级、过寿换件、A级维保、B级维保、其他 |
| maintainCraftState | 维保飞机状态 | 可投运营、待返厂、待试飞、待检修、待换件、待升级 |
| repairByReplaceCategory | 更换原因 | 运行故障、过寿换件、硬件升级更换、其它、报废 |
| repairByMaintainCategory | 修复原因 | 运行故障、软件升级、组件定期维护保养、其它 |
| aging_mode | 老化模式 | 垂起动力老化、推进动力老化、伺服舵机老化 |
| timecontrolResetEven | 时控件重置事件 | （时控归零触发事件） |
| componentType | 绑定组件类型 | （组件集绑定） |
| defaultMaintenanceCenter | 默认的维保中心 | （自动报修归属） |

设备/协议/升级类：

| 字典编码 | 名称 | 值（实测） |
| --- | --- | --- |
| UpgradeType | 升级类型 | 地面站升级、掌控Android升级、掌控IOS升级、柜机APP升级 |
| basedevicetype | 基站类型 | V2、V3 |
| base-channel-collision | 基站信道冲突 | （临站信道约束） |
| radioVersionType | 电台版本序列 | （电台版本管理） |
| SkylinkVersion_* | 各机型协议版本 | ARK20/ARK40/ARK80/ARK150/FZ90/AMOS-* 等机型各一条 |
| targetCompNameIn_* | 各机型生产目标组件名 | 方舟 V5.0/V6.0、MR V5.0、ARK20/40/80/150、AMOS-* 等 |
| UAVTYPEMAP | 飞机映射类型 | （机型编码映射） |
| UAVKEYSOURCE_MAP | 飞机设备码故障来源类型 | （故障来源归因） |
| uavFaultLevel | 无人机故障等级 | 紧急、严重、错误、警告、通知（+日志级：一般、轻微） |
| electronicFenceDictType | 电子围栏字典类型 | 1=禁飞区提醒/自动管控功能；3=检测电子围栏并躲避的频率(秒) |
| rtkDict | RTK基准站字典值 | （基准站类型等） |
| cabinet_brand | 接驳柜柜机品牌 | （柜机品牌） |
| basedevicetype | 基站型号 | V2、V3 |
| BaseConnDomainPort | 基站连接环境域名和端口 | （环境配置） |

权限/角色类：

| 字典编码 | 名称 | 值（实测） |
| --- | --- | --- |
| roleLevel | 角色级别 | 无级别、初级、中级、高级 |
| roleSequence | 角色序列 | （含机长序列） |
| authority | 数据权限范围 | 管控中心 |
| qgcUserType | 地面站用户类型 | （地面站登录角色） |
| WxpManager | 微信小程序管理员 | （小程序咨询管理员） |
| realnamecheckwhitelist | 实名登记白名单 | （暂时用，非正常功能——字典原文备注） |

配置/阈值类：

| 字典编码 | 名称 | 值说明 |
| --- | --- | --- |
| RTKGPSDISTANCE | 基准站GPS差值 | （RTK 与 GPS 距离阈值，架构文档提及 <30m [架构]） |
| AIRROUTEMAX_WEIGHT | 航路最大载重 | （载重上限） |
| BATTERY_THRESHOLD | 电池阀值 | （电池过寿阈值族） |
| BatteryIdleReminder | 电池闲置提醒 | （闲置天数提醒人） |
| TakeoffPowerLmitDimension | 起飞电量限制维度 | SOC 值、电量值、电压值、电池数量 |
| latlonrange | 经纬度范围限制 | （坐标录入校验） |
| dispatchvisualcheck_range | 起降场视觉布校验区域范围 | （视觉布位置校验） |
| dispatchQrCode / bakDispatchQrCode | 起降场/备降场视觉布二维码 | （二维码 ID 管理） |
| CollectDeviceConf | 采集设备配置 | （守护模式等） |
| dispatchappconfig | 起降APP字典配置 | （APP 行为配置） |
| DeliveryServiceTime | 航站航路默认时间段 | （营业时间默认值） |
| deliveryPosMode | 抛投点位置模式 | 普通/视觉辅助/RTK/视觉+RTK |
| routeInterferingConf / route_interfering | 航线干涉配置 | （干涉判定参数） |
| polestarConf | polestar配置 | （半自动升级工具配置） |
| GPSRISKNOTICE_USERS | GPS干扰知会人员 | （环境风险通知人） |
| Project_Filing | 干涉航线飞行报备项目 | （需报备的项目清单） |
| Safety_Officer | 高危操作权限下发审核人 | （高危操作审批人） |
| SystemBusiness | 接入系统业务 | （接入系统清单） |
| GisUavTaskTime / GisUavToBoxNo | 对接丰图无人机任务有效时间/货框编码对应航线 | （丰图对接配置） |
| DomesticTheme | 大屏主题 | （大屏样式） |
| QxAccountNoticeUser | 千寻账户到期通知用户 | （千寻账号到期提醒人） |
| orgBusinessType | 经营类型 | （组织机构经营类型） |
| auditExcludePath | 接口日志审计排除接口列表 | （审计白名单） |

实测还有 8 条测试/脏数据字典（如 "2313|)wqe"、"ZSStestNumber|测试数据"、乱码类），已在源数据确认非业务字典，文档不展开。

5.4 全库枚举字段索引（189 项）[DB]

完整清单见源数据文件 .tmp/db_enums.md（84 表 189 个含枚举映射的字段全文）。本节按业务域列出产品最常用枚举的速查表：

| 域 | 字段 | 枚举 |
| --- | --- | --- |
| 航班 | flight_state | 26 态（见 4.1） |
| 航班 | cause / checkstate / deviationgrade | 见 5.2.1 |
| 任务 | flymission.flightstate | 1 待起飞/2 飞行中/3 结束/4 未飞行 |
| 任务 | flymission.missiontype | 0 常规/5 飞行投送/6 定点锁降/7 定点抛投 |
| 订单 | fly_order.status | 0 等待确认/1 等待起飞/2 运输中/3 已完成/4 任务中断/5 已取消 |
| 订单 | flyorder.deliveryway | 5 飞行投送/6 定点锁降/7 定点抛投 |
| 订单 | flyorder.goodstype | 1 医疗/2 食品/3 其他 |
| 航线 | route.status | 0 废弃/1 启用 |
| 航线 | route.check_flag | 10103 规则冲突/10111-10115 DJI 同步/10116 起降场无RTK |
| 航路 | airroute.state / flydirection | 0 停用/1 启用；1 双向/2 A至B/3 B至A |
| 起降场 | dispatch.type | Q/B/P/C/X/D 六类 |
| 起降场 | dispatch.check_flag | 10102/10107/10108/10109（见 5.2.4） |
| 采集设备 | dispatchdevice.rtkfix_type | 0 未定位/1 单点/2 浮点解/3 固定解 |
| 飞机 | craftstate / onlinestate | 见 4.4 |
| 飞机 | supplier | 0 丰翼/1 大疆/2 orca |
| 电池 | battery.status / use / storage_status | 见 4.5 |
| 同城 | fywaybillcapacity.order_status | 15 态（见 4.3） |
| 接驳柜 | fybox.status / fybox_stock.status | 见 4.9 |
| 装箱 | loadwaybillinfo.status | 1 待装箱/2 装箱/3 退回 |
| 基站 | base.state / fault_module / level | 见 4.8 |
| RTK | rtk.state / posstate / errcode | 见 4.8 |
| 空域 | dispatch_occupy.status/direction | 1 占用/2 排队/3 锁定未占用/4 预占用；1 出场/2 进场 |
| 上报 | report_system.type | 1 深穹/2 UTMISS/3 U-care/4 北京鸢飞/5 试验云 |
| 上报 | reportrule.triggerevent | 1 执行飞行任务时/2 生成飞行计划时 |
| 升级 | upgradestate / pushstate / 版本类型 | 见 4.11 |
| 故障 | uavfaultinfo.type/status | 0 紧急/2 危机/3 错误/4 警告/5 通知；0 故障恢复/1 有故障 |
| 视觉布 | flyroutelocation.logo_id | 0 圆形/1 三角形/2 正方形/3 菱形（扩展 4 二维码） |

5.5 数据血缘：主业务链 [DB]

flowchart LR
    TYPE[机型 aircraft_type] -->|1:N| AC[飞机 aircraft]
    AC -->|1:N| COMP[组件 comp] --> TC[时控 timecontrol]
    TERM[航站 terminal] -->|1:N| DISP[起降场 dispatch]
    RTK[基准站 rtk] -.主备绑定.-> DISP
    DEV[采集设备 dispatch_device] -.守护.-> DISP
    DISP <-->|A/B端| ROUTE[航路 air_route] -->|1:N| RT[航线 route] --> LOC[航点 route_location]
    ROUTE -->|绑定| CAPTAIN[机长/人员]
    RT -->|占用| FLIGHT[航班 flight] <-->|1:1互指| AC
    FLIGHT --> MISSION[任务 fly_mission] --> ORDER[订单 fly_order]
    BAT[电池 battery] -->|航班级| FLIGHTB[flight_battery]
    FLIGHT --> FAULT[故障 fault_info]
    FLIGHT --> STATELOG[状态日志 aircraft_state_log]
    FLIGHT --> AGG[统计 agg_fly]
    ORG[组织机构] --> AC
    DICT[字典 dict] -.引用.-> TYPE
    DICT -.引用.-> FAULT

六、接口与协议概览

6.1 HTTP 接口体系 接口

- 网关：uocs-cs-ie-uocs-core-apis.intsit.sfcloud.local（SIT 实测）

- 认证：请求头 token（登录后 localStorage.token，54 字符）；CAS 统一认证换票

- 统一响应结构：{requestId, success, errorCode, errorMessage, date, version, obj}

- 服务前缀划分（从接口文档与实测归纳）：

| 前缀 | 服务域 | 代表接口 |
| --- | --- | --- |
| /uocs-sys | 系统管理 | /emp/queryEmp（人员）、/dict/getDictTypeList（95类字典）、/dict/getDictListByBusinessCode（字典值）、/auth/getVerifyCode |
| /uocs-uav | 无人机资产 | aircraft/battery/batteryType/aircraftType/aircraftComp/aircraftFault/aircraftMaintain/aircraftOldTask/avionicsDevice/maintenance 族/status-monitor/timecontrolRule/file |
| /uocs-fis | 飞行信息 | qgc/sendDjiCommand、qgc/endFlight、qgc/getMissionInfo、qgc/getFlightStatusListByAirRouteId、qgc/getAirwayInfo、qgc/changeAirwayAuthority、qgc/getOnlineCaptainList、qgc/switchControlCenter、qgc/getWeatherStationInfo |
| /uocs-tes | 航站/物流 | location/terminalList、waybillManage、fyWaybill/fcWaybill/cbsOrder 族 |
| /uocs-cof | 基础设施 | base/getSiteForMap、base/getSiteDetailInfoForMap、radio/queryRadioList |
| /uocs-eas | 设备接入 | access/selectAccessList、access/selectUavFaultInfoList、app/chooseTerminal |
| /uocs-pfs | 反馈 | issue/qgc/detail（Mantis 问题） |

uocs-uav 模块接口规模（接口文档全量清点）：aircraft（约 40 个：新增/修改/删除（校验飞机失联或已关机才允许）/分页/下拉/导出/物料清单预览导入/锁定释放（APP 地勤占用 preUsedUavForApp/releaseUsedUavForApp/releaseOperatingAuthOnUav）/空域开关/飞行数据修正/时控修正/履历/组件配置）、battery（约 20 个）、aircraftType（约 12 个）、maintenance 四组（PC/APP/UCS/工单约 100+ 个，其中移动端 53 个）、avionicsDevice（约 35 个）、aircraftFault（约 20 个）、aircraftMaintain（约 35 个）、aircraftOldTask（约 6 个）。

6.2 地面站 TCP 协议（QGC/起降 APP ↔ 运控）[协议]

- 帧结构：0x5AA5(起始) + len(2B) + msgid(2B) + seq(4B) + payload(JSON) + CRC16(CCITT) + 0x33(结束)，大端。

- payload JSON 骨架：{requestid, timastamp(原文如此), msgid, destid, srcid, object}

- 连接鉴权：0x0001 连接请求（带工号/管控中心/大区/functionCode）→ 0x0401 鉴权挑战（随机数；-1=已登录）→ 0x0002 鉴权验证（AES256CBC 加密 128bit 应答）→ 0x0402 连接响应（0 成功/1 失败）。

- 心跳：0x0003/0x0403，1 分钟周期。

- 号段分配（即运控内部分工）：

| 号段 | 方向 | 模块 |
| --- | --- | --- |
| 0x0001-0x0199 | qgc→uocs(gcm) | 连接/鉴权/心跳/在线查询 |
| 0x0200-0x0400 | qgc→uav（经接入机透传） | 0x0200 命令预请求 + 0x0201 命令请求（seq 必须一致，二次确认）；0x0202-0x0204 参数；0x0205 通用命令（磁力计校准/航前检/抛投） |
| 0x0401-0x0430 | access→qgc | 鉴权/连接/命令 ACK/在线响应/磁力计响应 |
| 0x0431-0x0480 | asm→qgc | 登录/航路事件/任务准备状态(0x0433)/气象/指示灯/任务结束/切换/RTK状态/管制/航前检结果/APP占用/订单/预警/基站故障/记录变更/干涉航线/GPS干扰 |
| 0x0481-0x0800 | uav→qgc | 遥测族：0x0481 姿态(监管)/0x0482 姿态(监视)/0x0483 模态/0x0484 通用模块(电池/尾推/降落伞等12类)/0x0486 设备信息/0x0487-0x0488 故障/0x0489 指令响应/0x0499 合并监管消息/0x04A0 航线偏差(3s)/0x04A4 合并监视消息 |
| 0x0801-0x0830 | dis→qgc | 0x0801 空域排队/0x0802 近进管控指令/0x0803 距离防撞预警 |
| 0x0861-0x0870 | dis→asm | 航线 ACK 族（Skylink 40/47/83/118/119/130/131/140/141 的转发封装）/0x0863 无人机断联通知 |

0x0201 命令集（uav_cmd，产品需知的飞行指令全集）：TAKEOFF 起飞、LOITERUNLIM 悬停、RECOVERY 恢复、RETURNHOME 原路返航、RETURNSTRAIGHT 直线返航、LANDING 降落、DISARM 上锁（后不能开伞）、OPENUMBRELLA 上锁（后可开伞）、ARM 解锁、ALTERNATE 预定备降、DESIGNATEDALTERNATE 指定备降、CHECK系列舵面检查、OPT_ 六向移动、EXTERNALDEVICE 外挂相机、SAFETY危险区/开伞管控、PARAMLOGOSET 视觉logo、GCS_ 商业化航电指令族（自动起飞/飞向点/航点/返航/热点环绕/暂停航线/终止任务等）、AIRLINE* 航线管理（获取/删除/使能校验）。

6.3 Skylink 协议（地面站/后台 ↔ 飞控）[协议]

- 帧结构：0xFE(帧头) + LEN + SEQ + SRCID(4B) + DESID(4B) + MSGID(1B) + RESERVE(2B) + PAYLOAD + CRC16/X25(按 MSGID 种子)。MAVLink 变体，MR 与 X8 机型种子表不同。

- 心跳：0 号 HEARTBEAT 1Hz，5s 超时判离线。

- 周期遥测簇：1 SYSSTATUS(1Hz)、180 NAVIMSG(1Hz)、84 APPENDINFO(1Hz)、186 HEALTHMSG(1Hz)、42/183/184/185(0.5Hz)、138 近场(1-2s)。

- 航线握手：44 MISSIONCOUNT 总数 → 40 MISSIONREQUEST 请求 → 39 MISSIONITEM 下发 → 47 MISSIONACK 确认；RTK 航点走 83 请求 → 82 下发。

- COMMAND_LONG(76) 常用命令码：520 航前检查（param1=17 电机/尾推/副翼/升降/方向舵/复位/自动检测）、245 信息获取（183/184/185）、22 起飞、21 降落、17 悬停、20 返航、56 备降、30 恢复、400 上锁/解锁（param1>30 解锁；-300 开伞；<-30 上锁）、405 指令二次确认（20:ARM/21:TAKEOFF）、450 视觉logo。

- 设备信息广播：183/184/185 上电 40s 内且 DISARM 时 0.5Hz 广播，后台 CommandLong 确认后停播。

- v2.0 新增（合规重点）：145 MODULESEXTERN 通用扩展通道（GB46750-2025 运行识别：disarm 全量 2000ms/次、takeoff 精简 1000ms/次）、141 扩充精准地面点（变长包，visioncode 0 圆/1 三角/2 矩形/3 菱形/4-254 二维码）、111 key=1000 激活状态（3s 定频上报：0 未激活/1 已激活/2 临时激活）、140/141 替代 130/131。

6.4 SCP/SLP 协议（后台 ↔ 基站 ↔ RTK）[协议]

- SCP 帧（后台↔基站）：0x5AA5 + len + ClassID + MsgID + seq + Extend + 时间戳(U64) + Dest/Src + payload + CRC16 + 0x33。RTK 管控用 Class 0x04（UCS→CBS）/0x05（CBS→UCS）。

- SLP 帧（基站↔RTK 模块 UM482，RS232）：0xFF 0x5A + MsgID + ClassID + LEN + PAYLOAD + CRC16 + 0x33。

- RTK 消息族：200 开始校准（携当前坐标）、201 差分数据（RTCMV3 ≤1024B/包，1HZ 下发）、202 远程控制（开关机/复位/恢复出厂）、203/204 读写参数（Pos_mode 0 自主定位/1 固定坐标）、205 状态心跳（5s/次）、206-211 版本/文件/升级（分帧 1024B，升级状态 0-7：准备中/进行中/成功/RTK重启失败/flash擦除失败/文件损坏/超时/RTK err）。

6.5 关键时延/超时参数速查表 协议

| 参数 | 数值 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 飞机心跳超时 | 5s | Skylink |
| 机长/飞机心跳丢失判掉线 | 12s | 架构 |
| 地面站↔运控心跳 | 1 分钟 | 地面站协议 |
| 地面站↔后台心跳（通信质量方案） | 3s | 架构（两套口径并存） |
| 任务准备检测/推送周期 | 5s | 架构 |
| 监控数据推送 | 1Hz | 架构 |
| 航线偏差推送（有航班时） | 3s | 协议 |
| 失联判定（无心跳） | >5min 推应急 | 架构 |
| 航路在线维持（全机下电后） | 1h | 架构 |
| 机长强制移交梯度 | 有故障 30s / 无故障 2min / 无飞机 10min | 架构 |
| RTK 校准触发 | 坐标偏差 >10m | RTK方案 |
| RTK 校准完成 | 固定解稳定 40s | RTK方案 |
| RTK 状态心跳 | 5s/次 | RTK方案 |
| 飞机距起降场阈值 | <8m（数据字典控制） | 架构 |
| RTK 与 GPS 距离校验 | <30m | 架构 |
| 多旋翼两起降点最小间隔 | >1.1KM（否则强制关闭空域管控） | 架构 |
| 固定翼两起降点最小间隔 | >7KM | 架构 |
| 机-机告警 | 高度差<12m 且距离<200m | 架构 |
| 机-通航告警 | 高度<150m 且距离<2000m | 架构 |
| 解除告警后持续推送 | 5s | 架构 |
| 激活时间戳有效性 | >2025-01-01 00:00:00 (1735689600) | Skylink v2.0 |

七、异常分支与边界场景（产品经理避坑清单）

7.1 断链分级处理 [协议]

| 场景 | 系统行为 | 产品要点 |
| --- | --- | --- |
| 飞机通信中断 | dis 发 0x0863 通知：UAVFIREOFFLIN | 状态 17 通讯断联 |
| 飞机已失联 | 通知：UAVDISCONNECTION | 无心跳 >5min 推应急部门 |
| 飞机已关机 | 通知：UAVPOWEROFF | 上电未进 CT 时断联，任务保留为"已关机"，允许机长手动删除（二次确认） |
| 飞机重新上电 | 后台结束上一任务，航线具备重发机制 | 防止"幽灵任务" |
| 地面站断链 | 0x0001 重连机制（具体重试间隔文档未明确 [PRD 缺失]） | 高危指令两段式 seq 校验防止误发 |

7.2 机长异常与强制移交 [架构]

心跳丢失 12s 触发强制分配：有飞机有航班有故障 → 保留 30s 自动移交；有飞机有航班无故障 → 保留 2min；无飞机/有机无任务 → 保留 10min 后解绑；无可用机长则解绑。其他机长在心跳丢失场景可不经过绑定机长同意直接接管。消息类型三分：请求接管（可拒绝）/请求移交（可拒绝）/系统移交（不可拒绝）。

7.3 起飞放行检查（1075 任务准备状态）[协议]

九大类检查每项分"必要（不通过禁飞）/提示（警告不拦）"两档、状态三态（-1 未检测/0 通过/1 异常）。关键阈值：机型不匹配（必要）、GPS 搜星 ≥12（必要）、无故障（必要）、距起降场 <8m（必要）、电池过寿两档（bmsLifeLimit 长航程禁用旧电池）、RTK 主备基准站（强校验为必要）、起降场 GPS 10-14 天未更新（提示）/超 14 天（禁飞级 forbiddenGpsState）、丰巢柜货框水位三级限制、气象六要素超限（必要）、空域占用先到先得（必要）。起飞管控白名单（FN-UAV-08）可按机豁免 14 项检测。

7.4 降落与投送异常 [协议]

| 场景 | 处理 |
| --- | --- |
| 丰巢柜降落许可超时 | UOCSFCBOXLANDCOMFIRMTIMEOUT → 提示备降 |
| 丰巢柜不允许降落 | UOCSFCBOXLAND_REFUSE → 备降 |
| 抛投等待超时 | UOCSTHROWHOVERTIMEOUTNOTICE → 自动恢复任务 |
| 降落偏差超限 | UOCSLANDEXDISTANCE 告警 |
| 降落未进 RTK | UOCSLANDRTKALERT（无法精准降落告警） |
| 两机航线相同 | EUOCSAIELINREPT（违背独占航线逻辑） |
| 航线碰撞风险 | UOCSRELAROUTETASKNOTICE |
| 飞向 GPS 干扰区 | UOCSUAVFLYTOGPSRISKZONE / FLYINGGPSRISK_ZONE |

7.5 多套口径并存的风险点 [PRD 缺失]

- 订单状态三套编码：丰翼飞送（1=待派件/3=待起飞）与接驳柜（1=待起飞/3=待派件）含义互换；血站另有一套（4=已接收/5=已签字/6=异常）。跨端产品设计与数据统计必须先对齐口径。

- 心跳两套口径：地面站协议 1 分钟心跳 vs 架构文档通信质量方案 3s 心跳（RTT/2），可能分别对应连接保活与质量测量两条通道 [PRD 缺失：需与开发确认现行实现]。

- 流量带宽两处口径：400KBits/s vs 3.2M bps（架构文档原文矛盾）。

- 起飞申请驳回理由字典（applyRejectReason）当前为空：审批流无法标准化驳回原因 [PRD 缺失]。

- Skylink v1.6~v1.9 基线缺失：评审记录引用的 102/103/105/107/111/130/131 部分消息在基线文档无定义；2026-07-13 SN/PCBSN 议题文档中断。

- 架构设计文档正文不完整：目录列出 256 页，正文仅存约 6 万字符；机型管理、电池管理、维保前置、按钮管控、气象管控等章节仅存在于目录（本文档相关内容以页面实测与接口文档补齐）。

- 协议文档多处十进制/hex 标注不符（0x0701 标 1796 等）、RTK 文档 class 方向两处颠倒、状态频率 5s/1HZ 两说——对接前需逐条勘误。

7.6 安全与合规主线（2026）[协议]

GB46750-2025 运行识别合规：①工信部唯一识别码 20 位（机型管理/飞机管理已有字段）；②UOM 实名登记（实名登记状态字段）；③运行识别广播（disarm 2s/takeoff 1s）；④网络运行识别（0x04A5，配套 UOMREPORTNOT_AVAILABLE 告警）；⑤激活管控（未激活禁解锁、SN 锁定、时间戳校验）。这批变更优先级最高且直接影响交付合规，新 PM 需优先熟悉。

八、附录

8.1 术语表

| 术语 | 全称/含义 |
| --- | --- |
| UOCS | 无人机运营控制系统（本系统） |
| QGC | 地面站（QGroundControl 系） |
| FCC | 飞行控制计算机（机载飞控） |
| BMS | 电池管理系统 |
| RTK | 实时动态差分定位（厘米级） |
| SFK | 上锁状态（sys_lock 组合数字锁） |
| CT | 飞行状态之一（进入航线/任务态） |
| AMOS / 方舟(Ark) / MR / FZ | 机型族（AMOS-ARK20/40/80/150、AMOS-VTOL、AMOS-MC 等） |
| 千寻 | 千寻位置 FindNow 差分服务（RTK 数据源） |
| 丰巢柜 | 无人接驳柜（FC box） |
| sys_lock | 融合业务/飞机状态的组合数字锁（硬件级防护） |
| 大区→管控中心→航路 | 管控三级层级 |
| 机长序列 | 航路机长池顺序（字典 roleSequence） |
| 时控件 | 有寿命时限的部件（时控任务跟踪） |
| 过寿 | 超出寿命阈值（小时/循环/里程/日历日） |
| 老化 | 工厂出厂前动力系统老化测试 |
| 掌控 APP | 运维人员移动端（升级/维保/起降模块） |
| Polestar | 半自动升级工具 |
| 司运 | 内部运力调度系统（sytaskid 关联） |
| 深穹/UTMISS/U-care/北京鸢飞/试验云 | 5 个外部监管上报通道 |
| BDUS | 主数据同步系统（人员/组织） |
| UCS | 供应链系统（物料/仓库/项目） |
| Mantis | 缺陷管理平台（问题编号） |
| OSS | 对象存储平台（日志/附件，压缩后限 50M） |
| 丰图 | GIS 数据平台（无人机任务对接） |

8.2 资料来源清单

| 资料 | 位置 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 运控系统 SIT 环境 | http://ie-uocs.sit.sf-express.com | 2026-09-11 实测（12 菜单/91 页面/95 字典/核心弹窗/新增表单） |
| Skylink 协议整理.md | d:\user\01458029\桌面\协议\TCP\无人机协议\ | 基于 v1.5.0 基线 + v2.0 评审记录 |
| 地面站和接入机通信协议 1.2 | d:\user\01458029\桌面\协议\TCP\ | 含 2024/07 更新 |
| RTK基准站管控方案 V2.1 | d:\user\01458029\桌面\协议\TCP\运控与基站\ | 含 V2.2 章节 |
| 运控内部HTTP接口（PDF×9 + MD×4） | d:\user\01458029\桌面\协议\运控内部HTTP接口\ | 含 uocs-uav 全子域 + 4 个 APP |
| 运控系统架构设计.docx | d:\user\01458029\桌面\协议\ | SW-NR-202008001 V1.0（正文不完整已标注） |
| 数据库设计文档 HTML | 附件（= 运控数据库表设计.html） | uocs 库 288 表全量解析（产物 .tmp/dbtables.md、.tmp/dbenums.md） |

8.3 数据完整性声明

- 页面结构（搜索字段/表格列/按钮/标签页）为 DOM 实测，100% 反映 SIT 当前版本；

- 字典值经 /uocs-sys/dict/getDictListByBusinessCode 实时拉取；

- 状态枚举以数据库注释为最高优先级来源，协议枚举补充飞控视角；

- 架构设计文档为 2020-2021 版本，其数字指标（容量/间隔/半径）为设计目标，与现状的差异未经验证；

- 大屏类页面（全局监控等 4 个入口）当前账号无权限，内部指标未覆盖；

- 凡标注 [PRD 缺失] 处为多资料间空白/矛盾点，建议作为需求梳理的首要输入。

（全文完）