SFUAV Team 2019-11-15

SFUAV

SkyLink2.0

[文档副标题]

- 版本历史记录

| 版本 | 日期 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01 | 2017/10/19 | 创建 | 张涛 |
| 01.02 | 2019/04/25 | - 修改SYS_STATUS，增加字段reserve - 修改SYS_INFO，将数组Uav_sn由16个字节大小改为32个字节大小 | 张涛 |
| 01.03 | 2019/05/05 | 修改BMS_INFO和ESC_INFO | 夏孙志 |
| 01.04 | 2019/06/18 | 修改SYS_INFO，增加Uav_cycle和Uav_cycletime | 张涛 |
| 01.04.01 | 2019/06/19 | 为多条消息增加注释 | 夏孙志 |
| 01.04.02 | 2019/06/20 | 新增消息RDU_COMMON_CMD和FMU_COMMON_CMD | 夏孙志 |
| 01.04.03 | 2019/06/21 | 调整RDU_COMMON_CMD的payload大小，从128改为64 | 夏孙志 |
| 01.04.04 | 2019/06/26 | 修改HEALTH_MSG，新增成员fmu | 夏孙志 |
| 01.04.05 | 2019/06/27 | 修改SYS_INFO的Uav_cycletime的位定义 | 夏孙志 |
|  | 2019/9/1 | 废弃之前的文档，从新整理了一份。 | 郭震 |
| 2.0 | 2019/11/06 | 重新梳理整理了 v2.0 | 郭震 |
| 2.0 | 2019/11/07 | - 调整帧格式，填加长度扩展bit. - 调整姿态帧里的数据类型。 - 调整删除单航点请求帧 - 调整回环测试帧 | 冯俊龙 叶展潜 |
| 2.1 | 2019/11/08 | 协议第一次评审 1：帧格式略有改动,取消协议签名。 2：废弃心跳帧，机型改为服务帧请求。 3：姿态帧里修改原有的对地速度和爬升速度，改为飞机的北东地速度。保留空速。 4：飞行航点消息暂无定论。 5：模块错误请求处理的发送方式暂无定论。 | 冯俊龙 叶展潜 汪中原 王恒 龚齐志 卢毅 洪伟伟 程茜 刘春平 郭震 |
| 2.2 | 2019/11/08 | 协议第二次评审 1：修改心跳帧的发送内容，将启动时间，机型id统一改为请求消息 2：废弃飞向航点消息帧，放在心跳帧里发送。 3：模块错误消息由请求处理服务帧改为广播消息。 4：姿态消息的status有U16U32 5：整理发送的命令码。 | 冯俊龙 叶展潜 王恒 龚齐志 刘春平 郭震 |
| 2.3 | 2019/11/21 | 加入鉴权消息认证 | 郭震 叶展潜 |
| 2.4 | 2019/12/6 | 增加设备故障定义 | 冯俊龙 |
| 2.5 | 2020/3/6 | 综合测绘机的需求，完善部分消息体 | 郭震 |
| 2.6 | 2020/3/6—2020/5/6 | 1：Flight_status 添加255 lock 状态。 2：添加位置微调指令。 3：添加115第三方协议转发帧。 3：整理附件二里的错误码等。 | 郭震 舒旭峰 |
| 2.7 | --2020/6/5— 2020/9/2 | 1：添加航拍机拍照间距，断链保护时间。 2：添加视觉logo ID发送。 3：添加老化解锁确认命令。 4：飞机模态里添加老化模式。 5：添加新的【149】消息。 | 郭震 |
| 2.8 | 2020/9/2— 2020/9/29 | 1:【101】添加指示空速。 2：电机和舵机。 输出量由8个增加到10个。 3：优化【105】里部分控制码的排序。 4：废弃RC故障源，故障源重新整理。 | 郭震 冯俊龙 |
| 2.9 | 2020/9/29— 2020/11/24 | 1:【105】命令通道添加时间戳。 2：优化【105】里的部分命令码，将【指定备降】【预定备降】统一到基本命令里去了。优化【检测类】命令 3：启用了【106】命令通道。 4：添加飞机上线请求。 5：更新系统【2】号错误源故障描述。 | 郭震 张颖 |
| 2.10 | 2020/11/24- 2020/12/15 | 1：修改【107】【108】里面的返回描述。 2：基本命令里修改上锁和返回指令。 原来通过参数区分上锁且是否开伞，返航是直线返航还是原路返回。现在通过命令码隔离开，基本命令做到命令码一一对应，不再通过参数区分细微指令。 3：故障码上报格式重新整理。 | 郭震 |
| 2.11 | 2020/12/15- 2021/0520 | 1：【103】里的type1电池类里添加了剩余容量。 2：添加【250】机载电台心跳帧以及【251】链路模块版本查询帧。 3：【105】、【106】命令反馈码 由U32改为U64 4:【107】航线发送请求帧里添加唯一识别ID和校验码。 | 郭震 |
| 2.12 | 2021/0520-- 20210903 | 1：【107】【108】航点消息里扩充了RTK航点，RTK备降点的发送，以及新增描述了 单类航线的ID及校验码。 2：【111】消息里新增了整机设备树描述请求，以及具体模块详细信息请求。 | 郭震 |
| 2.13 | 20210903--20220530 | 1：添加【116】文件传输消息 2：【105】里新增校准指令集 | 郭震 |
| 2.14 | 20220530-- 20220606 | 1：完善地面站老化指令定义 2：完善地面站检查指令定义 | 郭震 |
| 2.15 |  | 1:添加电池在位消息 skylink[111] key201 2:添加电池异常后 单体电池消息skylink[103] type=7。 3:添加skylink[117] 特殊过程消息回传 飞行前检查消息。 | 郭震 |
| 3.00 | 2022/6/11 | 增加v2.1协议， 【118】、【119】、【120】、【121】 其中120,121暂未收录，后续开发是在详细给出。 | 冯俊龙 |
| 3.01 | 2022/9/21 | 增加v2.1协议， 针对sdk消息订阅新增【125】、【126】、【127】消息 新增【148】，【149】满足半物理仿真交互。 | 郭震 |
| 3.01 | 2022/9/23 | 【105】校准类添加 IMU 陀螺零偏校准 电调油门行程校准 | 郭震 |
| 3.02 | 2022/10/26 | 【111】 添加部分传感器概述信息传输 | 郭震 |
| 3.02 |  | 【105】 基本命令里扩充了新的命令集适配商业化航电飞控接口 【118】【119】重新组织了新的航线方法，航线配置的成员变多。 | 黄超、郭震 |
| 3.02 | 2023/2/8 | 添加【128】【129】机载第三方设备消息转发 共有描述里添加商业化航电和6.0航电区分约定。 | 郭震 |
| 3.02 | 2023/2/22 | 重新整理了基本命令。 对扩充的航点、精准地面点、围栏分别使用独立的message id 发送。 【105】控制命令里添加了USER_GPIO的输出控制 【100】心跳里的目标航点idex对商业化航电做了重新定义。 | 郭震 |
| 3.02 | 2023/3/21 | 【105】 【飞行至指定位置（FlyToPoint】 添加finish act 参数 精准备降点空中海拔高修改为 F32. 航点校验方式扩充CRC32和md5两种方式。 |  |
|  | 2023/05/06 | 【123】动作序列里act_type=4时，新增 Act_Relative参数输入 | 郭震 |
|  | 2023/08/21 | Skylink【111】 添加key204 磁力计数据质量查询 | 郭震 |
|  | 2023/09/27 | Skylink【105】 添加 磁力计校准结束指令 | 郭震 |
|  |  | Skylink105【0x08-0x41】 添加电池个数配置 Skylink【139】添加控制器执行量输出 约定设备ID在fcc6.0和amos里的设备名 | 郭震 |
|  |  | Skylink105【0x08-0x32】 添加 返航点更新指令 Skylink【111】key999 添加 系统功能支持列表查询 | 郭震 |
|  |  | Skylink【140】【141】消息新增 key999 添加 扩充精准地面点系统功能支持列表查询 具体变更讨论过程记录见 《顺丰无人机skylink协议-修改评审记录》.docx | 郭震 冯俊龙 胡振营 周娅 |
|  | 2024/9/6 | 删除105协议的[00-24] 在141协议中reserved1更改为属性(attribute)字段 | 冯俊龙 |
|  | 2024/9/10 | 修改141消息中的成员名字 | 冯俊龙 |
|  | 2024/11/20 | Skylink【111】添加载荷信息信息查询 Key210~key214 Key999 功能支持列表里添加bit3定义 | 郭震 |
|  | 2025/09/10 | 添加skylink【253/254】用于维护电台自身的版本 增加skylink【152】消息用于无线电感知避障消息发送 | 郭震 冯俊龙 谭海军 安宇航 |
|  | 2025/10/11 | uav_dts 设备描述里增加 视觉系统版本和视觉应用版本 | 郭震 |
|  | 2026/03/20 | 1：添加skylink【145】消息流支持运行识别消息上报 2：功能列表里添加bit5 支持激活功能。 3：skylink【111】里添加key30,航空器运行类别请求 |  |
|  | 2026/06/26 | 针对ark40-amos培训机项目 1：在【105】命令集里 飞行指定点、热点环绕指令参数后面增加一字节参数，用于区分相对高和海拔高 2：机型类别里新增 AUTOPILOT_AMOS_ARK40 104 | 郭震 |

- 目录

1. 版本历史记录	1

目录	5

1. SKYLINK_V1.0 遗留的一些问题	8

 SEQ序列没能利用起来。	8

 在命令的本体里没有消息类型的定义。	8

 部分消息定义的过于随意。	8

 特殊命令无法从协议上保证安全执行。	8

2. SKYLINK_V2.0 的设计来源	8

2.1 Q1:    地面站需要发送什么命令给飞机？	8

1：普通命令	9

2：必须确认命令	9

2.2 Q2:    飞机会发送什么命令给地面站？	10

2.3 Q3:    地面站需要实时接收飞机什么广播消息？	10

2.4 Q4:    飞机需要实时接收地面站的什么广播消息？	11

2.5 Q5:   2.0如何兼容1.0	11

3. SKYLINK_V2.0 协议	12

3.1. 协议帧格式	12

3.2. 签名表	12

3.3. 校验码的计算	13

4. 消息实体	14

4.1 心跳消息帧（100）	14

4.2 姿态消息帧（101）	16

4.3 系统模态消息（102）	18

4.4 通用模块消息（103）	19

4.5 模块通用异常状态消息（104）	25

4.6 通用请求命令（105）	26

4.7 通用确认命令（106）	28

4.8 总航线设置请求（107）	46

4.9 航点发送请求（108）	48

4.10 参数流获取取请求（109）	49

4.11 单个参数配置请求（110）	51

4.12 设备信息获取请求（111）	53

4.13 连接状态回环测试（112）（PING）	62

4.14 设备鉴权认证消息（113）	64

4.15 控制器输出的执行机构执行量（114）	65

4.16 私有消息协议转发(115)	65

4.17 文件传输消息（116）	67

4.18 特殊过程消息回传（117）	71

4.19 总航点扩展设置请求（118）	75

4.20 航点包扩展发送（119）	76

4.21 围栏配置请求（120）	79

4.22 围栏数据包数据流（121）	80

4.23 动作序列描述发送请求（122）	83

4.24 动作序列发送请求（123）	84

4.25 传感器类消息订阅帧（125）	86

4.26 惯导控制类消息订阅帧（126）	89

4.27 管理类消息订阅帧（127）	90

4.28 第三方设备下行消息转发 (128)	91

4.29 第三方设备上行消息转发(129)	91

4.30 精准地面点设置请求（130）	92

4.31 精准地面点包发送（131）	94

4.32 飞控直接遥感量控制（132）	96

4.33 ON_BOARD-SDK上行消息转发 (133)	97

4.34 ON_BOARD-SDK下行消息转发 (134)	97

4.35 系统控制偏差(135)	99

4.36 复杂设备信息配置（136）	100

4.37 复杂设备信息请求（137）	100

4.38 近场通知（138）	102

4.39 执行机构控制量（139）	102

4.40 扩充精准地面点设置请求（140）	104

4.41 扩充精准地面点包发送（141）	105

4.42 目标航点序号（142）	107

4.43 任务里程消息（143）	108

4.44 飞机远程管控端状态(144)	109

4.45 XXX	109

4.46 XXX	109

4.47 半物理仿真消息输入通道（148）	110

4.48 半物理仿真消息输出通道（149）	111

4.49 调试信息输出（150）	112

4.50 系统内部评估监视消息（151）	113

4.51 DAA_STREAM 无线电感知消息 (152)	114

4.52 机载电台心跳（250）	115

4.53 通信链路模块版本信息请求（251）	115

4.54 通信链路模块错误码（252）	116

4.55 电台版本维护消息流入 (253)	116

4.56 电台版本维护消息流出 (254)	117

5. 消息列表	118

6. 一些共有规则	118

7. 附件	121

7.1. 附件一  类型说明	121

7.2. 附件二  设备故障定义	121

7.3. 附件三  应答错误码	122

7.4. 附件四  航点坐标坐标类型	126

7.5. 附件五 目前参数类型	127

7.6. 附件六 消息状态描述	128

7.7. 附件七 网址及共享文件	139

7.8. 附件八 磁力计校准流程	140

7.9. 附件九  商业化航电飞行模态	143

7.10. 附件十 AMOS控制相关数据说明	147

7.11. 附件十一 （功能支持列表查询）	148

7.12. 故障码表	148

7.13. XXXXXXX	148

7.14. 飞机专用名词	148

7.15. 废弃或修订的消息	182

- SKYLINK_V1.0 遗留的一些问题

- SEQ序列没能利用起来。

主机的req只能在时间上去对应自己的ack。没有在逻辑上唯一确定。

- 在命令的本体里没有消息类型的定义。

每条命令需要去对应文档才能知道是是上行还是下行。

- 部分消息定义的过于随意。

- 特殊命令无法从协议上保证安全执行。

例如【起飞】命令，飞机的ack没有正确到达地面站时，飞机已经动浆起飞了。

- SKYLINK_V2.0 的设计来源

QA 地面站需要发送什么命令给飞机？ QB飞机需要发送什么命令给地面站？ QC地面站需要实时接收飞机什么广播消息？ QD飞机需不需要实时接收地面站的广播消息？ QE 2.0如何兼容1.0

  - Q1:    地面站需要发送什么命令给飞机？

检查类： 各个模块检查，

航前检查

航线类：

发送航线

控制命令类：

起飞、 悬停/盘旋、 恢复、 预定备降、临时备降、 返航、 降落、上锁 、开伞

数据类：

飞控导航参数：飞控导航用 航拍参数：航拍计算航拍点用，比如重叠率等 飞机固有参数：sn号，出厂时间，机型类别，机型配套固件信息、总计飞行班次、总计飞行时长、可用天数

机型相关信息： 电池ID、电池SN、电池循环次数 电调ID、电调累计使用时长

测试类：

连接状态回环测试命令

如上图，新的命令分为两类，

### 1：普通命令

如果是普通命令，仅仅需要请求方发送即可，无论响应是否到达请求方，从机都以及执行了该命令。

### 2：必须确认命令

如果是双方都要确认的命令，需要从机发过来请求执行该命令。得到回应后才执行。

目前有争议的就是 如果起飞命令发送出去了，地面站没有收到该回应，那么飞机要不要动桨叶。如果不能动桨就是必须确认命令否则就是普通命令

  - Q2:    飞机会发送什么命令给地面站？

连接状态回环测试命令：

故障请求处理命令：

| 故障请求处理命令 （故障异常类） |  |  |
| --- | --- | --- |
| source | 发生故障的模块源id， | Uint8 |
| severity | 系统故障等级 | Uint8 |
| code | 故障码 | Uint32 |
| reserved | 预留位 | Uint32 |

  - Q3:    地面站需要实时接收飞机什么广播消息？

| 必须实时广播的数据 （姿态类） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STATUS | 例如航线中tof真高无效时，需要在对应bit里值0。 Gps未定位时，经纬高是无效的。 | UINT16 |  |
| 经度 | 传输、存储都是int32, 转到度分单位时需要除以1e7 |  | Uint32 |
| 维度 |  |  | Uint32 |
| 海拔高 | GPS获得的当前海拔高 | m | Float |
| 气压高 | 由气压计换算得到的气压高 | m | Float |
| 真高 | 飞机对地的真高 | m | Float |
| 对地速度 | 平面速度，sqrt(x^2+y^2) | m/s | Float |
| 指示空速 | 考虑当前气压及空气密度的速度 | m/s | Float |
| 爬升速度 | Z方向速度 | m/s | Float |
| Roll | 横滚角 | 度 | Float |
| Pitch | 俯仰角 | 度 | Float |
| Yaw(HEADING) | 航向角 | 度 | Float |

| 必须实时广播的数据 （航线类） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下一个航电序列 | 航点序列num | Uint16 |

| 必须实时广播的数据 （状态类） |  |  |
| --- | --- | --- |
| Main mode | 手动，姿态，gps | Uint8 |
| Flight status | 怠速，起飞，航线 | Uint8 |
| Mission status | 执行的任务， go home, | Uint8 |
| Navi mode | init, vg, ahrs, pos, rtk | Uint8 |
| Plane mode | 固定翼，多旋翼，固定翼转多旋翼，多旋翼转固定翼 | Uint8 |

  - Q4:    飞机需要实时接收地面站的什么广播消息？

暂时无

  - Q5:   2.0如何兼容1.0

- 帧格式保留，这样在两边的协议栈解析代码可以沿用

- 消息整合上不会改变原有的设计意图。仅仅做消息的聚合归类

- 对FCC来说V2.0的所有消息id都放在100—150之间，250--255 保留给机载电台，避开原有的id。

- SKYLINK_V2.0 协议

  - 协议帧格式

| 起始 | 长度 | 序列号 | 源ID | 目标ID | 消息ID | 帧类别 | 请求序列 | 载荷 | 低校验 | 高校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STX | LEN | FSEQ | SRCID | DESID | MSGID | FTYPE | RSN | PAYLOAD | CKL | CKH |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| 0XFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- STX :同步头为固定1个字节 0XFE。

- LEN :指明payload的长度。1个Byte。

- FSEQ :帧序列。 通信的双方在发送时是都+1，方便后期通信质量管理。

- SRCID:消息发送端的识别ID。

- DESID:消息接收方的识别ID。0xFFFFFFFF为公有广播地址，当desid不明确时可使用广播地址。

- MSGID：具体消息的ID号。

- FTYPE：协议版本、消息类型

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协议版本 当前使用到4 |  |  | 00b:广播 01b:请求 10b:应答 11b:无定义 |  | L10 | L9 | L8 |
|  |  |  |  |  | Len的扩充位 |  |  |

- 注意改位的bit0…bit2是长度的扩充位，并不是所有帧都启动改位，仅做预留使用.

- bit3,bit4为消息的类型码。0x00 广播帧，0x01 请求帧，0x02应答帧。

- 高3bit为协议版本号。

- RSN：请求序列，对广播帧不关心，默认为0。 对服务帧需要关心，应答方原样返回请求的rsn。

- PAYLOAD：默认payload的长度0—255，当启动长度扩展位后范围为0—2048。

- CKL：校验码的低字节。crc的计算是从 LEN …PAYLOAD。

- CKH：校验码的高字节

  - 签名表

去掉签名。skylink2.0以后废弃签名表。

  - 校验码的计算

#define X25_INIT_CRC 0xffff static inline void crc_init(uint16_t *crcAccum) { *crcAccum = X25_INIT_CRC; } static inline void crc_accumulate(uint8_t data, uint16_t *crcAccum) { /*Accumulate one byte of data into the CRC*/ uint8_t tmp = 0; tmp = data ^ (uint8_t)(*crcAccum & 0xff); tmp ^= (tmp << 4); *crcAccum = (*crcAccum >> 8) ^ (tmp << 8) ^ (tmp << 3) ^ (tmp >> 4); } static inline void crc_accumulate_buffer(uint16_t *crcAccum, const char *pBuffer, uint16_t length) { const uint8_t *p = (const uint8_t *)pBuffer; while (length--) { crc_accumulate(*p++, crcAccum); } } example: uint16_t checkx25code = 0; crc_init(&checkx25code); crc_accumulate_buffer(&checkx25code, (const char *) &buf, payload_len); crc_accumulate(skylink_message_crcs[msgid], &checkx25code);

- 消息实体

  - 心跳消息帧（100）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_HEARTBEAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 飞机一旦开机运行后就会以1HZ向外广播。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 100 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | 2 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U16 | -- | next_waypoint | Misson_num: 高四位表示航点的类型： 0000b:正常航线上的航点。 0001b:备降点上的航点。 0010b:紧急备降点 低12位表示航点序号 0---1999 gps航点 2000—3999 rtk航点 7000—7099 预定gps备降点 7100—7199预定RTK备降点 8000 紧急备降点 8001 紧急迫降点，当前位置下的地面点。 8192 无效点，飞机暂不提供目标点序号。 Bit [15…13]; Bit [12…0]. 0; gps航点. Gps备降点. rtk航点. rtk备降点. 紧急备降点. 未定义. 7; 无效值. 商业化航电见备注4 |
|  | 2 | U64 | -- | Timestamp_ms | U8; U8; U48. A; B; C. A：Uav_type。 B：特殊字段. C：utc_ms |

注意：

1:  X8的0号航点不在起降场上，所以x8 takeoff后飞向的是0号航点。

MR的0号航点在起降场上，所以MR takeoff后飞向的是1号航点。

1：Uav_type (A)

Uav_type机型id.

2：Timestamp_ms (C)

Reserved：为0 是低48位的 UTC_ms时间戳无法生成。

Reserved：为1 是低48位的 UTC_ms时间戳设计来源于本机RTC。

Reserved：为2 是低48位的 UTC_ms时间戳设计来源同步过卫星时间。

3: 特殊字段说明（B）

| - 特殊字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 0x00 | - 航电6.0 |
| - 0x01 | - 商业化航电 |
| - 0x02 | - ARK40支持（140/141） |
| - 其他 | - 保留 |

4：next_waypoint

对商业化航电做如下重新描述

| Bit [15...13] | Bit [12] | bit [11…0] |
| --- | --- | --- |
| 航线id 0~7对应1到8航线id | 0：航点 1：备降点 | 航点index |

  - 姿态消息帧（101）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_POS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 飞机一旦开机运行后就会以1HZ向外广播。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 101 | REQ/RSP |  |  |  |
|  |  | MSG | √ |  | 41 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U32 | -- | Status | 数据是否有效指示，按bit指示 例如gps未定位时经纬高无效 |
|  | 4 | I32 | 1E7° | Latitude | 维度 |
|  | 8 | I32 | 1E7° | Longitude | 经度 |
|  | 12 | F32 | M | alt_press | 气压高 |
|  | 16 | F32 | M | alt_gps | 海拔高 |
|  | 20 | F32 | M | height | 对地真高 |
|  | 24 | I16 | 1E2 m/s | vel_N | 机体北向速度 |
|  | 26 | I16 | 1E2 m/s | vel_E | 机体东向速度 |
|  | 28 | I16 | 1E2 m/s | vel_D | 机体向下速度 |
|  | 30 | I16 | 1E2 m/s | indicated_airspeed | 指示空速 |
|  | 32 | I16 | 1E2 m/s | true_airspeed | 真空速 |
|  | 34 | I16 | 1E2° | Roll | 横滚角 [-9000,9000] |
|  | 36 | I16 | 1E2° | Pitch | 俯仰角 [-9000,9000] |
|  | 38 | I16 | 1E2° | Yaw | 航向角 [-18000,18000] |
|  | 40 | I16 | 1E2° | tempeature | 机体环境温度 |
|  | 42 | U8 | -- | NumSv | 卫星数 |

注意：status的bit0—bit31是按照数据流的先后顺序指示的。

例如 bit0 指示latitude,  bit1指示longitude。

  - 系统模态消息（102）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_MODE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 当5个系统模态有任意一个变化时就会立即上报系统当前值。 以2HZ的频率持续发送3s。 - 当5个系统模态没有改变时以0.5HZ上报系统当前值。 |  |  |  |  |
| Firmware |  |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 102 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | 5 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | Main mode | 00--GPS 01--ATT 02--MANUAL |
|  | 1 | U8 | -- | Flight status | 00--DISARM 01--CT(怠速) 02--LANDING 03--TAKEOFF（起飞） 04--ATT 05--GPS 06--DRIFT固定翼飞行 07--GOHOME 08--LOITER 09--WP 10--PAUSE航线起始/暂停 11--CLIMB 12--TRANSITION-MC2FW 13--RETRANSITION-FW2MC 14--LOITER-Height-Adjust 15 -- 抛投下降 16 -- 抛投等待状态 20--FW-Loiter 21--V-Hover 22--V-DESC 23--V-YAW 附件九 |
|  | 2 | U8 | -- | FM status (mission_status) | 00—NORMAL 未进入航线 01—MISSION 正常航线飞行 02—DIVERT 预定备降 03—GOHOME 原路返航 04—FORCE-LAND预定迫降 05—LOITER 盘旋/悬停 06—MA航线结束，到达最后一个航点，开始降落。 07—LPFL (low power force landing) 08—EMER DP紧急备降. 09-- 直线返航 10 -- 抛投任务 254--PRFLIGHT （行前检查） 255--AGING （老化模式） 附件九 |
|  | 3 | U8 | -- | Navi mode | 00 --INIT 01 --VG 02 -- AHRS 03 -- VEL 04 -- DR 05 -- ALIGN 06 -- POS 07 -- RTK 08 -- VIO 09 -- ODOM 10 -- UWB (暂未使用) 11 -- PNT (暂未使用) 12 -- LIO (暂未使用) 13 -- MAP 14 -- RESERV1 (暂未使用) 15 -- RESERV2 (暂未使用) 附件九 |
|  | 4 | U8 | -- | Plane mode | FCC6.0 表述如下 01--MC 多旋翼 02--MC2FW多旋翼转固定翼 03--FW 固定翼 04--FW2MC 固定翼转多旋翼 |

注意：

1：对6.0航电的控制，上面的消息都是有效的。

对商业化航电的控制，Main mode和Plane mode 控制算法没有定义输出，暂时保留为0.

  - 通用模块消息（103）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_MODULES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 通用模块消息，改帧是变长帧。 - 广播频率不大于1hz. |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 103 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯128 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG |  | U8 | -- | type1 | 模块消息id |
|  |  | U8 | -- | len1 |  |
|  |  | U8_[N] | -- | payload1[len1] |  |
|  |  | U8 |  | type2 |  |
|  |  | U8 | -- | len2 |  |
|  |  | U8_[N] | -- | payload2[len2] |  |
|  |  | … | -- | … |  |

- type = 1  (1HZ)

| 变量名 | SOC | Vol | Current | RM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节序 | U8 | U16 | I16 | float |
| 描述 | 电池总的soc | 电压 | 电流 | 剩余电量 |
| 单位 | 百分比 | 1E2 V | 1E2 A | mAH |
| 场景 | FCC 1.0.9以后不再发送type=1的消息了，改为type8发送 |  |  |  |

- type = 2    ( 1HZ )

| 变量名 | rpm | Temp | Current |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节序 | U16 | I16 | U16 |  |
| 描述 | 尾推转速 | 尾推温度 | 尾推电流 |  |
| 单位 | 转/min | 1E2 ° | 1E2 A |  |
| 场景 |  |  |  |  |

- type = 3 （1hz）

| 变量名 | Picture_cnt | latitude | longitude | altitude |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节序 | U16 | float | float | float |
| 描述 | 当前已经拍照个数 | 维度 | 精度 | 高度 |
| 单位 | 张 | 1E7 ° | 1E7 ° | m |
| 场景 | 仅MR10机型才会有。 |  |  |  |

- type = 4 （1HZ）

| 变量名 | sys_lock |
| --- | --- |
| 字节序 | U8 |
| 描述 | system lock状态， system lock 是一个U8的变量有任何一个bit置1后，飞机都处于lock 状态，地面站常规指令和 RC遥控器都无法解锁。 具体定义如下图。 |
| 单位 |  |
| 补充说明 | FCC在disarmed状态下发送该状态。 |

- type = 5 （0.1HZ）

| 变量名 | Pct_status |
| --- | --- |
| 字节序 | U8 |
| 描述 | PCT_NO_USED = 0, 未使用 PCT_DISCONNECT = 1, 选用但未连接，初始化交互失败。 PCT_POWER_OFF, 关机。 PCT_POWER_ON, 正常开机，正常待命模式。 PCT_ACTICATE, 已经激活。开伞的使能状态。 PCT_TRIGGER, 已经触发。降落伞已经打开 PCT_BAT_LOW, 电池电量低。可能不足以触发开伞。 |
| 补充说明 | 仅固件参数选择使用降落伞时才发送 该状态支持【111】主动查询 |

- type=6 (2 sec^1)

| 变量名 | rc_status |
| --- | --- |
| 字节序 | U8 |
| 描述 | 有效值：0~100 表示单位时间内rc接收板收到有效数据的占比 无效值：255 表示未接入rc接收板 |
| 补充说明 | 1：当系统处于disarm状态时，不管rc接收板是不是有效状态都会发送该消息。 2：当armed 后如果是无效状态不会发送该消息，如果是有效状态会发送该消息。 该状态支持【111】主动查询 |

- type=7 (3 sec^1)

| 变量名 | status | vol | current | temp | remain_cap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节序 | U16 | U16 | I16 | I16 | U16 |
| 描述 | 1：电池出现任何通知级别以上错误码后，会上报该信息。 2：电池通知级别以上错误码消失后，该消息同步消失。 3：单位 vol：1e2 伏 current:1e2 安 temp:1e2 摄氏度 remain_cap:1e3 毫安时 |  |  |  |  |
| 补充说明 | status：按照bit依次描述当前电池消息的来源归属。 vol; current; temp; remain_cap. 消息根据电池的来源会有多个。 例如： Status：= 0x03, 后面会有两组电池消息，分别来源电池1和电池2。 Status：= 0x0F, 后面会有四组电池消息，分别来源电池1、电池2、电池3、电池4。 Status：= 0x10, 后面仅有一组电池消息，来源电池5。 Status：= 0x30, 后面会有两组电池消息，分别来源电池5、电池6。 |

- type=8 (1 sec^1)

| 变量名 | SOC | Vol | Current | RM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节序 | U8 | uint32_t | int32_t | int32_t |
| 描述 | 电池总的soc | 电压 | 电流 | 剩余电量 |
| 单位 | 百分比 | 1e-2V | 1e-2A | mAH |
| 场景 | 该消息发送后type1类型的消息停止发送 |  |  |  |
| 补充说明 | - soc正常范围: 0<= soc <=100. 当soc为255时表明飞机端无法准确获得soc有效数据，是一个无效值。 - RM 如果 大于0代表剩余容量。小于0代表已用容量。 - 等于0时代表无效值。 - RM 剩余电量应该是一个大于0的非负数值，当rm小于0时表明飞机端无法准确获得rm有效数据，是一个无效值。 - 当本条消息里的soc、vol、current、rm同时都为0时，表明当前消息无效，飞控无法获得系统的电压和电流消息，地面站端应该是“--”的形式标记出来。 |  |  |  |

- type=9 (1 sec^1)

| 变量名 | wind_speed | wind_dir | Reserved1 | Reserved2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节序 | I16 | I16 | I16 | I16 |
| 描述 | 有效范围 0到10000 平面风速 | 有效范围 0~3590 正北为0，顺时针依次增大。 |  |  |
| 单位 | 两位小数 0.01m/s 小于0无效 | 一位小数 0.1 degree 小于0无效 |  |  |
| 场景 | 飞机起飞之后输出无人机感知的环境风速风向数据。可以适配固定翼和多旋翼。 |  |  |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |

- type=10 (1 sec^1)

| 变量名 | Drop_Status | reserved | reserved | reserved |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节序 | U16 | U16 | U16 | U16 |
| 描述 | 抛投信号 等于0 ：无效值 大于0 ：抛投点对应的航点号 |  |  |  |
| 单位 |  |  |  |  |
| 场景 | - 飞控内部非零时定时广播。 - 抛投恢复后该值会变为0，会停止广播。 |  |  |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |

- Type=11(1 sec^1)

| 变量名 | hil mode | reserved |
| --- | --- | --- |
| 字节序 | U8 | U8 |
| 描述 | 1：hil 半物理仿真模式 2：sil 纯软件仿真模式 |  |
| 单位 |  |  |
| 场景 | 仅仅是仿真固件才会有该消息，真机代码是没有该消息流的 |  |
| 补充说明 |  |  |

- type=12 (2 sec^1)

| 变量名 | plane_arm | warehouse | landing_gear_putter | reserved |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节序 | U16 | U16 | U16 | U16 |
| 描述 | 机臂到位状态（0-未到位/1-到位） bit0:1号机臂到位状态； bit1:2号机臂到位状态； bit2:3号机臂到位状态； bit3:4号机臂到位状态； bit12~bit15:机臂磁性开关的总数量，最大12个 | 货舱到位状态（0-未到位/1-到位） bit0:1号到位状态； bit1:2号到位状态； bit2:3号到位状态； bit3:4号到位状态； bit12~bit15:货舱磁性开关的总数量，最大12个 | 起落架到位状态（0-未到位/1-到位） bit0:推杆伸展到最高位置； bit1:推杆收缩到最低位置； bit4:推杆静止状态； bit5:推杆正在伸展； bit6:推杆正在收缩； bit7:推杆正在复位； |  |
| 单位 |  |  |  |  |
| 场景 | - 0.5Hz频率上报数据 - 仅仅ARK80机型支持（2024-11-18） |  |  |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |

- type=12 (1 sec^1)

| 变量名 | SOC | Vol | Current | RM | temp_max | temp_min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节序 | U8 | uint32_t | int32_t | int32_t | Int16_t | Int16_t |
| 描述 | 电池总的soc | 电压 | 电流 | 剩余电量 | 最大温度 | 最小温度 |
| 单位 | 百分比 | 1e-2V | 1e-2A | mAH | 1e-2 ℃ | 1e-2 ℃ |
| 场景 | 该消息发送后type8类型的消息停止发送 |  |  |  |  |  |
| 补充说明 | - soc正常范围: 0<= soc <=100. 当soc为255时表明飞机端无法准确获得soc有效数据，是一个无效值。 - RM 如果 大于0代表剩余容量，小于0代表已用容量。 - 等于0时代表无效值。 - 对于温度FCC端给出的是实际温度值乘以100的数值。以保证可以精确到小数点后两位小数。电池的正常温度范围是[-125, 125]。超过改温度范围可以认为是一个无效值，对于软包电池或者pmu无法获取电池组的温度时，FCC会上报超出[-125,125]的温度，FCC默认电池的无效温度值是0x7FFF = 327.67℃. |  |  |  |  |  |

  - 模块通用异常状态消息（104）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_EXCEPTION_HAND |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 不同模块同时发生状态跳变后，按照错误等级越高的优先上报（越小越高）。 - 从机根据不同的错误等级，选择不同的发送频率。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | MSGTYPE |  |  | MSGLEN (Bytes) |
|  | 104 | REQ/RSP |  |  | ≯201 |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | severity | 0:紧急 1S/次 2:危机 2S/次 3:错误 4S/次 4:警告 8S/次 5:通知 10S/次 |
|  | 1 | U8 | -- | n | 当前有多少个故障码发生 如果没有故障发生，n=0 后面没有exception数据流。 |
|  | 2 | U16_N | -- | exception | 异常码列表见附件二 |

注意：exception流的定义如下图

说明：u8-explain 和 u8-error 是成对出现，

explain 代表故障源

error   某个故障源下面的故障码

例如

Explain=81 、Error=64

实际对应 《skylink2.0故障码汇总_V4.7.xlsx》文档里就是 S81_E64  :  1号电调断联故障。

更详细的故障码说明见 《skylink2.0故障码汇总_V4.7.xlsx》。

  - 通用请求命令（105）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_GENERIC_CMD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 这一帧里要做完所有，检测类，控制命令类的消息 包括 起飞、悬停/盘旋、 恢复、 预定备降、临时备降、 返航、 降落、上锁 、开伞 航前检测。 - 该帧是变长帧。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 105 | REQ/RSP | √ |  | ≯40 / ≯16 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U16 | -- | command1 |  |
|  | 2 | U16 | -- | command2 |  |
|  | 4 | U32 | s | Timestamp ① | 命令产生的UTC时刻。 时区为：北京东八区 |
|  | 8 | U8_32 | -- | Param[32] |  |
| RSP | 0 | U16 | -- | command1 |  |
|  | 2 | U16 | -- | Command2 |  |
|  | 4 | U32 | s | Timestamp ① | 应答产生的UTC时刻。 时区为：北京东八区 |
|  | 8 | U64 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

注意

- ：命令加入时间戳，本质上要解决两个问题

1：命令传输上的乱序，命令先发后到。

2：命令在传输链路上的长延时。

FCC根据时间戳会对过期的命令拒绝执行，远端可以根据命令回复补发需要执行的命令码。

当Timestamp为0时表示当前命令或回复不需要时间同步对齐，不关心时间逻辑。

②：对于命令的里的error_code使用方法如下。

如果 error_code 的低8位为0xff，表明当前错误码由系统平台判断后返回。

如果 error_code 的低8位不为0xff，表明当前错误码有飞控系统判断后返回。

系统平台在收到某条命令后会立即转发给飞控系统，然后等待50ms,飞控至少运行10拍了，如果改命令有错误，飞控系统将错误码放在gcs_code里，系统平台会转发该错误码给的地面站，如果等待结束后控制系统没有错误发送，系统平台默认控制系统能正确执行该命令。

③：对CLASS0类别的指令其协议里的RSN请求序列飞机端做了特殊判断，这样以避免相对位置的调整因为指令反馈丢失地面站重复发送而导致飞机调整错误问题。

整体来说飞机端对class0 rsn 判断逻辑如下。

如果上一拍指令正确执行，

当前拍收到的RSN和上一拍相同且命令码也相同，

此时飞机会立即返回ERR_CODE=0, 飞控不执行任何新的动作。

所以对地面站端来说如果是新的指令，RSN需要加加以保证与上一拍的请求不一致。

对于超时重发的指令，地面站需要记录当前发送的RSN,后续无论重复发送多少次请求该请求序列都要保持和第一次的完全一致，以保证飞机端只会执行一次。

  - 通用确认命令（106）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ GENERIC_CONFIRM_CMD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 和通用命令格式保持一致。 - 被划分为需要确认的命令，从机需要再次请求在获得正确的回应后才执行。 目前项目中暂无确认命令 - 该消息是变长命令根据命令表，确定是否有参数，以及参数大小。参数流最长不超过32字节。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 106 | REQ/RSP | √ |  | ≯36/8 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U16 | -- | command1 |  |
|  | 2 | U16 | -- | command2 |  |
|  | 4 | U32 | s | Timestamp 注释① | 命令产生的UTC时刻。 时区为：北京东八区 |
|  | 4 | U8_32 | -- | Param[32] |  |
| RSP | 0 | U16 | -- | command1 |  |
|  | 2 | U16 | -- | Command2 |  |
|  | 4 | U32 | s | Timestamp 注释① | 命令产生的UTC时刻。 时区为：北京东八区 |
|  | 4 | U64 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

注意

- ：命令加入时间戳，本质上要解决两个问题

1：命令传输上的乱序，命令先发后到。

2：命令在传输链路上的长延时。

FCC根据时间戳会对过期的命令拒绝执行，远端可以根据命令回复补发需要执行的命令码。

当Timestamp为0时表示当前命令或回复不需要时间同步对齐，不关心时间逻辑。

命令表： 【105】【106】共用该命令表

| 【105】是远端（QGC）主动向FCC发起的请求 |  |
| --- | --- |
| 【106】是FCC主动向远端（QGC）发起的请求 |  |

根据CMD1可以看到命令表总体分布如下

| CMD1 | 方向 | 所属 命令集 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0X00 | QGC ---> UAV | 【105】 | 飞机基本控制命令 |
| 0X01 | QGC ---> UAV | 【105】 | 飞机检测 |
| 0X02 | QGC ---> UAV | 【105】 | 早期定义，现已废弃 |
| 0X03 | QGC ---> UAV | 【105】 | 早期定义，现已废弃 |
| 0X04 | QGC ---> UAV | 【105】 | 飞机校准类指令 |
| 0X05 | QGC ---> UAV | 【105】 | 特殊指令 |
| 0X06 | QGC ---> UAV | 【105】 | 地面站请求FCC控制直接控制第三方设备 |
| 0X07 | QGC ---> UAV | 【105】 | 飞机安全指示 |
| 0X08 | QGC ---> UAV | 【105】 | 本机模块配置 |
| 0XA0 | UAV --->PAYLOAD | 【106】 | FCC请求控制第三方设备 |
| 0XF0 | UAV --->QGC | 【106】 | FCC 早期上电请求 |
| 0XFAAF | QGC ---> UAV | 【105】 | FCC 系统控制, 该指令可以直接控制FCC重启，属于最高级别指令，并不是所有固件都支持，需特殊指明才会支持 |

下面是CMD1和CMD2具体命令码详细说明

lCMD1 = 0x00 (基本命令)

| CMD1 = 0x00 (基本命令) Message_Id = 105 QGC ---> UAV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0x01 | A | 无 | 起飞 |
| 0x02 | A | 无 | 悬停/盘旋 |
| 0x03 | A+B | 无 | 盘旋恢复 (恢复) |
| 0x04 | A | 无 | 原路返航 |
| 0x05 | A+B | 无 | 降落 |
| 0x06 | A | 无 | 直线返航 |
| 0x07 | A+B | 无 | 解锁 |
| 0x08 | A | 无 | 预定备降 |
| 0x09 | A | 参数有效长度 16 byte | 普通指定备降点（一般精度） param[00]…[03]: lat int类型 param[04]…[07]: lon int类型 param[08]…[11]: alt_ground(地面海拔高) float类型 param[12]…[15]: alt_air（空中海拔高） float类型 注④ |
| 0x0a | A+B | 无 | 上锁且开伞。 |
| 0x0b | A+B | 无 | 上锁不开伞。 |
| 0x10 | B | 参数有效长度 4 byte | 飞行至指定高度（Takeoff） param[00]…[03]: alt（对地高）float 类型 |
| 0x11 | B | 参数有效长度 1 byte | 控制模式设置 param[00]: Cmd_Mode U8 类型 |
| 0x12 | B | 参数有效长度 17 byte | 飞行至指定位置（FlyToPoint） param[00]…[03]: lat int类型 param[04]…[07]: lon int类型 param[08]…[11]: alt（海拔高）float 类型 param[12]…[15]: FinishAct U32类型 param[16]: alt_type U8类型 0：海拔高 1：相对高（相对home点高） |
| 0x13 | B | 参数有效长度 12 byte | 执行航线任务，WaypointMission 需要先上传航点 param[00]…[03]: FinishAct U32类型 param[04]…[07]: index U32类型 param[08]…[11]: MissionLine U32类型 |
| 0x14 | B | 参数有效长度 4 byte | 直线返航 Gohome param[00]…[03]: FinishAct U32类型 |
| 0x15 | B | 参数有效长度 4 byte | 原路返航 Gohome param[00]…[03]: FinishAct U32类型 |
| 0x16 | B | 参数有效长度 4 byte | 自动选择备降点备降 DivertAuto param[00]…[03]: FinishAct U32类型 |
| 0x17 | B | 参数有效长度 8 byte | 备降至指定备降点 DivertToDpNum param[00]…[03]: FinishAct U32类型 param[04]…[07]: index U32类型 |
| 0x18 | B | 参数有效长度 21 byte | 热点环绕任务 HotPoint param[00]…[03]: lat int类型 param[04]…[07]: lon int类型 param[08]…[11]: alt（海拔高）float 类型 param[12]…[15]: Radius float类型 param[16]…[19]: speed float类型 速度方向 (俯视/下视) 顺时针为正 param[20]: alt_type U8类型 0：海拔高 1：相对高（相对home点高） |
| 0x19 | B | 参数有效长度 12 byte | 改变相对位置 ChangeRefPos param[00]…[03]: north（北向移动距离） float类型 param[04]…[07]: east（东向移动距离） float类型 param[08]…[11]: 保留 正北、正东方向为正。 |
| 0x1A | B | 参数有效长度 4 byte | 改变相对高度 ChangeRefAlt param[00]…[03]: alt（相对高）float 类型 向下为正。 |
| 0x1B | B | 参数有效长度 4 byte | 改变相对航向 ChangeHeading param[00]…[03]: Heading（相对角度）float 类型 (俯视/下视) 顺时针为正 |
| 0x1C | B | 参数有效长度 4 byte | 改变盘旋半径 ChangeRadius param[00]…[03]: Radius float 类型 |
| 0x1D | B | 参数有效长度 4 byte | 暂停航线任务 Pause param[00]…[03]: FinishAct U32类型 |
| 0x1F | B | 无 | 放弃当前自动任务 |
| 0x20 | B | 参数有效长度 4 byte | 控制端地面检查 param[00]…[03]: int 保留,默认为0 必须先Armed. Disarm后结束 |
| 0x21 | B | 参数有效长度 4 byte | pwm直接控制指令 param[0] PWM编号(电机、舵机) 1~16 该byte 最高bit位Bit7:0 表明是电机 该byte 最高bit位Bit7:1 表明是舵机 例如 0x03 表明是3号电机 0x8d 表明是13号舵机 param[1] 0/1 使能/停止转动 param[2]… param[3] : value 900~2000 在param[1]为1的情况下才有可能执行动作。为0是会停止动作 value = (param[2] << 8) ¦ gcs.param[3] 当 value = 0, FCC 按照默认怠速值控制pwm值。 当 value != 0 FCC 按照给定值控制pwm值。 |
| 0x22 | A+B | 无 | 继续航线任务，飞向航线终点 当飞机在自动执行航线时，中间执行了其他任务，例如返航，悬停等，此时如果需要继续原有航线任务，需要下发该命令。 |
| 0x23 | A+B | 无 | 就近降落 飞机会从起飞点、降落点、所有的备降点中寻找一个飞行时间最短的目标点作为执行目标点。 |
| 0x24 | C | 参数有效长度 4 byte | 降落场状态配置 （2025-04-25） param[0]：降落点序号。该序号定义和精准降落点序号定义一直（skylink141）。: 0：起飞点 1：降落点 2：用户选取的第一个地面站备降点 其他值依次类推。 param[1]： 降落场地就绪状态 0：降落场地状态无法获知 1：降落场地已就绪可以降落 2：降落场地故障无法降落 其他值：未定义 param[2]...param[3]：保留 |
| 0xFF02 | A | 无 | 悬停/盘旋 |
| 0xFF03 | A+B | 无 | 盘旋恢复 (恢复) |

注意：

CMD2大于0xFF00的命令值 机载MMC模块自动产生的命令。

lCMD1 = 0x01 (飞机检测)

| CMD1 = 0x01 (飞机检测) Message_Id = 105 QGC ---> UAV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0xF0 | A+B | 无 | 当前该机型飞机安装预定模式做执行机构航前检查 |
| 0xF1 | A+B | 无 | 停止航前检查 |

lCMD1 = 0x02

lCMD1 = 0x03

lCMD1 = 0x04 (校准指令)

| CMD1 = 0x04 (校准指令) Message_Id = 105 QGC ---> UAV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0x01 | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0]： 将要被校准磁力计的id 默认范围1<= id< =3 磁力计校准预检测 （x-y平面旋转校准） |
| 0x02 | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0]： 将要被校准磁力计的id 默认范围1<= id< =3 磁力计开始校准 （x-y平面旋转校准） |
| 0x03 | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0]： 将要被校准磁力计的id 默认范围1<= id< =3 磁力计校准预检测 （3轴平面旋转校准） |
| 0x04 | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0]： 将要被校准磁力计的id 默认范围1<= id< =3 磁力计开始校准 （3轴平面旋转校准） |
| 0x05 | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0]： 将要被校准磁力计的id 默认范围1<= id< =3 磁力计校准预检测 （简易3轴平面旋转校准） |
| 0x06 | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0]： 将要被校准磁力计的id 默认范围1<= id< =3 磁力计开始校准 （简易3轴平面旋转校准） Z:0~360 X:20到-45 Y:20到-45 |
| 0x0f | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0]： 将要被校准磁力计的id 默认范围1<= id< =3 磁力计校准结束指令 当磁力计校准开始未结束前有实际效果。 其他时刻会返回成功，但是实际没有任何效果，相当于FCC未做任何操作。 |
| 0x10 | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0] Imu id 号 默认范围1<= id< =3 陀螺零偏校准 |
| 0x20 | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0] 电调 id 号 默认范围1<= id< =16 单个电调油门行程校准预备 注释⑥ |
| 0x21 | A+B | 参数有效长度 1 byte | param[0] 电调 id 号 默认范围1<= id< =16 单个电调油门行程校准开始 注释⑥ |
| 0x22 | B |  | pwm 序列控制指令 param[0]:u8 PWM编号(电机、舵机) 1~16 param[1]:u8 停顿时间 单位秒 param[2]:u8 运行模式 bit0：0：立即到达 1：缓慢模式 bit1..7 : 无定义 param[3]：u8 序列个数 1到8. 单条指令最多连续执行个数 Param[4]~Param[11] i8. 控制量乘以100. 例如：需要控制输出0.8， 该值给80 对舵机给负数表示反向控制，-0.8，该值给-80。 如果需要舵机按照最大值运行，即控制量为+/-1.0f . 该值给+/- 100. 实例； Param[0] :9 Param[1] :3 Param[2] :1 Param[3] :5 Param[4] :100 Param[5] :0 Param[6] :-100 Param[7] :0 Param[8] :100 9号pwm, 内部按照 1, 0，-1, 0, 1 。5个输出值依次缓慢执行，执行到对应输出值时停留3秒。 |
| 0x30 | A+B | 参数有效长度 1 byte | ADU 检测 param[0] Adu id 号 默认范围1<= id< =3 暂时保留不做， 用户根据反馈的空速自行判断 |
| 0x31 | A+B | 参数有效长度 1 byte | ADU 校准 param[0] Adu id 号 默认范围1<= id< =3 ADU 动压零偏校准 |

lCMD1 = 0x05 (特殊指令)

| CMD1 = 0x05 (特殊指令) Message_Id = 105 QGC ---> UAV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0x01 |  | 无 | 飞机向前移动一个单位 |
| 0x02 |  | 无 | 飞机向后移动一个单位 |
| 0x03 |  | 无 | 飞机向右移动一个单位 |
| 0x04 |  | 无 | 飞机向左移动一个单位 |
| 0x05 |  | 无 | 飞机向上移动一个单位 |
| 0x06 |  | 无 | 飞机向下移动一个单位 |
| 0x10 |  | 参数有效长度 4 byte | 测绘机拍照间距 pram[0]…[3]: capture_distance float类型 单位：m 范围1-1000m |
| 0x11 |  | 参数有效长度 4 byte | 测绘机失联保护时间 pram[0]…[3]: lost_protect_maxtime int32类型 单位：s 范围：60~1800 s |
| ... |  | ... | ... |
| 0x20 | A+B | 参数有效长度 9 byte | 老化配置指令 pram[0]…[3]: 老化扫频最大油门，0.0~0.99f pram[4]…[7]: 老化扫频最小油门 0.0~最大油门 0<min<max<1.0 默认：min:0.1 max:0.68 pram[8]: 特定老化模式， 0：垂起旋翼电机老化 >=1 未定义。 备注：该case和0x25功能相同，仅做保留，后续建议使用0x25 |
| 0x21 | A+B | 无 | 老化开始指令 |
| 0x22 | A+B | 无 | 老化停止指令 |
| 0x23 | A+B | 无 | 老化模式重置,收到该命令后之前所有老化模式设定均清空。 |
| 0x25 | A+B | 参数有效长度 9 byte | 垂起旋翼电机老化模式设定 B. A; B; C. A:扫频最大油门，0.0~0.9 (float) B:扫频最大油门，0.0~A(float) C:保留 (int8_t) |
| 0x26 | A+B | 参数有效长度 9 byte | 推进电机老化模式设定 B. A; B; C. A:扫频最大油门，0.0~0.9 (float) B:扫频最大油门，0.0~A(float) C:保留 (int8_t) |
| 0x27 | A+B | 参数有效长度 9 byte | 舵面舵机老化模式设定 B. A; B; C. A:扫频最大油门，0.0~0.9 (float) B:扫频最大油门，0.0~A(float) C:保留 (int8_t) |

lCMD1 = 0x06 (地面站请求FCC控制直接控制第三方设备)

| CMD1 = 0x06 (地面站请求FCC控制直接控制第三方设备) Message_Id = 105 QGC ---> UAV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0x01 |  | 无 | 外挂相机执行拍一张照片动作 |
| 0x02 | B | 参数有效长度 2 byte | USER_IO输出控制 pram[0]:io_ctrl_out_bit 从bit0到bit7对应8个io口的控制位 pram[1]:io_ctrl_out_bit_mark 从bit0到bit7对应8个io口的掩码位。 当对应mark位1时对应的控制bit位才生效。 |
| 0x03 | B | 参数有效长度 2 byte | USER_PWM 固定位置控制 具体pwm值有飞控参数配置好，地面站只需要给开关信号即可。 pram[0]:pwm_ctrl_out_bit 从bit0到bit7对应8个pwm口的控制位 pram[1]:pwm_ctrl_out_bit_mark 从bit0到bit7对应8个pwm口的掩码位。 当对应mark位1时对应的控制bit位才生效。 大部分情况下控制位和控制掩码都应该相等 eg: pwm_ctrl_out_bit=0x0f pwm_ctrl_out_bit_mark=0x02 仅仅2号pwm口有打开动作。 |
| 0x04 | B |  | USER_PWM 给定位置控制 地面站直接给定pwm值，直接控制。 暂无场景，功能待讨论 |
| 0x05 | B | 参数有效长度 4 byte | 吊舱目标跟踪功能控制 pram[1]…[3]: 未定义 pram[0]: 0：关闭飞控对吊舱输出目标点跟踪功能 1: 开启飞控对吊舱输出目标点跟踪功能 注意：飞控执行其他控制命令时会主动放弃吊舱目标跟踪。 |

lCMD1 = 0x07 (安全指示)

| CMD1 = 0x07 (安全指示) Message_Id = 105 QGC ---> UAV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0x03 |  | 无 | 禁止开伞坠落。 |
| 0x04 |  | 无 | 允许开伞坠落。 飞控默认允许开伞坠落。 |
| 0xfc |  | 参数有效长度 4 byte | pram[0]…[3]: uint32 0x454E5445:飞机进入ARMED保护模式 0X45584954:飞机退出ARMED保护模式 1：飞机一旦进入armed保护模式后任何终端都无法解锁飞机，（地面站，遥控器，命令行，除非发送退出armed保护模式。 2：飞机上电默认取消armed保护模式。 |
| 0xfe | B | 参数有效长度 4 byte | 远端主机身份通知 pram[0]: 0x0: 普通后台 参数默认发送间隔300ms 0x1: 类别一 ，调参软件 参数默认发送间隔30ms 0x2: 类别二，单机版地面站 参数默认发送间隔300ms 0x3: 类别三，保留 pram[1]: 0x0: 关闭 【125】消息订阅 0x1: 打开 【125】消息订阅 param[2] : x 1<=x<=50 : 参数发送间隔 x*10ms X=0 or x >50 按照默认值发送 param[3] : 最高byte 保留。 调参软件部分125消息会占用电台的负载率，该部分消息地面站目前不需要，针对调参软件主机，当前如果该身份认证默认里心跳，当心跳超时60秒都没有收到，从机会自动关闭【125】消息流，让出电台带宽。 |
| 0xff | A+B | 无 | 命令链路是否畅通测试指令。 从机立即回复该请求。 |

lCMD1 = 0x08 (本机模块配置)

| CMD1 = 0x08 (本机模块配置) Message_Id = 105 QGC ---> UAV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0x01 | A | 参数有效长度 4 byte | 起飞前 logo id设置。注⑤ pram[0]:起飞点 logo id. pram[1]:降落点 logo id. pram[2]:未知点预留.（默认备降点logo） pram[3]:未知点预留. logo id 0：圆形。 1：三角形。 2：正方形。 3：菱形。 4~254。二维码数字 255: 无效值。 |
| 0x02 | A | 参数有效长度 1 byte | 指定logo id设置。 pram[0]: 指定前方降落点 logo id. logo id 0：圆形。 1：三角形。 2：正方形。 3：菱形。 4~254。二维码数字 255: 无效值。 |
| 0x10 | B | 无 | 获取本机内部航线命令 收到命令后，本机航线和电子围栏全部上传 |
| 0x11 | B | 参数有效长度 1 byte | 删除本机航线命令 Param[0]:255 删除全部航线 Param[0]:1-8 删除对应航线1-8，同时对应编号的围栏也删除。 |
| 0x20 | B | 参数有效长度 18 byte | 使能本机航线命令 [select] Param[0]:1-8 使能对应航线1-8，如果本机有对应编号的电子围栏，那么对应编号的电子围栏也同时生效。 Param[1]: sign_type 检验方式 0：不校验。 1：crc32 校验。sign_date前4个byte. 2：md5 校验。sign_date全部16个byte. Param[2...17]: sign_date[16] 校验的内容包括 航点+精准地面点+动作+兴趣点 所有航点、备降点、动作点下发完成标记 航线飞行前必须有该指令。否则飞机端拒绝执行起飞或者进入航线命令 飞机收到该指令后会统一校验航线完整性在统一更新给到飞控 |
| 0x21 | B | 参数有效长度 18 byte | 某条航线box下发完成命令[send done] 从机收到该命令后会做内部buff到文件的操作以准备后续其它航线的接收。 Param[0]:1-8 对应航线1-8 Param[1]: sign_type 检验方式 0：不校验。 1：crc32 校验。sign_date前4个byte. 2：md5 校验。sign_date全部16个byte. Pa-ram[2...17]: sign_date[16] Pa-ram[2...17]: sign_date[16] 校验的内容包括 航点+精准地面点+动作+兴趣点 |
| 0x30 | A | 参数有效长度 4 byte | 起飞、降落调整 pram[0]…[1]: UINT16， 起飞点机头角 pram[2]…[3]: UINT16 降落点机头角 pram[4]…[5]: UINT16， 起飞点降落模式 pram[6]…[7]: UINT16 降落点降落模式 0 <= LandHead <=359 0：为正北方向。 0xffff为约定的无效值。 0 <= LandMode <=1 0：弱要求，达不到降落要求也可降落 1：强制要求，达不到降落要求不可降落 其他值保留：同弱要求处理 |
| 0x31 | A | 参数有效长度 4 byte | 任意时刻指定机头角度调整 pram[0]…[1]: UINT16， 指定机头角 pram[2]…[3]: UINT16 降落模式 0 <= LandHead <=359 0：为正北方向。 0xffff为约定的无效值。 该指令有较高权限，到配置好起飞降落点的机头角度时，FCC收到【指定机头角】指令后，会覆盖原有的配置值，按照当前的配置值执行。 0 <= LandMode <=1 0：弱要求，达不到降落要求也可降落 1：强制要求，达不到降落要求也不可降落 其他值保留：同弱要求处理 |
| 0x32 | B | 参数有效长度 16 byte | 返航点更新指令（NewHomePoint） param[00]…[03]: lat int类型 param[04]…[07]: lon int类型 param[08]…[11]: alt（海拔高）float 类型 param[12]…[16]: FinishAct U32类型 (0：降落. 1：悬停. 2：盘旋. ) 一般情况下，地面站不需要使用该指令，因为飞机会自动获取起飞点作为本次起飞的home点作为返航点，特殊情况下需要强制变更该点坐标，地面站可以使用该指令更新飞机新的返航点。 2024-04-17：当前控制仅仅接收返航位置的 纬度（lat）和经度(lon)。 其他参数仅仅预留实际未使用。 默认情况下，更新的返航点必须在实际飞机的起飞点方圆500m内，如有特殊意图，可以修改参数或者使用飞向指定点后降落。 |
| 0x40 | A | 参数有效长度 24 byte | 本机抛投动作点设置 pram[0]: UINT8， 抛投动作序列，当前范围1到5，最多5个抛投点，其它值无效。 pram[1]: UINT8， 视觉LOGOID， 0：圆形。 1：三角形。 2：正方形。 3：菱形。 4~254。二维码数字 255: 无效值。 pram[2]…[3]: UINT16， 抛投航点序号， 默认飞控不支持非航点抛投，如需非航点位置抛投，不经过控制直接控制抛投机构即可 pram[4]…[5]: UINT16 超时时间（秒） pram[6]…[9]: F32 抛投高度（米） >0 : 表示对地真高高度 =0 ：当前航点高 <0 : 表示相对于当前航点高度下降的相对高。 pram[10]…[13]: INT32 抛投点纬度（wgs84坐标系） pram[14]…[17]: INT32 抛投点经度 （wgs84坐标系） pram[18]…[21]: F32 抛投点海拔高度 （wgs84坐标系） 无效坐标点取值 经纬无效值 latitude = 1000000000 longitude = 1900000000 高度无效值 altitude = -2000.0. pram[20]: UINT8 reserved1 pram[21]: UINT8 reserved2 pram[22]: UINT8 reserved3 pram[23]: UINT8 reserved4 |
| 0x41 | A | 参数有效长度 1byte | pram[0]: UINT8， 飞行电池个数配置， 有效范围1...16， 其它值无效。 当前飞行电池个数配置 下发该指令后飞机端需校验电池个数是否合理。 |
| 0xF0 | B | 参数有效长度 32 byte | 升级指令， Pram[0...31] 指定升级的文件名。 如果升级的文件名有效字符大于31个，主机需要简化，按照固件bin的设备名重命名升级文件。 如果升级的文件名有效字符小于32个，主机可以简化也可以不简化。 该消息能正确传输指定文件即可。 建议主机解析升级文件里的device_info_t结构体，使用device_info_t里的name作为固件文件的名字。 |
| 0XF1 | A+B | 参数有效长度 32 byte | 【激活命令】 Pram[0] 激活动作 0： 取消激活（对应 未激活状态） 1： 正式激活（交付运营及往外搜， 对应 激活状态） Pram[1]：预留 Pram[2]：预留 Pram[3] SN码有效长度 最长20位 Pram[4...23] SN码数据。 对于正式激活和取消激活的时间戳必须有效，时间戳至少大于1735689600（2025-01-01 0:0:0） 如果 命令给的SN码和飞机里面的不一致 或者时间戳无效，该命令会出错，命令出错不改变当前的激活状态。 未登记的飞机，激活会返回错误。 例如：DG12546400MYC6Q001 SN码的长度为18 Pram[4...23]的4到21填写实际内容，长度以外的数据忽略或给0 |
| 0XF2 | A+B | 参数有效长度 32 byte | 【登记UAS码命令】 Param[0]:飞机UAS码长度（默认8位） Pram[1] ：飞机SN码长度（默认18位） Pram[2...31] 飞机UAS码和SN码。 示例1： 飞机UAS码: UAS05586346 飞机SN码 :DG12546400MYC6Q001 则Pram[2...31]的序列为 “05586346DG12546400MYC6Q001” 注意这里的0是字符‘0’，十六进制是0x30 无用的位数填数值0（NULL） |

lCMD1 = 0xA0 (FCC请求控制第三方设备)

| CMD1 = 0xA0 (FCC请求控制第三方设备) Message_Id = 106 UAV--->PAYLOAD 注意对于定制飞机特殊场景下使用。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0X01 | B | 参数有效长度 10 byte | FCC请求相机载荷拍照 pram[0...1]: UINT16 target_id pram[2...3]: UINT16 interval（秒） pram[4...5]: UINT16 total pram[6...7]: UINT16 photo_seq_num 该指令是FCC以请求通信消息流的形式控制相机载荷拍照 target_id：设备id 1~255：用户有多个设备后自己定义 其他值：保留 Interval：间隔时间（秒）对拍照类有效 0：不使用间隔拍照 Total：拍照总数。 对拍照类有效 0：不使用总数拍照 使用总数拍照必须给有效的interval值 photo_seq_num: 拍照序列 当需要相机单次拍照时，主机会下发这个拍照序列，例如第一次拍照给1，第二次给2。溢出后继续从1开始 |
| 0X02 |  |  | FCC请求相机载荷录像 pram[0...1]: UINT16 target_id pram[2...3]: UINT16 video_en 该指令是FCC以请求通信消息流的形式控制录像机载荷录像 target_id：设备id 1~255：用户有多个设备后自己定义 其他值：保留 video_en： 0：保留 1：开始录像 2：结束录像 |

lCMD1 = 0xF0 (FCC 早期上电请求)

| CMD1 = 0xF0 (FCC 早期上电请求) Message_Id = 106 UAV ---> QGC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0X01 | A+B | 参数有效长度 8 byte | 飞机上线请求 Pram[0...3]:RNG_A 随机码 Pram[4...7]:RNG_B 随机码 |

lCMD1 = 0xFAAF (FCC 系统控制)

| CMD1 = 0xFAAF (FCC 系统控制) Message_Id = 105 QGC ---> UAV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD2 | 适配 注8 | Param | Description |
| 0X01 | B | 无 | 立即重启飞机 |
| 0x02 | B | 无 | FCC进入升级模式 |
| 0x03 | B | 无 | FCC进入U盘模式 注意：FCC进入U盘后不相应任何命令。 |

注意：

1：当飞机处于老化模式时，armed解锁通路需要该确认命令，不管armed解锁命令是由谁发出的.[GCS | RC | CLI] 此时飞机都不会被解锁，必须经过该安全解锁确认命令。

安全解锁确认命令和armed命令没有先后要求，只要同时都有效飞机才解锁。

2：0XFAAF 类命令码为最高管理员命令码，在研发早期阶段飞机会响应该类命令。研发测试期会屏蔽该命令。

3：部分命令需要二次确认，就需要启用【106】二次确认命令告知FCC。当前系统命令里还没确认好需要支持的命令。【106】确认命令暂时不支持。

4：指定备降命令需要发送的数据有：维度、经度、地面海拔高度、空中海拔高。

如果某个机型不需要空中海拔高，此时地面站将地面海拔高和空中海拔高赋值为相同的值。

5：视觉LogoId的设置一共有3中logoid需要设置，起飞点（S）、降落点（T）、备降点（P）。任何架次一旦开始，S和T点都是唯一确定的但是P点不确定。所以设置分为两类，【08-01】可以在起飞前携带本次飞行的S点和T点。由fcc自行判断当前的目标点。

【08-02】后台给出将要降落的LOGOID。注意飞控一旦收到【08-02】会抛弃【08-01】的消息值认为【08-02】里的logoid是需要的值。

6：电调油门行程校准。

常规电调油门行程校准分为下面3个步骤。

- 开始执行【电调校准预备命令】此时对应电调的pwm口输出会最大值。

- 例如高电平2000us。执行该命令切记，该电调是处于断电状态。

- 然后给对应电调上电。马达一般会发出“哔123”特定鸣叫音，随后会发出“哔 -哔 -“ 双短提示音。

- 随后执行【电调校准命令】此时对应电调的pwm口会从最大值间隔20us依次递减到最小值然后固定在最小值，例如从2000 -> 1980-> 1960 ..... 1060 -> 1050.

- 此时电调油门行程校准完成。

- 7：对商业化控制来说，目前底层扩充了多条航线。地面站在起飞前必须发送

- 【航线使能命令 0x08-0x20】不管是仅仅下发了一条航线，还是多条航线。

- 发送航线使能命令需要明确告知航线的编号，和对应的MD5校验码。

- 航线的编号是1~8的数值，MD5是对应航线编号的所有附属航点的校验。包括航点、精准地面点、动作box、兴趣点box。

- 8：命令基本反映了飞控的接口输入，随着飞控的迭代，飞控有6.0版本、商业化航电版本。

- 所以当前命令添加了适配性解释说明。

| - A | - FCC6.0控制 |
| --- | --- |
| - B | - 商业化航电控制（AMOS） |
| - C | - 3DWP控制-X8P1 |
| - D | - 3DWP控制-FZ90 |

- 9： 针对商业化航电扩充的命令明确指明是海拔高的数据，需要地面站明确给海拔高，

- 不在单独设计航点坐标系标识变量。该命令会直接透传给到飞控。

- 10：补充说明

- 机型命令支持列表

  - 总航线设置请求（107）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ MISSION_CFG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 航点发送类请求默认支持，请求获取类视最终场景再决定是否支持开发。 - 航线里的航点最少4个，最大取决于飞控，目前只有4个点才能构成一条基本航线，默认情况下飞行航点是起飞地面点到落地地面点。 - 备降点个数理论上没有要求，目前底层规定最多不超过50个备降点。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 107 | REQ/RSP | √ |  | 4/1 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U8 | -- | Type | - 一号航线 - GPS飞行航点流发送请求 - GPS飞行航点流获取请求 - GPS预定备降点发送请求 - GPS预定备降点获取请求 - RTK飞行航点流发送请求 - RTK飞行航点流获取请求 - RTK预定备降点发送请求 - RTK预定备降点获取请求 |
|  | 1 | U8 | -- | Frame | MAV_FRAME_GLOBAL ……见附件四 |
|  | 2 | U16 | -- | total_num | 总航点数 |
|  | 4 | U32 | -- | identity | 航线唯一身份ID |
|  | 8 | U32 | -- | crc | 航线校验码 |
| RSP | 0 | U8 | -- | Type | 返回请求的Type |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

注意：

1：航线唯一身份ID是应用端产生的，FCC仅仅只是做记录校验用，在111里获取航电状态时会携带该ID.

2：航线校验码

航点的 crc 由四个部分的crc累计和组成。

CRC = CRC(attribute) + CRC(latitude) + CRC(longitude) + CRC(altitude);

对于attribute，latitude，longitude，altitude分别按照字节流计算。

CRC 组成不包括身份id。

unsigned short crc16_ccitt_table[256] = { 0x0000, 0x1189, 0x2312, 0x329b, 0x4624, 0x57ad, 0x6536, 0x74bf, 0x8c48, 0x9dc1, 0xaf5a, 0xbed3, 0xca6c, 0xdbe5, 0xe97e, 0xf8f7, 0x1081, 0x0108, 0x3393, 0x221a, 0x56a5, 0x472c, 0x75b7, 0x643e, 0x9cc9, 0x8d40, 0xbfdb, 0xae52, 0xdaed, 0xcb64, 0xf9ff, 0xe876, 0x2102, 0x308b, 0x0210, 0x1399, 0x6726, 0x76af, 0x4434, 0x55bd, 0xad4a, 0xbcc3, 0x8e58, 0x9fd1, 0xeb6e, 0xfae7, 0xc87c, 0xd9f5, 0x3183, 0x200a, 0x1291, 0x0318, 0x77a7, 0x662e, 0x54b5, 0x453c, 0xbdcb, 0xac42, 0x9ed9, 0x8f50, 0xfbef, 0xea66, 0xd8fd, 0xc974, 0x4204, 0x538d, 0x6116, 0x709f, 0x0420, 0x15a9, 0x2732, 0x36bb, 0xce4c, 0xdfc5, 0xed5e, 0xfcd7, 0x8868, 0x99e1, 0xab7a, 0xbaf3, 0x5285, 0x430c, 0x7197, 0x601e, 0x14a1, 0x0528, 0x37b3, 0x263a, 0xdecd, 0xcf44, 0xfddf, 0xec56, 0x98e9, 0x8960, 0xbbfb, 0xaa72, 0x6306, 0x728f, 0x4014, 0x519d, 0x2522, 0x34ab, 0x0630, 0x17b9, 0xef4e, 0xfec7, 0xcc5c, 0xddd5, 0xa96a, 0xb8e3, 0x8a78, 0x9bf1, 0x7387, 0x620e, 0x5095, 0x411c, 0x35a3, 0x242a, 0x16b1, 0x0738, 0xffcf, 0xee46, 0xdcdd, 0xcd54, 0xb9eb, 0xa862, 0x9af9, 0x8b70, 0x8408, 0x9581, 0xa71a, 0xb693, 0xc22c, 0xd3a5, 0xe13e, 0xf0b7, 0x0840, 0x19c9, 0x2b52, 0x3adb, 0x4e64, 0x5fed, 0x6d76, 0x7cff, 0x9489, 0x8500, 0xb79b, 0xa612, 0xd2ad, 0xc324, 0xf1bf, 0xe036, 0x18c1, 0x0948, 0x3bd3, 0x2a5a, 0x5ee5, 0x4f6c, 0x7df7, 0x6c7e, 0xa50a, 0xb483, 0x8618, 0x9791, 0xe32e, 0xf2a7, 0xc03c, 0xd1b5, 0x2942, 0x38cb, 0x0a50, 0x1bd9, 0x6f66, 0x7eef, 0x4c74, 0x5dfd, 0xb58b, 0xa402, 0x9699, 0x8710, 0xf3af, 0xe226, 0xd0bd, 0xc134, 0x39c3, 0x284a, 0x1ad1, 0x0b58, 0x7fe7, 0x6e6e, 0x5cf5, 0x4d7c, 0xc60c, 0xd785, 0xe51e, 0xf497, 0x8028, 0x91a1, 0xa33a, 0xb2b3, 0x4a44, 0x5bcd, 0x6956, 0x78df, 0x0c60, 0x1de9, 0x2f72, 0x3efb, 0xd68d, 0xc704, 0xf59f, 0xe416, 0x90a9, 0x8120, 0xb3bb, 0xa232, 0x5ac5, 0x4b4c, 0x79d7, 0x685e, 0x1ce1, 0x0d68, 0x3ff3, 0x2e7a, 0xe70e, 0xf687, 0xc41c, 0xd595, 0xa12a, 0xb0a3, 0x8238, 0x93b1, 0x6b46, 0x7acf, 0x4854, 0x59dd, 0x2d62, 0x3ceb, 0x0e70, 0x1ff9, 0xf78f, 0xe606, 0xd49d, 0xc514, 0xb1ab, 0xa022, 0x92b9, 0x8330, 0x7bc7, 0x6a4e, 0x58d5, 0x495c, 0x3de3, 0x2c6a, 0x1ef1, 0x0f78, }; uint16_t calculate_CRC16(uint8_t *pchMsg, uint16_t wDataLen) { uint8_t *pBytesArray = (uint8_t*)pchMsg; uint32_t i = 0, index = 0; uint16_t crc16 = 0; for (i = 0; i < wDataLen; i++) { index = (pBytesArray[i] ^ crc16) & 0xFF; crc16 = crc16_ccitt_table[index] ^ (crc16 >> 8u); } return crc16; }

3：如果CRC的值为 0x0则放行校验，不进行CRC校验，此时说明发送端无法给出CRC或者系统当前不关心。如果不为0x0则按照上述方法校验，失败后返回错误码，拒绝后续的108帧。

  - 航点发送请求（108）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ MISSION_ITEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 在做多航点传输时使用。消息里的 item 包含多个航点的个数，seq是本包航点的开始序号，后面有item个 （attribute ，lat，lon，alt） - 一个最小航点的数据是（attribute ，lat，lon，alt）。 - 一个包里最大不允许超过10个航点。在返回异常是永远只会返回第一个有错误的航点。 - 如果item等于1是，该帧就蜕变为单个航点发送请求。 - 该帧是变长帧 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 108 | REQ/RSP | √ |  | /2 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 1 | U8 | -- | flag | 1:低2位 bit1.bit0 : 00b:多包的第一包航点帧发送 01b: 多包的中间包航点帧发送 10b: 多包的最后一个航点帧发送。 11b: 单包，即是第一包也是最后一包。 2：高6位暂无定义，保留 |
|  | 2 | U8 | -- | item | 当前帧包含的航点个数 |
|  | 3 | U16 | -- | seq | 本包多个航点的开始序号，从0开始。 |
|  | 4 | U32 |  | extend | A; B; C; D. A:最高位 无定义 B: 无定义 C: 无定义 D:当前航线类别（type） |
|  |  | U32 | -- | attribute | 航点属性分为2个byte A; B; C; D. A:最高位 无定义 B:无定义 C:表示航点坐标系属性 附件四 D:表示航点动作属性 0：无动作 1：开始拍照 2：停止拍照 |
|  |  | I32 | -- | latitude | 维度 |
|  |  | I32 | -- | longitude | 经度 |
|  |  | F32 | m | altitude | 高度 |
| RSP | 0 | U8 | -- | Type | 当前航线类别 请求发送的类别原本返回 |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |
|  | 2 | U16 | -- | seq | 返回请求的seq |

注意：

1：所有飞行航线类型的航点中，默认第一个航点为地面起飞点，最后一个为地面降落点。

2：在备降航点中，普通航点和RTK航点需要地理位置对应，目前讨论的结果是航点的序号对应，所以特殊场景会有空航点值传输。

当前航点的空值为

attribute = 0xff00 latitude = 1000000000 longitude = 1900000000 altitude = -2000.0

即 属性：0xff00 且 经度：190.0° 且 纬度为：100.0° 且 高度为：-2000m。默认为一个空值。

其他值按照航点正常逻辑检测。

  - 参数流获取取请求（109）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ PARAM_LIST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 1：该条信息处理所有的飞控导航参数、航拍参数、飞机固有参数。 这些参数跟固体机型相关，是FCC固有的。 飞控导航参数：飞控导航用 航拍参数：航拍计算航拍点用，比如重叠率等 飞机固有参数：sn号，出厂时间，机型类别，机型配套固件信息、总计飞行班次、总计飞行时长、可用天数。 2：这条请求后，会有连续多个回应。回应的结束需要主机根据total和cnt自己判断。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 109 | REQ/RSP | √ |  | 1/25 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U8 |  | type | 0:所有参数流。 |
| RSP | 0 | F32 | -- | param_value | 参数值，这里用了一个int32来接收，实际上可以按照u8[4]理解。 |
|  | 4 | U16 |  | param_total | 总参数个数 |
|  | 6 | U16 | -- | param_id | 当前上报参数的idex，从0开始,也是参数的识别id. |
|  | 8 | U8_24 |  | param_name[24] | 参数名字,所有参数的名字必须大写，且不大于24个字符包括结束符。 |
|  | 24 | U8 |  | param_type | 参数类型。当前只允许 PARAM_TYPE_CHAR4 PARAM_TYPE_INT32 PARAM_TYPE_FLOAT PARAM_TYPE_RO_CHAR4 PARAM_TYPE_RO_INT32 PARAM_TYPE_RO_FLOAT PARAM_TYPE_FW_CHAR4 PARAM_TYPE_FW_INT32 PARAM_TYPE_FW_FLOAT |

  - 单个参数配置请求（110）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ PARAM_CONFIG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 对单个参数设置和读取配置。从机在匹配参数的时候，优先匹配id,当id为0时会去匹配name。 - 当从机没有查找到该参数时，回复时会在param_type里表现出来。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 110 | REQ/RSP | √ |  | 24/23 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | F32 | -- | param_value | 参数值，这里用了一个int32来接收，实际上可以按照u8[4]理解。 |
|  | 4 | U16 | -- | param_id | 当前上报参数的idex，从0开始,也是参数的识别id. 无效id赋值0xffff. |
|  | 6 | U8_24 | -- | param_name[24] | 参数名字 不大于24个字符。 无效name清空为0. |
|  | 22 | U8 | -- | param_type | 参数类型。当前只允许PARAM_TYPE_CHAR4 PARAM_TYPE_INT32 PARAM_TYPE_FLOAT PARAM_TYPE_RO_CHAR4 PARAM_TYPE_RO_INT32 PARAM_TYPE_RO_FLOAT PARAM_TYPE_FW_CHAR4 PARAM_TYPE_FW_INT32 PARAM_TYPE_FW_FLOAT 详细请见附件五 |
|  | 23 | U8 | -- | behavior | 0:读取请求。 1:临时设置请求，从机断电后系统恢复原先值。（废弃） 2：强制存储设置请求，要求从机断电后不丢失。（对需要保护类的参数也可以写入） 3：普通存储设置请求，要求从机断电后不丢失。（对需要保护类的参数不可以写入） |
| RSP | 0 | F32 | -- | param_value | 参数值，这里用了一个int32来接收，实际上可以按照u8[4]理解。 |
|  | 4 | U16 | -- | param_id | 当前上报参数的idex，从0开始,也是参数的识别id. |
|  | 6 | U8_24 | -- | param_name[24] | 参数名字,所有参数的名字必须大写，且不大于24个字符。 |
|  | 22 | U8 | -- | param_type | 参数类型。当前只允许FLOAT32，INT32类型。 详细请见附件四 |
|  | 23 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

- 注意：1

当behavior 为0时，需要请求该参数时，参数的name和id至少有一个是有效的，当都有效时必须是匹配的。

错误说明

SKY_ERR_110_PARAM_CFG_UNKNOWN,        找不到该参数，

SKY_ERR_110_PARAM_CFG_NOT_SUPPORT,     不支持该操作，

SKY_ERR_110_PARAM_CFG_MATCH,           匹配失败

SKY_ERR_110_PARAM_CFG_IS_SAME,          参数相同无需配置

SKY_ERR_110_PARAM_CFG_RO,               只读参数，无法设置

SKY_ERR_110_PARAM_CFG_NO_PERMIT        没有权限修改，或者在不安全的时刻修改

SKY_ERR_110_PARAM_CFG_MAX_MUN         单次上电修改量超过最大值（不同参数的修改请求才计算为一次，虽然当前的参数总个数接近500个，但是实际飞行调参不会超过20个种类的参数，处于安全考虑单次上电实际修改的种类超过250个后会上报该错误码，有足够的理由相信单次需要修改大于250个种类是错误的使用飞控，如果客户修改了大于250个种类的参数后再飞行大概率会出事故。如果确实像修改大于250个种类，请明确提醒是否需真的要这样做？然后重启飞控即可，重启后飞控对修改种类的个数重新计数。）

- 注意：2

- 目前参数配置有更细化的规则，主要是为了防止错误的修改了参数，这些规则需要在远端加以限制，FCC端无法管控。

- 文件批量导入时，对参数名后缀为“_DIFF”，或者属性为“RO”参数应该忽略。

- 所有参数修改的主键必须使用是参数的名字全匹配。相同参数的ID会随着FCC的版本变动而变动，但是名字一定不会变动。

- 注意：3   （2022-12-07）

- RO 属性的理解不表示是只读的， 仅仅代表是特殊需要保护的， 需要强制写才能修改。

- 当前写新增了，强制写行为。

- 注意：4

- 写参数时，参数的名字是修改某个参数的唯一凭证。

- 注意：5

- 如果主机不关心参数的导入权限，即识别参数名后缀为“_DIFF”，或者属性为“RO”参数为特殊保护参数，在做修改时，建议在文件批量导入时behavior字段使用3：普通存储设置请求，在单个点击设置时使用2：强制存储设置请求。

  - 设备信息获取请求（111）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_DEVICE_INF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息处理一键值对的形式处理所有的 机型相关信息 - 机型， u8 区分不同机型的，例如x8p1机型，mr10机型 - 通信ID, u32 - 飞机SN， 32个byte - 飞机累计使用时长，单位为秒，u32最大136年 - 飞机累计飞行距离，单位为米， - 本次已解锁飞行时长。arm后开始计时，disarm后停止计时。 - 本次已开机时长。 - 飞机允许使用跨越时长: 飞机本次开机时间与出厂时间差。 - 出厂时间。 - 厂家字段码。 - 航线唯一识别码。 - UCT时间（北京时间） - 电池ID + SN - 电池循环次数 - 电调ID + SN - 电调累计使用时长。 - 降落伞状态厂家信息等。 ////2020-11-09 - 该帧是变长帧 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 111 | REQ/RSP | √ |  | --/-- |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U16 | -- | Key | 请求某个信息的主键值 |
| RSP | 0 | U16 | -- | Key | 返回请求的主键值 |
|  | 1 | U8 | -- | Error_code | 返回错误码见附件三 |
|  | 2 | U8 |  | Value_len | Value的长度 |
|  | 3 | U8_N | -- | Value[200] | 主键信息的字节流长度 最长根据实际长度填充。 |

键值表:

| KEY | Format | Name | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U8 | Uav_type | 机型 AUTOPILOT_X8P1 18 AUTOPILOT_MR40 19 AUTOPILOT_MR10 20 AUTOPILOT_MINIX8 21 AUTOPILOT_TWINS 22 AUTOPILOT_TALON 23 AUTOPILOT_FZ90 24 AUTOPILOT_ARK20 25 AUTOPILOT_ARK80 26 AUTOPILOT_ARK150 27 AUTOPILOT_AMOS_MC 100 AUTOPILOT_AMOS_VTOL 101 AUTOPILOT_AMOS_ARK20 102 AUTOPILOT_AMOS_ARK80 103 AUTOPILOT_AMOS_ARK40 104 AUTOPILOT_CAR_SZU 255 |
| 2 | U32 | Link_id | 飞机通信id，也是消息里的src_id 1-1000 为研发测试id. |
| 3 | U32_8 | Uav_sn | 飞机SN 号 |
| 4 | U8_32 |  | 厂家字段码 |
| 5 | U32 |  | 出厂时间 |
| 6 | U32 |  | 最近一次维保时间 |
| 7 | U8_32 |  | 最近一次维保单位编码 |
| 8 | U32 |  | 累计维保次数 单位： 次 |
| 9 | U8_128 |  | 特征文本 |
| 10 | U32 |  | 飞机累计飞行时长。 单位： s |
| 11 | U32 |  | 飞机累计飞行里程。 单位： m |
| 12 | U32 |  | 当前解锁飞行时长。 单位：s |
| 13 | U32 |  | 当前开机时长。 单位：s |
| 14 | U32 |  | UTC时间（北京时区） |
| 15 | U32_8 |  | 航线唯一识别码 对商业化航电内部默认有8条航线 1到8顺序排列。 对FCC6.0默认仅仅支持一条为该数组的第一个U32。且为航线的id |
| 28 | U8 | pct_status | 附件六 |
| 29 | U8 | rc_status | 附件六 |
| 30 | U8 | uas_oc | 无人驾驶航空器系统运行类别 0: 未定义; 1: 开放类; 2: 特定类; 3: 审定类; |
| 50 | dts | uav_dts | 无人机当前选配设备树 具体描述见 附件六 |
| 51 | equipment | FCC | 附件六 |
| 52 | equipment | GEO1 | 附件六 |
| 53 | equipment | GEO2 | 附件六 |
| 54 | equipment | GEO3 | 附件六 |
| 55 | equipment | MAG1 | 附件六 |
| 56 | equipment | MAG2 | 附件六 |
| 57 | equipment | MAG3 | 附件六 |
| 58 | equipment | ADU1 | 附件六 |
| 59 | equipment | ADU2 | 附件六 |
| 60 | equipment | ADU3 | 附件六 |
| 61 | equipment | DSENS1 | 附件六 |
| 62 | equipment | DSENS2 | 附件六 |
| 63 | equipment | DSENS3 | 附件六 |
| 64 | equipment | VISION | 附件六 |
| 65 | equipment | RTK | 附件六 |
| 66 | equipment | IOPMU | 附件六 |
| 67 | equipment | CAN1HUB | 附件六 |
| 68 | equipment | CAN4HUB | 附件六 |
| 69 | equipment | FDR | 附件六 |
| 70 | equipment | ESC1 | 附件六 |
| 71 | equipment | ESC2 | 附件六 |
| 72 | equipment | ESC3 | 附件六 |
| 73 | equipment | ESC4 | 附件六 |
| 74 | equipment | ESC5 | 附件六 |
| 75 | equipment | ESC6 | 附件六 |
| 76 | equipment | ESC7 | 附件六 |
| 77 | equipment | ESC8 | 附件六 |
| 78 | equipment | SER1 | 附件六 |
| 79 | equipment | SER2 | 附件六 |
| 80 | equipment | SER3 | 附件六 |
| 81 | equipment | SER4 | 附件六 |
| 82 | equipment | SER5 | 附件六 |
| 83 | equipment | SER6 | 附件六 |
| 84 | equipment | SER7 | 附件六 |
| 85 | equipment | SER8 | 附件六 |
| 86 | equipment | BAT1 | 附件六 |
| 87 | equipment | BAT2 | 附件六 |
| 88 | equipment | BAT3 | 附件六 |
| 89 | equipment | BAT4 | 附件六 |
| 90 | equipment | IOBOARD | 附件六 |
| 91 | equipment | ESC9 | 附件六 |
| 92 | equipment | ESC10 | 附件六 |
| 93 | equipment | ESC11 | 附件六 |
| 94 | equipment | ESC12 | 附件六 |
| 95 | equipment | ESC13 | 附件六 |
| 96 | equipment | ESC14 | 附件六 |
| 97 | equipment | ESC15 | 附件六 |
| 98 | equipment | ESC16 | 附件六 |
| 99 | equipment | SER9 | 附件六 |
| 100 | equipment | SER10 | 附件六 |
| 101 | equipment | SER11 | 附件六 |
| 102 | equipment | SER12 | 附件六 |
| 103 | equipment | SER13 | 附件六 |
| 104 | equipment | SER14 | 附件六 |
| 105 | equipment | SER15 | 附件六 |
| 106 | equipment | SER16 | 附件六 |
| 107 | equipment | BAT5 | 附件六 |
| 108 | equipment | BAT6 | 附件六 |
| 109 | equipment | BAT7 | 附件六 |
| 110 | equipment | BAT8 | 附件六 |
| 111 | equipment | BAT9 | 附件六 |
| 112 | equipment | BAT10 | 附件六 |
| 113 | equipment | BAT11 | 附件六 |
| 114 | equipment | BAT12 | 附件六 |
| 115 | equipment | GCI | 附件六 |
| 116 | equipment | FRONT_VISION | 附件六 (ark80研发历史原因，该组件不存在) |
| 117 | equipment | FRONT_INTERF | 附件六（仅ARK80） |
| 118 | equipment | TAIL_INTERF | 附件六（仅ARK80） |
| 119 | equipment | LEFT_INTERF | 附件六（仅ARK80） |
| 120 | equipment | RIGHT_INTERF | 附件六（仅ARK80） |
| 121 | equipment | EXT_IO | 附件六（仅ARK80） |
| 122 | equipment | VISION_SYSTEM | 附件六（视觉系统平台） |
| 123 | equipment | VISION_APP | 附件六（视觉应用app1） |
| 124 | equipment | LED_BOARD | LED灯控制板（仅教练机有） |
| 125 | equipment | 未知预留 | 未知预留 |
| 126 | equipment | 未知预留 | 未知预留 |
| 127 | equipment | 未知预留 | 未知预留 |
| 128 | equipment | 未知预留 | 未知预留 |
| 129 | equipment | 未知预留 | 未知预留 |
| 130 | equipment | 未知预留 | 未知预留 |
| 200 | U8_32 | MD5 | 附件六 |
| 201 | U32 | Bat_Position | 附件六 |
| 202 | 查询飞机内部航线文件 | mission_line_list | typedef struct mission_line_list_s { uint32_t crc[9]; char name[9][16]; } mission_line_list_t; 前8组是FCC内部的航线文件。 最后一组是预留给围栏文件。 数组的下标和line一一对应， 例如crc[3] 有效， 表明飞机内部line_4有效。 数组的下标从0开始。 Line num 从1开始。 |
| 203 | 查询当前正在飞行航线 （已使能航线） | mission_line_used | typedef struct mission_line_used_s { uint32_t crc; char name[16]; } mission_line_used_t; 当前正在飞行的航线信息，当前正在飞行的航线即为飞行前选择的航线。 仅仅在armed后且地面站选择完航线后才有效 |
| 204 | 磁力计 干扰查询 | mag_quality | typedef struct mag_quality_s { uint8_t status[5]; uint8_t quality[5]; } mag_quality_t; 当前飞机磁力计数据质量请求 最多支持5个磁力计查询,数组的位号代表对应的磁力计。 status： 0x00没有数据，无法判断 0x01当前未定位 0x02当前已定位 quality: 0x00没有数据，无法判断 0x01有干扰 0x02良好 |
| 205 | 飞机亚型 查询 | uav_sub_type | U8 uav_sub_type: 该款飞机后续演变的其他子型号 如相同机型电池格口排布不同 |
| 210 | SDK载荷1 信息查询 | sdk_payload_info | 见附件六 sdk_payload_info消息描述 |
| 211 | SDK载荷2 信息查询 | sdk_payload_info | 见附件六 sdk_payload_info消息描述 |
| 212 | SDK载荷3 信息查询 | sdk_payload_info | 见附件六 sdk_payload_info消息描述 |
| 213 | SDK载荷4 信息查询 | sdk_payload_info | 见附件六 sdk_payload_info消息描述 |
| 214 | SDK载荷5 信息查询 | sdk_payload_info | 见附件六 sdk_payload_info消息描述 |
| 300 | GPS_INF | GPS_INF |  |
| 301 | RTK_INF | RTK_INF |  |
| 302 | MAG_INF | MAG_INF |  |
| 303 | ADU_INF | ADU_INF |  |
| 304 | IMU_INF | IMU_INF |  |
| 305 | DSENS_INF | DSENS_INF |  |
| 306 | RC_INF | RC_INF |  |
| 400 | home_position | home_position | typedef struct coordinate_s { int32_t latitude; int32_t longitude; float altiude; } coordinate_t; 当坐标的值为以下两种特征值时改点为无效点，其他值为有效点。 latitude = 1000000000 longitude = 1900000000 或者 latitude = 0 longitude = 0 从机在没有得到home点时请求改点会得到一个无效点 |
| 401 | fly_to_position | fly_to_position | 同home_position的坐标结构一样 从机在没有执行飞向指定点时请求改点会得到一个无效点 |
| 402 | hot_position | hot_position | 同home_position的坐标结构一样 从机在没有执行热点环绕时请求改点会得到一个无效点 |
| 999 | U32_16 | feature_support_bit | 附件十一 |
| 1000 |  |  | 批量合并信息A |
| 1001 |  |  | 批量合并信息B |
| 1002 |  |  | 批量合并信息C |

注释：

批量合并信息A 描述 Offset; Format; Unit; Name; Description. 0; U32; --; id; 通信id. 4; U32_8; --; Sn; 飞机sn. 36; U32; UTC; factory_time; 出厂时间. U32; 次; cumulative_flight; 累计架次. 40; U32; m; cumulative_voyage; 累计里程. 44; U32; s; cumulative_working_hours; 累计飞行时间. 48; U32; --; git_commit; git commit. 52; U32; --; soft_version; FCC软件版本. 56; U32; --; hard_version; FCC硬件版本. 60; U8; --; uav_type; 机型. 61; U8; --; uav_config_level; 配置等级 1:单点 GPS 2:单点 RTK 3:GPS+RTK. 62; U8; --; active_state; 0：未激活 1：已激活 2026-01-21. 63; U8; --; hil_mode; 0：APP 固件模式 1：模型在环半物理模式（MIL） 2：硬件在环半物理模式（HIL） 3：软件在环半物理模式（SIL） 其他：未定义 2026-05-18.

注意：

- 50 key 里描述的设备仅仅是当前飞机的模块配置表，

- 1000key 里描述的累计架次、累计里程、累计飞行时间都是基于当前架次的数据累加统计获得的。只有一个完成的架次FCC才参与统计，对当前架次是否参与统计FCC内部有判断标准。只有飞控的 flight_status 先后依次经历过一下过程才认为是一个完成的飞行架次，在disarm后才参与累计，其他情况不认为是常规飞行架次不计入统计

  - 连接状态回环测试（112）（PING）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_LOOPBACK_CALL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息是给UAV或者GCS主动测试通信质量的，GCS也可以通过统计单位时间内接收的心跳包来评估通信质量。 - 请求方可以是GCS或者UAV,从机按照格式立即回就行了。 - 首次请求，或者中间请求时，时间戳无法确定的统一赋值为0。 - 该帧是变长帧。根据payload大小可以测试大帧，小帧在链路传输上的耗时。 - 该帧需要通信链路每一层都解析。当前接收对象解析完后对TTL做减一操作，如果TTL-1 等于0，证明测试的是远端与自己之间中间链路的通信质量，当前节点需立即原值回复，无需转发到下一层。起点和终点无需判断，直接原值返回。 - N 不大于200，默认测试请求不带payload - 暂时废弃不支持。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 112 | REQ/RSP | √ |  | ≯200 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U32 | -- | req_time | 当前请求的时间戳 |
|  | 4 | U8 | -- | Seq | 连续请求计数 |
|  | 5 | U8 | -- | TTL | 通信链路层数。 |
|  | 6 | U16 | -- | Byte | Payload的大小，不大于200 启用长帧发送时可以超过200。 当前协议仅保留长帧格式，但是不启用长帧消息流。 |
|  | 8 | U8 | -- | Payload[N] | 测试数据 |
| RSP | 0 | U32 | -- | rsp_time | 返回请求的时间戳 |
|  | 4 | U8 | -- | Seq | 返回对应的请求计数 |
|  | 5 | U8 | -- | TTL | 原值返回。 |
|  | 6 | U16 | -- | Byte | Payload的大小，不大于200 |
|  | 8 | U8 | -- | Payload[N] | 返回请求的payload |

- 对TTL是链路层数。

FCC如果fcc想测试链路1的通信质量，     ttl = 1

FCC如果fcc想测试链路1+2的通信质量，   ttl = 2

FCC如果fcc想测试链路1+2+3的通信质量， ttl >= 3

反过来GQC也可以探测每一层的 通信质量。

  - 设备鉴权认证消息（113）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_AUTHENTICATION_VERIFY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该帧是设备认证时的请求帧。 - 仅仅在特殊部署时才启用，取决于销售协议。 - 目前仅仅支持到对直联设备或末端设备做认证即可。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 113 | REQ/RSP | √ |  | / |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U8 | -- | encrypt_type | 加密类型 bit7:0 代表payload为明文 bit7:1 代表payload为密文 bit3…bit0: 加密方法。 |
|  |  | U8 | -- | route | 认证连接设备对象 0x01:对直连设备直接认证。 0xFF：对连接设备的最末端证。 |
|  | 6 | U8 | -- | nbyte | Payload的大小，不大于64 |
|  | 8 | U8 | -- | payload[64] | 加密明文 |
| RSP | 0 | U8 | -- | encrypt_type | 返回请求的加密类型和方法 |
|  | 4 | U8 | -- | Nbyte | Payload的大小，不大于64 |
|  | 5 | U8 | -- | Payload[64] | 加密密文 |

- 如果加密方法里有私有秘钥，是设备两端提前放好的。具体加密方法见下表。

- 加密方法表

| bit3…bit0 | 加密方法 | 私有秘钥 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 对加密明文做反码处理 | 无 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

  - 控制器输出的执行机构执行量（114）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ CONTROL_OUT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - FCC向地面站发送的执行量信息。 - 该帧是由参数配置输出，当配置输出是会以2 HZ 固定输出 - 电机的输出量为0～1.0的float值, 这里扩大100倍后用int8 来表示。 - 舵面的输出量为-1.0 ～ 1.0 的float值, 这里扩大100倍后用int8 来表示。 0表示舵面在控制的中间位置。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 114 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | 24 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U32 | -- | Status | 输出的状态描述 例如0x0101,代表motor_out[0]和servo_out[2]有效，其它无效。 |
|  | 4 | I8_10 | 1E2 | Motor_out | 电机的10个输出量 |
|  | 12 | I8_10 | 1E2 | Servo_out | 舵面的10个输出量 |

  - 私有消息协议转发(115)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_EXT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 1. 扩展数据流。最多可以支持4大类不同消息流的扩展。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 115 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯250 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | Frame | Bit. 7…6 Fclass; 5….0 Ftype. b00: -- b01:RTCM b10:REMAP b11:INSNS. FCLAS:表示扩展位那种协议，或者payload要转发的对象。 FTYPE:表示扩展协议具体的消息ID. |
|  | 1 | U8 | -- | Flag | Bit7; Bit6; Bit5…bit0. Start; end; Seq. |
|  | 2 | U8_N | -- | payload [N] | RTK数据，N变长，最大250 |

- FRAME 中的fclass和ftype 简要说明。

- Fclass ：0b01 表示的为rtcm消息流。 - ftype不关心，默认填0b00 即可。

- Fclass ：0b10 表示的为remapping消息流。 （保留） - ftype暂时未定义，后续需要使用。

- Fclass ：0b11 表示的为in sens消息流。 - ftype根据消息依次排列定义。 - Ftype：0x01 rtk time - Ftype：0x02 rtk heading - ftype：0x03 rtk pos

  - 文件传输消息（116）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_FILE_TRANSFER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 116 | REQ/RSP | √ |  | / |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U32 |  | seq | 序列号 从零开始累加，相同的文件标识不允许乱序。 |
|  | 4 | U8 | -- | opcode | 操作码 |
|  | 5 | U8 | -- | session | 会话标识 |
|  | 6 | U8 | -- | size | 有效payload字节数。0--200 |
|  | 7 | U8 | -- | payload[200] | 数据 |
| RSP | 0 | U32 |  | seq | 序列号。 |
|  | 4 | U8 | -- | opcode | 操作码 |
|  | 5 | U8 | -- | session | 会话标识 |
|  | 6 | U8 | -- | error_code | 错误码 |
|  | 7 | U8 | -- | size | 有效payload字节数。 |
|  | 8 | U8 | -- | payload[200] | 数据 |

- 操作码

| - 操作码 | - 名字 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 保留 | - 忽略 |
| - 1 | - 写文件 - 创建文件 | - 通知从机将要开始写传输文件。 payload[0....03] U32 lens 文件大小，以byte为单位 为0：默认不关心。 payload[04....07] U32 type 1:航线文件 2：固件文件 3:日志文件 4:参数文件 5:普通文件 >6: 保留 - payload[08...250] 文件名字符串（含结束符）。 - 默认文件名最长不得超过64个字符含结束符,超过时上位机需简化，否则当前传输会出错，后续文件流同样也会拒绝。 |
| - 2 | - 加密 | - 要告知当前标识文件以某种方式加密。 - 缺省时默认不加密。（可缺省） |
| - 3 | - 压缩 | - 要告知当前标识文件以某种方式压缩。 - 缺省时默认不压缩。（可缺省） |
| - 4 | - 校验 | - 要告知当前标识文件以某种方式校验。 - 缺省时默认不校验或者以默认方式校验。（可缺省） |
| - 5 | - 读文件 - 打开文件 | - 通知从机将要开始读传输文件。 payload[0....03] U32 lens 文件大小，以byte为单位 为0：默认不关心。 payload[04....07] U32 type 1:航线文件 2：固件文件 3:日志文件 4:参数文件 5:普通文件 >6: 保留 - payload[08...250] 文件名字符串（含结束符）。 - 默认文件名最长不得超过64个字符含结束符,超过时上位机需简化，否则当前传输会出错，后续文件流同样也会拒绝。 - 主机在读的时候不需要填充长度，从机在反馈的时候会反馈该文件的长度，主机根据长度可以决定需要读多少数据，可以依次把为文件读完，也可以中途停止异常结束。 |
| - 6 | - 删除 | - 通知从机将要删除某个文件。 payload[0....03] U32 lens 文件大小，以byte为单位 为0：默认不关心。 payload[04....07] U32 type 1:航线文件 2：固件文件 3:日志文件 4:参数文件 >5: 保留 - payload[08...250] 文件名字符串（含结束符）。 - 默认文件名最长不得超过64个字符含结束符,超过时上位机需简化，否则当前传输会出错，后续文件流同样也会拒绝 |
| - 7 | - 异常结束 | - 主机发起提前结束当前文件传输。从机收到该命令后会关闭并删除刚刚未完成的传输文件。 - 该指令仅仅在传输过程中有效，在传输接收后或者未开始传输都会返回失败。 |
| - 20 | - 普通会话写开始 | - 文件流开始传输 |
| - 21 | - 普通会话写结束 | - 文件流结束传输。不管是不是最后一包，都需要明确指明会话结束。 - 会话结束的payload size必须为0. |
| - 30 | - 普通会话读开始 | - 文件流开始传输 - 主机在读取时payload size可以为了0，从机在反馈的payload size和payload里给出文件数据。 |
| - 31 | - 普通会话读结束 | - 文件流结束传输。不管是不是最后一包，都需要明确指明会话结束。 - 会话结束的payload size必须为0. |
| - 40 | - 突发会话写开始 | - 批量发送开始 - 保留，底层不支持 |
| - 41 | - 突发会话写结束 | - 批量发送结束 - 保留，底层不支持 |
| - 50 |  |  |

- 会话标识

传输时每一个文件独享一个标识，当前标识文件未结束时，不允许新的会话标识。

0是特殊会话标识，不使用。

- 过程示意

- 文件名

- 关于文件名，FCC端做了硬性规定。文件名是携带路径的。

- FCC会全匹配文件路径的前缀以确定后续传输的是升级文件还是航点文件。

- 目前FCC端仅仅允许两类文件的上传和下载。 航点文件和固件升级类文件。

- 航点类文件

| - “1:/mission/line_1.bin” | - 1号航线文件 |
| --- | --- |
| - “1:/mission/line_2.bin” | - 2号航线文件 |
| - “1:/mission/line_3.bin” | - 3号航线文件 |
| - “1:/mission/line_4.bin” | - 4号航线文件 |
| - “1:/mission/line_5.bin” | - 5号航线文件 |
| - “1:/mission/line_6.bin” | - 6号航线文件 |
| - “1:/mission/line_7.bin” | - 7号航线文件 |
| - “1:/mission/line_8.bin” | - 8号航线文件 |
| - “1:/mission/XXXX.bin”待定 | - 电子围栏 |

- 具体文件名主机端需要根据skylink【111】 list 查询本机航线文件名，使用查询过来的文件名可直接使用，FCC自动判别并补全路径。

- 固件类文件

  - 特殊过程消息回传（117）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ PROCESS_ECHO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该特殊过程指明FCC当前处于什么阶段是什么状态。 - 目前特殊过程有磁力计校准，升级过程。 - 当FCC处于特殊过程时会自动连续发出直到该过程结束。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 117 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | 24 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | session | 回显标识 |
|  | 1 | U8 | -- | step | 当前过程阶段 当step为0xff时表示该特殊过程已经运行到最后一步。 目前特殊过程都是运行到最后一步永不退出，除非重启从机。特殊过程消失。 |
|  | 2 | U8 | -- | status | 当前阶段状态 |
|  | 3 | U8 | -- | Reserved | - 预留 |
|  | 4 | U32 | -- | cnt |  |
|  | 8 | U8_32 | -- | payload |  |

- 回显标识

| - 标识 | - 名字 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 磁力计校准预检测过程 |  |
| - 2 | - 磁力计校准过程 |  |
| - 3 | - 升级过程 |  |
| - 4 | - 飞行前检查过程 |  |
| - 5 | - IMU gyro 零偏校准 |  |
| - 6 | - 电调油门行程校准 准备 |  |
| - 7 | - 电调油门行程校准 开始 |  |
| - 8 | - ADU校准 检查 |  |
| - 9 | - ADU 动压零偏 校准开始 |  |
| - 10 | - PWM序列控制 |  |

- 校准过程回传

- 具体过程定义描述在《skylink2.0故障码》文档内。

- https://doc.sf-express.com/view/l/tu4hpvz

- 升级过程回传

- 目前由FCC-TOOLS工具完成升级过程，地面站不用关心升级过程。

- 飞行前检查

- 注：

- 执行机构在不同飞机上的总个数难以确定，如果按照预留的思想，整个执行机构的个数较多，可能大于40个。所以整体的检查反馈思想是按照顺序表检查，检查的对象可以有很多，一旦遇到第一个失败对象就主动停止检测，并连续上报错误的对象。不会全部检查完然后上报所有检测结果，否则该帧较长。

- 检测过程中任何一个step≠255过程都有可能跳转到 step=255的过程，且连续上报。主机通过方式确认后停止该特殊过程同时该特殊过程消息回传也同步停止发送。

- 主机给出停止检测命令从机收到后，该特殊过程随即停止，同时该特殊过程消息回传也同步停止发送。

| - session | - step | - status |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 0x01 | - 1号旋翼电机检查中 |
|  |  | - 0x02 | - 2号旋翼电机检查中 |
|  |  | - 0x03 | - 3号旋翼电机检查中 |
|  |  | - 0xff | - 所有旋翼电机检查中 |
|  |  | - ... | - ... |
|  | - 2 | - 0x01 | - 1号推进电机检查中 |
|  |  | - 0x02 | - 2号推进电机检查中 |
|  |  | - 0xff | - 所有推进电机检查中 |
|  |  | - ... |  |
|  | - 3 | - 0x01 | - 1号舵面舵机检查中 |
|  |  | - 0x02 | - 2号舵面舵机检查中 |
|  |  | - 0x03 | - 3号舵面舵机检查中 |
|  |  | - 0xff | - 所有舵面舵机检查中 |
|  |  | - ... |  |
|  | - 4 | - 0xff | - 所有电机检查中 |
|  | - 5 | - 0xff | - 所有电机+舵机检查中 |
|  | - 6 | - 0xff | - 电池在位检测中 |
|  | - 255 | - 00 | - 检测成功 |
|  | - 255 | - 01 | - 正常检测失败 - Payload[11]........Payload[0]. - U32; - U32; - U32. - C; - B; - A. - A:旋翼电机失败序号,按照bit从低到高依次排列 - B:推进电机失败序号,按照bit从低到高依次排列 - C:舵面舵机失败序号,按照bit从低到高依次排列 - 对应bit为1表示该位对应的执行机构检测失败。 - 对应bit为0表示该位对应的执行机构检测成功或者无需关心。 - 2023-11-06（FZ90） - Payload[15]........Payload[0]. - U32; - U32; - U32; - U32. - D; - C; - B; - A. - A:旋翼电机失败序号,按照bit从低到高依次排列 - B:推进电机失败序号,按照bit从低到高依次排列 - C:舵面舵机失败序号,按照bit从低到高依次排列 - D:电池检测结果，0： - 对电机和舵机的检测结果U32说明如下 - 对应bit为1表示该位对应的执行机构检测失败。 - 对应bit为0表示该位对应的执行机构检测成功或者无需关心。 - 对电池的检测结果U32说明如下 - 0：无需检测。检测前未收到地面站电池在位配置。 - 1：电池在位检测成功。 - 2：电池在位检测失败。 |
|  |  | - 02 | - 异常中断检测失败 - Payload[11]........Payload[0]. - U32; - U32; - U32. - C; - B; - A. - A:旋翼电机失败序号,按照bit从低到高依次排列 - B:推进电机失败序号,按照bit从低到高依次排列 - C:舵面舵机失败序号,按照bit从低到高依次排列 - 对应bit为1表示该位对应的执行机构检测失败。 - 对应bit为0表示该位对应的执行机构未检测或者。 |

- 升级过程

| 升级 | FCC_117_SESSION_3 | STEP_1_STATUS_0 | 升级文件合法性检测 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FCC_117_SESSION_3 | STEP_2_STATUS_0 | 节点升级开始 |
|  | FCC_117_SESSION_3 | STEP_255_STATUS_0 | 升级完成 |
|  | FCC_117_SESSION_3 | STEP_255_STATUS_1 | 文件检测失败 |
|  | FCC_117_SESSION_3 | STEP_255_STATUS_2 | 内部设备树匹配失败 |
|  | FCC_117_SESSION_3 | STEP_255_STATUS_3 | 部分节点升级失败 |

当升级STEP_2_STATUS_0开始传输时，

Reserved：填充为当前升级节点的个数。

Payload[]：数组一次表示对应节点的升级状态。

| 0 | 等待状态 |
| --- | --- |
| 14 | 开始状态 |
| 15 | 进行中 |
| 16 | 复位中 |
| 17 | 与节点握手 |
| 18 | 擦除中 |
| 19 | 传输中 |
| 20 | 升级成功 |
| 21 | 超时失败 |
| 22 | 文件检测失败 |
| 23 | 内部设备匹配失败 |

例如 Reserved=3

Payload= 20,18,0，0，0，0，0，....

代表前三个节点，第一个升级完成，第二个在进行中到节点擦除那一步，第三个初始等待。

- 不管特殊过程有多少步骤，从机(FCC)都会压缩到255范围内,即FCC上报step=255后永远是特殊过程的最后一步，此时step=255, status=0,表示特殊过程正常完成，status!=0表示特殊过程出错，没有正确完成。

  - 总航点扩展设置请求（118）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ MISSION_CFG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 航点发送类请求默认支持。 当前空中飞行航点重新做了约束是空中的飞行航点，起飞降落点划分到地面精准点列表里去了。 单包航点的个数可以是动态的，取决于包的最大长度。目前最大单包10个点。 备降点个数理论上没有要求，目前底层规定最多不超过50个备降点。 虽然FCC支持【107】【108】老的航线发送和【118】【119】新的航线发送，但是地下有强逻辑管控，不允许混用，一旦使用老的航线发送方式就会拒绝新的航线发送方式，反之一旦主机使用新的航线发送方式就会拒绝老的航线发送方式。 |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 118 | REQ/RSP | √ |  | 4/1 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U32 | -- | type_new | D 高位; C; B; A. A :坐标点类别 1： 空中飞行航点 3： 兴趣点 B: 编号 航线id最小为1 航线id最大为8 C: 无定义 D: 无定义 |
|  | 4 | U16 | -- | total_num | 总航点数 |
|  | 6 | U16 | 1e-1 m/s | speed_max | 最大飞行速度。 米/秒 扩大10倍 正数且不为0. |
|  | 8 | U16 | 1e-1 m/s | loiter_radius | 固定翼盘旋半径. 米/秒 扩大10倍 |
|  | 10 | U8 | -- | Frame | MAV_FRAME_GLOBAL ……见附件四 |
|  | 11 | U8 |  | Reserve1 |  |
|  | 12 | U8 | -- | rclost_action |  |
|  | 13 | U8 | -- | repeat_time | 航线任务重复次数 |
|  | 14 | U8 | -- | transition_mode | 0： 直线切换 1： 盘旋切换。 |
|  | 15 | U8 |  | enter_mode GoToFirstWPMode | 进入航线模式 0： 爬升/下降飞向第一个点 1： 直线飞向第一个点。 |
|  | 16 | U32 | -- | Reserve2 |  |
|  | 20 | U32 | -- | identity | 唯一身份ID |
|  | 24 | U32 | -- | crc | CRC校验码 |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 返回请求的type_new |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

1：针对新的空中飞行航点发送做一下说明。

- 地面站发送都高度全部为海拔高。

- 当前地面精准点默认首位两个点是起飞点和降落点。

- 地面站在为发送地面站精准点时要求起飞，控制如果需要相对高此时就根据起飞时的home点获取相对高.

- 如果地面站明确给了地面精准点就减去地面精准点的高获取相对高。

  - 航点包扩展发送（119）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ MISSION_ITEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 在做多航点传输时使用。消息里的 item 包含多个航点的个数，seq是本包航点的开始序号，后面有item个 （lat，lon，alt、speed、headingmode、type） - 一个包里最大不允许超过（256Byte）。在返回异常是永远只会返回第一个有错误的航点。 - 如果item等于1是，该帧就蜕变为单个航点发送请求。 - 该帧是变长帧 |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 119 | REQ/RSP | √ |  | /2 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 1 | U8 | -- | flag | 1:低2位 bit1.bit0 : 00b:多包的第一包航点帧发送 01b: 多包的中间包航点帧发送 10b: 多包的最后一个航点帧发送。 11b: 单包，即是第一包也是最后一包。 2：高6位暂无定义，保留 |
|  | 2 | U8 | -- | item | 当前帧包含的航点个数 |
|  | 3 | U16 | -- | seq | 本包多个航点的开始序号，从0开始。 |
|  | 4 | U32 |  | type_new | 当前航线类别 |
|  |  | I32 | -- | latitude | 维度(1e-7) |
|  |  | I32 | -- | longitude | 经度(1e-7) |
|  |  | F32 | m | altitude | 高度 |
|  |  | U16 | 0.1m | wp_speed | 航点速度，1e-1 米/秒。 |
|  |  | U8 |  | wp_yaw HeadingMode | 0：默认航向模式。 1：固定航向模式，锁定起飞时的航向。 2：指向当前飞向航点。 10+n: 指向兴趣点n |
|  |  | U8 |  | wp_type | 高4位 WP_XYType 水平跟踪航点的方式。 0： 提前转弯； 1： 越过航点； 2： 到达航点； 3： 指向下一航点。 低4位 WP_ZType 垂向跟踪航点的方式。 0：直线爬升下降； 1：先盘旋爬升下降，后 直线平飞； 2：先直线平飞，后盘旋爬升下降。 |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 当前航线类别 请求发送的类别原本返回 |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |
|  | 2 | U16 | -- | seq | 返回请求的seq |

  - 围栏配置请求（120）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_GEOFENCE_CFG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 120 | REQ/RSP | √ |  | 4/1 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U32 | -- | type_new | D 高位; C; B; A. A :坐标点类别 4：围栏 B: 无定义 C: 无定义 D: 无定义 |
|  | 4 | U16 | -- | total_num | 围栏总点数 对圆形或者扇形围栏认为围栏点数是1个，其中半径和圆形角在附带的参数里描述。 |
|  | 10 | U8 | -- | Frame | MAV_FRAME_GLOBAL ……见附件四 |
|  | 16 | U8 | -- | Reserve |  |
|  | 20 | U32 | -- | identity | 唯一身份ID |
|  | 24 | U32 | -- | crc | CRC校验码 |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 返回请求的type_new |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

  - 围栏数据包数据流（121）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_GEOFENCE_ITEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 121 | REQ/RSP | √ |  | /2 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 1 | U8 | -- | flag | 1:低2位 bit1.bit0 : 00b:多包的第一包航点帧发送 01b: 多包的中间包航点帧发送 10b: 多包的最后一个航点帧发送。 11b: 单包，即是第一包也是最后一包。 2：高6位暂无定义，保留 |
|  | 2 | U8 | -- | item | 当前帧包含的航点个数 |
|  | 3 | U16 | -- | seq | 本包多个航点的开始序号，从0开始。 |
|  | 4 | U32 |  | type_new | 当前航线类别 |
|  |  | I32 | -- | latitude | 维度(1e-7) |
|  |  | I32 | -- | longitude | 经度(1e-7) |
|  |  | F32 | m | altitude | 高度 |
|  |  | U16 | -- | attribute | 区域点属性， Bit0: 1:区域内禁止 （禁飞区） 0:区域外禁止 （适飞区） 飞控最多允许一个适飞区 Bit3:Bit2:bit1 0b000:非围栏点 0b001:圆形围栏 0b010:多边形起始点 0b011:多边形中间点 0b100:多边形结束点 0b101:扇形围栏 Bit4...bit15 :未定义 |
|  |  | U8_14 |  | params[14] | param[0]: act_enter 进入禁飞区或者飞出适飞区的动作描述。 透传到控制内部，以控制内部定义为准 见本消息注释2： param[1]:act_near 接近禁飞区或者适飞区边缘，即将飞入禁飞区或者飞出适飞去采取的动作。 透传到控制内部，以控制内部定义为准 见本消息注释2： 对圆形围栏： param[02]…[05]: radius F32类型 对扇形围栏： param[02]…[05]: radius F32类型 param[06]…[07]: U16类型 start_radius_angle (与地理北夹角) param[08]…[09]: U16类型 end_radius_angle (与地理北夹角) 例如下图： S1:起始角315，结束角45. S2:起始角45，结束角315. |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 当前航线类别 请求发送的类别原本返回 |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |
|  | 2 | U16 | -- | seq | 返回请求的seq |

注释1：

围栏：当前围栏的理解是飞行区域的整体属性而不是某条航线的附属特性，所以围栏是所有航线公有的，只要围栏有效所有下发的航线都必须理解并使用围栏。一条围栏box,根据内部点的fence_attribute和fence_radius可以圈定多个圆柱和垂直与地面的多边形体。圆柱的高为圆心的altitude高，多边形的高为每个顶点的altitude高。

注释2：

控制内部围栏动作定义：

EMLG_None             = int32(0);

EMLG_Warn             = int32(1);

EMLG_Wait              = int32(2);

EMLG_Land             = int32(3);

EMLG_Resume           = int32(4);

EMLG_CourseBack       = int32(5);

EMLG_Gohome           = int32(6);

EMLG_Abort              = int32(7);

EMLG_Disarm            = int32(8);

EMLG_Parachute         = int32(9);

  - 动作序列描述发送请求（122）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ACTION_CFG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 122 | REQ/RSP | √ |  | /2 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U32 | -- | type_new | D 高位; C; B; A. A: 无定义 4： 动作点 B: 对应附属航线编号。 航线编号id最小为1 航线编号id最大为8 C: 无定义 D: 无定义 |
|  | 4 | U16 |  | total_num | 动作点总数 |
|  | 6 | U16 |  | reserve | 预留 |
|  | 8 | U32 | -- | identity | 对应航线的身份ID |
|  | 12 | U32 | -- | crc | CRC校验码 |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 当序列 |
|  | 2 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

  - 动作序列发送请求（123）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ MISSION_ITEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 123 | REQ/RSP | √ |  | /2 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 1 | U8 | -- | flag | 1:低2位 bit1.bit0 : 00b:多包的第一包航点帧发送 01b: 多包的中间包航点帧发送 10b: 多包的最后一个航点帧发送。 11b: 单包，即是第一包也是最后一包。 2：高6位暂无定义，保留 |
|  | 2 | U8 | -- | item | 当前帧包含的动作点个数 |
|  | 3 | U16 | -- | seq | 本包多个动作点的开始序号，从0开始。 |
|  | 4 | U32 |  | type_new | 当前动作类别。 （122里的type_new，防止第一条航线附属动作为发送完成时，主机发送第二条） |
|  |  | U16 | -- | Act_Type | 动作类型。 1： 悬停； 2： 盘旋； 3： 航向调整； 4： 抛投； 5： 相机拍照 6： 开始录像； 7： 停止录像。 |
|  |  | U16_8 | -- | Payload | Act_Payload |
|  |  | U16 | -- | Trig_Type | 动作触发类型。 1：到达航点触发； 2：时间间隔触发； 3：距离间隔触发； 4：在关联动作之后触发； 5：与关联动作同时触发。 |
|  |  | U16_8 | -- | Payload | Trig_Payload |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 当前动作类别 |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |
|  | 2 | U16 | -- | seq | 返回请求的seq |

| Act_Type | Act_Payload |
| --- | --- |
| 1 | int16_t ActTime; |
| 2 | int16_t ActDist; int16_t ActSpeed; int16_t ActTime; |
| 3 | int16_t ActDist; int16_t ActSpeed; int16_t ActRelative; |
| 4 | int16_t ActDist; int16_t ActTime; int16_t ActRelative; |
| 5 | 无 |
| 6 | 无 |
| 7 | 无 |

| Trig_Type | Trig_Payload |
| --- | --- |
| 1 | uint16_t TrigStartIndex; |
| 2 | uint16_t TrigStartIndex; uint16_t TrigEndIndex; int16_t TrigDistTime; |
| 3 | uint16_t TrigStartIndex; uint16_t TrigEndIndex; int16_t TrigDistTime; |
| 4 | uint16_t TrigStartIndex; |
| 5 | uint16_t TrigStartIndex; |

  - 传感器类消息订阅帧（125）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_MESSAGE_SENSOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - payload里的数据变量均按照字节流的方式传输。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 125 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯150 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U16 | -- | channel |  |
|  | 2 | U16 | -- | payload_size |  |
|  | 4 | U8_N | -- | payload |  |

- 传感器类消息主键订阅对照表

| channel | size | payload |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0100 0x0101 0x0102 IMU1~3 | 36 | U32 |  |  | timestamp_us |  |  |
|  |  | U16 |  |  | status |  |  |
|  |  | I16 |  |  | temperature | 1E2 degree |  |
|  |  | F32_3 |  |  | acc[3] | m/s^2 |  |
|  |  | F32_3 |  |  | gyro[3] | rad/sec |  |
| 0x0200 0x0201 0x0202 MAG1~3 | 22 | U32 |  |  | timestamp_ms |  |  |
|  |  | U16 |  |  | status |  |  |
|  |  | I16 |  |  | temperature | 1E2 degree |  |
|  |  | F32_3 |  |  | magnetic[3] | gauss |  |
| 0x0300 0x0301 0x0302 GPS1~3 | 40 | U32 |  |  | timestamp_ms |  |  |
|  |  | U16 |  |  | status |  |  |
|  |  | U8 |  |  | fix_type |  |  |
|  |  | U8 |  |  | numSv |  |  |
|  |  | I32 |  |  | latitude_deg | 1e7 degree |  |
|  |  | I32 |  |  | longitude_deg | 1e7 degree |  |
|  |  | F32 |  |  | altitude | m |  |
|  |  | F32_3 |  |  | velocity[3] | m/s， NED系 |  |
| 0x0400 RTK | 44 | U32 |  |  | timestamp_ms |  |  |
|  |  | U16 |  |  | status |  |  |
|  |  | U8 |  |  | fix_type |  |  |
|  |  | U8 |  |  | numSv |  |  |
|  |  | I32 |  |  | latitude_deg | 1e7 degree |  |
|  |  | I32 |  |  | longitude_deg | 1e7 degree |  |
|  |  | F32 |  |  | altitude | m |  |
|  |  | F32 |  |  | heading | degree, 0...360 |  |
|  |  | F32_3 |  |  | velocity[3] | m/s， NED系 |  |
| 0x0500 0x0501 0x0502 ADU1~3 | 26 | U32 |  |  | timestamp_ms |  |  |
|  |  | U16 |  |  | status |  |  |
|  |  | I16 |  |  | temperature | 1E2 degree |  |
|  |  | F32 |  |  | diff_pressure | pa |  |
|  |  | F32 |  |  | static_pressure | pa |  |
|  |  | F32 |  |  | indicated_airspeed | m/s |  |
|  |  | F32 |  |  | true_airspeed | m/s |  |
| 0x0600 0x0601 0x0602 BARO1~3 | 14 | U32 |  |  | timestamp_ms |  |  |
|  |  | U16 |  |  | status |  |  |
|  |  | I16 |  |  | temperature | 1E2 degree |  |
|  |  | F32 |  |  | static_pressure | pa |  |
| 0x0700 PMU | 22 | U32 |  |  | timestamp_ms |  |  |
|  |  | U16 |  |  | status |  |  |
|  |  | I16 |  |  | temperature | 1E2 degree |  |
|  |  | F32 |  |  | rm_capacity | Ah |  |
|  |  | F32 |  |  | voltage | V |  |
|  |  | F32 |  |  | current | A |  |
|  |  | F32 |  |  | percentage |  |  |
| 0x0800 RC | 10 | U32 |  | timestamp_ms |  |  |  |
|  |  | U16 |  | status |  |  |  |
|  |  | I16 |  | rssi |  |  |  |
|  |  | U16_16 |  | values[16] |  |  |  |
| 10 DSENS |  | U32 | timestamp_ms |  |  |  |  |
|  |  | U16 | status |  |  |  |  |
|  |  | I8 | signal_quality |  |  |  |  |
|  |  | U8 | type |  |  | ####### |  |
|  |  | I16 | temperature |  |  | 1E2 degree |  |
|  |  | F32 | distance |  |  | m |  |
| 0x0A00 ADC | 26 | U32 | timestamp_ms |  |  |  |  |
|  |  | U16 | status |  |  |  |  |
|  |  | F32_5 | voltage[5] |  |  | v |  |

注意：

  - 惯导控制类消息订阅帧（126）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_MESSAGE_CONTROL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 126 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯150 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U16 | -- | channel |  |
|  | 2 | U16 | -- | payload_size |  |
|  | 4 | U8_N | -- | payload |  |

- 控制导航类消息主键订阅对照表

| channel | size | payload |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 姿态四元素 （quaternion） |  | U32 | timestamp_ms |  |
|  |  | U32 | status |  |
|  |  | F32_4 | quaternion[4] |  |
| 2 速度(NED （velocity） |  | U32 | timestamp_ms |  |
|  |  | U32 | status |  |
|  |  | F32_3 | velocity[3] | m/s |
| 3 位置(NED) （global_position） |  | U32 | timestamp_ms |  |
|  |  | U32 | status |  |
|  |  | INT32 | pos_x | 1E-7 degree |
|  |  | INT32 | pos_y | 1E-7 degree |
|  |  | F32 | pos_z | m |
| 4 位置 (move_position) |  | U32 | timestamp_ms |  |
|  |  | U32 | status |  |
|  |  | F32_3 | pos[3] | m |
| 5 高度 (altitude) |  | U32 | timestamp_ms |  |
|  |  | U32 | status |  |
|  |  | F32 | altitude_sin | m |
|  |  | F32 | altitude_as1976 | m |
|  |  | F32 | altitude_msl | m |
|  |  | F32 | altitude_ground | m |
| 20 飞行状态 |  |  |  |  |
| 21 控制信息 |  |  |  |  |

  - 管理类消息订阅帧（127）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_MESSAGE_MANAGEMENT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 127 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯150 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U16 | -- | channel |  |
|  | 2 | U16 | -- | payload_size |  |
|  | 4 | U8_N | -- | payload |  |

- 管理类消息主键订阅对照表

| channel | size | payload |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 UTC时间 | 4 | U32 | second |  |
| 2 系统运行时间戳 | 8 | U64 | timestamp_us |  |

  - 第三方设备下行消息转发 (128)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_DEVICE_SEND_TO_GCS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息飞机端不做任何处理，仅仅从设备端接收后透传转发给SKYLINK的上行端。 - 仅仅给机载第三方设备到GCS端提供一个数据桥接通道。 - Port仅仅是应对多个硬件接口，当前payload仅仅支持一个外设接口，保留。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 128 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯200 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | port | 端口类别（保留默认为0） |
|  | 1 | U8 | -- | length | 有效长度 |
|  | 2 | U8_N | -- | payload [N] | 数据 |

  - 第三方设备上行消息转发(129)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_DEVICE_RECV_FROM_GCS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息飞机端不做任何处理，仅仅从设备端接收后透传转发给SKYLINK的上行端。 - 仅仅给机载第三方设备到GCS端提供一个数据桥接通道。 - Port仅仅是应对多个硬件接口，当前payload仅仅支持一个外设接口,保留。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 129 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯200 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | port | 端口类别（保留默认为0） |
|  | 1 | U8 | -- | length | 有效长度 |
|  | 2 | U8_N | -- | payload [N] | 数据 |

注意：

1：Port仅仅是应对多个硬件接口设计保留的，当前保留默认为0即可。

例如：飞机端有两个串口都接有第三方设备是，地面站端可以指定向某个端口发送指令，同时回传的消息地面站也知道是那个端口过来的消息。

2：port 如果等于255作为一个特殊消息，特殊回环消息。FCC通过129收到的消息原模原样的通过128发送给地面站。当外设没有回包消息，或者回复的消息是无关的消息，此时地面站需要确切的知道消息到达到外设时，可使用该模式。

  - 精准地面点设置请求（130）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ MISSION_EXACTLY_CFG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 130 | REQ/RSP | √ |  | 4/1 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U32 | -- | type_new | D 高位; C; B; A. A :坐标点类别 2:精准地面点 B: 编号 航线id最小为1 航线id最大为8 C: 无定义 D: 无定义 |
|  | 4 | U16 | -- | total_num | 总航点数 |
|  | 10 | U8 | -- | Frame | MAV_FRAME_GLOBAL ……见附件四 |
|  | 10 | U8 | -- | reserved | 预留 |
|  | 20 | U32 | -- | identity | 唯一身份ID |
|  | 24 | U32 | -- | crc | CRC校验码 |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 返回请求的type_new |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

  - 精准地面点包发送（131）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ MISSION_EXACTLY_ITEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 131 | REQ/RSP | √ |  | /2 |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 1 | U8 | -- | flag | 1:低2位 bit1.bit0 : 00b:多包的第一包航点帧发送 01b: 多包的中间包航点帧发送 10b: 多包的最后一个航点帧发送。 11b: 单包，即是第一包也是最后一包。 2：高6位暂无定义，保留 |
|  | 2 | U8 | -- | item | 当前帧包含的航点个数 |
|  | 3 | U16 | -- | seq | 本包多个航点的开始序号，从0开始。 |
|  | 4 | U32 |  | type_new | 当前航线类别 |
|  |  | I32 | -- | Latitude_gps | 维度(1e-7) |
|  |  | I32 | -- | longitude_gps | 经度(1e-7) |
|  |  | F32 | m | altitude_gps_ground | 地面海拔高 [-500, 10000] |
|  |  | I32 | -- | Latitude_rtk | 维度(1e-7) |
|  |  | I32 | -- | longitude_rtk | 经度(1e-7) |
|  |  | F32 | m | altitude_rtk_ground | 地面海拔高 [-500, 10000] |
|  |  | U8_8 |  | Vision_code | 视觉识别码 |
|  |  | U16 |  | LandHead | 降落时机头角度[0,360] |
|  |  | U16 |  | reserved | 预留 |
|  |  | F32 |  | altiude_sky | 空中海拔高 [-500, 10000] |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 当前航线类别 请求发送的类别原本返回 |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |
|  | 2 | U16 | -- | seq | 返回请求的seq |

1：坐标点为空值时为如下数值。

latitude = 1000000000 longitude = 1900000000 altitude = -2000.0

起飞点不能为空值。  降落点可以为空值

2：默认第一个点是 起飞点。作为1号备降点给到飞控。

3：默认第二个点是 降落点。作为2号备降点给到飞控。

4：当前控制使用的是altitude	空中海拔高，当地面站给到FCC后会将航点的高统一换成，altitude	空中海拔高，如果控制特殊给到条件需要地面海拔高时，再做修改。

  - 飞控直接遥感量控制（132）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_DIRECT_CONTROL_MODE_IN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 132 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯150 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U32 | -- | mode |  |
|  | 4 | F32 | -- | roll |  |
|  | 8 | F32 | -- | pitch |  |
|  | 12 | F32 | -- | yaw |  |
|  | 16 | F32 | -- | throttle |  |

  - ON_BOARD-SDK上行消息转发 (133)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ONBOARD_SDK_SEND_TO_GCS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 133 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯200 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | port | 端口类别（保留默认为0） |
|  | 1 | U8 | -- | length | 有效长度 |
|  | 2 | U8_N | -- | payload [N] | 数据 |

  - ON_BOARD-SDK下行消息转发 (134)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ONBOARD_SDK_RECV_FROM_GCS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 134 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯200 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | port | 端口类别（保留默认为0） |
|  | 1 | U8 | -- | length | 有效长度 |
|  | 2 | U8_N | -- | payload [N] | 数据 |

  - 系统控制偏差(135)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_CONTROL_DEVIATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 飞机armed后按照2s每次频率广播发送 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 135 | REQ/RSP |  |  |  |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 0 | F32_3 | m | Position[3] | 位置控制偏差 |
|  | 12 | F32_4 | m/s | Velocity[4] | 速度控制偏差 |
|  | 28 | F32_3 | ° | Euler[3] | 姿态角控制偏差 |

注意：

- 速度、位置、姿态的偏差量按照float给出，当改值为0时，表示控制系统不关心该偏差，即值为0时，该值无意义。

- 速度当前给出4个纬度。

- 飞机xyz 方向速度分别对应velocity[0]、velocity[1]、velocity[2]

- 飞机x方向的空速控制误差为velocity[3]。

  - 复杂设备信息配置（136）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_LONG_DEVICE_INF_CFG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息是对skylink[111]消息的扩充，对一些复杂从设备，单次需要配置或者请求的消息流skylink[111]无法满足使用需求时，需要在改跳消息了列举出来。 - 当前支持的配置请求包括，pmu节点参数配置/请求。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 136 | REQ/RSP | √ |  | ≯240+4 |
|  |  | MSG | × |  | × |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U8 | -- | opt_code |  |
|  | 1 | U8 |  | payload_len |  |
|  | 2 | U8_N | -- | payload[240] |  |
| RSP | 0 | U8 | -- | opt_code |  |
|  | 1 | U8 | -- | Error_code |  |

  - 复杂设备信息请求（137）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_LONG_DEVICE_INF_REQ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息是对skylink[111]消息的扩充，对一些复杂从设备，单次需要配置或者请求的消息流skylink[111]无法满足使用需求时，需要在改跳消息了列举出来。 - 当前支持的配置请求包括，pmu节点参数配置/请求。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 137 | REQ/RSP | √ |  | ≯240+4 |
|  |  | MSG | × |  | × |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U8 | -- | opt_code |  |
| RSP | 0 | U8 | -- | opt_code |  |
|  | 1 | U8 | -- | Error_code |  |
|  | 2 | U8 |  | payload_len |  |
|  | 3 | U8_N | -- | payload[240] |  |

支持的配置请求列表说明。

opt_code = 0x01 payload_len = 36 byte Payload的前36字节有效，填充的内容如下 struct pmu_param_config { uint32_t cfg_code; ///<! 参数有效配置项 uint32_t cell_full_volt; ///<! mv 电芯满电电压 mv uint32_t cell_warning_volt; ///<! mV 电芯告警电压 mV uint32_t cell_cut_volt; ///<! mV 电芯截止电压 mV uint32_t hall_curr_gain; ///<! μA/mV 霍尔信号增益 μA/mV uint32_t hall_volt_base; ///<! mV 霍尔信号零点 mV uint32_t battery_capacity; ///<! mAh 电池设计容量 mAh uint32_t series_number; ///<! n 电池串联个数 个 uint32_t ctrl_bit; ///<! bit0 0:关闭soc功能 1：打开soc功能 bit1~bit31:预留 }; cfg_code：bit0 标识本次配置/请求的 cell_full_volt 数据是否有效 cfg_code：bit1 标识本次配置/请求的 cell_warning_volt 数据是否有效 cfg_code：bit2 标识本次配置/请求的 cell_cut_volt 数据是否有效 cfg_code：bit3 标识本次配置/请求的 hall_curr_gain 数据是否有效 cfg_code：bit4 标识本次配置/请求的 hall_volt_base 数据是否有效 cfg_code：bit5 标识本次配置/请求的 battery_capacity 数据是否有效 cfg_code：bit6 标识本次配置/请求的 series_number 数据是否有效 cfg_code：bit7 标识本次配置/请求的 ctrl_bit 数据是否有效

opt_code >= 0x02 暂时保留

  - 近场通知（138）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_APPROACH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息在靠近起降点时开启，主要是有特殊消息广播给降落场使用的。 - 不同消息的更新策略以具体的cmd_id 描述为准。 - 改帧是变长帧。Payload的大小是变的，长度可以为0。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 138 | REQ/RSP |  |  |  |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 0 | U8 |  | cmd_id | 消息区分字 |
|  | 1 | U8 |  | size | Payload 有效字节流 |
|  | 2 | U8_128 |  | Payload[128] | Payload 字节流 |

| cmd_id | size | Payload |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | float distance; 进场距离 - 1：飞机正常航线飞行时，当距离最后一个航点的水平直线距离小于1KM时广播该条消息。 - 2：飞机正常航线飞行返航时，当飞机返航时距离第一个航点的水平直线距离小于1KM时广播该条消息。 - 3：广播频率暂定 1000ms ~ 2000ms 每次。 |

  - 执行机构控制量（139）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ACTC_OUT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 输出控制系统内部当前电机、舵机的归一化控制量 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 139 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯150 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | out_type |  |
|  | 1 | I8_16 | -- | out | 控制量输出值的100倍 |

说明：

| out_type | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 16路电机输出量 | 0 <= out <= 100, 其他值无效。 |
| 0x02 | 16路舵机输出量 | -100 <= out <= 100, 其他值无效。 |
| >=0x03 | 未定义 |  |

  - 扩充精准地面点设置请求（140）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ MISSION_EXT_EXACTLY_CFG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 140 | REQ/RSP | √ |  |  |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U32 | -- | type_new | D 高位; C; B; A. A :坐标点类别 2:扩充精准地面点 B: 编号 航线id最小为1 航线id最大为8 C: 无定义 D: 无定义 |
|  | 4 | U16 | -- | total_num | 总数 |
|  | 10 | U8 | -- | Frame | MAV_FRAME_GLOBAL ……见附件四 |
|  | 10 | U8 | -- | reserved | 预留 |
|  | 20 | U32 | -- | identity | 唯一身份ID |
|  | 24 | U32 | -- | crc | CRC校验码 |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 返回请求的type_new |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

  - 扩充精准地面点包发送（141）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ MISSION_EXT_EXACTLY_ITEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息支持变长传输,目前FCC底层单包最多支持携带5个点 |  |  |  |  |
| 版本 | v5 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 141 | REQ/RSP | √ |  |  |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 1 | U8 | -- | flag | 1:低2位 bit1.bit0 : 00b:多包的第一包航点帧发送 01b: 多包的中间包航点帧发送 10b: 多包的最后一个航点帧发送。 11b: 单包，即是第一包也是最后一包。 2：高6位暂无定义，保留 |
|  | 2 | U8 | -- | item | 当前帧包含的航点个数 |
|  | 3 | U16 | -- | seq | 本包多个航点的开始序号，从0开始。 |
|  | 4 | U32 |  | type_new | 当前航线类别 |
|  |  | I32 | -- | Latitude_gps | 维度(1e-7) |
|  |  | I32 | -- | longitude_gps | 经度(1e-7) |
|  |  | F32 | m | altitude_gps_ground | 地面海拔高 [-500, 10000] 无效值-2000 |
|  |  | U32 | -- | vision_code | 视觉识别码 视觉识别码 0:圆形 1：三角形 2：矩形 3：菱形 4-254：二维码 后台无效值0xFFFFFFFF |
|  |  | F32 | m | height_sky_safe | 空中安全海拔高度， [-500, 10000] 无效值-2000 |
|  |  | U8 | - | attribute | 预留 |
|  |  | U8 | - | reserved2 | 预留 |
|  |  | U8 |  | cmd_cnt | payload里包含的命令总个数 |
|  |  | U8 |  | plen | Payload的有效字节总长度 |
|  |  | U8_64 |  | payload[64] | 根据plen的长度可以动态传输。当plen为0时。payload可以为空。payload的最大长度是64个byte。 |
| RSP | 0 | U32 | -- | type_new | 当前航线类别 请求发送的类别原本返回 |
|  | 1 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |
|  | 2 | U16 | -- | seq | 返回请求的seq |

1：坐标点为空值时为如下数值。

latitude = 1000000000 longitude = 1900000000 altitude = -2000.0 Amos飞控以后高度分开校验，及该点经度、纬度有效时高度可以无效。 但是经度、纬度是成对校验的必须同时都有效经度、纬度才合法。

2：默认第一个点是 起飞点。

3：默认第二个点是 降落点。

3：默认第三个点是 才是用户自定义的备降点。作为1号备降点给到飞控。

4：该消息支持变长传输。

如果有些地面点没有扩充属性，payload可以给空，此时cmd_cnt和len均为空。

attribute字段描述

attribute字段定义： 0 ：正常 1:降落阶段必须为RTK否则需要进行备降/返航，由控制参数决定(比如丰巢柜降落场景) 其他：保留

Payload 填充方案

| pcmd | plen | payload[64] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 没有扩充属性，整个payload为空 |
| 1 | 12 | I32 -- Latitude_rtk 维度(1e-7). I32 -- longitude_rtk 经度(1e-7). F32 m altitude_rtk_ground 地面海拔高 有效值：[-500, 10000]，无效值：-2000. |
| 2 | 2 | U16 ° landing_head 降落时机头角度 有效值：[0,360]，无效：0xffff. |
| 3 | 2 | U16 landing_site_range 场地降落范围 有效值：[0,10000]，无效：0xffff. |
| 4 | 2 | U16 m site_rtk_available_range场地RTK启用距离 有效值：[10,10000]，无效值：0xffff. |
| 5 | 4 | U16 m site_removable_vertical_range 场地安全平移高度 有效值：[5,10000]，无效值：0xffff. U16 m site_removable_horizontal_range场地安全平移平面距离 有效值：[5,10000]，无效值：0xffff. |

按照该方法填充时，当前payload里最多允许有5组pcmd。

该填充方法会存在大环里面套小环。

  - 目标航点序号（142）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_TARGET_POINT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 序号是控制内部传出然后平台透传出来。 - 当前预计支持机型 ARK40-3DWP （2024-09-13） |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 142 | REQ/RSP |  |  |  |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | I16 | -- | fly_to_wp_index | 当前飞向的航点序号 |
|  | 2 | I16 | -- | mission_end_wp_index | 当前任务最终的目标航点序号 |
|  | 4 | I8 | -- | mission_end_ld_index | 当前任务最终的目标降落点序号 从0开始 无效值为: -1 |
|  | 5 | I8 | -- | mission_dp_index | 当前任务实时备降点序号 从0开始 没有备降点时为：0 |
|  | 6 | I16 | -- | mission_swp_dp_index | 当前任务实时切换到备降点的航点序号 |
|  | 8 | U8 | -- | fm_status_best | 最优任务模式 和102里定义相同 |
|  | 9 | U8 |  | reserve1 | 预留 |
|  | 10 | U16 |  | reserve2 | 预留 |

  - 任务里程消息（143）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ODOMETER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 数据是控制内部传出然后平台透传出来。 - 当前预计支持机型 ARK40-3DWP （2024-09-13） |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 143 | REQ/RSP |  |  |  |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | F32 | m | mission_total_voyage | 任务总里程 单位 m |
|  | 4 | F32 | m | mission_remain_voyage | 任务剩余里程 单位 m |
|  | 8 | U32 | s | mission_remain_time | 任务剩余时间 单位 秒 |
|  | 12 | F32 | -- | reserve1 | 预留 |
|  | 16 | U32 | -- | mission_time_after_fly | 预留 |

  - 飞机远程管控端状态(144)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_REMOTE_CTRL_STATUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 联网经过后台管控时，后台综合判断，地面站或者掌控是否在线且是否能控制当前飞机，给出综合管控状态。 - 单机地面站时，有地面站定频发送有效的连接消息。 - 该消息发送频率为秒级，建议1~5秒每次。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 144 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | 8 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U32 | - | custom_mode | 远端用户模式及其他表征地面站或者后台特殊场景及使用类型 当前保留 |
|  | 4 | U8 | - | base_mode | 管控端连接状态 Bit0: 0:管控端离线，对飞机没有管控能力。 1:管控端在线，对飞机有管控能力。 Bit1~bit7:未定义 |
|  | 5 | U8_3 | - | Reserve2 | 预留 |

  - 通用模块扩展消息(145)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_MODULES_EXTERN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | l广播频率 1~2 HZ l飞机内部新增的消息，不适合放到103消息里的均放置在消息通道里。 103消息是多个种类的消息合并为1条消息发送的，原则是多个小包消息。 对于单包消息较长时不建议使用103消息流的形式发送，改为本条消息发送 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 145 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯200 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | msg_type | 消息辨识类型 |
|  | 1 | U8 | -- | length | 有效长度，不大于200byte |
|  | 2 | U8_N | -- | payload [N] | 数据 |

针对不同的消息类型说明如下：

| msg_type = 1 (2026-03-16) 该消息当前暂不发送，uas_oc字段需要支持请求 (2026-03-18) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 类型 | 单位 | 含义 |
| miit_sn | U8_20 | -- | 工信部唯一产品识别码 |
| uas_sn | U8_8 | -- | UOM系统实名登记信息 |
| uas_oc | U8 | -- | 无人驾驶航空器系统运行类别 0: 未定义; 1: 开放类; 2: 特定类; 3: 审定类; |
| uas_oc_type | U8 | -- | 无人驾驶航空器分类 0: 微型无人驾驶航空器; 1: 轻型无人驾驶航空器; 2: 小型无人驾驶航空器; 3: 中型无人驾驶航空器; 4: 大型无人驾驶航空器; |
| uav_rcs_type | U8 | -- | 遥控站位置类型 0: 起飞点位置; （默认值 0） 1: 遥控站位置; |
| running_status | U8 | -- | 运行状态0:未报告;1:地面;2:空中;3:紧急状态;4:运行识别发送功能失效;5:运行识别发送功能失效紧急 |
| rcs_longitude | I32 | 1e7 | 遥控站经度,未知或不可用时取“0xFFFF” |
| rcs_latitude | I32 | 1e7 | 遥控站纬度,未知或不可用时取“0xFFFF” |
| uav_longitude | I32 | 1e7 | 无人机经度,未知或不可用时取“0xFFFF” |
| uav_latitude | I32 | 1e7 | 无人机纬度,未知或不可用时取“0xFFFF” |
| rcs_geo_height | I16 | m | 遥控站高度 编码值为( 实际值+1000) ×2, 分辨率为0.5 m, 未知或不可用时编码 值取“0” |
| uav_heading_deg | I16 | 1e1° | 航迹角,取值为实际值 ×10 有 效 值为0~3 599, |
| uav_ground_speed | I16 | 1e1 m/s | 无人机地面速度 取值为实际值 ×10 |
| uav_relative_home_height | I16 | m | 相对起飞点海拔高度 (实际值+9 000) ×2, 分辨率为0.5 m, 未知或不可用时编码 值取“0” |
| uav_vertical_velocity | I16 | 1e2 m/s | 垂向速度, 给出飞机内部实际垂向速度×100 未知或不可用时取“0xFFFF” （使用方法统一到GB 46750-2025） 第1 位为标志位, 编码值为 0 ~127, 当无人驾驶航空器上升时标志位为“0”, 下 降时标 志 位 为 “1 ”。 编 码 值 为 ( 实 际 值 ×2) , 分辨率为0.5 m/s, 未知或不可用时编码值取“0XFFFF” |
| uav_geo_height | I16 | m | 大地高度 （当前取无人机海拔高） 编码值为( 实际值+1000) ×2, 分辨率为0.5 m, 未知或不可用时编码 值取“0” |
| uav_baro_altitude | I16 | m | 气压高度 编码值为( 实际值+1000) ×2, 分辨率为0.5 m, 未知或不可用时编码 值取“0” |
| uav_coordinate_type | U8 | -- | 坐标系统类型 默认 0: WGS-84 |
| uav_horizontal_accuracy | I8 | m | 水平位置精度 置信度为95% , 取值范围为: 0: 大 于 或 等 于 18.52 km (10 n mile) 或未知; 1: 小于18.52 km(10 n mile) ; 2: 小于7.41 km(4 n mile) ; 3: 小于3.70 km(2 n mile) ; 4: 小于1 852 m(1 n mile) ; 5: 小于926 m(0.5 n mile) ; 6: 小于556 m(0.3 n mile) ; 7: 小于185 m(0.1 n mile) ; 8: 小于92.6 m(0.05 n mile) ; 9: 小于30 m; 10: 小于10 m; 11: 小于3 m; 12: 小于1 m; |
| uav_vertical_accuracy | I8 | m | 垂向位置精度 置信度为95% , 取值范围为: 0: 大于或等于150 m 或未知; 1: 小于150 m; 2: 小于45 m; 3: 小于25 m; 4: 小于10 m; 5: 小于3 m; 6: 小于1 m; |
| uav_speed_accuracy | I8 | m | 速度精度（当前取无人机水平速度精度） 置信度为95% , 取值范围为: 0: 大于或等于10 m/s 或未知; 1: 小于10 m/s; 2: 小于3 m/s; 3: 小于1 m/s; 4: 小于0.3 m/s; |
| utctime_6byte | U64 | ms | UTC 时间戳 ms GB46750-2025 标准里只需传输6byte,这里也使用6byte, byte6 预留 byte7 表述时间戳精度 0:大于0.5s或未知; 1:小于或等于0.5s;（默认） 2:小于或等于0.4s; 3:小于或等于0.3s; 4:小于或等于0.2s; 5:小于或等于0.1s; 6:小于或等于50ms; 7:小于或等于20ms; 8:小于或等于10ms; |

| msg_type = 2 (2026-03-16) 该消息需要飞机在takeoff后以1秒每次的频率发送，直到飞机disarm状态关闭 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 类型 | 单位 | 含义 |
| uav_longitude | I32 | 1e7 | 无人机经度,未知或不可用时取“0xFFFF” |
| uav_latitude | I32 | 1e7 | 无人机纬度,未知或不可用时取“0xFFFF” |
| uav_heading_deg | I16 | 1e1° | 航迹角,取值为实际值 ×10 有 效 值为0~3 599, |
| uav_ground_speed | I16 | 1e1 m/s | 无人机地面速度 取值为实际值 ×10 |
| uav_relative_home_height | I16 | m | 相对起飞点海拔高度 (实际值+9 000) ×2, 分辨率为0.5 m, 未知或不可用时编码 值取“0” |
| uav_vertical_velocity | I16 | 1e2 m/s | 垂向速度, 给出飞机内部实际垂向速度×100 未知或不可用时取“0xFFFF” （使用方法统一到GB 46750-2025） 第1 位为标志位, 编码值为 0 ~127, 当无人驾驶航空器上升时标志位为“0”, 下 降时标 志 位 为 “1 ”。 编 码 值 为 ( 实 际 值 ×2) , 分辨率为0.5 m/s, 未知或不可用时编码值取“0XFFFF” |
| uav_geo_height | I16 | m | 大地高度 （当前取无人机海拔高） 编码值为( 实际值+1000) ×2, 分辨率为0.5 m, 未知或不可用时编码 值取“0” |
| uav_baro_altitude | I16 | m | 气压高度 编码值为( 实际值+1000) ×2, 分辨率为0.5 m, 未知或不可用时编码 值取“0” |
| running_status | U8 | -- | 运行状态0:未报告;1:地面;2:空中;3:紧急状态;4:运行识别发送功能失效;5:运行 识别发送功能失效紧急 |
| uav_horizontal_accuracy | I8 | m | 水平位置精度 置信度为95% , 取值范围为: 0: 大 于 或 等 于 18.52 km (10 n mile) 或未知; 1: 小于18.52 km(10 n mile) ; 2: 小于7.41 km(4 n mile) ; 3: 小于3.70 km(2 n mile) ; 4: 小于1 852 m(1 n mile) ; 5: 小于926 m(0.5 n mile) ; 6: 小于556 m(0.3 n mile) ; 7: 小于185 m(0.1 n mile) ; 8: 小于92.6 m(0.05 n mile) ; 9: 小于30 m; 10: 小于10 m; 11: 小于3 m; 12: 小于1 m; |
| uav_vertical_accuracy | I8 | m | 垂向位置精度 置信度为95% , 取值范围为: 0: 大于或等于150 m 或未知; 1: 小于150 m; 2: 小于45 m; 3: 小于25 m; 4: 小于10 m; 5: 小于3 m; 6: 小于1 m; |
| uav_speed_accuracy | I8 | m | 速度精度（当前取无人机水平速度精度） 置信度为95% , 取值范围为: 0: 大于或等于10 m/s 或未知; 1: 小于10 m/s; 2: 小于3 m/s; 3: 小于1 m/s; 4: 小于0.3 m/s; |
| utctime_6byte | U64 | ms | UTC 时间戳 ms GB46750-2025 标准里只需传输6byte,这里也使用6byte, byte6 预留 byte7 表述时间戳精度 0:大于0.5s或未知; 1:小于或等于0.5s;（默认） 2:小于或等于0.4s; 3:小于或等于0.3s; 4:小于或等于0.2s; 5:小于或等于0.1s; 6:小于或等于50ms; 7:小于或等于20ms; 8:小于或等于10ms; |

  - XXX

XXX

  - 半物理仿真消息输入通道（148）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ HIL_IN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 根据半物理仿真需求，FCC端按照不同的通道类别接收消息。 - 当前输入 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 148 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯150 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U16 | -- | channel_in |  |
|  | 2 | U16 | -- | payload_size |  |
|  | 4 | U8_N | -- | payload |  |

- 半物理输入通道数据主键对照表

| channel_in | payload_size | payload |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 IMU1 | 34 | U32 | timestamp_us |  |
|  |  | U16 | status |  |
|  |  | F32 | temperature | degree |
|  |  | F32_3 | Acc[3] | m/s^2 |
|  |  | F32_3 | gyro[3] | rad/sec |
| 2 IMU2 | 34 | U32 | timestamp_us |  |
|  |  | U16 | status |  |
|  |  | F32 | temperature | degree |
|  |  | F32_3 | acc[3] | m/s^2 |
|  |  | F32_3 | gyro[3] | rad/sec |
| 3 IMU3 | 34 | U32 | timestamp_us |  |
|  |  | U16 | status |  |
|  |  | F32 | temperature | degree |
|  |  | F32_3 | acc[3] | m/s^2 |
|  |  | F32_3 | gyro[3] | rad/sec |
| 4 MAG2 | 22 | U32 | timestamp_ms |  |
|  |  | U16 | status |  |
|  |  | F32 | temperature | degree |
|  |  | F32_3 | magnetic[3] | gs |
| 5 MAG3 | 22 | U32 | timestamp_ms |  |
|  |  | U16 | status |  |
|  |  | F32 | temperature | degree |
|  |  | F32_3 | magnetic[3] | gs |
| 6 BARO1 | 22 | U32 | timestamp_ms |  |
|  |  | U16 | status |  |
|  |  | F32 | temperature | degree |
|  |  | F32 | static_pressure | pa |
|  |  | F32 | altitude | m |
| 7 BARO2 | 22 | U32 | timestamp_ms |  |
|  |  | U16 | status |  |
|  |  | F32 | temperature | degree |
|  |  | F32 | static_pressure | pa |
|  |  | F32 | altitude | m |

  - 半物理仿真消息输出通道（149）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ HIL_OUT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 根据半物理仿真需求，FCC端按照不同的通道类别发送消息 - 当前输出包括 电机执行量的输出、舵机执行量的输出。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 149 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯150 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U16 | -- | channel_out |  |
|  | 2 | U16 | -- | payload_size |  |
|  | 4 | U8_N | -- | payload |  |

- 半物理输出通道数据主键对照表

| channel_out | payload_size | payload |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 电机输出 | 66 | U16 | status |  |
|  |  | F32_16 | Motor[16] | 16个电机的输出的归一化值，[0, 1.0] |
| 2 舵机输出 | 66 | U16 | status |  |
|  |  | F32_16 | Servo[16] | 16个电机的输出的归一化值，[-1.0, 1.0] |

  - 调试信息输出（150）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ STATUSTEXT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | FCC向地面站发送的提示信息。 该帧是变长帧，最长不超过128。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 150 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯128 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 0 | U8 | -- | severity | 等级 |
|  | 1 | U8_N | -- | Text[127] | Dbg消息内容 |

  - 系统内部评估监视消息（151）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_STATUS_MONITOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 需求的初始来源是导航系统需要在外场运营环境监视新的算法的运行状态，例如磁力计在线评估校准的可靠性，需要统计并记录给出的监视数据。而整个过程需要地面站无感，不能通过故障码通知。 - 后台按照约定对格式化的数据仅做记录，记录的变量名可根据用户需求重命名，后台在记录改消息的同时需关联记录其他航班数据，具体关联记录的数据需要跟使用方沟通，本协议仅仅提供监视数据的格式化通道。 - 该消息发送频率不超过1HZ，即1秒最多发送一条。 - 该帧是变长帧，最长不超过204。 - 当前预计支持机型 ARK40-3DWP （2024-09-13） |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 151 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯204 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 0 | U16 | -- | component_id | 组件id,由发送内部约定 |
|  | 1 | U16 |  | Payload_len | 消息长度 |
|  | 2 | U8_N | -- | payload[200] | 消息内容 |

  - DAA_STREAM 无线电感知消息 (152)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_DAA_STREAM 无线电感知避障消息流出，该消息会定时广播DAA模块产生的消息 广播频率 1~2 HZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description |  |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 152 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  | ≯200 |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | msg_type | 消息辨识类型 |
|  | 1 | U8 | -- | length | 有效长度 |
|  | 2 | U8_N | -- | payload [N] | 数据 |

针对不同的消息类型说明如下：

目前仅仅对 msg_type = 1 有解释说明，其他类别暂未使用

| msg_type = 1 （DAA 电台对外的广播消息） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 类型 | 单位 | 含义 |
| id | U32 | -- | 飞机唯一编号（会收到周边其他飞机的ID） |
| latitude_deg | I32 | 1e7 | 纬度 |
| longitude_deg | I32 | 1e7 | 经度 |
| altitude | F32 | m | 海拔高 |
| pos_bias[3] | F32_3 | -- | 定位误差 |
| vel[3] | F32_3 | m/s | 速度 |
| vel_bias[3] | F32_3 | -- | 定速误差 |
| avoid_param[5][4] | F32_20 | -- | 避障命令 |
| utc_time_s | U32 | s | utc时间秒 |
| utc_time_10ms | U8 | 10ms | utc时间毫秒（0---99） |
| uav_type | U8 | -- | 机型 |
| health_status | U8 | -- | 健康状况 |
| daa_flight_status | U8 | -- | 飞行状态(DAA算法里使用的变量) |

| msg_type = 2 （DAA算法需要的飞机消息） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名称 | 类型 | 单位 | 含义 |
| id | U32 | -- | 飞机唯一编号（会收到周边其他飞机的ID） |
| latitude_deg | I32 | 1e7 | 纬度 |
| longitude_deg | I32 | 1e7 | 经度 |
| altitude | F32 | m | 海拔高 |
| pos_bias[3] | F32_3 | -- | 定位误差 |
| vel[3] | F32_3 | m/s | 速度 |
| vel_bias[3] | F32_3 | -- | 速度误差 |
| utc_time_s | U32 | s | utc时间秒 |
| utc_time_10ms | U8 | 10ms | utc时间毫秒（0---99） |
| uav_type | U8 | -- | 机型 |
| health_status | U8 | -- | 健康状况 |
| daa_flight_status | U8 | -- | 飞行状态(DAA算法里使用的变量) |

  - 机载电台心跳（250）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ RADIO_HEARTBEAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 机载电台定期广播的健康状态。最快不超过0.5s / 次 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 250 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 0 | I16 | -- | rssi | 机载电台与基站的信号质量 |
|  | 1 | U8 | -- | link_status | 机载电台与后台的连接状态 |
|  | 2 | I8 | -- | Noise_level | 噪声等级 |
|  | 3 | U32 | -- | Base_add | 当前连接基站的地址 |

- link_status 连接状态 描述如下。

| - Bit7~bit4 | - Bit3~bit1 | - Bit0 |
| --- | --- | --- |
| - 基站类别 - 0： 默认常规基站 - 1： RTK基站 - 2~15： 未定义 | - 无定义 | - 0：未连接 - 1：已连接 |

  - 通信链路模块版本信息请求（251）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_LINK_INFO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 目前支持type=1的场景 Type >=2 的场景暂时不实现。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 251 | REQ/RSP | √ |  |  |
|  |  | MSG |  |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U8 | -- | Type | 请求对象。 在当前的使用中 Type=1,请求的是机载电台的版本。 Type=2, 请求的是后台的版本。 Type=3, 请求的是GCS的版本。 Type = 4,请求MMC的版本 Type>=5, 暂时未定义 |
| RSP | 0 | U8 | -- | Type | 返回请求的Type |
|  | 1 | U32 | -- | Soft_version | 软件版本 |
|  | 5 | U32 | -- | Hard_version | 硬件版本 |
|  | 9 | U8 | -- | error_code | 返回错误码见附件三 |

注：

Soft_version是U32的具体格式如下

| Byte3 | Byte2 | Byte1 | Byte0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---- | Major | minor | revision |

Hard_version的格式和软件的格式相同。

  - 通信链路模块错误码（252）

| Message | SKYLINK_MSG_ID_ERROR_CODE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 本消息描述的错误码不同于104帧的通用异常消息。 该错误码会流向FCC, 如果有必要FCC会汇中整理到104帧发送给后台。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 252 | REQ/RSP |  |  |  |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| REQ | 0 | U8 | -- | Source | 请求对象。 在当前的使用中 Source =1 自研机载电台。 Source =2 MMC。 Source >=3 未知设备 |
|  | 1 | U8 | -- | severity |  |
|  | 2 | U32 | -- | codebit |  |

  - 电台版本维护消息流入 (253)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_RADIO_VER_MANAGE_IN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息用于电台自身的版本维护（版本查询，版本升级） - 该消息的流控是靠253/254消息里的自己定义的消息约定的。 - FCC会将该消息原样转发到can bus1 上， - 且uavcan 的消息ID 为1200 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 253 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 0 | U8 | -- | cmd |  |
|  | 1 | U8 | -- | len |  |
|  | 2 | U16 | -- | cnt |  |
|  | 3 | U8 | -- | in[200] |  |

  - 电台版本维护消息流出 (254)

| Message | SKYLINK_MSG_ID_RADIO_VER_MANAGE_OUT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 该消息用于电台自身的版本维护（版本查询，版本升级） - 该消息的流控是靠253/254消息里的自己定义的消息约定的。 - FCC 会将can bus1 上uavcan 的消息ID 为1201的消息原样转发到该消息 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | length (Bytes) |  |  |  |
|  | 254 | REQ/RSP |  |  | 0 |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
|  | 0 | U8 | -- | cmd |  |
|  | 1 | U8 | -- | len |  |
|  | 2 | U16 | -- | cnt |  |
|  | 3 | U8 | -- | out[200] |  |

- 消息列表

| 1 | 心跳消息 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 姿态消息 | 101 |  |
| 3 | 系统模态消息 | 102 |  |
| 4 | 通用模块上报消息 | 103 |  |
| 5 | 通用异常消息 | 104 |  |
| 6 | 通用请求命令 | 105 |  |
| 7 | 通用确认命令 | 106 |  |
| 8 | 航线设置请求 | 107 |  |
| 9 | 航点发送 | 108 |  |
| 10 | 参数流获取 | 109 |  |
| 11 | 参数设置 | 110 |  |
| 12 | 模块信息获取 | 111 |  |
| 13 | 回环测试 | 112 |  |
| 14 | 提示打印 | 150 |  |

- 一些共有规则

- GCS和UAV通信的带宽以每秒钟500byte为接线。最大通信带宽不要大于500Byte。单次通信量如果大于64Byte,需协商。

- 所有的请求帧，超时处理至少重复请求3次，每次请求间隔1~5s内，特殊错误请帧求可以无限请求。

- 通信返回的错误状态全局统一。

- 该协议是地面站和飞机主要的通信协议，协议的物理载体是串口（RS232）,通过电台传输，飞控端串口的默认配置为 460800 Bps,  8N1。

- 飞行航点和备降航点的序号是可以重合的，传输按照两类航点处理。

- 数据格式未特别指明的情况下均为小端且低位在前发送。

例如U32=0x1234。总线上的数据流 0x34, 0x12, 0x00, 0x00。

- 协议里的版本格式描述统一为U32的格式了，U32一共有4个byte,最高一个byte未定义，剩余的排序为： 主版本-副版本-子版本。

例如 U32 = 0x0010709,所对应的版本为： 1.7.9

- 对于请求类消息，如果反馈里的有错误码且不为0，表明该请求错误，请求无效，其附带的value请求方无需关心。当请求返回的错误码为0时其附带的value才是有意义的。

- 协议 Format 说明

| - U8 / I8 | - 8bit 无符号/有符号 |
| --- | --- |
| - U16 / I16 | - 16bit 无符号/有符号 |
| - U32 / I32 | - 32bit 无符号/有符号 |
| - F32 | - 32bit float 无符号/有符号 |
| - U8_N | - 8bit 无符号 有N个维度 |
| - I8_N | - 8bit 有符号 有N个维度 |
| - U16_N | - 16bit 无符号 有N个维度 |
| - I16_N | - 16bit 有符号 有N个维度 |
| - U32_N | - 32bit 无符号 有N个维度 |
| - I32_N | - 32bit 有符号 有N个维度 |
| - F32_N | - 32bit float 无符号/有符号 有N个维度 |

- FCC底层会触发文件保护的情况

- 116文件【读或写】操作期间会有文件操作保护。

- 文件操作保护期不能发航线，因为发航线内部会有写文件操作。

- 116文件【读或写】保护解除只有两个途径。 a:文件传输交互完成。 b:主机主动发送异常结束，取消本次传输。

- 在单条【航线发送完成】或【使能航线】这两条指令下发后也会有短暂的不大于1s时间的文件保护期。文件保护期同样不能发送航线。

- FCC及其附属节点的SN填充有效性规则如下

- SN总的长度是32个字符。

- SN中字符的组成只能是 ‘0’~‘9’、‘a’~’z’、’A’~’Z’。其它形如‘-’、‘_’、‘#’、‘!’、‘@’、‘#’等都是非法的字符，不允许出现。

- SN具体字段的填充含义，该文档无法给出，生产端自行约定。

- 对于当前skylink2.0协议，在使用的航电形态有航电6.0和商业化航电。本协议是航电6.0和商业化航电的并集合。远端如何区分所连接的机型使用的是航电6.0和商业化航电，现在做如下约束。

- 不管是航电6.0、商业化航电还是后续其他航电。都会支持skylink[111] -key1000的机型版本请求。

- 请求的机型版本里的软件版本的最高字段做特殊说明。

- U32

- Soft_version

- 特殊字段-主版本-副版本-子版本 （从高字节到低字节）

| - 特殊字段 | - 说明 |
| --- | --- |
| - 0x00 | - 航电6.0 |
| - 0x01 | - 商业化航电 |
| - 0x02 | - ARK40支持（140/141）3DWP |
| - 其他 | - 保留 |

- 例如：

- soft_version 为0x00010203,  代表连接的航电为：航电6.0，软件版本为V 1.2.3 。

- soft_version 为0x01010203,  代表连接的航电为：商业化航电，软件版本为V 1.2.3 。

- 具体机型需要看uav_type字段。机型仅仅是描述机架和执行机构的。机架和执行机构确定后可以选用不同的航电，由软件版本确定。

- 附件

  - 附件一  类型说明

| - U8 / I8 | - 8bit 无符号/有符号 |
| --- | --- |
| - U16 / I16 | - 16bit 无符号/有符号 |
| - U32 / I32 | - 32bit 无符号/有符号 |
| - F32 | - 32bit float 无符号/有符号 |
| - U8_N | - 8bit 无符号 有N个维度 |
| - I8_N | - 8bit 有符号 有N个维度 |
| - U16_N | - 16bit 无符号 有N个维度 |
| - I16_N | - 16bit 有符号 有N个维度 |
| - U32_N | - 32bit 无符号 有N个维度 |
| - I32_N | - 32bit 有符号 有N个维度 |
| - F32_N | - 32bit float 无符号/有符号 有N个维度 |

  - 附件二  设备故障定义

最新的故障定义见共享文档《skylink2.0故障码汇总_V4.6.xlsx》.

| 故障等级 | 描述 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 紧急 | 炸机事件已发生。 |
| 2 | 危急 | 发生后必须立即处理，否则一段时间后会炸机，撞击障碍物等。 |
| 3 | 错误 | 发生后可以继续飞行，机长必须时刻留意，决定是否执行返航或自动降落按钮。 |
| 4 | 警告 | 发生后可以继续飞行，需要记录跟踪的问题。 |
| 5 | 通知 | 发生后可以继续飞行，需要跟踪的问题。 |

  - 附件三  应答错误码

【注意】【注意】【注意】

该错误码无法及时更新，最终返回的错误码以共享文件里：

【技术平台部】->【06技术文档】->【错误码表】->【skylink2.0故障码汇总_V4.7.xlsx】文件里的skylink_fcc_error表页里面的描述为准。

| 0x00 | 没有错误可以继续 |
| --- | --- |
| 0x01 | 开始执行时出错 |
| 0x02 | 开始执行中出错 |
| 0x03 | 名字执行出错，在半物理模式时，执行(IMU/ADU/ESC/SERVO)校准指令。 |
| 0x04 | 命令非法 |
| 0x05 | fcc 无法执行该命令。当前被arm保护的逻辑会主动拒绝，例如fcc处于校准或者老化模式，地面站发送arm指令 |
| 0x06 | FCC 设备忙，当前请求的消息FCC无法获取，主机需要延时请求。 |
| 0x07 | 重复执行出错，上一条指令已经执行或数据已经收到当前任然收到相同的指令或者数据，例如飞机已起飞后再次收到起飞指令。 |
| 0x08 | 命令时间戳非法 |
| 0x09 | 飞机已经锁定无法执行当前命令 |
| 0x10 | 参数错误 |
| 0x11 | 内部文件系统错误 |
| 0x12 | 命令不支持 |
| 0x13 | 给定的执行对象出错 |
| 0x14 | 给定的执行对象的值出错 |
| 0x20 | 指令不支持 |
| 0x21 | 指令不支持 |
| 0x22 | 指令不支持 |
| 0x22 | 指令不支持 |
| 0x24 | 指令不支持 |
| 0x25 | 指令不支持 |
| 0x26 | 指令不支持 |
| 0x27 | 指令不支持 |
| 0x28 | 指令不支持 |
| 0x30 | 消息数据的type类型出错 |
| 0x31 | 消息数据的frame类型出错 |
| 0x32 | 消息数据的num出错 |
| 0x33 | 废弃 |
| 0x40 | 消息数据的item出错 |
| 0x41 | 单包传输时航点数据出错 |
| 0x42 | 总航点数量超时最大值 |
| 0x43 | gps航点数量超时最大值 |
| 0x44 | gps备降点数量超时最大值 |
| 0x45 | RTK航点数量超时最大值 |
| 0x46 | RTK备降点数量超时最大值 |
| 0x47 | 航点有非法值 |
| 0x48 | 航点CRC出错 |
| 0x49 | 航点type出错 |
| 0x50 | 参数未知，找不到该参数 |
| 0x51 | 改参数不支持配置 |
| 0x52 | 参数匹配失败 |
| 0x53 | 参数值相同无需配置 |
| 0x54 | 参数只读无法配置 |
| 0x55 | 参数配置的权限不够 |
| 0x56 | 单次上电配置的参数超过上限250个。如确实需要配置个数大于250个，请详细核实后断电继续后续参数配置。 |
| 0x60 | 不支持该键值查询 |
| 0x61 | 该键值出错 |
| 0x62 | 键值超过当前支持的范围 |
| 0x70 | home点无效 |
| 0x71 | 磁力计校准是检测磁场不通过 |
| 0x72 | 磁力计校准出错，请重新执行该命令完成校准。 |
| 0x73 | 老化参数错误 |
| 0x74 | 老化开始出错 |
| 0x75 | 老化结束出错 |
| 0x76 | 老化安全命令出错 |
| 0x77 | 老化安全命令超时 |
| 0x78 | 飞机处于armed状态拒绝航前检查 |
| 0x79 | 飞机处于老化状态拒绝航前检查 |
| 0x7A | 飞机当前处于特殊状态（校准、升级、航前检查中）拒绝航前检查 |
| 0x7B | 文件名非法 |
| 0x7C | 打开文件出错 |
| 0x7D | 写文件出错 |
| 0x7E | 关闭文件出错 |
| 0x7F | 传输时消息里的SESSION出错 |
| 0x81 | 传输时消息里的STEP出错 |
| 0x82 | 传输时消息里的FLEN出错 |
| 0x83 | 传输时消息里的FSEQ出错 |
| 0x84 | 传输时消息里的FSIZE出错 |
| 0x85 | 传输时消息里的FTYPE出错 |
| 0x80 | 磁力计校准的id位号出错 |
| 0x86 | 磁力计校准环境检测出错 |
| 0x87 | 磁力计校准出错 |
| 0x88 | imu的陀螺零偏校准出错 |
| 0x89 | 电调油门行程校准开始出错 |
| 0x8A | 电调油门行程校准出错 |
| 0x8b | 航线发送的是的type出错 |
| 0x8c | 航线发送的是的num出错 |
| 0x8d | 废弃 |
| 0x8e | 废弃 |
| 0x8f | 航线发送的是的value出错 |
| 0x90 | gps兴趣点总数出错 |
| 0x91 | gps围栏点总数出错 |
| 0x92 | RTK兴趣点总数出错 |
| 0x93 | RTK围栏点总数出错 |
| 0x94 | 参数名字过长，不支持修改 |
| 0x95 | adu动压零偏校准出错 |
| 0x96 | 新旧航线发送方式交叉发送，当前FCC要么全部用新的航线描述方式发送，要么用旧的航线描述方式发送，不允许交叉使用。 |
| 0x97 | 动作点总数错误 |
| 0x98 | 精准降落点总数错误 |
| 0x99 | imu加热误差大于5度，当前无法执行校准，等待一段时间后再尝试执行 |
| 0x9A | adu安装检测错误 |
| 0x9B | 文件传输时读文件错误 |
| 0x9C | 文件传输时读文件结束 |

typedef enum SKY_ERROR_CODE_TYPE { SKY_ERR_RDY = 0x00, SKY_ERR_DONE = 0x01, SKY_ERR_EXECUTING = 0x02, SKY_ERR_EXEC = 0x03, SKY_ERR_CMD = 0x04, SKY_ERR_REFUSE = 0x05, SKY_ERR_BUSY = 0x06, SKY_ERR_DONE_REPEAT = 0x07, SKY_ERR_CMD_TIMESTAMP = 0x08, SKY_ERR_UAV_ISLOCK = 0x09, SKY_ERR_INPUT = 0x10, SKY_ERR_105_CLASS0 = 0x20, SKY_ERR_105_CLASS1 = 0x21, SKY_ERR_105_CLASS2 = 0x22, SKY_ERR_105_CLASS3 = 0x22, SKY_ERR_105_CLASS4 = 0x24, SKY_ERR_105_CLASS5 = 0x25, SKY_ERR_105_CLASS6 = 0x26, SKY_ERR_105_CLASS7 = 0x27, SKY_ERR_105_CLASS8 = 0x28, SKY_ERR_107_TYPE = 0x30, SKY_ERR_107_FRAME = 0x31, SKY_ERR_107_NUM = 0x32, SKY_ERR_107_WRONG_TIME = 0x33, SKY_ERR_108_ITEM = 0x40, SKY_ERR_108_ITEMNUM = 0x41, SKY_ERR_108_ITEMNUM_TOTAL_MAX = 0x42, SKY_ERR_108_ITEMNUM_TOTAL_GPSWP = 0x43, SKY_ERR_108_ITEMNUM_TOTAL_GPSSTBWP = 0x44, SKY_ERR_108_ITEMNUM_TOTAL_RTKWP = 0x45, SKY_ERR_108_ITEMNUM_TOTAL_RTKSTBWP = 0x46, SKY_ERR_108_ITEMNUM_NAN = 0x47, SKY_ERR_108_ITEMNUM_CRC = 0x48, SKY_ERR_108_ITEMNUM_TYPE = 0x49, SKY_ERR_110_PARAM_CFG_UNKNOWN = 0x50, SKY_ERR_110_PARAM_CFG_NOT_SUPPORT = 0x51, SKY_ERR_110_PARAM_CFG_MATCH = 0x52, SKY_ERR_110_PARAM_CFG_IS_SAME = 0x53, SKY_ERR_110_PARAM_CFG_RO = 0x54, SKY_ERR_110_PARAM_CFG_NO_PERMIT = 0x55, SKY_ERR_110_PARAM_CFG_MAX_MUN = 0x56, SKY_ERR_111_KEY_NOT_SUPPORT = 0x60, SKY_ERR_111_KEY_ERROR = 0x61, SKY_ERR_105_HOME_INVALID = 0x70, SKY_ERR_105_CALIB_MAG_READY = 0x71, SKY_ERR_105_CALIB_MAG_START = 0x72, SKY_ERR_105_AGING_PARAM = 0x73, ///<! 0.0 < min < max < 1.0 SKY_ERR_105_AGING_START = 0x74, SKY_ERR_105_AGING_STOP = 0x75, SKY_ERR_105_AGING_SAFETY_CONFIRM = 0x76, SKY_ERR_105_AGING_SAFETY_CONFIRM_30S = 0x77, SKY_ERR_ENUM_END = 0xff, } SKY_ERROR_CODE_TYPE;

  - 附件四  航点坐标坐标类型

| value | 参考定义 | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | FRAME_GLOBAL | Global coordinate frame, WGS84 coordinate system. First value x: latitude, second value y: longitude, third value z: positive altitude over mean sea level (MSL) |
| 0x01 | LOCAL_NED | Local coordinate frame, Z-up (x: north, y: east, z: down) |
| 0x02 | MISSION | NOT a coordinate frame, indicates a mission command |
| 0x03 | GLOBAL_RELATIVE_ALT | Global coordinate frame, WGS84 coordinate system, relative altitude over ground with respect to the home position. First value / x: latitude, second value / y: longitude, third value / z: positive altitude with 0 being at the altitude of the home location |
| 0x04 | LOCAL_ENU | Local coordinate frame, Z-down (x: east, y: north, z: up) ¦ */ SKY_FRAME_GLOBAL_INT = 5, /* Global coordinate frame, WGS84 coordinate system. First value / x: latitude in degrees*1.0e-7, second value / y: longitude in degrees*1.0e-7, third value / z: positive altitude over mean sea level (MSL) |
| 0x05 | GLOBAL_INT | Global coordinate frame, WGS84 coordinate system. First value / x: latitude in degrees*1.0e-7, second value / y: longitude in degrees*1.0e-7, third value / z: positive altitude over mean sea level (MSL) ¦ */ SKY_FRAME_GLOBAL_RELATIVE_ALT_INT = 6, /* Global coordinate frame, WGS84 coordinate system, relative altitude over ground with respect to the home position. First value / x: latitude in degrees*10e-7, second value / y: longitude in degrees*10e-7, third value / z: positive altitude with 0 being at the altitude of the home location |
| 0x06 | GLOBAL_RELATIVE_ALT_INT | Global coordinate frame, WGS84 coordinate system, relative altitude over ground with respect to the home position. First value / x: latitude in degrees*10e-7, second value / y: longitude in degrees*10e-7, third value / z: positive altitude with 0 being at the altitude of the home location. |
| 0x07 | LOCAL_OFFSET_NED | Offset to the current local frame. Anything expressed in this frame should be added to the current local frame position. |
| 0x08 | BODY_NED | Setpoint in body NED frame. This makes sense if all position control is externalized - e.g. useful to command 2 m/s^2 acceleration to the right. |
| 0x09 | BODY_OFFSET_NED | Offset in body NED frame. This makes sense if adding setpoints to the current flight path, to avoid an obstacle - e.g. useful to command 2 m/s^2 acceleration to the east. |
| 0x0a | GLOBAL_TERRAIN_ALT | Global coordinate frame with above terrain level altitude. WGS84 coordinate system, relative altitude over terrain with respect to the waypoint coordinate. First value / x: latitude in degrees, second value / y: longitude in degrees, third value / z: positive altitude in meters with 0 being at ground level in terrain model. |
| 0x0b | GLOBAL_TERRAIN_ALT_INT | Global coordinate frame with above terrain level altitude. WGS84 coordinate system, relative altitude over terrain with respect to the waypoint coordinate. First value / x: latitude in degrees*10e-7, second value / y: longitude in degrees*10e-7, third value / z: positive altitude in meters with 0 being at ground level in terrain model. |
| 0x0f | GLOBAL_NULL | 仅仅表示该点无效。应用层忽略即可。 |

注意1：当前坐标系仅仅支持下面两种，其他类型均返回坐标类型错误，不接收

| 0x00 | FRAME_GLOBAL | WG84坐标系下的坐标位置，高度信息也是海拔高。 本协议中所有飞行航线均是地面到地面。 |
| --- | --- | --- |
| 0x03 | GLOBAL_RELATIVE_ALT | X,Y是WG84坐标系下的坐标位置，高度信息是相对于起飞点的相对高度。本协议中所有飞行航线均是地面到地面，所以采用相对高的航线第一个点的高度为0，后续所有的高度均是相对于第一个点的爬升（正数）或者下降（负数）高度。 |

注意2：FCC保留接收相对高度的传输通道，实际需要发送相对高时需要告知FCC底层做相应支持。

注意3：当前FCC6.0发送航线的远端是地面站或者后台，目前只发送FRAME_GLOBAL类型的坐标点，后续启动新航线的发送后才会支持GLOBAL_RELATIVE_ALT。

  - 附件五 目前参数类型

typedef enum param_type_e {

PARAM_TYPE_INT32  = 0x06,

PARAM_TYPE_FLOAT  = 0x09,

PARAM_TYPE_CHAR4  = 0x0b,

PARAM_TYPE_RO_INT32  = 0x86,

PARAM_TYPE_RO_FLOAT  = 0x89,

PARAM_TYPE_RO_CHAR4  = 0x8b,

PARAM_TYPE_FW_INT32   = 0xc6,

PARAM_TYPE_FW_FLOAT  = 0xc9,

PARAM_TYPE_FW_CHAR4  = 0xcb,

PARAM_TYPE_UNKNOWN    = 0xff

} param_type_t;

  - 附件六 消息状态描述

降落伞消息状态

PCT_NO_USED = 0, 未使用 PCT_DISCONNECT = 1, 选用但未连接，初始化交互失败。 PCT_POWER_OFF = 2, 关机。 PCT_POWER_ON = 3, 正常开机，正常待命模式。 PCT_ACTICATE = 4, 已经激活。 PCT_TRIGGER = 5, 已经触发。 PCT_BAT_LOW = 6, 电池电量低。不足以触发开发。

uav_dts

无人机当前选配设备树, 不管什么机型都是这些设备的合理组合。 typedef enum SKY_DTS_ID { SKY_DTS_FCC_ID = 0, SKY_DTS_GEO1_ID, SKY_DTS_GEO2_ID, SKY_DTS_GEO3_ID, SKY_DTS_MAG1_ID, SKY_DTS_MAG2_ID, SKY_DTS_MAG3_ID, SKY_DTS_ADU1_ID, SKY_DTS_ADU2_ID, SKY_DTS_ADU3_ID, SKY_DTS_DSENS1_ID, SKY_DTS_DSENS2_ID, SKY_DTS_DSENS3_ID, SKY_DTS_VISION_ID, SKY_DTS_RTK_ID, SKY_DTS_IOPMU_ID, SKY_DTS_CAN1HUB_ID, SKY_DTS_CAN4HUB_ID, SKY_DTS_FDR_ID, SKY_DTS_ESC1_ID, SKY_DTS_ESC2_ID, SKY_DTS_ESC3_ID, SKY_DTS_ESC4_ID, SKY_DTS_ESC5_ID, SKY_DTS_ESC6_ID, SKY_DTS_ESC7_ID, SKY_DTS_ESC8_ID, SKY_DTS_SER1_ID, SKY_DTS_SER2_ID, SKY_DTS_SER3_ID, SKY_DTS_SER4_ID, SKY_DTS_SER5_ID, SKY_DTS_SER6_ID, SKY_DTS_SER7_ID, SKY_DTS_SER8_ID, SKY_DTS_BAT1_ID, SKY_DTS_BAT2_ID, SKY_DTS_BAT3_ID, SKY_DTS_BAT4_ID, /*********************** 2021-11-08 ***********************/ SKY_DTS_IOBOARD_ID, SKY_DTS_ESC9_ID, SKY_DTS_ESC10_ID, SKY_DTS_ESC11_ID, SKY_DTS_ESC12_ID, SKY_DTS_ESC13_ID, SKY_DTS_ESC14_ID, SKY_DTS_ESC15_ID, SKY_DTS_ESC16_ID, SKY_DTS_SER9_ID, SKY_DTS_SER10_ID, SKY_DTS_SER11_ID, SKY_DTS_SER12_ID, SKY_DTS_SER13_ID, SKY_DTS_SER14_ID, SKY_DTS_SER15_ID, SKY_DTS_SER16_ID, SKY_DTS_BAT5_ID, SKY_DTS_BAT6_ID, SKY_DTS_BAT7_ID, SKY_DTS_BAT8_ID, SKY_DTS_BAT9_ID, SKY_DTS_BAT10_ID, SKY_DTS_BAT11_ID, SKY_DTS_BAT12_ID, SKY_DTS_GCI_ID, /*********************** 2024-06-20 ***********************/ SKY_DTS_FRONT_VISION_ID, SKY_DTS_FRONT_INTERF_ID, SKY_DTS_TAIL_INTERF_ID, SKY_DTS_LEFT_INTERF_ID, SKY_DTS_RIGHT_INTERF_ID, SKY_DTS_EXT_IO_ID, /*********************** 2025-10-11 ***********************/ SKY_DTS_VISION_SYSTEM, ///<! 视觉系统版本 SKY_DTS_VISION_APP, ///<! 视觉应用版本 SKY_DTS_VALID_MAX_ID, SKY_DTS_INVALID_ID = 0x7f, } SKY_AUTOPILOT_DTS_ID;

typedef struct __skylink_sfuav_dts { uint8_t node[80]; /// bit7 0:unused 1:used /// bit6…bit0 id } skylink_sfuav_dts_t; 注意： 1:id 为0x7f为无效id 可忽略。 2：对于used 位的理解，应该是该设备是否选用，而不是是否在线，是否在线可以通过查询选用的设备的信息进一步判断获知， 例如，X8P1机型在出厂时gps1是选用的，跟gps1模块是否正确接入飞机无关，不管接没接如飞机，gps1都是选用的，如果能查询到gps1的设备信息，说明该设备选用了且也正确接入飞机了，如果一直查询不到GPS1，说明GPS1设备是选用的，但是飞机端为连接，对于sensor类节点,FCC6.0 在自检是会严格匹配检测选用的设备必须正确查询到版本且大于规定的最小版本号，否则飞机回自检失败无法起飞。 3：一定要注意本条消息返回的设备数个数的总长度，设计时在尾巴后面会预留一些used为0版本也为的0的空位，这些节点信息仅仅是预留使用，毕竟不同机型的设备节点个数是不同的。该长度在系统计算MD5时是有用的。例如返回的长度是64那么MD5参与计算的版本就是64个，无效的节点也要用0参与计算。返回的长度是80那么MD5参与计算的版本就是64个，无效的节点也要用0参与计算。其他的长度依次类推。 4：原则上返回的节点都是自研的节点，对于机载上第三方独立的外购设备，不计算在飞机的设备树列表里。如果第三方云台，第三方相机，第三方抛投机构等。

ID; 在AMOS航电里的设备名称; 在FCC6.0航电里的设备名称. 0; “AMOS”; “FCC”. 1; “GMU1”; “GEO1”. 2; “GMU2”; “GEO2”. 3; “GMU3”; “GEO3”. 4; “MAG1”; “MAG1”. 5; “MAG2”; “MAG2”. 6; “MAG3”; “MAG3”. 7; “ADU1”; “ADU1”. 8; “ADU2”; “ADU2”. 9; “ADU3”; “ADU3”. 10; “DSENS1”; “DSENS1”. 11; “DSENS2”; “DSENS2”. 12; “DSENS3”; “DSENS3”. 13; “VISION”; “VISION”. 14; “RRU”; “RTK”. 15; “PMU”; “IOPMU”. 16; “CAN1HUB”; “CAN1HUB”. 17; “CAN4HUB”; “CAN4HUB”. 18; “FDR”; “FDR”. 19; “ESC1”; “ESC1”. 20; “ESC2”; “ESC2”. 21; “ESC3”; “ESC3”. 22; “ESC4”; “ESC4”. 23; “ESC5”; “ESC5”. 24; “ESC6”; “ESC6”. 25; “ESC7”; “ESC7”. 26; “ESC8”; “ESC8”. 27; “SERVO1”; “SERVO1”. 28; “SERVO2”; “SERVO2”. 29; “SERVO3”; “SERVO3”. 30; “SERVO4”; “SERVO4”. 31; “SERVO5”; “SERVO5”. 32; “SERVO6”; “SERVO6”. 33; “SERVO7”; “SERVO7”. 34; “SERVO8”; “SERVO8”. 35; “BATTERY1”; “BATTERY1”. 36; “BATTERY2”; “BATTERY2”. 37; “BATTERY3”; “BATTERY3”. 38; “BATTERY4”; “BATTERY4”. 39; “IOBOARD”; “IOBOARD”. 40; “ESC9”; “ESC9”. 41; “ESC10”; “ESC10”. 42; “ESC11”; “ESC11”. 43; “ESC12”; “ESC12”. 44; “ESC13”; “ESC13”. 45; “ESC14”; “ESC14”. 46; “ESC15”; “ESC15”. 47; “ESC16”; “ESC16”. 48; “SERVO9”; “SERVO9”. 49; “SERVO10”; “SERVO10”. 50; “SERVO11”; “SERVO11”. 51; “SERVO12”; “SERVO12”. 52; “SERVO13”; “SERVO13”. 53; “SERVO14”; “SERVO14”. 54; “SERVO15”; “SERVO15”. 55; “BATTERY5”; “BATTERY5”. 56; “BATTERY6”; “BATTERY6”. 57; “BATTERY7”; “BATTERY7”. 58; “BATTERY8”; “BATTERY8”. 59; “BATTERY9”; “BATTERY9”. 60; “BATTERY10”; “BATTERY10”. 61; “BATTERY11”; “BATTERY11”. 62; “BATTERY12”; “BATTERY12”. 63; “GCI”; “SFK”. 64; “NULL”; “NULL”. ...; “NULL”; “NULL”. 79; “NULL”; “NULL”.

typedef struct __skylink_equipment_info_s { uint8_t id; /// 设备id 0:unused 1:used uint8_t sn[32]; /// 设备sn uint32_t hard_ver; /// 设备硬件版本 uint32_t soft_ver; /// 设备软件件版本 uint32_t working_time_second; /// 设备运行累计时间 uint8_t equipment_payload[32]; /// 设备特殊描述段 } skylink_equipment_info_t; 注意： 1:id 为0x7f为无效id 可忽略。 2：sn全部为0时表示sn无效。 3：当前所有设备中仅仅只有电池启用了 特殊描述段， equipment_payload[3...0] 组成都一个U32 equipment_payload[7...4] 组成第二个U32 第一个U32数据的低16bit组成电池的循环次数，如下 equipment_payload[1]<<8 + equipment_payload[0] 组成电池的循环次数。 第二个U32数据的低16bit组成电池的SOH，如下 equipment_payload[5]<<8 + equipment_payload[4] 组成电池的SOH 4：equipment_payload[4]~equipment_payload[5] 保留给git_commit

MD5

uint8_t hard_md5[16]; uint8_t soft_md5[16]; 1: 请求100 键值后，FCC的错误码会有一种出错可能，BUSY。 FCC 对附属节点信息未收集完时请求都会返回BUSY。 2：按照最大64个节点计算， SKY_DTS_ID描述了有效序列，无效的节点硬件版本和软件版本计算参与值未0； 3：请求100 键值后，地下会返回32个Byte, 前16 Byte是所有节点硬件版本MD5, 后16 Byte是所有节点软件版本MD5。 4：计算伪代码 uint8_t md5_hash_hard[16] = {0}; uint32_t hard_version_buff[64] = {0}; . . . md5->init_first(); md5->update((uint8_t *)&hard_version_buff[0], 64 * sizeof(uint32_t)); md5->final_out(md5_hash_hard); md5_hash_hard 就算返回的 硬件MD5

bat_station_pos

uint32_t bat_station_pos; 1: 请求201 键值后，FCC有可能发回BUSY错误码。 FCC 对电池节点信息未收集完时请求都会返回BUSY。 2：当error_code 为0时表示请求的结果可用， 电池的在位信息按照下表放在 bat_position变量中。 Bit31...bit16; Bit15; ...; Bit2; Bit1; Bit0. 预留，无意义; Bat16; ...; Bat3; Bat2; Bat1. 对应Bit为0表示该位号电池不在位 对应Bit为1表示该位号电池在位 该值不代表电池在位的实时当前值，而是系统上电后pmu系统检测到目前可管理的电池单体在位信息。

RTK_DATA_INF

struct rtk_date_inf { uint32_t timestamp_ms; uint16_t status; uint8_t fix_type; uint8_t numSv; int32_t latitude; ///<! 1e7 degree int32_t longitude; ///<! 1e7 degree float altitude; ///<! m float heading; ///<! degree, 0...360 float velocity[3]; ///<! m/s， NED系 };

- fix_type 描述如下 RTK_FIXTYPE_NONE = 0, ///< No Solution RTK_FIXTYPE_DOPPLER = 8, ///< Velocity Computed Using Instantaneous ///< Doppler RTK_FIXTYPE_SINGLE = 16, ///< Single Point Position RTK_FIXTYPE_PSRDIFF = 17, ///< Pseudorange Differential Solution RTK_FIXTYPE_WAAS = 18, ///< Solution Calculated Using Correction ///< from An SBAS RTK_FIXTYPE_L1_FLOAT = 32, ///< Floating L1 Ambiguity Solution RTK_FIXTYPE_NR_FLOAT = 33, ///< Floating Narrow-lane Ambiguity Solution RTK_FIXTYPE_L1_INT = 48, ///< Integer L1 Ambiguity Solution RTK_FIXTYPE_WIDE_INT = 49, ///< Integer Wide-lane Ambiguity Solution RTK_FIXTYPE_NR_INT = 50 ///< Integer Narrow-lane Ambiguity Solution - Status 描述如下 - 待定

GPS_DATA_INF

struct gps_date_inf { uint32_t timestamp_ms; uint16_t status; uint8_t fix_type; uint8_t numSv; int32_t latitude; ///<! 1e7 degree int32_t longitude; ///<! 1e7 degree float altitude; ///<! m float velocity[3]; ///<! m/s， NED系 };

- fix_type 描述如下 GNSS_FIXTYPE_NONE = 0, GNSS_FIXTYPE_DR = 1, GNSS_FIXTYPE_2D = 2, GNSS_FIXTYPE_3D = 3, GNSS_FIXTYPE_MIX = 4, GNSS_FIXTYPE_TIME = 5 - Status 描述如下 - 待定

IMU_DATA_INF

MAG_DATA_INF

ADU_DATA_INF

sdk_payload_info

- typedef struct sdk_payload_info_s { - uint8_t type; ///<! 第三方载荷总数及类别。 - uint8_t status; ///<! 当前载荷状态 - uint16_t vendor_code; ///<! 厂家及产品型号 - uint8_t sn[32]; ///<! 载荷识别码。 - } sdk_payload_info_t; Type：高4bit为当前飞机携带的所有的第三方载荷总数。目前约定不超过五个 低4bit为载荷类别，根据实际开发扩展定义。目前 1：光电吊舱类别，其他无定义。 Status：当前载荷状态 0x00; 未知状态载荷不与飞控交互. 0x01; 初始化中. 0x02; 初始化完成. 0x03; 通信异常. 其他; 暂未定义. Vendor_code：根据实际开发扩展定义。目前 1：成都浩孚TS01GD， 其他无定义。 SN[32] : 根据实际产品内部消息填充的产品唯一识别码。从低byte开始排列，全部为0代表实际产品没有该代码。 Eg: 某个成都浩孚TS01GD的实际产品编码为0x4536; 该SN的[31 ... 2] 均为0； SN[0] =0X45 SN[1]=0X36

uav_sub_type

FZ90机型（UAVTYPE = 24）亚型说明. Sub_type; 差异说明. 0x00; 子型号版本无法识别. 0x01; - 电池格口图示. 0x02; - 电池格口图示. 0x03; - 电池格口图示.

当前仅仅有FZ90机型(UAVTYPE = 24)启用了亚型，其他飞机没有亚型 2025-07-25

  - 附件七 网址及共享文件

http://10.118.188.171:9999/document/skylink.git

https://doc.sf-express.com/view/l/tu4hpvz

https://doc.sf-express.com/view/l/tjmeo02 [顺丰速运] VTOL-SDK故障策略.xlsx

该文档最终以共享文件里的文档为准

共享位置 【共享空间】>【技术平台部】>【06-技术文档】>【02-协议文档】>《顺丰无人机skylink协议_v2.0.docx》

  - 附件八 磁力计校准流程

- 水平校准

适用场景：

- 磁力计已经过校准，因长时间未标定导致零偏偏移

- 可在室内进行校准

- 操作步骤：

- 装备RTK双天线飞机室外校准时，需等待RTK定向后开始校准。

- 点击开始校准，FCC先关闭磁力计校准参数并获取校准参数，等待校准状态检测结果。

- 检测通过后，蜂鸣器开始蜂鸣，操作员水平旋转飞机，直至蜂鸣器停止蜂鸣。

- 等待校准结果。若校准成功，FCC将校准后参数写入磁力计，并使能校准参数，并将成功标识发送到地面站或调参工具；若校准失败，将失败标识发送到地面站或调参工具。

- 校准状态检测：

- IMU校准位正常，数据OK位正常，更新正常；

- 地磁参考模型获取成功（须GPS定位）；

- 磁力计校准位失效，数据更新正常；

- 导航已完成初始化；

- RTK航向参与导航融合。

- 或

- IMU校准位正常，数据OK位正常，更新正常；

- 磁力计校准位失效，数据更新正常。

- 简易三轴校准

- 适用场景：

- 飞机方便进行水平倾斜动作

- 操作步骤：

- 点击开始校准，FCCC先关闭磁力计校准参数，等待校准状态检测结果。

- 检测通过后，蜂鸣器开始蜂鸣，操作员水平旋转飞机，直至蜂鸣器停止蜂鸣。

- 操作员倾斜飞机使滚转角大于30°或小于-30°，角度达到后蜂鸣器开始蜂鸣，操作员将飞机向相反方向倾斜，直至蜂鸣器停止蜂鸣。

- 操作员倾斜飞机使俯仰角大于45°或小于-45°，角度达到后蜂鸣器开始蜂鸣，操作员将飞机向相反方向倾斜，直至蜂鸣器停止蜂鸣。

- 等待校准结果。若校准成功，FCC将校准后参数写入磁力计，并使能校准参数，并将成功标识发送到地面站或调参工具；若校准失败，将失败标识发送到地面站或调参工具。

- 校准状态检测：

- IMU校准位正常，数据OK位正常，更新正常；

- 地磁参考模型获取成功（须GPS定位）；

- 磁力计校准位失效，数据更新正常；

- 导航已完成初始化。

- 三轴校准

- 适用场景：

- 出厂校准

- 方便进行三轴校准的飞机

- 其他校准方法无法校准成功的磁力计

- 操作步骤：

- 点击开始校准，FCCC先关闭磁力计校准参数，等待校准状态检测结果。

- 检测通过后，蜂鸣器开始蜂鸣，操作员水平旋转飞机，直至蜂鸣器停止蜂鸣。

- 操作员倾斜飞机使机头朝下或朝上，达到后蜂鸣器开始蜂鸣，操作员水平旋转飞机，直至蜂鸣器停止蜂鸣。

- 操作员倾斜飞机左右侧边朝下或朝上，达到后蜂鸣器开始蜂鸣，操作员水平旋转飞机，直至蜂鸣器停止蜂鸣。

- 等待校准结果。若校准成功，FCC将校准后参数写入磁力计，并使能校准参数，并将成功标识发送到地面站或调参工具；若校准失败，将失败标识发送到地面站或调参工具。

- 校准状态检测：

- IMU校准位正常，数据OK位正常，更新正常；

- 地磁参考模型获取成功（须GPS定位）；

- 磁力计校准位失效，数据更新正常。

  - 附件九  商业化航电飞行模态

| FCC6.0 | 飞控返回编码 | 地面站显示状态（英文） | 地面站中文显示 （多旋翼：中文） | 地面站中文显示 （固定翼：中文） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Main Mode | 0 | GPS | 位置模式 | 位置模式 |
|  | 1 | ATT | 姿态模式 | 姿态模式 |
|  | 2 | MANUAL | 手动模式 | 手动模式 |
| 飞行状态 Flight mode | 00 | Disarm | 上锁 | 上锁 |
|  | 01 | CT | 怠速 | 怠速 |
|  | 02 | LANDING |  |  |
|  | 03 | TAKEOFF |  |  |
|  | 04 | ATT |  |  |
|  | 05 | GPS |  |  |
|  | 06 | DRIFT | 固定翼飞行 | 固定翼飞行 |
|  | 07 | GOHOME |  |  |
|  | 08 | LOITER |  |  |
|  | 09 | WP |  |  |
|  | 10 | PAUSE | 航线起始/暂停 | 航线起始/暂停 |
|  | 11 | CLIMB |  |  |
|  | 12 | TRANSITION-MC2FW |  |  |
|  | 13 | RETRANSITION-FW2MC |  |  |
|  | 14 | LOITER-Height-Adjust | 进近 |  |
|  | 15 | Drop_Down | 抛投下降 |  |
|  | 16 | Drop_Wait | 抛投等待状态 |  |
|  | 20 | FW-Loiter | 悬停 |  |
|  | 21 | V-Hover |  |  |
|  | 22 | V-DESC |  |  |
|  | 23 | V-YAW |  |  |
| 任务模式 Mission Status | 00 | NORMAL | 未进入航线 | 未进入航线 |
|  | 01 | MISSION | 正常航线飞行 | 正常航线飞行 |
|  | 02 | DIVERT | 预定备降 | 预定备降 |
|  | 03 | GOHOME | 原路返航 | 原路返航 |
|  | 04 | FORCE-LAND | 预定迫降 | 预定迫降 |
|  | 05 | LOITER | 盘旋/悬停 | 盘旋/悬停 |
|  | 06 | MA | 航线结束，到达最后一个航点，开始降落。 | 航线结束，到达最后一个航点，开始降落。 |
|  | 07 | LPFL | (low power force landing) | (low power force landing) |
|  | 08 | EMER DP. | 紧急备降 | 紧急备降 |
|  | 09 | 直线返航 | 直线返航 | 直线返航 |
|  | 10 | 抛投任务 | 抛投任务 | 抛投任务 |
|  | 254 | PRFLIGHT | 行前检查 | 行前检查 |
|  | 255 | AGING | 老化模式 | 老化模式 |
| 导航模式 Navi Mode | 0 | INIT （初始状态） | 初始化 | 初始化 |
|  | 1 | VG（姿态角可靠） | VG | VG |
|  | 2 | AHRS（姿态角可靠） | AHRS | AHRS |
|  | 3 | VEL （速度可靠） | VEL | VEL |
|  | 4 | DR （短暂失锁） | DR | DR |
|  | 5 | ALIGN （对准） | ALIGN | ALIGN |
|  | 6 | POS （位置姿态可靠） | 位置 | 位置 |
|  | 7 | RTK （位置姿态高可靠） | RKT | RTK |
|  | 8 | VIO （纯视觉+惯导）里程计 | VIO | VIO |
|  | 9 | ODOM （纯视觉 里程计） | ODOM | ODOM |
|  | 10 | UWB（暂未使用） | UWB（暂未使用） | UWB（暂未使用） |
|  | 11 | PNT（暂未使用） | PNT（暂未使用） | PNT（暂未使用） |
|  | 12 | LIO（暂未使用） | LIO（暂未使用） | LIO（暂未使用） |
|  | 13 | MAP （纯视觉+地图）里程计 | MAP | MAP |
|  | 14 | RESERV1（暂未使用） | RESERV1（暂未使用） | RESERV1（暂未使用） |
|  | 15 | RESERV2（暂未使用） | RESERV2（暂未使用） | RESERV2（暂未使用） |
| 飞机模式 Plane Mode | 1 | MC | 多旋翼 | 多旋翼 |
|  | 2 | MC2FW | 无 | 旋翼转固定翼 |
|  | 3 | FW | 无 | 固定翼 |
|  | 4 | FW2MC | 无 | 固定翼转旋翼 |

| AMOS | 飞控返回编码 | 地面站显示状态（英文） | 地面站中文显示 （多旋翼：中文） | 地面站中文显示 （固定翼：中文） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Main Mode | 0 | GPS | 位置模式 | 位置模式 |
|  | 1 | ATT | 姿态模式 | 姿态模式 |
|  | 2 | MANUAL | 手动模式 | 手动模式 |
| 飞行状态 Flight mode | 100 | Disarm | 上锁 | 上锁 |
|  | 102 | MC_Startup | 启动 | 启动 |
|  | 103 | MC_Standby | 怠速 | 怠速 |
|  | 105 | MC_Pilot_ROT | 手动模式 | 手动模式 |
|  | 106 | MC_Pilot_ATT | 姿态模式 | 姿态模式 |
|  | 107 | MC_Pilot_VEL | 速度模式 | 速度模式 |
|  | 108 | MC_Pilot_Custom | 自定义飞行 | 自定义飞行 |
|  | 109 | MC_Pilot_Tuning | 自动调参 | 自动调参 |
|  | 110 | MC_Pilot_TakeOff | 起飞 | 起飞 |
|  | 111 | MC_Auto_TakeOff | 起飞 | 起飞 |
|  | 112 | MC_MISS_TakeOff | 起飞 | 起飞 |
|  | 114 | MC_Landing_Auto | 降落 | 降落 |
|  | 115 | MC_Landing_VEL | 降落 | 降落 |
|  | 116 | MC_Landing_ATT | 姿态降落 | 姿态降落 |
|  | 117 | MC_Landing_Vision | 视觉降落 | 视觉降落 |
|  | 119 | MC_PosAdj | 位置调整 | 位置调整 |
|  | 120 | MC_YawAdj | 航向调整 | 航向调整 |
|  | 121 | MC_AltAdj | 高度调整 | 高度调整 |
|  | 122 | MC_VelAdj | 速度调整 | 速度调整 |
|  | 123 | MC_AttAdj | 姿态调整 | 姿态调整 |
|  | 124 | MC_Brake | 刹车 | 刹车 |
|  | 125 | MC_Hover | 悬停 | 悬停 |
|  | 126 | MC_Drop | 抛投 | 抛投 |
|  | 128 | MC_Flow_Circle | 环绕 | 环绕 |
|  | 129 | MC_WP_Approach | 航线到达 | 航线到达 |
|  | 130 | MC_Guid_3DL1 | 航线巡航 | 航线巡航 |
|  | 132 | MC_ATT_Hover | 姿态悬停 | 姿态悬停 |
|  | 136 | MC_GroundCheck | 旋翼地面检查 | 旋翼地面检查 |
|  | 137 | MC_GroundTest | 旋翼地面测试 | 旋翼地面测试 |
|  | 138 | FW_GroundCheck | 固定翼地面检查 | 固定翼地面检查 |
|  | 140 | SpeedUp | 加速 | 加速 |
|  | 141 | MC2FW_ATT | 姿态切换 | 姿态切换 |
|  | 142 | MC2FW_VEL | 速度切换 | 速度切换 |
|  | 143 | MC2FW_Auto | 自动切换 | 自动切换 |
|  | 144 | FW_Pilot_ATT | 手动模式 | 手动模式 |
|  | 145 | FW_Pilot_VEL | 速度模式 | 速度模式 |
|  | 146 | FW_Guid_L1 | 航线巡航 | 航线巡航 |
|  | 150 | FW_Loiter | 盘旋 | 盘旋 |
|  | 151 | FW_ATT_Loiter | 姿态盘旋 | 姿态盘旋 |
|  | 152 | FW_Loiter_Adj | 盘旋调整 | 盘旋调整 |
|  | 157 | FW2MC_ATT | 姿态反切换 | 姿态反切换 |
|  | 158 | FW2MC_VEL | 速度反切换 | 速度反切换 |
|  | 159 | FW2MC_POS | 位置反切换 | 位置反切换 |
|  | 160 | FW2MC_Auto | 自动反切换 | 自动反切换 |
| 任务模式 Mission Status | 100 | Idle | 无任务 | 无任务 |
|  | 105 | Emer_Landing | 紧急降落 | 紧急降落 |
|  | 107 | Emer_Survive | 紧急救机 | 紧急救机 |
|  | 108 | Emer_ATT_Hover | 紧急姿态悬停 | 紧急姿态悬停 |
|  | 109 | Emer_ATT_Loiter | 紧急姿态盘旋 | 紧急姿态盘旋 |
|  | 111 | Emer_MC_GoHome | 紧急旋翼直线返航 | 紧急旋翼直线返航 |
|  | 113 | Emer_MC_DivertAuto | 紧急旋翼自动备降 | 紧急旋翼自动备降 |
|  | 114 | Emer_MC_DivertToDP | 紧急备降至指定点 | 紧急备降至指定点 |
|  | 115 | Emer_MC_CourseBack | 紧急旋翼原路返航 | 紧急旋翼原路返航 |
|  | 116 | Emer_MC_Waypoint | 紧急旋翼航线飞行 | 紧急旋翼航线飞行 |
|  | 117 | Emer_MC_FlyToPoint | 紧急飞行至指定点 | 紧急飞行至指定点 |
|  | 119 | Emer_GoHome | 紧急直线返航 | 紧急直线返航 |
|  | 135 | Pilot_Landing | 自动降落 | 自动降落 |
|  | 136 | Pilot_GoHome | 直线返航 | 直线返航 |
|  | 137 | Pilot_Loiter | 盘旋 | 盘旋 |
|  | 145 | Pilot_Transition | 切换 | 切换 |
|  | 146 | Pilot_Retransition | 反切换 | 反切换 |
|  | 147 | Pilot_ThrottleTakeOff | 起飞 | 起飞 |
|  | 148 | Pilot_AutoTakeOff | 自动起飞 | 自动起飞 |
|  | 158 | Pilot_AutoTurning | 自动调参 | 自动调参 |
|  | 165 | GCS_Landing | 自动降落 | 自动降落 |
|  | 166 | GCS_GoHome | 直线返航 | 直线返航 |
|  | 168 | GCS_CourseBack | 原路返航 | 原路返航 |
|  | 169 | GCS_DivertAuto | 自动备降 | 自动备降 |
|  | 170 | GCS_DivertToDP | 指定点备降 | 指定点备降 |
|  | 171 | GCS_WayPoint | 航线飞行 | 航线飞行 |
|  | 173 | GCS_FlyToPoint | 指定点飞行 | 指定点飞行 |
|  | 174 | GCS_HotPoint | 热点环绕 | 热点环绕 |
|  | 175 | GCS_Transiton | 切换 | 切换 |
|  | 176 | GCS_Retransition | 反切换 | 反切换 |
|  | 178 | GCS_AutoTakeOff | 自动起飞 | 自动起飞 |
|  | 188 | GCS_CustomFly | 自定义飞行 | 自定义飞行 |
|  | 189 | GCS_GroundCheck | 地面检查 | 地面检查 |
|  | 195 | Inject_Landing | 自动降落 | 自动降落 |
|  | 196 | Inject_GoHome | 直线返航 | 直线返航 |
|  | 197 | Inject_Hover | 悬停 | 悬停 |
|  | 198 | Inject_Loiter | 盘旋 | 盘旋 |
| 导航模式 Navi Mode | 0 | INIT | 初始化 | 初始化 |
|  | 1 | VG（姿态角可靠） | VG | VG |
|  | 2 | AHRS（姿态角可靠） | AHRS | AHRS |
|  | 3 | VEL | VEL | VEL |
|  | 4 | DR | DR | DR |
|  | 5 | ALIGN | ALIGN | ALIGN |
|  | 6 | POS（姿态角可靠） | 位置 | 位置 |
|  | 7 | RTK | RKT | RTK |
|  | 8 | VIO | VIO | VIO |
| 飞机模式 Plane Mode | 1 | MC | 多旋翼 | 多旋翼 |
|  | 2 | MC2FW | 无 | 旋翼转固定翼 |
|  | 3 | FW | 无 | 固定翼 |
|  | 4 | FW2MC | 无 | 固定翼转旋翼 |
|  | 5 | HMC | 混合多旋翼 |  |

  - 附件十 AMOS控制相关数据说明

| Finish_Act | 0： 降落. 1： 悬停. 2： 盘旋. 3： 沿航线返航. 4： 直线返航 | 结束后自动执行的动作 |
| --- | --- | --- |
| Rclost_act | 0： 继续任务 1： 原路返航 2： 直线返航 3： 降落 | 航线中rclost后飞机预置的行为 |
| 禁飞区 动作值 | EMLG_None = 0 （无） EMLG_Warn = 1 （仅告警） EMLG_Wait = 2 （盘旋或悬停） EMLG_Land = 3 （降落） EMLG_Resume = 4 （恢复） EMLG_CourseBack = 5 （原路返航） EMLG_Gohome = 6 （直线返航） EMLG_Abort = 7 （自动终止） EMLG_Disarm = 8 （上锁不开伞） EMLG_Parachute = 9 （上锁且开伞） | 围栏数据里 act_enter和act_near数字 |

  - 附件十一 （功能支持列表查询）

功能支持列表（Amos支持）

| feature_support_bit |  |
| --- | --- |
| bit0 | 禁飞区功能。 0：不支持 1：支持 |
| bit1 | 适飞区功能。 0：不支持 1：支持 |
| bit2 | 地面点扩充消息接收（140/141 消息） 0：不支持 1：支持 |
| bit3 | 是否支持第三方载荷信息查询 0：不支持 1：支持 |
| bit4 | 是否支持脚架检测 （目前仅仅ARK80支持） 0：不支持 1：支持 |
| bit5 | 是否支持激活功能 （支持激活功的飞机默认支持运行识别消息上报） 0：不支持 1：支持 |
| bit511 |  |

  - 文档位置（丰声-next 文档）

分享链接：

https://sf-alidocs.dingtalk.com/i/nodes/PwkYGxZV3Zl6Bq35U3Pn6kMnWAgozOKL?utm_scene=team_space

  - XXXXXXX

  - 飞机专用名词

飞机专业英

语术语汇总

51、brake wear 刹车磨损

52、to overheat 超温(过热)

53、to bring the plane to a stop 使飞机停下

54、the passenger cabin 客舱

55、the floor 地板

56、the ceiling 顶棚

57、the galley 机上厨房

58、the toilets 厕所

59、the lounge 休息室

60、the partitions 隔墙

61、the interior fittings 机上用具

62、oxygen mask 氧气面罩

63、the cargo-hold 货舱

64、a nacelle 引擎机舱

65、a pod 发动机吊舱

66、the air inlet or intake 进气道

67、water ingestion 注水

68、the fan blades 风扇叶片

69、the LP and HP compressors 低压和高压压缩机

70、the compressor blades 压缩机叶片

71、the nozzles 喷管(嘴)，排气管

72、the exhaust section 排气部分

73、thrust reversers 反推器

74、the RPM (revolution per minute) 转速(转每分)

75、to set the engine to idle 慢车

76、to give full throttle (or power) to the engine 全油门(风门)

77、to throttle up the engine 加油门

78、throttle down (or back) the engine 收油门

79、vibration 振动

80、to overheat 超温

81、The engine is low on power. 马力小

82、engine surge 发动机喘振

83、engine shutdown 停车

84、engine flame out 发动机熄火

85、engine feathered 顺桨

86、fuel system 燃油系统

87、fuel tanks 油箱

88、fuel lines 油路(管)

89、fuel pump 油泵

90、oil pressure indicators 滑油压力表

91、oil temperature indicator 滑油温度表

92、hydraulic system 液压系统

93、air-conditioning system 空调系统

94、cooling 冷却

95、heating 加热

96、the fans 吹风器

97、pressurization 增压泵

98、electrical system 电器系统

99、a DC generator 直流发电机

100、a AC generator 交流发电机

飞机专业英语术语2

一、航空器及其系统（aircraft and its system）

（一）航空器机构（aircraft structure）

机体（飞机除发动机外的完整结构）airframe

机身（不包括机翼、机尾、发动机）fuselage

驾驶舱cockpit/flight deck

机头nose

风挡windshield/ windscreen

机腹belly～landing

蒙皮skin

前部front (fore) part

后部rear (aft) part

左舷（舵）port～engine

右舷（舵）starboard～engine

内侧发动机inboard engine or inboards

外侧发动机outboard engine or outboards

发动机吊舱nacelle

轮舱wheel well

主轮main landing wheel

前轮nose wheel

(大)机翼(main) wing

机翼前缘leading edge

机翼后缘trailing edge

翼尖wing tip

操纵面control surface

副翼ailerons

缝翼slots/slats

升降舵elevators

方向舵rudder

垂直安定面fin(vertical stabilizer)

水平安定面 horizontal stabilizer

调整片trim tab

襟翼（内侧襟翼，外侧襟翼，前缘襟翼）

flaps (inboard flap, outboard flap, leading edge flaps)

襟翼设定flap setting

襟翼角flap angle

全襟翼位置full flap position

放下襟翼（收上襟翼）extend the flaps (retract the flaps)

无襟翼着陆/无襟翼无缝翼着陆flapless landing/landing without slats/flaps

襟翼被卡阻the flaps are jammed

阻力板，扰流板（内、外侧扰流板）（扰流板放下、打开）spoilers (inboard/outboard spoiler) (spoiler downup)

减速板（阻流板）speed brakes/air braking

起落架landing gear/undercarriage

起落架锁定/未锁定gear locked/unlocked

起落架前轮nose wheel

起落架舱wheel well

起落架舱门wheel door

放下起落架（收上起落架）extend/lower/deploy the gear (retract the gear)

放轮（收轮）gear extension (gear retraction)

起落架被卡阻the gear is jammed

应急放下系统emergency extension system

摇动放下起落架crank the gear down/manually lower the gear

轮胎爆破Burst tyre/blow out/flat tyre

瘪胎deflated tyre

漏胎flat tyre

轮胎被扎破puncture

反推装置thrust reverser

排气道和尾锥tail cone

天线antenna

客舱passenger cabin

地板floor

顶棚（板）ceiling

机上厨房galley

厕所toilet

前(后)货舱forward(after)hold

(下)货舱lower cargo compartment

航行灯navigation light

左(右)着陆灯left(right)landing lamp

闪光灯flash light

警告灯warning light

（二）航空器系统（aircraft system）

1．动力系统（powerplant system）

辅助动力装置APU(auxiliary power unit)

引擎短舱 nacelle (engine cowling）

螺旋桨propeller

风车windmill

发动机吸进了鸟/水bird/water ingestion

外来物损伤FOD(foreign object damage)

发动机失效engine failure

机械故障engineering trouble/mechanical problem

发动机熄火engine flame out

抖动vibration

马力小 the engine is low on power

停车engine shutdown

发动机喘振 engine surge

振动vibration

动作筒actuator

风扇fan

气缸cylinderEGT(exhaust gas temperature排气温度)

2．燃油系统（fuel system）

燃油箱 fuel tanks

燃油泵fuel pump

燃油油压过低警告灯low fuel pressure warning lights

煤油kerosene

航空煤油aviation kerosene

升压,增压(泵)boost(pump)

放油fuel dumping/jettison

消耗consume

油箱fuel tank

油量不足short of fuel

不充足insufficient

剩余remain

燃油增压泵fuel booster pump

燃油（滑油）压力低fuel(oil)pressure low(drop)

3．液压(滑油)系统hydraulic（oil）system·

滑油温度表 oil temperature indicator

千斤顶(actuating) jacks

密封圈seals

活门valve。

4．电器系统（electrical system）

发电机generator motor

无线电设备Radio equipment

(备份)保险丝(spare)fuse

电线wire

插头plug

电路circuit

跳开关circuit breaker

电瓶(电压)battery(voltage)

电表ammeter

继电器relay

调压器voltage regulator

5．空调系统（air-conditioning system）

密封系统Sealing system

增压系统pressurization system

通风系统venting system

氧气设备oxygen equipment

减压 释压decompression

减压 释压depressurize

失密pressure failure

冷却 cooling

加热 heating

氧气面罩oxygen mask

流量flow

驾驶舱加温pilot cabin heat

6．刹车系统（brakesystem）

刹车brakes

防滞装置an anti-skid device

防滞刹车anti-skid brake

刹车不可靠the brakes are unreliable

刹车状况不好 braking action is poor

松刹车brakes released

刹车brakes set

气刹车pneumatic braking

手刹车manual braking

7．应急系统（emergencysystem）

灭火系统extinguisher system

防冰系统deicing system

超温（过热）overheat

发动机灭火瓶engine fire bottles

机翼除冰wing deicing

（三）驾驶舱（cockpit）

1．操纵系统（control system）

飞行操纵系统flight control system

飞行管理计算机系统(FMCS)flight management computer system

人工操纵系统manual controls

自动驾驶操纵系统autopilot controls

自动油门系统auto throttle system

仪表着陆系统instrument landing system

中央操纵台center console

操纵台control stand

控制板control panel

杆levers/stick/column

操纵杆control column

操纵手柄handle

油门thrust levers

按钮或旋钮knobs

开关switch

曲柄（摇把）cranks

前轮转弯手操作盘nose wheel steering hand wheel

机内通话inter communication

耳机head set

装载与配平系统weight and balance system

2．航空器仪表（aircraft instrument）

仪表instrument /gauge/indicator

仪表板instrument panel

顶部仪表板overhead panel

主显示系统primary display system

指示器（仪表）indicator

飞行指引仪flight director

地评议horizon indicator

备份地评议stand by gyro-horizon

发动机仪表engine indicator

高度表altimeter

气压高度表pressure altimeter

无线电高度表radio altimeter

空速表airspeed indicator

升降速度表vertical speed indicator(rate of climb and descent indicator) 转速表R.P.M(revolutions per minute)

起落架位置指示器landing gear/undercarriage position indicator

刹车压力表brake pressure gauge

偏流指示器deviation altimeter

超温（过热）overheat

3．航空器动作（aircraft manoeuvre）

俯仰pitch/tilt

横滚roll

偏转yaw

压坡度bank the aircraft

抬（提）起lift off/rotate

抬机头pitch up the aircraft (to nose up)

推机头pitch down the aircraft (to nosedown)

大角度爬升climb steeply

修正动作corrective action

改平level off

失速stall

螺旋spin

从失速中改出recover from stall

急转弯sharp turn

减慢（速度）slow down

跟踪trail

二、气象（meteorology）

（一）云（cloud）

云底高ceiling

少云 FEW 1～2/8, few

疏云 SCT 3～4/8, scattered

裂开云，多云 5～7/8, broken

满天云 8/8 , overcast (continuous)

在云中In cloud

断续云中In and out of cloud

云在增加cloud is building up

云在消散cloud is clearing up/dissipating

积雨云CB(cumulonimbus)

塔状积雨云towering cumulonimbus

（二）能见度（visibility）

晴空sky clear

薄雾Mist

轻雾light fog

浓雾dense fog

吹雾,平流雾drifting fog

雾在消散fog is clearing up

雾越来越浓fog is getting worse

霾Haze

烟Smoke

烟雾Smog

沙暴sandstorm

（三）风（wind）

风wind

地面风surface wind

无风（静风）wind calm

微风light wind

中速风moderate wind

强风strong wind

顺风tailwind

顶风headwind

侧风crosswind

阵风gust

阵风达8 m/s, gusts up to 8 m/s

风向风速仪wind-gauge

稳定风steady wind

风向不稳定variable wind

风越来越大the wind is getting stronger

风切变wind shear

微暴microburst

风暴storm

涡流vortex(vortices)

（四）颠簸（turbulence）

晴空颠簸clear air turbulence

中度颠簸moderate turbulence

严重颠簸severe turbulence

平稳的smooth

上升气流updraught

下降气流downdraught

高空急流jet stream

（五）降水（precipitation）

小雨light rain

大雨heavy rain

间歇性雨intermittent rain

连续性降水continuous rain

偶尔下阵雨occasional showers

零零散散的`阵雨scattered showers

毛毛雨drizzle

雪snow

冻雨freezing rain

雨夹雪sleet

飑（线）squall

飓风hurricane

龙卷风tornado

冰雹hail

雷暴thunderstorm

闪电光flash of lightning

闪电lightning

雹暴hailstorm

雪暴snowstorm

结冰icing

（六）温度（temperature）

外界温度，大气温度outside air temperature

露点温度dewpoint

温度在上升the temperature is rising

温度在下降the temperature is falling/dropping

温度稳定the temperature is steady

（七）跑道道面状况（runway surface condition）

在化的雪melting snow

雪水（或半化的雪）slush

雪堆snow drift

雪清除snow clearance

跑道上有结冰the runway is icy

冰块(跑道上结的一块块冰)ice patches

跑道湿the runway is wet

跑道滑the runway is slippery

积水pools of water/ standing water、floodwater

刹车效应差braking action is poor

刹车效应好braking action is good

刹车效应中braking action is medium

三、机场车辆（airport vehicle）

地面车辆ground vehicle/car

机坪车辆ramp vehicle

引导车follow me car

空调车air condition car

运送乘客巴士shuttle bus

大客车coach

摆渡车airport passenger bus/ferry

餐车galley service truck

食品车（配餐车）catering truck

拖车tow tug/towing tractor

拖把tow bar

机载客梯air stairs/steps

地面电源车ground power vehicle (unit)

气源车pneumatic

救火车fire engine(truck)

救护车ambulance

急救车first-aid

加油车refueller

油车tank car

供水车water service truck

平台车dolly

保安运货车security van

牵引车tractor

犁雪车snow plough

吹雪车runway snow blower

除冰车ice-melter

吊臂车cherry-picker

挖土车bull-dozer

起重机crane

四、地面相关设备与服务（relevant ground equipment and service）

服务设备furnishing equipment

医疗服务medical service

安全服务safety services

候机楼terminal

客/停机坪apron/ramp

廊桥（英）air bridge/loading bridge

廊桥（美）jetway

登机口passenger gate

海关customs

输送带conveyor

地勤ground handling

机库hangar

舱单load sheet

航空运货单air waybill

登机（英）embark/board

轮挡wheel chock

风挡刮水器（美）windshield wiper

风挡刮水器（英）windscreen wiper

下飞机，从飞机上卸下（英）disembark/unload

地面电源插座external socket

地面电源ground power

外部电源external power

拔下地面(外部) 电源disconnect ground(external) power

接上地面(外部) 电源reset ground(external) power

气源start air

供气supply start air

拔下(接上)气源disconnect（reset）start air unit

消防队fire service/assistance

故障排除trouble shooting/fixed

航空常用英语单词

五、关于非正常情况和紧急情况的词汇及词组

A:Abort take-off/reject/abandon中断起飞

A flock of birds一群鸟

At your own discretion由你自己决定

Adjust调整

As published根据公布的

Airborne升空

Active runway(runway in use)正在使用的跑道

Air conditioning smoke=pack空调冒烟

Anonymous call(letter)匿名电话（信）

Anti-icing system inoperative防冰系统不工作

allocate分配

aileron副翼

auxiliary辅助

attacked攻击

B:Backtrack调头

Belly landing(gear up landing)机腹落地

Bird strike鸟击

Birds ingestion吸鸟

Bomb炸弹

Breaking action刹车效应

Braking action poor刹车效应差

Burst tyre/blow out/flat tyre爆胎

burn off消耗

baggage loader传送带

blast fence气流档板

C:Cabin fire客舱失火

Caution wake turbulence注意尾流

Cabin temperature is rising客舱温度升高

Cargo fire/smoke货舱失火/冒烟

Center of gravity to the rear重心靠后

Commence开始

Converging会聚

Cockpit window broken驾驶舱窗户出现问题

Converging traffic汇聚飞机

conflict冲突

cough咳

cracked破裂

chemicals of industrial化学品

crane operating=hoist吊车

crossfeed valve failure

D:Distance距离

Destination目的地

Detect探测

Deviate from the corridor偏出走廊

Discharge extinguisher(agent)喷射灭火瓶（灭火剂

Ditching水上迫降

Dumping(jettison)放油

Due separation=spcing由于间隔

debris=fragments(metal strips)碎片

dense smoke浓烟drunk醉酒

dispatched派遣decelerating减速

disease outbreak疾病爆发

detonate explosives引爆炸药

E:Electric smoke or fire电器冒烟或火警

Emergency braking应急刹车

Emergency descent紧急下降

Emergency evacuation紧急撤离

Emergency gear extension not available(failure)应急放轮不成功

Emergency gear extension应急放轮

Emergency landing紧急落地

Engine failure发动机失效

Engine fire发动机失火

Epidemic=pandemic流行病

F:Fire engine/fire truck救火车

fuel dumping/fuel jettison放油

Fuel leak out漏油

Flame out熄火

Fly around (go round, circumnavigate, detour, offset)绕航

Forced landing迫降

Fuel level is going down燃油液面下降

fade area盲区

fever发烧

fuel starvation不足＝fuel supply

fighter战斗机

fainted晕倒

first-aid relief materials on baord紧急药品

flight strip printer飞行进程单

G:Give way to让路

Glide path下滑道

Ground air地面气源

Ground power地面电源

gun-launched area火箭炮空地

H:Hijacker劫持者

Heart attack/disease心脏病

Hydraulic pressure is dropping rapidly液压压力快速跌落

Hydraulic system leak液压系统泄漏

automatic direction finding system自动指引系统

ADFShelicopter直升机

hypertension lost consciousness高血压失去知觉

badly hurt=injury

I:Intercept localizer切航道

ntention打算

incursion入侵

illuminated照明

J:Jammed stabilizer landing安定面卡阻

L:Level change on route航路上高度改变

Left or right at your convenience左右随你

Low pass低空通场

M:Military movement军事活动

Maneuver left or right右左机动

Make further checks作进一步调查

Mechanical failure机械故障

mistake=false＝incorrect错误

mountain山脉=air convective

make a short circuit小航线

N:No restriction无限制

Noise abatement procedure减噪音程序

Nose gear steering inoperative前轮转弯不工作

O:Opposite direction相反方向

Obstacle(obstruction)障碍物

Overheat超温

orbit盘旋

organize组织

obese肥胖＝policy violation

P:Parallel runway (taxiway)平行跑道（滑行道）

PAX baggage identification旅客行李识别

PAX evacuation旅客撤离

PAX stairs/steps旅客客梯

Proceeding to飞往，前往

Prohibited area禁区

Priority landing优先落地

Prohibited(forbidden)area禁区

Q:quarantine隔离

quarreled争吵

R:Reduce减小

Revised app. clearance修正的进近许可

Registered No.注册号码

Rest route unchanged其余航路不变

Reason unknown原因不明

Returning(coming back)返场

S:Same direction同向

Short of fuel燃油短缺

Skid off (slide off)滑出

Slight( moderate, severe,serious) turbulence轻度（中度，严重）颠簸

Smoke continue烟雾继续

Stall失速

Stretcher担架

Structure damage结构损坏

swine flu猪流感

stroke中风

sick病

shiver发抖

special flight特殊飞行

T:Taxi with caution滑行小心

Thunder-storm ( build up, CB, indication of WX) 雷雨

Too close to the preceding aircraft太接近前面飞机

Try to find the cause试图查明原因

Transmitter发射机 tail strike擦尾

turbine blades涡轮碎片

U:Unreported vehicle未经报告的车辆

Unsure my position不明位置

Unaccompanied child无人陪伴的儿童

V:Visual app目视进近

volcanic ashes火山灰

vortex漩涡

W:Wheel well fire轮舱失火

Wind shear风切变

Windshield风挡

Work in progress ahead前面正在施工

Wheel chair轮椅

Warning light on警告灯亮

wrong direction错误方向

wheelchairs=handicapped障碍人士

六、飞行中常用的单词

A:above cloud在云上

aborted-take off abandoned-take off rejected中断起飞

adjacent to靠近

advised进一步

airborne升空

aircraft status状况

airway航路

all stations各电台

approved同意

apron机坪

anti-icing system防冰系统

ask for请求

as published -at the moment暂时根据公布

at your own discretion由你自己决定

available有效的,可行的

B:back on course回到航路

backtrack180度调头

Balance平衡

Ballast压舱板

be held up阻碍

behind在后面

belongs to属于

be stuck in卡住

between两者之间

bird strike鸟击

birds ingestion吸鸟

broken断开 break break断开

burst tyre-blow out-=flat tyre爆胎

busy忙

buildup雷雨

C:cabin decompression客舱释压

cabin altitude客舱高度

cabin fire客舱失火

cancel取消

calm镇静

cannot不能

call sign呼叫

change改变

cargo conveyor belt传送带

check检查

CG moved to the rear part unbalanced重心移动、后部不平衡

check again再检查

clearance许可

close接近

closing from right从右接近

Commence开始

Comply with遵守

congestion拥挤

conflicting冲突

cross穿越

crew机组

crowd拥挤circle to land反向落地

collide撞＝collision

D:detailed taxi instruction详细滑行指示

delays undetermined延误未确定

detour buildup绕航雷雨

displaced内移

distress遇险

ditching水上迫降

Don’t sink不要下沉

due broken surface由于道面破损

due spacing由于间隔

due weight由于重量

during push back推机期间

E:effective有效

encounter moderate turbulence遇到中度颠簸

experiencing moderate turbulence遇到中度颠簸

emergency紧急

emergency descent紧急下降

emergency service应急设施

engine failure发动机故障

established LOC建立航道

expedite加速 extinguish扑灭

extend downwind延长三边

expect higher level预计高高度

expect预计 estimating预计

F:facing west面朝前面飞机

fast turn off快速道

flame out熄火

flight plan route飞行计划航路

first第一

first convenient right第一道口右转

follow-in front of在前面

forced被迫

forced landing迫降

freighter货机

full call sign全呼

further advised进一步通知

exit出口，离开

G:gear is not down轮未放下

glide slope(path)下滑道

give way to让路

ground staff地面工作人员

go round绕航 重力gravity

H:holding area等待区域

I:icy patches冰片

identified识别

l-need需要

immediately立即

inoperative不工作

instruction指令

intercept切入

intersection交叉口

initially起始

it’s famous for---以--著名

J:jammed卡阻

L:leave frequency脱波

leave this area离开此区域

low pass低空通场

lose time消磨时间

M:magnetic track磁航迹

Maintenance维护

make orbit right右盘旋

maybe可能maneuver机动

marshaller信号员

miss turn off 错过快速道

Monitor监督/班长

moving移动

message信息

N:navigation导航

nearest/closest最近的

not below FL130不低于FL130

unsure of my position位置不确定

north east 东北

north west西北

nose gear前轮

-next下一个

O:obstacles障碍物

orbit盘旋

overtake超越

P:PAX seriously ill旅客严重生病

parking on the apron在停机坪

PAX stairs/steps旅客客梯

port engine左发

position位置

possible reason可能的原因

present position目前位置

prevent预防

problem问题

proceed to前往

pull in to the left停靠到左面

pull over to the left停靠到左面

pull up拉升

Q:queued up排队

R:radial径向线

r/w vacated跑道脱离

rapidly迅速

readback复诵

reach到达

realize意识

reason unknown原因不明

recommend劝告,推荐

reduce to minimum app.减小到最低进近速度

Regulation规章

replacement替换件

request priority请求优先

response回答

resume恢复

recleared重新许可

request level change en route请求航路高度改变

Rescue营救

revised修正了的

Responsibility责任、职责

right track右航迹

rising上升

rudder方向舵

S:second第二

short count短数

short final短五边

sink rate下沉率

skid off滑出,偏出

slot time离场时间

snow雪

squawk应答机

squawk identing应答机识别

starboard engine右发问题

strengthen security加强安全

struck by lightning遭闪电击

stuck陷入

structure结构

sure确信

survivals幸存者

suspected heart attack疑惑有心脏病

T:take the second left第二道口左转

there is WX ahead前面有雷

third第三

thunderstorm雷雨

Threshold跑道入口处

tow bar拖把

track out出航

transmitter发射机

transmitting blind盲发

turbulence颠簸

U:unable不能够

unable to comply不能执行

undercarriage起落架

until直到

unknown traffic不明飞机

urgency紧急

V:vacate脱离

vector引导

verify核实

visual check目视检查

W:waiting等待

why overshot为什么复飞

work in progress在施工

  - 废弃或修订的消息

| Message | SKYLINK_MSG_ID_EXCEPTION_HAND |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | - 不同模块同时发生状态跳变后，按照错误等级越高的优先上报（越小越高）。 - 从机根据不同的错误等级，选择不同的发送频率。 |  |  |  |  |
| Firmware | V4 |  |  |  |  |
| Comment | MSGID | MSGTYPE |  |  | MSGLEN (Bytes) |
|  | 104 | REQ/RSP |  |  | 10 |
|  |  | MSG | √ |  |  |
| Message Structure | Offset | Format | Unit | Name | Description |
| MSG | 0 | U8 | -- | source | 错误源id |
|  | 1 | U8 | -- | severity | 0:紧急 1S/次 2:危机 2S/次 3:错误 4S/次 4:警告 8S/次 5:通知 10S/次 |
|  | 2 | U32 | -- | code_L | 异常列表见附件二 |
|  | 6 | U32 | -- | code_H |  |