地面站和接入机通信协议

版本信息

| 版本 | 时间 | 状态 | 更新人 | 简要描述 | 审核人 | 审核时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2020/10/27 | N | 蒋纯辉 | 基本通信协议制定 |  |  |
| V1.1 | 2021/09/13 | N | 蒋纯辉 | 新增磁力计相关协议 |  |  |
| V1.2 | 2022/06/16 | U | 江建莉 | 1、电池故障时单电池信息（msg id：0x0484 ）上传 2、电池在位格口信息 msg id：0x0486 |  |  |
| V1.3 | 2023/02/17 | N | 蒋纯辉 | 新增APP相关协议(底色标黄) |  |  |
| V1.4 | 2023/04/13 |  | 江建莉 | 新增任务板1078、1079消息 |  |  |
|  | 2023/07/26 | U | 江建莉 | 新增控制偏差1182 更新1086 |  |  |
|  | 2024/03/13 | U | 黄金彪 | 新增航线偏差1184 |  |  |
|  | 2024/07/09 | U | 黄金彪 | 1075号消息新增丰巢起飞条件检测相关 |  |  |

1、新增或改动部分用黄底色标色，上线后取消底色。

- 消息结构

| 信息单元名称 | 长度 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| start | 2 | 0x5aa5 | 消息起始符号 |
| len | 2 |  | payload长度(最大长度65535byte) |
| msgid | 2 |  | 消息ID |
| seq | 4 |  | 消息计数 |
| payload |  |  |  |
| crc | 2 |  | 计算从len开始到payload结束 |
| end | 1 | 0x33 |  |

数据传输模式:大端

- 信息单元说明

  - len

payload数据长度 (最大长度65535)

  - msg id

消息ID

Qgc-uocs: 0x0001-0x0199

Qgc-uav: 0x0200-0x0400

uocs-qgc:  0x0401-0x0800

access(接入机)->qgc        0x0401-0x0430

ASM（推送消息）->qgc     0x0431-0x0480

Uav-qgc                  0x0481-0x0800

Dis->qgc                 0x0801-0x0830

uocs(dis)-> uocs(asm)            0x0861-

0xFFFF 保留全向广播；

  - seq

| 信息单元名称 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| seq | 0~0xffffffff | 消息计数 |

  - payload

消息内容

  - crc

CRC采用CCITT，多项式:X16+X12+X5+1

CRC初值0xffff

CRC_MASK:0x1156

const u16 c_CCITTTable[256] =

{

0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,

0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef,

0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,

0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de,

0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485,

0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,

0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4,

0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc,

0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,

0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b,

0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12,

0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a,

0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41,

0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49,

0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70,

0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78,

0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f,

0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,

0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e,

0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,

0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d,

0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,

0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c,

0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,

0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab,

0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3,

0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,

0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92,

0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9,

0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,

0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8,

0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0,

};

#define CRC16_MASK	0x1156

u16 count_crc16(u8 * p_in,u32 len)(u8 *p_in, u32 len)

{

u16 crc;

crc = 0xffff;

while(len--)

{

crc = ((crc & 0xff) << 8) ^ c_CCITTTable[((crc >> 8) ^ *(p_in++)) & 0xff];

}

crc = (~crc) ^ CRC16_MASK;

return crc;

}

- msg定义

  - qgc->uocs(gcm)

    - 连接请求（重连机制）（APP同时使用）

msg id： 0x0001（十进制：1）

len: Payload长度

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |
|  | userNumber | String | 用户工号 |
|  | controlId | U32 | 当前管控中心 |
|  | regionValue | U32 | 当前大区 |
|  | functionCode | String | 当前功能模块编码 TAKEOFF_LANDING_APP 代表APP |

    - 鉴权验证（新增）（APP同时使用）

msg_id： 0x0002（十进制：2）

len：payload长度；

payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 鉴权验证值，128bit |

    - 心跳请求（1分钟）（APP同时使用）

msg id：0x0003（十进制：3）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

    - 无人机在线状态

msg id：0x0006（十进制：6）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

  - qgc->uocs(uav)

    - 命令预请求（APP同时使用）

msg id： 0x0200（十进制：512）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID (与命令请求id一致。) |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object:和命令请求一样

    - 命令请求（APP同时使用）

msg id： 0x0201（十进制：513） 注意：命令的seq值要和预命令一样

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID（命令预请求一致） |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object：

起飞：

{

"uav_cmd": "TAKEOFF",

"params": { }

}

悬停/盘旋：

{

"uav_cmd": "LOITER_UNLIM",

"params": { }

}

恢复

{

"uav_cmd": "RECOVERY",

"params": { }

}

原路返航

{

"uav_cmd": "RETURN_HOME",

"params": { }

}

直线返航

{

"uav_cmd": "RETURN_STRAIGHT",

"params": { }

}

降落

{

"uav_cmd": "LANDING",

"params": { }

}

上锁（后不能开伞）

{

"uav_cmd": "DISARM",

"params": { }

}

上锁（后可以开伞）

{

"uav_cmd": "OPEN_UMBRELLA",

"params": { }

}

解锁

{

"uav_cmd": "ARM",

"params": { }

}

(预定)备降

{

"uav_cmd": "ALTERNATE",

"params": { }

}

指定备降

{

"uav_cmd": "DESIGNATED_ALTERNATE",

"params": {

"lat": 114.4788770,

"lon": 22.6713670,

"alt_ground": 100.30,

"alt_air": 450.10

}

}

旋翼垂 起电机依次怠速转动

{

"uav_cmd": "CHECK_ROTORS_RUNNING",

"params": { }

}

固定翼 尾推电机依次怠速转动

{

"uav_cmd": "CHECK_TAILPUSH_RUNNING",

"params": { }

}

固定翼 副翼左上右下

{

"uav_cmd": "CHECK_AILERON_LEFTUPRIGHTDOWN",

"params": { }

}

固定翼 副翼左下右上

{

"uav_cmd": "CHECK_AILERON_LEFTDOWNRIGHTUP",

"params": { }

}

固定翼 升降舵下摆

{

"uav_cmd": "CHECK_ELEVATOR_DOWN",

"params": { }

}

升降舵上摆

{

"uav_cmd": "CHECK_ELEVATOR_UP",

"params": { }

}

固定翼 方向舵左摆

{

"uav_cmd": "CHECK_ELEVATOR_LEFT",

"params": { }

}

固定翼 方向舵右摆

{

"uav_cmd": "CHECK_ELEVATOR_RIGHT",

"params": { }

}

检测结果（成功)

{

"uav_cmd": "CHECK_ELEVATOR_SUCCESS",

"params": { }

}

检测结果(失败)

{

"uav_cmd": "CHECK_ELEVATOR_FAIL",

"params": { }

}

飞机向前移动一个单位

{

"uav_cmd": "OPT_FRONT_UNIT",

"params": { }

}

飞机向后移动一个单位

{

"uav_cmd": "OPT_BACK_UNIT",

"params": { }

}

飞机向左移动一个单位

{

"uav_cmd": "OPT_RIGHT_UNIT",

"params": { }

}

飞机向左移动一个单位

{

"uav_cmd": "OPT_LEFT_UNIT",

"params": { }

}

飞机向上移动一个单位

{

"uav_cmd": "OPT_UP_UNIT",

"params": { }

}

飞机向下移动一个单位

{

"uav_cmd": "OPT_DOWN_UNIT",

"params": { }

}

测绘机拍照间距

{

"uav_cmd": "OPT_POTO_DISTANCE",

"params": {

"capture_distance": 150.50

}

}

测绘机失联保护时间

{

"uav_cmd": "OPT_OFFLINE_TIME",

"params": {

"lost_protect_maxtime": 600

}

}

外挂相机执行拍一张照片动作

{

"uav_cmd": " EXTERNAL_DEVICE",

"params": { }

}

即将进入危险保护区域

{

"uav_cmd": " SAFETY_ENTER_AREA",

"params": {

"areaId": 213124 //进行区域id

}

}

即将退出危险保护区域

{

"uav_cmd": " SAFETY_QUIT_AREA",

"params": {

"areaId": 213124

}

}

禁止开伞坠落

{

"uav_cmd": " SAFETY_PROHIBITION_OPEN_UMBRELLA",

"params": {}

}

允许开伞坠落。

{

"uav_cmd": " SAFETY_MAY_OPEN_UMBRELLA",

"params": { }

}

偏离航线进入危险保护区域

{

"uav_cmd": " SAFETY_ENTER_DANGER_AREA",

"params": {

"danger_areaId": 4522

}

}

老化解锁确认命令

{

"uav_cmd": " SAFETY_ANEING_COMFIRM",

"params": { }

}

命令链路是否畅通测试指令

{

"uav_cmd": " SAFETY_TEST_PING",

"params": { }

}

视觉logo id 设置

{

"uav_cmd": " PARAM_LOGO_SET",

"params": {

"t_logo_id": 0,

"l_logo_id": 0

}

}

商业化航电指令 --- 飞行至指定高度（带参，单个float，skylink cmd：0x00/0x10）

{

"uav_cmd": "GCS_AUTOTAKEOFF",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyFloatParam 表示

"height": 5.6	// float 上升的高度，m

}

}

商业化航电指令 ---  设置控制模式（带参，单个int，skylink cmd：0x00/0x11）

{

"uav_cmd": "SET_CONTROL_MODE",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyIntParam 表示

"mode": 0        // int 控制模式，默认为，具体值飞控暂未定义

}

}

商业化航电指令 ---  飞行至指定位置（带参, skylink cmd：0x00/0x12）

{

"uav_cmd": "GCS_FLYTOPOINT",

"params": {// protoBuf中用 flyToPoint 表示

"lat": 112.1234567,   // double 纬度

"lon": 22.1234567,    // double 经度

"alt": 10.5,	   // float  海拔高，m

"finishAct": 0        // int 结束动作 0:降落,1:悬停,2:盘旋,3:沿航线返航,4:直线返航

}

}

商业化航电指令 ---  执行航线任务（带参，三个int, skylink cmd：0x00/0x13）

{

"uav_cmd": "GCS_WAYPOINT",

"params": {// protoBuf中用 wayPointMisson 表示

"finishAct": 0,	// int 结束动作 0:降落,1:悬停,2:盘旋,3:沿航线返航,4:直线返航

"index": 0,   	// int 飞向的航点索引

"missionLine": 1	// int  航线ID，默认为1

}

}

商业化航电指令 ---  直线返航（带参，单个int参数, skylink cmd：0x00/0x14）

{

"uav_cmd": "GCS_GOHOME",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyIntParam 表示

"finishAct": 0    // int  结束动作 0:降落,1:悬停,2:盘旋,3:沿航线返航,4:直线返航

}

}

商业化航电指令 ---  原路返航（带参，单个int参数, skylink cmd：0x00/0x15）

{

"uav_cmd": "GCS_COURSEBACK",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyIntParam 表示

"finishAct": 0    // int  结束动作 0:降落,1:悬停,2:盘旋,3:沿航线返航,4:直线返航

}

}

商业化航电指令 ---  自动备降（带参，单个int参数, skylink cmd：0x00/0x16）

{

"uav_cmd": "GCS_DIVERTAUTO",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyIntParam 表示

"finishAct": 0    // int  结束动作 0:降落,1:悬停,2:盘旋,3:沿航线返航,4:直线返航

}

}

商业化航电指令 ---  备降至指定备降点（带参，skylink cmd：0x00/0x17）

{

"uav_cmd": "GCS_DIVERTTODP",

"params": {// protoBuf中用通用参数 diverToDPoint 表示

"finishAct": 0,    // int  结束动作 0:降落,1:悬停,2:盘旋,3:沿航线返航,4:直线返航

"index": 0	        // int  飞向的备降点索引

}

}

商业化航电指令 ---  热点环绕（带参，skylink cmd：0x00/0x18）

{

"uav_cmd": "GCS_HOTPOINT",

"params": {// protoBuf中用通用参数 Hot_Point 表示

"lat": 112.1234567,	// double 纬度

"lon": 22.1234567,	// double 经度

"alt": 10.5	,	// float  海拔高，m

"radius": 50.3,	// float  环绕半径，m

"speed": 10.3 	// float  环绕速度，方向 (俯视/下视) 顺时针为正，m/s

}

}

商业化航电指令 ---  改变相对位置（带参，skylink cmd：0x00/0x19）

{

"uav_cmd": "GCS_CHANGEREFPOS",

"params": {// protoBuf中用通用参数 Change_Ref_Pos 表示

"north": 10.5, 	// float 北向移动距离，北为正，南为负

"east" : 14.5, 	// float 东向移动距离，东为正，西为负

}

}

商业化航电指令 ---  改变相对高度（带参，一个float，skylink cmd：0x00/0x1A）

{

"uav_cmd": "GCS_CHANGEREFALT",

"params": {// protoBuf中用通用参数 Change_Ref_Pos 表示

"height": 5.6 	// float 相对高度，向下为正，m

}

}

商业化航电指令 ---  改变相对航向（带参，一个float，skylink cmd：0x00/0x1B）

{

"uav_cmd": "GCS_CHANGEREFHEADING",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyFloatParam 表示

"angle": 16.5	// float 相对航向，(俯视/下视) 顺时针为正，度

}

}

商业化航电指令 ---  改变盘旋半径（带参，一个float，skylink cmd：0x00/0x1C）

{

"uav_cmd": "CHANGE_REF_RADIUS",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyFloatParam 表示

"radius": 50.6	// float 盘旋半径，m

}

}

商业化航电指令 ---  暂停航线任务（带参，单个int参数，skylink cmd：0x00/0x1D）

{

"uav_cmd": "GCS_PAUSE",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyIntParam 表示

"finishAct": 0    // int  结束动作 0:降落,1:悬停,2:盘旋,3:沿航线返航,4:直线返航

}

}

商业化航电指令 ---  放弃当前自动任务/终止任务（无参，skylink cmd：0x00/0x1f）

{

"uav_cmd": "GCS_ABORT",

"params": { }

}

商业化航电指令 ---  控制端地面检查(带参，单个int值，skylink cmd：0x00/0x20)

{

"uav_cmd": "GCS_GROUNDCHECK",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyIntParam 表示

"checked": 0 	// int  保留位，默认为0

}

}

商业化航电指令 ---  使能电机转动指令(带参，skylink cmd：0x00/0x21)

{

"uav_cmd": "MOTOR_ENABLE_RUN",

"params": {// protoBuf中用通用参数 motorRunCmd 表示

"pwmId": 5,,        // int PWM编号(电机、舵机) 1~16

"enabledValue":0,  // int 0/1 使能/停止转动

"value": 1000       // int 900~2000,  0 默认怠速转动；其他值不做反应, 反馈参数错误

}

}

商业化航电指令 ---  第三方USER_IO输出控制（带参，skylink cmd：0x06/0x02）

{

"uav_cmd": "DEVICE_CTROL_OUT",

"params": {// protoBuf中用通用参数 deviceCtrollOut 表示

"ioCtrlBit": 0,		// int io口控制位

"ioCtrlBitMark": 0		// int io口掩码位

}

}

商业化航电指令 ---  指定logo id设置 （带参，单个U8参数，skylink cmd：0x08/0x02）

{

"uav_cmd": "SET_LOG_ID",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyIntParam 表示

"logoId": 0	   // int 指定前方降落点logoId

}

}

商业化航电指令 ---  获取本机内部航线命令(无参，skylink cmd：0x08/0x10)

{

"uav_cmd": "AIR_LINE_GET",

"params": {}

}

商业化航电指令 ---  删除本机航线 （带参，单个U8参数，skylink cmd：0x08/0x11）

{

"uav_cmd": "DELETE_AIR_LINE",

"params": {// protoBuf中用通用参数 onlyIntParam 表示

"lineId": 1	     // int  FCC内部航线ID，1~8：删除对应航线1-8；255：删除所有航线

}

}

商业化航电指令 ---  使能本机航线命令（带参，skylink cmd：0x08/0x20）

{

"uav_cmd": "AIR_LINE_ENABLED",

"params": {// protoBuf中用通用参数 airLineCheckData 表示

"checkData":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

// 18位的u8数组，第一位：航线ID，默认为1，第二位：校验方式，0：不校验；1：crc32 校验，取接下来的4个int值；2：md5校验，取其余所有值

}

}

商业化航电指令 ---  某条航线box下发完成命令(带参，skylink cmd：0x08/0x21)

{

"uav_cmd": "SEND_AIR_LINE_FINSHED",

"params": {// protoBuf中用通用参数 airLineCheckData 表示

"checkData":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

// 18位的u8数组，第一位：航线ID，默认为1，第二位：校验方式，0：不校验；1：crc32 校验，取接下来的4个int值；2：md5校验，取其余所有值；

}

}

    - 参数设置请求

msg id： 0x0202（十进制：514）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{
    "destid":60,
    "msgid":515,
    "object":{
        "uavid":60,
        "params":[
                {
                    "id":32,
                    "name":"SN",
                    "clazz":"int",
                    "property":"RW",
                    "value":100
                },
                {
                    "id":33,
                    "name":"sys",
                    "clazz":"int",
                    "property":"RO",
                    "value":100
                }

]
    },
    "requestid":"adfsdfsdecdef",
    "srcid":45222333555,
    "timastamp":"1604972717212"
}

    - 单个参数查询请求

msg id：0x0203（十进制：515）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

{
    "destid":60,
    "msgid":515,
    "object":{
        "uavid":60,
        "params":[
                {
                    "id":32,        （必填）
                    "name":"SN",  *（必填）
                    "clazz":"int",    （可填）
                    "property":"RW", (可填)
                    "value":100       (可填)
                }

]
    },
    "requestid":"adfsdfsdecdef",
    "srcid":45222333555,
    "timastamp":"1604972717212"
}

    - 无人机磁力计查询请求

msg id：0x0204（十进制：516）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

{
    "destid":3016,
    "msgid":516,
    "object":{},
    "requestid":"adfsdfsdecdef",
    "srcid":45222333555,
    "timastamp":"1604972717212"
}

    - 通用（非二次权限）命令

msg id： 0x0205（十进制：517）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object :

{

"uav_cmd": "MAG_ADJUST_PRE",  //MAG_ADJUST, MAG_ADJUST_PRE //

"params": {

"mag_id": 1

}

}

MAG_ADJUST_PRE,      //碰力针预校准备；

MAG_ADJUST,             //磁力针校准

PREFLIGHT_CHECK_START   //航前检开始

PREFLIGHT_CHECK_STOP    //航前栓结束

ATTACH_TASKBOARD_THROW      //任务板抛投

  - uocs(gcm)->qgc

    - 鉴权挑战（新增）

msg id：0x0401（十进制：1025）

len:2

payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 鉴权随机数 注返回-1:提示APP或地面站已登录 |

    - 连接响应

msg_id：0x0402（十进制：1026）

len:可变

payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 状态 0成功 1鉴权失败 |

    - 心跳响应（1分钟）

msg id：0x0403（十进制：1027）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

    - 无人机命令ACK

msg id：0x0404（十进制：1028）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

    - 命令预请求ACK

msg id：0x0405（十进制：1029）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

    - 无人机在线响应

msg id：0x0406（十进制：1030）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

object

{
    "destid":-1,
    "msgid":1028,
    "object":{
        "uavid":60,
        "status":0   // 0不在线， 1在线；
    },
    "requestid":"adfsdfsdecdef",
    "srcid":60,
    "timastamp":"1604972717212"
}

    - 无人机磁力计查询响应

msg id：0x0407（十进制：1031）

len:0

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

object

{
    "destid":-1,
    "msgid":1031,
    "object":{
         "uavid":3016,
         "status":0,   // 0成功， 1失败；

"magset": [1,2,3],

"errorsAck": ”” // E_UOCS_MAG_ACK_4:不在线  E_UOCS_MAG_ACK_5:不是上锁状态 E_UOCS_MAG_ACK_6:存在飞行任务
    },
    "requestid":"adfsdfsdecdef",
    "srcid":3016,
    "timastamp":"1604972717212"
}

  - uocs(uav)->qgc

    - 无人机姿态消息（监管类）（APP同时使用）

msg id：0x0481（十进制：1153）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

{

"destid": -1,

"msgid": 1153,

"object": {

"alt_gps": 270.2112,

"alt_height": null,

"alt_press": 269.87366,

"ground_speed": 0.01,

"indicated_airspeed": null,

"lat": 26.0510376,

"lon": 114.6760966,

"numSv": 20,

"pitch": 0,

"plan_tempeature": null,

"roll": 0,

"true_airspeed": null,

"vel_climbrate": 0.01,

"vel_d": -0.01,

"vel_e": -0.01,

"vel_n": -0.01,

"yaw": 90

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604972717212"

}

    - 无人机姿态消息（监视类）

msg id：0x0482 （同时向后台发送）（十进制：1154）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object:

{

"destid": -1,

"msgid": 1154,

"object": {

"alt_gps": 270.2112,

"ground_speed": 0.01,

"lat": 26.0510376,

"lon": 114.6760966,

"vel_climbrate": 0.01,

"yaw":82.9

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604972717212"

}

    - 无人机模态消息（监视类）（APP同时使用）

msg id：0x0483  （同时向后台发送）（十进制：1155）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 1155,

"object": {

"flight_status": 0,

"fm_status": 0,

"main_mode": 1,

"navi_mode": 6,

"plane_mode": 1,

"uav_show_status": "WP",

"voyage": 243037//单位毫秒数

},

"requestid":  null,

"srcid": 3106,

"timastamp": "1604973221257"

}

    - 无人机通用模块消息（监管类）（APP同时使用）

msg id：0x0484（十进制：1156）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

{

"destid": -60876,

"msgid": 1156,

"object": {

{

"destid": -60876,

"msgid": 1156,

"object": {

"action": "TAKEOFF",  //向后台传时，起降才有

"flightId": 31258,    //向后台传时，起降才有

"battery": {

"bms_current": 0.5,

"bms_rm": 53.4,

"bms_soc": 20,

"bms_vol": 0.45,

"type": 1

},

"pctStatus": {

"pct_status": 1,

"type": 5

},

"photograph": {

"altitude": 3.14,

"lat": 1.2E-5,

"lon": 0.0,

"picture_cnt": 10,

"type": 3

},

"sbusrc": {

"sbusrc_status": 1,

"type": 6

},

"sfkLock": {

"sfk_lock": 1,

"type": 4

},

"tailPush": {

"thrust_motor1_current": 0.01,

"thrust_motor1_rpm": 1,

"thrust_motor1_temp": 0.1,

"type": 2

},

"singleBatsInfo": [

{

"bms_current": 16.25,

"bms_rm": 50.86,

"bms_vol": 25.63,

"key": 86,

"temp": 25.63,

"pos": 0

},

{

"bms_current": 16.25,

"bms_rm": 50.86,

"bms_vol": 25.63,

"key": 87,

"temp": 25.63,

"pos": 1

}],

"windspeedenv": {

"wind_speed": 0.01,

"wind_dir": 1.0,

"reserved": 0.1,

"reserved1": 2,

"type": 9

},

"throwpoint": {

"pointOrder" :1,

"reserved":0,

"reserved1":0,

"reserved2":0,

"type": 10

},

"mode": {                   //向后台传时，起降才有

"flight_status": 1,

"fm_status": 0,

"main_mode": 0,

"navi_mode": 6,

"plane_mode": 1,

"uav_show_status": "ARM",

"voyage": null

},

"pos": {                  //向后台传时，起降才有

"status": 24559,

"lat": 22.422188,

"lon": 113.929933,

"alt_press": 18.007856,

"alt_gps": 18.006180,

"alt_height": null,

"vel_n": 0.000000,

"vel_e": 0.000000,

"ground_speed": 0.000000,

"vel_d": 0.000000,

"vel_climbrate": -0.000000,

"indicated_airspeed": 0.000000,

"true_airspeed": 0.000000,

"roll": 0.000000,

"pitch": 0.000000,

"yaw": 166.120000,

"plan_tempeature": null,

"numSv": 20

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp":

"1604973538589"

}

窗体顶端

窗体顶端

- type = 5 （0.1HZ）

| 变量名 | Pct_status |
| --- | --- |
| 字节 | U8 |
| 描述 | PCT_NO_USED = 0, 未使用 PCT_DISCONNECT=1, 选用但未连接，初始化交互失败。 PCT_POWER_OFF=2, 关机。 PCT_POWER_ON=3, 正常开机，正常待命模式。 PCT_ACTICATE=4, 已经激活。 PCT_TRIGGER=5, 已经触发。 PCT_BAT_LOW=6, 电池电量低。不足以触发开发。 |
| 单位 | 仅固件参数选择使用降落伞时才发送 |

- type=6 (2 sec^1)

| 变量名 | rc_status |
| --- | --- |
| 字节 | U8 |
| 描述 | SBUS_RC _OK = 0, RC接收机状态正常 SBUS_RC_DISCONNECT = 1, RC接收机未连接 SBUS_RC _ FAIL_DATA = 2, RC接收机内部错误，数据不可用 SBUS_RC _LOST = 3, RC接收机数据失联 |
| 补充说明 | 1：当系统处于disarm状态时，不管飞机有没有装配接收机该帧消息都会发送。 2：当armed 后如果是未连接,该消息会关闭，如有有连接该消息正常发送。 3：该状态支持【111】主动查询 |

    - 无人机设备信息（监管类）（APP同时使用）

msg id：0x0486（十进制：1158）（只向后台发送）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

{

"destid": -60876,

"msgid": 1158,

"object":{

"factory_time": "2020-46-09 09:46:38",

"git_commit": "0xd1910163",

"hard_version": "0.0.6.0",

"key": 1000,

"soft_version": "0.0.8.15",

"uav_cumulative_flight_time": 0,

"uav_cumulative_voyage": 0,

"uav_cumulative_working_hours": 0,

"uav_id": 60,

"uav_sn": "X80000000000000022",

"uav_type": 20,

“uav_config_level”:1 ,   // 1-GPS，2-RTK，3-GPS+RTK

“avionice_type”:”skylinkV1” ,   // ”skylinkV1” ”skylinkV2”

“logo_cmd_enale”:1    // 1启用了76命令发logo, 0未启用；

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

伞信息

{

"destid": -60876,

"msgid": 1158,

"object":{

"key": 28,

"pct_status": 0

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

伞状态：

PCT_NO_USED = 0,     未使用

PCT_DISCONNECT=1,   选用但未连接，初始化交互失败。

PCT_POWER_OFF=2,    关机。

PCT_POWER_ON=3,    正常开机，正常待命模式。

PCT_ACTICATE=4,      已经激活。

PCT_TRIGGER=5,       已经触发。

PCT_BAT_LOW=6,      电池电量低。不足以触发开发。

设备使用情况：

{

"key":50,

"sKY_DTS_ADU1_ID":1,

"sKY_DTS_ADU2_ID":0,

"sKY_DTS_ADU3_ID":1,

"sKY_DTS_BAT1_ID":1,

"sKY_DTS_BAT2_ID":0,

"sKY_DTS_BAT3_ID":1,

"sKY_DTS_BAT4_ID":0,

"sKY_DTS_CAN1HUB_ID":0,

"sKY_DTS_CAN4HUB_ID":1,

"sKY_DTS_DSENS1_ID":0,

"sKY_DTS_DSENS2_ID":1,

"sKY_DTS_DSENS3_ID":0,

"sKY_DTS_ESC1_ID":1,

"sKY_DTS_ESC2_ID":0,

"sKY_DTS_ESC3_ID":1,

"sKY_DTS_ESC4_ID":0,

"sKY_DTS_ESC5_ID":1,

"sKY_DTS_ESC6_ID":0,

"sKY_DTS_ESC7_ID":1,

"sKY_DTS_ESC8_ID":0,

"sKY_DTS_FCC_ID":0,

"sKY_DTS_FDR_ID":0,

"sKY_DTS_GEO1_ID":1,

"sKY_DTS_GEO2_ID":0,

"sKY_DTS_GEO3_ID":1,

"sKY_DTS_IOPMU_ID":1,

"sKY_DTS_MAG1_ID":0,

"sKY_DTS_MAG2_ID":1,

"sKY_DTS_MAG3_ID":0,

"sKY_DTS_RTK_ID":0,

"sKY_DTS_SER1_ID":1,

"sKY_DTS_SER2_ID":0,

"sKY_DTS_SER3_ID":1,

"sKY_DTS_SER4_ID":0,

"sKY_DTS_SER5_ID":1,

"sKY_DTS_SER6_ID":0,

"sKY_DTS_SER7_ID":1,

"sKY_DTS_SER8_ID":0,

"sKY_DTS_VISION_ID":1

}

注意：0:unused   1:used

电池在位信息

{

"destid": -60876,

"msgid": 1158,

"object":{

"key": 201,

"uav_id": 3106,

"bat_pos": [3, 4, 6, 7, 12, 15]  //在位电池格口号，格口序号从0开始

},

"requestid": null,

"srcid": 3106,

"timastamp": "1604973538589"

}

格口号->key 映射关系

0->86

- >87

- 88

- 89

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

    - 无人机故障（监管类）（APP同时使用）

msg id：0x0487（十进制：1159）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object:

{

"destid": -60876,

"msgid": 1159,

"object":{

"severity":0,

"exceptions":["S_0_E_12","S_0_E_13"]    //无故障时，数组为内容为空[]

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

severity:

0:紧急

2:危机

3:错误

4:警告

5:通知

    - 无人机故障（监视类）

msg id：0x0488（十进制：1160）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object:

{

"destid": -60876,

"msgid": 1160,

"object":{

"severity":0,

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

severity:

0:紧急

2:危机

3:错误

4:警告

5:通知

    - 无人机指令响应(监管类)（APP同时使用）

msg id：0x0489（同时向后台发送）（十进制：1161）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -60876,

"msgid": 1161,

"object": {

"uav_cmd": "TAKEOFF",

"error_code": 8254,

"errorsAck": [

"E_ACTION_ACK_9",

"E_ACTION_ACK_10"

]

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

    - 0无人机上电通知指令

msg id：0x048A (向后台发送)（十进制：1162）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 1162,

"object": {

"notice": "UAV_FIRE_ONLIN",

"timestamp": 1604975026,

"powerOnId":"0x4cc23b9e-0x718f21ee"   //新增字段；

},

"requestid": null,

"srcid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 无人机飞行目标点通知;

msg id：0x048B（十进制：1163）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 1163,

"object": {

"waypoint_type": 1,

"waypoint_target": 20,

"delay": 120,

"time_stramp": 222121546554

},

"requestid": null,

"srcid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 航线发送状态（进度）（APP同时使用）

msg id：0x048C（同时向后台发送） scp 25（十进制：1164）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -65278,

"msgid": 1164,

"object": {

"uavid": 60,

"waypoint_id": 11,

"precent": 96

},

"requestid": "5ea67045b6cb41f7ad64431d1d51e6e8",

"srcid": -1047896,

"timastamp": "1607485497373"

}

    - 航线发送结果（APP同时使用）

msg id：0x048E（同时向后台发送）（十进制：1166）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 1166,

"object": {

"uavid": 60,

"waypoint_id": 1,

"resp": "E_UOCS_SEND_ROUTE_ACK_0",

"uav_resp": ""

},

"requestid": null,

"uavid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 查询参数进度推送（监管类）

msg id：0x048F（十进制：1167）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid":3106,

"msgid":1167,

"object":

{

"uavid":3106,

"percent":90.9,

"params":[

{

"clazz":"float",

"id":181,

"name":"SF_MC_Z_VEL_P",

"property":"RW","value":1.8,

"error_code":”E_FCC_ACTION_ACK_0”

},

{

"clazz":"float",

"id":181,

"name":"SF_MC_Z_VEL_P",

"property":"RW","value":1.8,

"error_code":”E_FCC_ACTION_ACK_0”

}

]

},

"requestid":"b881256af6bf46abb1db621398ca06ad",

"srcid":-52189,

"timastamp":"1616221556678"

}

备注：进度100%时，dtails才能值；

    - 查询参数进度结果推送（监管类）

msg id：0x0490（十进制：1168）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid":3106,

"msgid":1168,

"object":

{

"reps":"E_UOCS_109_QUERY_ALL_PARAM_SUCCESS",

"total":30,

"uavid":3106

},

"requestid":"ee5a5ed0624b48e0ac2dce838168d006",

"srcid":-52189,

"timastamp":"1616229245418"

}

E_FCC_ACTION_ACK_0=FCC执行成功

E_FCC_ACTION_ACK_1=FCC执行完成结果失败

E_FCC_ACTION_ACK_2=FCC执行中出错

E_FCC_ACTION_ACK_3=FCC执行出错

E_FCC_ACTION_ACK_4=FCC命令非法

E_FCC_ACTION_ACK_5=FCC命令拒绝

E_FCC_ACTION_ACK_6=FCC暂未就绪

E_FCC_110_PARAM_CFG_UNKNOWN= 找不到该参数

E_FCC_110_PARAM_CFG_NOT_SUPPORT=不支持该操作

E_FCC_110_PARAM_CFG_MATCH=匹配失败

E_FCC_110_PARAM_CFG_IS_SAME=参数相同无需配置

E_FCC_110_PARAM_CFG_RO=只读参数无法设置

E_UOCS_PARAM_TIMEOUT=FCC响应超时

E_UOCS_PARAM_FINISH_SUCCESS=参数结果完成

E_UOCS_PARAM_FINISH_FAULT=参数结果完成

    - 参数修改反馈（监管类）

msg id：0x0491（十进制：1169）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

object

{
    "destid":45222333555,
    "msgid":1169,
    "object":{
        "uavid":60,
        "params":[

{
                    "id":32,
                    "name":"SN",
                    "clazz":"int",
                    "value":100,

"property":"RW",
                    "error_code":"E_FCC_ACTION_ACK_1"         
             }

],
    "requestid":"adfsdfsdecdef",
    "srcid":60,
    "timastamp":"1604972717212"
}

error码表：

E_FCC_ACTION_ACK_0=FCC执行成功

E_FCC_ACTION_ACK_1=FCC执行完成结果失败

E_FCC_ACTION_ACK_2=FCC执行中出错

E_FCC_ACTION_ACK_3=FCC执行出错

E_FCC_ACTION_ACK_4=FCC命令非法

E_FCC_ACTION_ACK_5=FCC命令拒绝

E_FCC_ACTION_ACK_6=FCC暂未就绪

E_FCC_110_PARAM_CFG_UNKNOWN= 找不到该参数

E_FCC_110_PARAM_CFG_NOT_SUPPORT=不支持该操作

E_FCC_110_PARAM_CFG_MATCH=匹配失败

E_FCC_110_PARAM_CFG_IS_SAME=参数相同无需配置

E_FCC_110_PARAM_CFG_RO=只读参数无法设置

E_UOCS_PARAM_TIMEOUT=FCC响应超时

E_UOCS_PARAM_FINISH_SUCCESS=参数结果完成

E_UOCS_PARAM_FINISH_FAULT=参数结果完成

    - 参数修改结果反馈（监管类）

msg id：0x0492（十进制：1170）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

object

{
    "destid":45222333555,
    "msgid":1170,
    "object":{
        "uavid":60,
        "reps":"E_UOCS_110_PARAM_FINISH"

}
    "requestid":"adfsdfsdecdef",
    "srcid":60,
    "timastamp":"1604972717212"
}

E_UOCS_PARAM_TIMEOUT=FCC响应超时

E_UOCS_PARAM_FINISH_SUCCESS=参数结果完成

E_UOCS_PARAM_FINISH_FAULT=参数结果完成

    - 指定（多个）参数查询反馈（监管类）

msg id：0x0493（十进制：1171）

Len: 可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

object

{
    "destid":45222333555,
    "msgid":1171,
    "object":{
        "uavid":60,
        "params":[

{
                    "id":32,
                    "name":"SN",
                    "clazz":"int",
                    "value":100,

"property":"RW",
                    "error_code":"E_FCC_ACTION_ACK_1"         
             }

],
    "requestid":"adfsdfsdecdef",
    "srcid":60,
    "timastamp":"1604972717212"
}

E_UOCS_PARAM_TIMEOUT=FCC响应超时

E_UOCS_PARAM_FINISH_SUCCESS=参数结果完成

E_UOCS_PARAM_FINISH_FAULT=参数结果完成

    - 指定（多个）参数查询结果反馈（监管类）

msg id：0x0494（十进制：1172）

Len: 可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

object

{
    "destid":45222333555,
    "msgid":1172,
    "object":{
        "uavid":60,
        "reps":"E_UOCS_110_PARAM_FINISH"

}
    "requestid":"adfsdfsdecdef",
    "srcid":60,
    "timastamp":"1604972717212"
}

E_UOCS_110_PARAM_TIMEOUT_FAULT=FCC响应超时

E_UOCS_110_PARAM_FINISH_SUCCESS=参数结果完成

E_UOCS_110_PARAM_FINISH_FAULT=参数结果完成

E_UOCS_517_CMD_NOTSUPPORT_FAULT

    - 无人机丢包率通讯质量 （监视类）;（APP同时使用）

msg id：0x0495（十进制：1173）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 1173,

"object": {

"uavid": 8063,

"qol": 95,

},

"requestid": null,

"srcid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 过程消息回传（磁力针校准、FCC升级）（APP同时使用）

msg id：0x0496（十进制：1174）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 1174,

"object": {

"uavid": 3006,  //   无人机

"session": 1,   //磁力计校准过程 //升级过程 4：航前检；

"step": 1,  //   0xFF 为最后结束步骤

"status": 0, // 0为ok, 非0错误

"percent": 0, // 暂时不用，作用不大暂时不用，作用不大 (升级过程使用)

"cnt": 95,  //暂时不用，作用不大 (升级过程使用)

"stepPayload": [0,1,2,3] 暂时不用，作用不大 (升级过程使用)

},

"requestid": null,

"srcid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

MAG_ADJUST_PRE,      //碰力针预校准备；

MAG_ADJUST,             //磁力针校准

PREFLIGHT_CHECK_START   //航前检开始

PREFLIGHT_CHECK_STOP    //航前栓结束

    - FCC调试信息

msg id：0x0497（十进制：1175）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 1175,

"object": {

"severity": 1,                                    //等级

"content": “afasdfsdafasdfasdfasdfasfadsfadf”  //

},

"requestid": null,

"srcid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 通用（非二次权限）命令响应（APP同时使用）

msg id：0x0498（同时向后台发送）（十进制：1176）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -60876,

"msgid": 1176,

"object": {

"uav_cmd": "MAG_ADJUST_PRE",

"error_code": 8254,

"errorsAck": [

"E_ACTION_ACK_9",

"E_ACTION_ACK_10"

]

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

MAG_ADJUST_PRE

MAG_ADJUST

ATTACH_PBOX_UNLOCK      //货箱开锁

指令不支持

E_UOCS_517_CMD_NOTSUPPORT_FAULT

    - 合并后的监管消息

msg id：0x0499（十进制：1177）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

//无人机编号

"srcid": 12345,

//心跳

"heartTime": 1675000000000,

"online": 0,

//1153 无人机姿态消息（监管类）

"pos": {

"status": 1,

"lat": 31.4159265,

"lon": 12.1123456,

"alt_press": 100.5,

"alt_gps": 105.3,

"alt_height": 98.7,

"vel_n": 10.00,

"vel_e": 15.00,

"ground_speed": 18.03,

"vel_d": -2.00,

"vel_climbrate": 2.00,

"indicated_airspeed": 30.00,

"true_airspeed": 30.50,

"roll": 5.00,

"pitch": 2.00,

"yaw": 30.00,

"plan_tempeature": 25.00,

"aa": 0.0,

"numSv": 12,

"avg3speed": 12.3

},

//  1155无人机模态消息（监管类）

"mode": {

"main_mode": 1,

"flight_status": 2,

"fm_status": 3,

"navi_mode": 4,

"plane_mode": 5,

"voyage": 1,

"uav_show_status": "1"

},

//1187

"targetPoint": {

"fly_to_wp_index": 0,

"mission_end_wp_index": 10,

"mission_end_ld_index": 0,

"mission_dp_index": 0,

"mission_swp_dp_index": 0,

"fm_status_best": 0,

"reserve1": 0,

"reserve2": 0

},

//1183 当前航班的信息，航路航线，起降场等

"flight":{

"uavid": "33333",

"cfd": 12.345,//总航程

"erfd": 8.765,//预估剩余航程

"eta": 3600000,//预估到达时间

"ft": 1234567000,//已飞航时

"fd": 123123,//已飞航程

"missionId": "ROUTE_20260402_001",

"flightTaskId": "FLIGHT_20260402_001"

},

//1156无人机通用模块消息（监管类）

"modules": {

//system lock状态

"sfkLock": {

"type": 4,

"sfk_lock": 1

},

//尾推

"tailPush": {

"type": 2,

"thrust_motor1_rpm": 1,

"temp": 1,

"thrust_motor1_temp": 1,

"current": 1,

"thrust_motor1_current": 1

},

//图片

"photograph": {

"type": 3,

"picture_cnt": 1,

"latitude": 1,

"lat": 1.001,

"longitude": 1,

"lon": 1.001,

"altitude": 1.0

},

//电池

"battery": {

"type": 1,

"bms_soc": 1,

"vol": 1,

"bms_vol": 1,

"current": 1,

"bms_current": 1,

"rm": 1,

"bms_rm": 1

},

//仅固件参数选择使用降落伞时才发送

"pctStatus": {

"type": 5,

"pct_status": 1

},

//rc接收板

"sbusrc": {

"type": 6,

"sbusrc_status": 1

},

//风速

"windspeedenv": {

"type": 9,

"wind_speed": 1.0,

"wind_dir": 1.0,

"reserved": 1.0,

"reserved1": 1.0

},

//单一电池信息

"singleBatsInfo": [

{

"type": 7,

"pos": 1,

"sn": "1",

"bms_vol": 1,

"bms_current": 1,

"temp": 1,

"bms_rm": 1,

"cc": 1,

"status": 1

}

],

//抛投点

"throwpoint": {

"type": 10,

"pointOrder": 1,

"reserved": 1,

"reserved1": 1,

"reserved2": 1

},

//仿真模式

"hilmode": {

"type": 11,

"hilmode": 1,

"reserved": 1

},

//起落架

"landingGearPutter": {

"type": 12,

"planeArm": 1,

"wareHouse": 1,

"landingGearPutter": 1,

"reserved": 1

}

},

//1185 任务板状态上报

"attach": {

"deviceStatus": {

"attatchNum": 5,

"attachType": 2,

"onlineState": [ 0, 1],

"runState": [0,1],

"timestamp": "1672531200000",

"errorCodes": [0,1],

"guardState": [0,1]

}

},

//1173 通信质量

"courier": {

"qol": 1,

"delay": -2

}

}

    - 任务板执行动作结果通知消息

msg id：0x049A（只向后台发送不发地面站）（十进制：1178）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 1178,

"object": {

"source": -1,

"tartget": -1,

"msgid": 2,

"action": 5,

"actionResult": 0,

"rsn": 28,

"timestamp": 2047828282

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

    - 任务板执行动作位置通知反馈消息

msg id：0x049B（只向后台发送不发地面站）（十进制：1179）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 1179,

"object": {

"source": -1,

"tartget": -1,

"msgid": 1,

"errorCode": 0,

"rsn": 28,

"timestamp": 0

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

    - 无人机控制偏差

msg id：0x049E（后台发地面站同时发送）（十进制：1182）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 1180,

"object":{

"airspeedDevia": 0.0,

"horizPosDevia": 0.0,

"horizSpeedDevia": 0.0,

"pitchDevia": 0.0,

"rollDevia": 0.0,

"vertPosDevia": 0.0,

"vertSpeedDevia": 0.0,

"yawDevia": 0.0,

"planeMode": “1”

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

    - 无人机当前任务相关信息推送

msg id：0x049F（十进制：1183）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -65278,

"msgid": 1793,

"object": {

"uavid": 60,		// 无人机ID

"missionId": 11,		// 当前航点id

"flightTaskId": 96		// 当前进度

"ft": 1550,

"eta": “hh:mm”,

"ft": 11,

"fd": 5.5,

"erfd": 10.5,

"cfd":15.1

},

"requestid": "5ea67045b6cb41f7ad64431d1d51e6e8",

"srcid": -1047896,

"timastamp": "1607485497373"

}

    - 商业化航电航线发送结果（APP同时使用）

msg id：0X0702（同时向后台发送）（十进制：1794）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 1794,

"object": {

"uavid": 60,

"waypoint_id": 1,

"resp": "E_UOCS_SEND_ROUTE_ACK_0",

"uav_resp": "",

"lineCrc": 0  // 航线CRC

},

"requestid": null,

"uavid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 商业化航电航线发送进度（APP同时使用）

msg id：0X0703（同时向后台发送）（十进制：1795）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -65278,

"msgid": 1795,

"object": {

"uavid": 60,	          // 无人机ID

"waypoint_id": 11,	// 当前航点id

"precent": 96,	          // 当前进度

"pointType": 1 	          // 航点类型，1:航点，2:精准起降点，3:兴趣点，4:动作

},

"requestid": "5ea67045b6cb41f7ad64431d1d51e6e8",

"srcid": -1047896,

"timastamp": "1607485497373"

}

    - 商业化航电电子围栏发送结果（APP同时使用）

msg id：0X0700（同时向后台发送）（十进制：1792）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 1792,

"object": {

"uavid": 60,

"waypoint_id": 1,

"resp": "E_UOCS_SEND_ROUTE_ACK_0",

"uav_resp": "",

},

"requestid": null,

"uavid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 商业化航电电子围栏发送进度（APP同时使用）

msg id：0X0701（同时向后台发送）（十进制：1796）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -65278,

"msgid": 1796,

"object": {

"uavid": 60,		// 无人机ID

"waypoint_id": 11,		// 当前航点id

"precent": 96		// 当前进度

},

"requestid": "5ea67045b6cb41f7ad64431d1d51e6e8",

"srcid": -1047896,

"timastamp": "1607485497373"

}

    - 航线偏差（APP同时使用）

msg id：0x04A0（后台发地面站同时发送）（十进制：1184）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 1184,

"object":{

"status": 1 ,//飞机状态 1正常 2有航线偏差

"deviaType": 1, //偏离等级：1一般 2严重

"deviaDist": 0.0, //最大偏移距离

"deviaHoriz": 0.0,//最大偏移距离对应的水平距离

"deviaVertial": 0.0//最大偏移距离对应的垂直距离

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,  //飞机通信编码

"timastamp": "1604973538589"

}

说明：有航班情况下，每隔3s会推送#1184消息给地勤跟地面站。

地面站、APP自己组toast消息，消息格式分别如下：

【%1】飞机偏离航线，请及时干预！

【%1】飞机严重偏离航线，请及时干预！

飞机正常、有航线偏差时，飞机图标样式控制也是用#1184消息来控制。

    - 任务板消息上报

msg id：0x04A1 （十进制：1185）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 1185,

"object": {

"attachMsgid": 4,

"deviceStatus": {

"attatchType"：5 ，  //抛投器   6索降器

"attatchNum": 3,     //数据

"runState": [0, 0, 0],

"onlineState": [0, 0, 0],

"timestamp": "1718522028440"，

"guardState": [0, 0, 0]

}

},

"requestid": null,

"srcid": 8046,

"timastamp": "1604973538589"

}

    - 目标航点序号

msg id：0x04A3 （十进制：1187）

长度：可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object：

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| fly_to_wp_index |  | U16 | 当前飞向的航点序列号 |
| mission_end_wp_index |  | U16 | 最终目标航点 |
| mission_end_ld_index |  | U16 | 当前任务最终的目标降落点序号 从0开始 无效值为: -1 |
| mission_dp_index |  | U16 | 当前任务实时备降点序号 从0开始 没有备降点时为：0 |
| mission_swp_dp_index |  | U16 | 当前任务实时切换到备降点的航点序号 |
| fm_status_best |  | U16 | 最优任务模式和102里定义相同 |
| reserve1 |  | U16 | 预留 |
| reserve2 |  | U16 | 预留 |

样例：

{

"destid": 4531,

"msgid": 1162,

"object": {

"fly_to_wp_index": 1,

"mission_end_wp_index": 1,

"mission_end_ld_index": 1,

"mission_dp_index": 1,

"mission_swp_dp_index": 1,

"fm_status_best": 1

},

"requestid": null,

"srcid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 合并后的监视消息

msg id：0x04A4 （十进制：1188）

长度：可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

样例：

{

"destid": 4531,

"msgid": 1162,

"object": {

//无人机编号

"srcid": 12345,

"heartTime": 1675000000000,

"online": 0,

//1154

"pos": {

"status": 0,

"lat": 39.9049896,

"lon": 116.4052850,

"alt_gps": 50.5,

"ground_speed": 12.34,

"vel_climbrate": 1.25,

"yaw": 180.00,

"numSv": 12,

"type": 3

},

//  1155无人机模态消息

"mode": {

"main_mode": 1,

"flight_status": 2,

"fm_status": 3,

"navi_mode": 4,

"plane_mode": 5,

"voyage": 1,

"uav_show_status": "1"

},

// 1183 剩余航时

"flight":{

"uavid": "33333",

"cfd": 12.345,//总航程

"erfd": 8.765,//预估剩余航程

"eta": 3600000,//预估到达时间

"ft": 1234567000,//已飞航时

"fd": 123123,//已飞航程

"missionId": "ROUTE_20260402_001",

"flightTaskId": "FLIGHT_20260402_001"

}

},

"requestid": null,

"srcid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 网络运行识别

msgid：0x04A5 （十进制：1189）

长度：可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

样例：

{

"destid": 4531,

"msgid": 1162,

"object": {

},

"requestid": null,

"srcid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

  - uocs(asm)->qgc

    - 登录

msg id：0x0431（十进制：1073）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UOCS | USER_QGC_LOGIN | 航路新增修改 |

Object：

{

"event": "UOCS",

"eventType": "USER_QGC_LOGIN",

"userCode": "工号",

"userName": "姓名",

"lastLoginTm": "机长工号",

"lastDeviceId": "机长姓名",

"macId":"6C:4B:90:C9:79:81"

}

    - 航路（基础信息、权限变更）

msg id：0x0432（十进制：1074）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UOCS | AIRROUTE_ADD_OR_UPDATE | 航路新增修改 |
| UOCS | AIRROUTE_STATE_CHANGED | 航路状态变更 |
| UOCS | AIRROUTE_AUTHORITY_CHANGE | 航路权限变更请求 |
| UOCS | AIRROUTE_AUTHORITY_RESULT | 航路权限变更结果 |
| UOCS | AIRROUTE_UNBIND_RESULT | 航路解绑结果 |

Object：

航路权限变更请求：

{

"event": "UOCS",

"eventType": "AIRROUTE_STATE_CHANGED",

"applyer": "申请人工号",

"applyerName": "申请人姓名",

"captainCode": "机长工号",

"captainName": "机长姓名",

"type":1,// 权限变更类型:1 绑定，2 移交，3接管

"airRouteId": 4 // 航路ID

}

航路权限变更结果：

{

"event": "UOCS",

"eventType": "AIRROUTE_AUTHORITY_RESULT",

"applyer": "申请人工号",

"applyerName": "申请人姓名",

"captainCode": "机长工号",

"captainName": "机长姓名",

"type":1,// 权限变更类型:1 绑定，2 移交，3接管

"result":1,// 结果:1 同意，2 拒绝

"airRouteId": 4 // 航路ID

}

航路信息(新增、修改)：

{

"event": "UOCS",

"eventType": "AIRROUTE_ADD_OR_UPDATE",

"airRouteId": 4 // 航路ID

}

航路状态变更：

{

"event": "UOCS",

"eventType": "AIRROUTE_STATE_CHANGED",

"airRouteId": 4 // 航路ID

}

航路解绑结果：

{

"event": "UOCS",

"eventType": "AIRROUTE_UNBIND_RESULT",

"applyer": "申请人工号",

"applyerName": "申请人姓名",

"captainCode": "机长工号",

"captainName": "机长姓名",

"type":4,// 权限变更类型:1 绑定，2 移交，3接管，4解绑

"airRouteId": 4 // 航路ID

}

    - 任务准备状态推送（APP同时使用）

msg id：0x0433（十进制：1075）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

flag：0|必要、1|提示

state：-1|未检测、0|通过、1|异常

{

"event": "UOCS",

"eventType": "MISSION_READY_STATE",

"comNum": 60, // 无人机ID

"routeId": 4, // 航线ID

"items":{

"uavReadyState":{

"state":0,

"details":[

{

"code":"uavReady", //SF为解锁状态

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"captainReady", //起降APP检查地面站是否存在机长

"state":1, // 1表示不存在 0表示存在

"flag":1

}

]

},

"uavState":{ //无人机设备状态

"state":0,

"details":[

{

"code":"uavType", //飞机机型与航路机型不匹配

"state":1,

"flag":0,

"params":"MR" //飞机实际机型

},

{

"code":"uavNav", //飞机导航状态

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"filghtMode", //飞行状态

"state":0,

"flag":0,

},

{

"code":"mainMode", //飞行主模式

"state":0,

"flag":0,

},

{

"code":"gpsNum", //GPS搜星数

"state":0,

"flag":0

},

{

"code":"errorState", //飞机无故障

"state":0,

"flag":0

}

]

},

"uavDeviceInfo":{

"state":1,

"details":[

{

"code":"uavSn", //无人机SN与后台不匹配

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"upgradeEssential", //飞机有必要升级

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"upgradeOptional", //飞机有可选升级

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"uavVersion", //无人机软硬件信息未同步

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"uavMaintain", //无人机存在未完结维保事项

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"uavLife",//无人机过寿

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"bmsTypeMatch",//电池型号未匹配

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"bmsState",//电池过寿

"state":1,

"flag":0,

"params":"0,1"// 电池隔口

},

{

"code":"bmsTypeState",//电池型号

"state":1,

"flag":0,

"params":"型号#0,1" //#前位电池型号，后面位电池位置

},

{

"code":"batteryMaintain",//电池维保 flag存在必要、提示两种，根据实际值判断

"state":1,

"flag":1,

"params":"配置阈值#0(30),1(维保中)"

},

{

"code":"bmsCalendarState",//电池日历日匹配

"state":1,

"flag":0,

"params":"配置阈值#0(400),1(380)"

},

{

"code":"bmsSohState",//电池soh匹配

"state":1,

"flag":0,

"params":"配置阈值#0(45),1(25)"

},

{

"code":"bmsCcState",//电池cc匹配

"state":1,

"flag":0,

"params":"配置阈值#0(155),1(180)"

},

{

"code":"throwOnlineState", //抛投器设备在线状态 提示：未获取到抛投器设备信号

"flag":1, //0|必要、1|提示

"state":1, //-1|未检测、0|通过、1|异常

},

{

"code":"throwRunState", //抛投器设备工作状态 提示：抛投器设备非全部开合或闭合状态

"flag":1, //0|必要、1|提示

"state":1, //-1|未检测、0|通过、1|异常

},

{

"code":"cargoFrameState", //货框在位检测状态 提示：无人机货框在位检测异常

"flag":1, //0|必要、1|提示

"state":1, //-1|未检测、0|通过、1|异常

},

{

"code":"throwFaultState", //抛投器设备无故障 提示：抛投器设备存在故障

"flag":1, //0|必要、1|提示

"state":1, //-1|未检测、0|通过、1|异常

},

]

},

"airRouteState":{ // 航路状态

"state":1,

"details":[

{

"code":"airwayClose", //航路关闭

"state":0,

"flag":0

},

{

"code":"warnGpsState", //gps 10-14天未更新

"state":0,

"flag":1,

"params":"10#起降场A(12天)" //

},

{

"code":"forbiddenGpsState", //起降场超过14天未更新

"state":0,

"flag":0,

"params":"14#起降场A(16天)" //

},

{

"code":"fcgForLandUnavailable", //降落场丰巢柜是否可用

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"gpsErrorA", //起降场GPS坐标异常

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"rtkErrorA", //起降场RTK坐标异常

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"angleErrorA", //起降场航向角异常

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"daemonModeCloseA", //起降场坐标采集设备未开启守护模式

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"deviceOfflineA", //起降场坐标采集设备离线

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"reliabilityStateA", //起降场坐标采集设备定位功能异常

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"gpsErrorB", //起降场GPS坐标异常

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"rtkErrorB", //起降场RTK坐标异常

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"angleErrorB", //起降场航向角异常

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"daemonModeCloseB", //起降场坐标采集设备未开启守护模式

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"deviceOfflineB", //起降场坐标采集设备离线

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"reliabilityStateB", //起降场坐标采集设备定位功能异常

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"fcCabinetState", //起降场丰巢柜工况 提示：xxxx（降落场名称）降落场丰巢柜工况异常

"flag":1, //0|必要、1|提示

"state":1, //-1|未检测、0|通过、1|异常

"params":"${landingDispatchName}" //降落场名称

},

{

"code":"fcCargoFrameWaterLevel0", //起降场丰巢柜货框水位 提示：xxxx（降落场名称）降落场丰巢柜不允许抛投货框或空框

"flag":1, //0|必要、1|提示

"state":1, //-1|未检测、0|通过、1|异常

"params":"${landingDispatchName}" //降落场名称

},

{

"code":"fcCargoFrameWaterLevel1", //起降场丰巢柜货框水位 提示：xxxx（降落场名称）降落场丰巢柜不允许抛投货框

"flag":1, //0|必要、1|提示

"state":1, //-1|未检测、0|通过、1|异常

"params":"${landingDispatchName}" //降落场名称

},

{

"code":"fcCargoFrameWaterLevel2", //起降场丰巢柜货框水位 提示：xxxx（降落场名称）降落场丰巢柜不允许抛投空框

"flag":1, //0|必要、1|提示

"state":1, //-1|未检测、0|通过、1|异常

"params":"${landingDispatchName}" //降落场名称

},

{

"code":"fcOrderTask", //起降场丰巢柜订单任务 提示：xxxx（降落场名称）降落场丰巢柜无待取件的订单

"flag":1, //0|必要、1|提示

"state":1, //-1|未检测、0|通过、1|异常

"params":"${landingDispatchName}" //降落场名称

},

]

},

"distanceState":{ // 飞机与起降场小于5米

"state":-1,

"details":[

{

"code":"uavDistance", //飞机距离起降场＜8m

"flag":0,

"state":0,

"params":"8#10" // ‘8’表示阀值，‘10’表示实际距离

},

{

"code":"naviModeLimit", //起飞场导航限制

"flag":0,

"state":1,

"params":"RTK" // 表示起飞需要进入的导航模式

}

]

},

"routeState":{ // 有可用航线

"state":0,

"details":[

{

"code":"availableRoute", //飞机有可用航线

"flag":0,

"state":0

},		{

"code":"availableDjiRoute", //飞机无可用航线(未同步/校验未通过)

"flag":0,

"state":0,

"params":"未同步/校验未通过"

},

{

"code":"matchDirection", //航线方向不匹配

"flag":0,

"state":1

}

]

},

"weatherState":{ // 气象信息

"state":0,

"details":[

{

"code":"weatherControl", //气象站解除管控  提示

"state":0,

"flag":1 // 提示

},

{

"code":"disconnection", //气象站断联  提示

"state":0,

"flag":1 // 提示,

"params":"航点1(气象),航点2(彩云)"

},

{

"code":"windy", //风速

"state":0,

"flag":0,

"params":"10#1航点yym/s>zzm/s"

},

{

"code":"rainfall", //雨量

"state":0,

"flag":0,

"params":"xx航点yymm/h>zzmm/h"

},

{

"code":"temperature", //温度

"state":0,

"flag":0,

"params":"xx航点yy℃>zz℃"

},

{

"code":"humidity", //湿度

"state":0,

"flag":0,

"params":"xx航点yy%>zz%"

},

{

"code":"illumination", //光照

"state":0,

"flag":0,

"params":"xx航点yylx>zzlx"

}

]

},

"rtkState":{

"state":1,

"details":[

{

"code":"tpCoordinate", // 起降场A RTK坐标未维护

"state":0,

"flag":1

},

{

"code":"tpbm",//起降场A主基准站

"state":0,

"flag":1,

// bsSleep休眠 bsOff关闭 bsFault故障 bsTrans移位

// 若为故障，则逗号隔开，追加故障码，

故障码 0:无故障 1:未定位 2:天线故障 3:通讯异常 4:看门狗复位

"params":"bsFault,1"

},

{

"code":"tpbb",//起降场A备基准站

"state":0,

"flag":1,

// bsSleep休眠 bsOff关闭 bsFault故障 bsTrans移位

// 若为故障，则逗号隔开，追加故障码，否则只有状态code

故障码 0:无故障 1:未定位 2:天线故障 3:通讯异常 4:看门狗复位

"params":"bsFault,1"

},

{

"code":"lpCoordinate",//降落点RTK坐标未维护

"state":0,

"flag":1

},

{

"code":"lpbm",//起降场B主基准站

"state":0,

"flag":1,

// bsSleep休眠 bsOff关闭 bsFault故障 bsTrans移位

// 若为故障，则逗号隔开，追加故障码，否则只有状态code

故障码 0:无故障 1:未定位 2:天线故障 3:通讯异常 4:看门狗复位

"params":"bsFault,1"

},

{

"code":"lpbb",//起降场B备基准站

"state":0,

"flag":1,

// bsSleep休眠 bsOff关闭 bsFault故障 bsTrans移位

// 若为故障，则逗号隔开，追加故障码，否则只有状态code

故障码 0:无故障 1:未定位 2:天线故障 3:通讯异常 4:看门狗复位

"params":"bsFault,1"

},

{

"code": "rtkVersionState", //RTK基准站存在必须的软件升级：（提示：RTK基准站存在必须的软件升级\r\n起降场A\r\n起降场B）

"state": 0,

"flag": 1 ,

"params":"起降场A,起降场B" //多个逗号分隔

},

{

"code": "baseVersionState", //基站存在必须的软件升级：（提示：基站存在必须的软件升级\r\n起降场A\r\n起降场B）

"state": 0,

"flag": 1 ,

"params":"起降场A,起降场B" //多个逗号分隔

}

]

},

"airspaceState":{ // 空域条件

"state":1,

"details":[

{

"code":"airspaceClose", //起降场空域管制关闭

"flag":1,

"state":1

},{

"code":"decontrol", //无人机解除管制

"flag":1,

"state":1,

"params":"10"

},{

"code":"unoccupyAirspace", //未占用当前起降场空域

"flag":0,

"state":1

}

]

}，

"missionAssess":{ // 起降APP检查地面站是否存在机长

"state":1,

"details":[

{

"code":"takeoffBat", //起飞电量

"flag":0,

"state":1,

"params":"RM<=50.3Ah" // RM <= 50.3Ah，第一个参数表示限制维度，第二个值是限制值

},

{

"code":"bmsLifeLimit", //长航程禁用旧电池

"flag":0,

"state":1

}

]

}

}

}

    - 气象站（状态弯化、详细信息查询）

msg id：0x0434（十进制：1076）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

气象站状态：

{

"event": "UOCS",

"eventType": "WEATHER_STATE",

"weatherCode": "气象站编号",

"requestId": "",

"requestKey": "",

"weatherStatus": 1,

"airRouteId": 1,

"weatherStatus": 1,

"speedStatus": 1,

"rainfallStatus": 1,

"snowfallStatus": 1,

"temperatureStatus": 1,

"humidityStatus": 1,

"lightStatus": 1

}

    - 指示灯状态变化消息

msg id：0x0435（十进制：1077）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"event": "UOCS",

"eventType": "LIGHT_STATE",

"lightList": [

{

"lightCode": "灯编码",

"type": "灯类型",

"state": "灯状态"

}

]

}

    - 无人机任务结束消息（APP同时使用）

msg id：0x0436（十进制：1078）

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"uav_id":60, // 无人机ID

"requestKey": "",

"show_flight": 1 //是否有任务：1是、2否

}

    - 地面站切换管控中心、切换功能模块消息

msg id：0x0437（十进制：1079）

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UOCS | SWITH_CONTROL_CENTER | 切换管控中心 |
| UOCS | SWITH_FUNCTION_MODULE | 切换功能模块 |

Object

{

"event": "UOCS",

"eventType": "SWITH_CONTROL_CENTER",

"requestKey": "******",

"code": "******",

"state": 1,//状态 1成功 0失败

"applyer": "申请人工号"

}

    - 航线发送结果消息(发送msgid为14/15时失败或者107/108发送结果)（APP同时使用）

msg id：0x048E（十进制：1166）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 1163,

"object": {

"uavid": 60,

"waypoint_id": 1,

"resp": "E_UOCS_SEND_ROUTE_ACK_0",

"uav_resp": ""

},

"requestid": null,

"uavid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - RTK基准站（状态变化）

msg id：0x0438（十进制：1080）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

RTK基准站状态：

{

"event": "UOCS",

"eventType": "RTK_STATE",

"baseCode": "基站编号",

"requestId": "基站编号",

"requestKey": "基站编号",

"status": 1,//1:正常 0:异常

"rtkStatus": 1,//RTK状态  0:休眠 1:开机

"posStatus": 1,//POS状态  0:未定位 1:已定位

"errorStatus": 1,//故障状态  0:有故障 1:无故障

}

    - 飞机解除管制/恢复管制

msg id：0x0439（十进制：1081）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

管控状态：

{

"comNum": 3104, // 飞机编号

"type": 1, // 1-空域|2-起降场管控|3-气象管控

"controlState": 1, // 1恢复管制|2解除

"requestKey": "set_uav_airspace_state_ack_3104_01100795"

}

    - 航前检查结果通知（APP同时使用）

msg id：0x043A（十进制：1082）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

RTK基准站状态：

{

"uavid": 3104,

"requestKey": "uuuid***",

"event": "UOCS",                  //决策源 考虑：UAV、UOCS、APP

"eventType": "PRE_FLIGHT_CHECK",     //决策事件

"timastamp": "1604975062658",    //决策时间

"result": 1,                       //1   1、0  1表示ok

"desc": "***"                      //说明

}

    - 起降APP占用/释放无人机（只推送地面站）

msg id：0x043B（十进制：1083）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

RTK基准站状态：

{

"event": "UOCS",                 	 //决策源 考虑：UAV、UOCS、APP

"eventType": "PUSH_UAV_CTR_FROM_APP",     //决策事件

"type": 1, // 1占用 2 释放

"comNum": 123, // 无人机编号

"userCode": "123", // 地勤工号

"userName": "123", // 地勤名称

"requestKey": "set_app_uav_occupied_ack_3105_0143312"

}

    - 起降APP：解除APP操控权限（APP同时使用）

msg id：0x043C（十进制：1084）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

RTK基准站状态：

{

"event": "UOCS",                 	    //决策源 考虑：UAV、UOCS、APP

"eventType": "RELEASE_UAV_OPERATE_AUTH",//决策事件

"type": 2, // 1地面站 2APP 即解除的是APP的操纵权限

"comNum": 123, // 无人机编号

"operateUserCode":"操纵人工号(当前登录地面站的那个人)",

"operateUserName":"操纵人姓名(当前登录地面站的那个人)",

"userCode":"被剥夺权限人的工号(即地勤人员工号，就是创建航班那个人的工号)",

"userName":"被剥夺权限人的姓名(即地勤人员工号，就是创建航班那个人的姓名)",

"requestKey": "release_operating_auth_on_uav_ack_{comNum}_{userCode}"

}

    - 即时配送：推送订单状态变更

msg id：0x043D（十进制：1085）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DWXAPP | WAITFOR_DELIVERY_ORDER | 小程序下订单，推送提示地面站处理订单 |
| UOCS | EXECUTE_DELIVERY_ORDER | 操作业员在后台处理订单，推送给地面站请求订单详细 |
| UOCS | FINISH_DELIVERY_ORDER | 订单配送完成，推送地面站提示作业人员 |
| UOCS | CANCEL_DELIVERY_ORDER | 无人微信小程序¦后台手动取消订单 |

Object

RTK基准站状态：

{

"event": "UOCS",                 	    //决策源 考虑：UAV、UOCS、APP

"eventType": "WAITFOR_DELIVERY_ORDER",//决策事件

"code": "123", // 无人机编号

"status":1,

"context":"url或者中文提示",

"requestKey": "order_status_change_ack_{comNum}"

}

    - 后台预警消息通知

msg id：0x043E（十进制：1086）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UOCS | ADMIN_WARNING_MSG | 发送后台预警消息 |
| UOCS | UOCS_DIS_EVENT | 后台DIS触发事件 |
| UOCS | ADMIN_ROUTE_INTERFERING_WARN | 发送后台航线干涉预警消息 |

ErrCode说明：

| errCode | 说明 |
| --- | --- |
| UOCS_ARRIVAL_RTKALERT | 【%1】无人机进场时导航模式未进入RTK，请关注风险 |
| UOCS_FCBOX_ADJUST_FAIL | 降落场【%1】丰巢柜位置校准失败 |
| UOCS_FCBOX_FAULT | 降落场【%1】丰巢柜位置故障 |
| UOCS_DIS_FLINK_RECOVERY_FAIL | 无人机【%1】恢复指令未执行成功，请手动进行恢复 |
| UOCS_FCBOX_LAND_LOITERUNLIM_NOTICE | 降落场【%1】丰巢柜当前还未进行降落许可，系统对【%2】无人机执行悬停等待操作 |
| UOCS_FCBOX_LAND_COMFIRM_TIMEOUT | 由于起降场【%1】丰巢柜超过%2秒未反馈降落许可，请根据情况对无人机%3执行备降 |
| UOCS_FCBOX_LAND_REFUSE | 由于起降场【%1】丰巢柜不允许降落，请根据情况对无人机%2执行备降 |
| UOCS_FCBOX_LAND_ACK_OK | 系统已收到起降场【%1】丰巢柜降落许可，系统对无人机执【%2】恢复操作 |
| UOCS_FCBOX_LAND_AIRPORT_OK | 无人机【%1】已完成在【%2】丰巢柜降落，正在执行执行位置校准 |
| UAV_ATTACH_TASKBOARD_THROW_NOTICE | 无人机[%1]执行抛投[%2] |
| UAV_ATTACH_TASKBOARD_THROW_SUCCESS | 无人机[%1]执行抛投成功 |
| UAV_ATTACH_TASKBOARD_THROW_FAIL | 无人机[%1]执行抛投失败，请稍后重试手动抛投 |
| UAV_ATTACH_TASKBOARD_THROW_HOVER_SUCCESS | 无人机[%1]已完成抛投，系统将自动恢复飞行任务 |
| UOCS_THROW_HOVER_READY_NOTICE | 无人机[%1]已达到抛投位置，系统将自动执行抛投，最大等待时间[%2]s |
| UOCS_THROW_HOVER_TIMEOUT_NOTICE | 无人机[%1]抛投等待时间已超时最大[%2]s，将自动恢复飞行任务 |
| UOCS_LAND_EXDISTANCE | %1无人机降落偏差超限，偏差：%2，请通知地勤尽快处置 |
| UOCS_LAND_RTKALERT | %1无人机降落阶段未进入RTK，无人机无法精准降落，请悬停等待或确认场地足够空旷 |
| E_UOCS_AIELINREPT | [严重]系统检测到无人机%1航线与无人机%2航线相同，违背无人机独占航线逻辑，请终止起飞后联系系统管理员 |
| UOCS_RELA_ROUTE_TASK_NOTICE | 当前任务航线和任务中的xxx无人机航线、xxx无人机航线存在碰撞风险，请注意飞行间隔！ |
| UOCS_UAV_FLYING_GPS_RISK_ZONE | 无人机%1正在飞越GPS干扰区域，请谨慎飞行 |
| UOCS_UAV_FLY_TO_GPS_RISK_ZONE | 无人机%1正在飞向GPS干扰区域，请进行原路返航 |
| UOM_REPORT_NOT_AVAILABLE | 运行识别网络推送服务不可用，请按应急预案处置！ |

ErrLevel说明：

| errLevel | 说明 |
| --- | --- |
| WARN | 警告 |
| NOTICE | 通知 |
| ERROR | 错误 |
| EMERGENCY | 紧急 |
| IMPORTANCE | 重要 |

Object

RTK基准站状态：

{

"event": "UOCS",                 	    //决策源 考虑：UOCS

"eventType": "ADMIN_WARNING_MSG",//决策事件

"comNum": 123, // 无人机编号

"errLevel": "WARN", // 错误等级

"errMsg": "无人机进场时导航模式未进入RTK，请关注风险", // 错误信息

"errCode": "UOCS_ARRIVAL_RTKALERT", //错误码

"requestKey": "admin_warning_msg_ack_{comNum}",

"type":1  // 消息类型 默认1  1:消失 2：一直显示

"": "参数1:参数2:...";// 参数值 用 ：分开

}

    - 起降场可用性检测（只推送地面站）

msg id：0x043F（十进制：1087）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

RTK基准站状态：

{

"event": "UAV",                 	         //决策源 考虑：UAV、UOCS、APP

"eventType": "AIRPORT_ENABLE_CHECK",      //决策事件

"takeoffLandPortId": 1233,                 //起降场ID

"enable": 0,                                // 0可用、 1不可用

"approachUavs": [1122,2233]              // 该进场无人机列表

}

    - 基站故障/故障恢复

msg id：0x0440（十进制：1088）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UOCS | ADMIN_SITE_FAULT | 基站发生故障 |
| UOCS | ADMIN_SITE_RECOVER | 基站故障恢复 |

Object

基站故障：

{

"event": "UOCS",                 	    //决策源 考虑：UOCS

"eventType": "ADMIN_SITE_FAULT",	    //基站故障

"siteNo": 123,      	              //基站通信编码

"type": 1,                             //故障类型 1属于黄色故障 2 属于红色故障

"toastMsg": “xx基站xx故障”,          //toast信息

"requestKey": "admin_site_fault_{siteNo}_{qgcNumber}_{timestamp}"

}

基站故障恢复：

{

"event": "UOCS",                 	    //决策源 考虑：UOCS

"eventType": "ADMIN_SITE_RECOVER"      //基站故障恢复

"siteNo": 123, 			     // 基站通信编码

"requestKey": "admin_site_fault_{siteNo}_{qgcNumber}_{timestamp}"

}

    - 任务准备状态推送(飞行模块)

msg id：0x0441（十进制：1089）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

flag：0|必要、1|提示

state：-1|未检测、0|通过、1|异常

{

"event": "UOCS",

"eventType": "MISSION_READY_STATE",

"comNum": 60, // 无人机ID

"routeId": 4, // 航线ID

"items":{

"uavDeviceInfo":{

"state":1,

"details":[

{

"code":"uavSn", //无人机SN与后台不匹配

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"upgradeEssential", //飞机有必要升级

"state":1,

"flag":0

},

{

"code":"upgradeOptional", //飞机有可选升级

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"uavVersion", //无人机软硬件信息未同步

"state":1,

"flag":1

},

{

"code":"uavLife",//无人机过寿

"state":1,

"flag":1

}

]

}

}

}

    - 表记录变更推送 1090

msg id：0x0442（十进制：1090）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UOCS | RECORD_ADD | 记录新增 |
| UOCS | RECORD_UPDATE | 记录更新 |
| UOCS | RECORD_DEL | 记录删除 |

Object

{

"event": "UOCS",

"eventType": "RECORD_ADD",

"requestKey": "ROUTE_INTERFERING_SHOW",

"uniqueCode": ""

}

    - 干涉航线显示/隐藏-1091（TCP）

msg id：0x0443（十进制：1091）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UOCS | ROUTE_INTERFERING_SHOW | 干涉航线显示 |
| UOCS | ROUTE_INTERFERING_HIDE | 干涉航线消失 |

Object

{

"event": "UOCS",

"eventType": "ROUTE_INTERFERING_SHOW",

"routeId": 4, // 航线ID}

    - 通用消息推送+执行动作-1092（TCP）

msg id：0x0444（十进制：1092）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UOCS | ADMIN_ROUTE_INTERFERING_WARN | 干涉航线 |
| UOCS | AVIONICS_VERSION | 设备版本 |

ErrCode说明：

| errCode | 说明 |
| --- | --- |
| UOCS_ROUTE_CAPSULE_INTERFERING | %s和%s同时出现在互相干涉的航段,请密切关注无人机动态，避免发生碰撞! |
| AVIONICS_VERSION_COMPONENTS_UPGRADE | 无人机组件版本升级 |

Object

{

"event": "UOCS",                 	    //决策源 考虑：UOCS

"eventType": "ADMIN_ROUTE_INTERFERING_WARN",//决策事件

"comNum": 123, // 无人机编号

"errLevel": "WARN", // 错误等级

"errMsg": "%s和%s同时出现在互相干涉的航段,请密切关注无人机动态，避免发生碰撞!

", // 错误信息

"errCode": "UOCS_ROUTE_CAPSULE_INTERFERING", //错误码

"requestKey": "xxx",

"type":1  // 消息类型 默认1  1:消失 2：一直显示, 3:不显示

"params": "参数1:参数2:...",// 参数值 用 ：分开,

"extends":"自定义扩展字段"

}

    - GPS干扰区域发现或恢复-1093（TCP）

msg id：0x0445（十进制：1093）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Event说明：

| 事件来源(event) | 事件类型(eventType) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UOCS | GPS_RISK_STATE | GPS干扰区域显示或消失 |

Object

{

"event": "UOCS",

"eventType": "GPS_RISK_STATE",

"riskId": 4, // 干扰ID

"showState": 1  // 1显示、2隐藏

"airRouteIds":[]

}

  - uocs(asm) -> uav(参见SCP)

  - uocs(dis) ->uocs(asm)

    - 后台向asm模块发送航线总数配置ACK

msg id：0x0861 (107)（十进制：2145）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"error_code": 0,

"type": 1

}

    - 后台向asm模块发送航线点条目ACK

msg id：0x0862   (108)（十进制：2146）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"error_code": 0,

"item_seq": 0,

"status": 0

}

    - 无人机断联通知指令

msg id：0x0863 （十进制：2147）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": 4531,

"msgid": 0x0863,

"object": {

"notice": "UAV_FIRE_OFFLIN",

"timestamp": 1604975026

},

"requestid": null,

"srcid": 8063,

"timastamp": "1604975062658"

}

UAV_FIRE_OFFLIN   通信中断

UAV_DIS_CONNECTION  已失联

UAV_POWER_OFF   已关机

END_FLIGHT_AT_DISARM

END_FLIGHT_AT_NOT_DISARM

    - 航电版本信息

msg id：0x0864 （十进制：2148）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x0864,

"object": {

"uavId": 3105,

"hardwareMd5": 1604975026,

"softMd5": 1604975026,

"keys": [

{

"key":51,

"sn":"snxxxxx",

"isEnabled":"0",   是否使能  0 未使能，1使能

"hardwareVersion":"0",  硬件版本

"appSoftware":"0"   软件版本

}

]

},

"requestid": null,

"srcid": 3105,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 无人机询问航前检查结果

msg id：0x0865 （十进制：2149）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x0865,

"object": {

"notice": "UAV_QUERY_PREFLIGHT_RESULT",  //查询航前检结果

"timestamp": 1604975026,

"error_code": 0 // 无人机根据航前检自身的结出结果， 0：代表成功，非0成功

可以暂时不考虑该值，忽略。

},

"requestid": null,

"srcid": 3105,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - SKYLINK1.0航电无人机航点请求

msg id：0x0866 （十进制：2150） 40#

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x0866,

"object": {

"uavid": 60,

"seq": 0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - SKYLINK1.0航电无人机发送航线结果

msg id：0x0867 （十进制：2151）  47#

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x0867,

"object": {

"uavid": 60,  //查询航前检结果

"type": 0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - SKYLINK1.0航电无人机RTK请求

msg id：0x0868 （十进制：2152）  83#

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x0868,

"object": {

"uavid": 60,

"seq": 0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - Amos空中航点、兴趣点请求应答（118）

msg id：0x869（十进制：2153 ）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x0869,

"object": {

"type_new": 60,

"error_code": 0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - Amos空中航点、兴趣点航点包发送应答（119）

msg id：0x86a（十进制：2154 ）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x86a,

"object": {

"type_new": 60,

"error_code": 0,

"item_seq":0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - Amos精准地面点请求应答（130）

msg id：0x86b（十进制：2155 ）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x86b,

"object": {

"type_new": 60,

"error_code": 0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - Amos精准地面点包发送应答（131）

msg id：0x86c（十进制：2156 ）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x86c,

"object": {

"type_new": 60,

"error_code": 0,

"item_seq":0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - Amos动作点请求应答（122）

msg id：0x86d（十进制：2157 ）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x86d,

"object": {

"type_new": 60,

"error_code": 0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - Amos动作点点包发送应答（131）

msg id：0x86e（十进制：2158 ）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x86a,

"object": {

"type_new": 60,

"error_code": 0,

"item_seq":0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 扩展精准地面点请求应答（140）

msg id：0x86f（十进制：2159 ）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x86b,

"object": {

"type_new": 60,

"error_code": 0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 扩展精准地面点包发送应答（141）

msg id：0x870（十进制：2160 ）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x86c,

"object": {

"type_new": 60,

"error_code": 0,

"item_seq":0

},

"requestid": null,

"srcid": 60,

"timastamp": "1604975062658"

}

  - uocs(dis) ->uocs(qgc)

    - 航路起降场无人机空域排队信息

msg id：0x0801 （十进制：2049）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x0801,

"object": {

"airRouteId":1,  //航路id

"TakeoffLandPortId":2, //起降场id

"timeStrap":123456789, //运行计算时间；

"lock": {

"uavId": 3106 ,    //无人机编号

"direction": "1", //  2：进场，1：出场

"self": false,  // false:非本场，true:本场

"status": "3" //1:占用 2：排队 3:锁定未占用 4:预占用

},

"lineUp": [

{

"uavId": 3107,

"direction": "1",

"self": true,

"status": "4"

},

{

"uavId": 3108,

"direction": "1",

"self": false,

"status": "2",

}

]

},

"requestid": null,

"srcid": 3101,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 近进管控指令输出

msg id：0x0802 （十进制：2050）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x0802,

"object": {

"srcid": 3106,

"heartTime":123456789,

"airRouteId":123,

"takeoffLandPortId":421,

"status":1,

"distince":1000,

"cmd":"PAUSE",

"describe":"情况描述"

},

"requestid": null,

"srcid": 3101,

"timastamp": "1604975062658"

}

    - 距离防撞预警输出

msg id：0x0803 （十进制：2051）

Len:可变

Payload:

| 字段 | 对象字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestid |  | String | 请求ID |
| timastamp |  | String | 请求时间戳 |
| msgid |  | U16 | 消息ID |
| destid |  | U32 | 目标ID |
| srcid |  | U32 | 源ID |
| object |  | String | 消息内容 |

Object

{

"destid": -1,

"msgid": 0x0803,

"object": {

"srcid":3106,

"destid":2202,

"distince":1000,

"checkTime":12345667888,

"case":"告警描述"

},

"requestid": null,

"srcid": 3101,

"timastamp": "1604975062658"

}

- 鉴权验证算法

鉴权算法采用的是AES_CBC加密算法，原理框图如下：

加密原理框图

- 在AES_256_CBC的加密算法中，需要128bit IV向量以及128bit的密钥值。目前该方案规定，密钥需要后台和基站分别手动配置。而128bit IV基站和后台内部固定一个128bit的数据作为IV。

- 明文数据位我们的random数据组合而成，具体组合如下：

16bit random + 112bit 固定数据（后台和基站内部固定）= 128bit 明文数据。

112bit 固定数据为：

0x6c, 0x26, 0x66, 0x4e, 0x23, 0x1c, 0x76, 0x6c, 0x4f, 0x67, 0x37, 0x6d, 0x12, 0x3e；

128bit IV向量为：

0x68, 0x7c, 0x39, 0x30, 0x2a, 0x71, 0x51, 0x5e, 0x0f, 0x13, 0x2a, 0x76, 0x4d, 0x76, 0x61, 0x7b；