RTK基准站管控方案

版本历史记录

| 日期 | 版本号 | 版本内容 | 制定人 | 审核人 | 审核日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.01.08 | V1.0 | 初版 | 舒旭峰 |  |  |
| 2021.01.13 | V2.0 | 添加流程，增加消息定义 | 赵锐 |  |  |
| 2021.02.24 | V2.1 | 在心跳状态消息里增加rtk的状态 | 赵锐 |  |  |
| 2022.06.15 | V2.2 | 增加RTK版本查询及升级流程 | 舒旭峰 |  |  |

目录

1 引言	6

1.1 目的和范围	6

1.2 预期读者本文档的预期读者如下：	6

1.3 文档约定	6

1.1. 	6

1.2. 	6

1.1 	6

1.2 	6

1.3 	6

1 	6

1.1 	6

1.2 	6

1.3. 	6

1.4 用户优先级约定	6

用户需求编号约定本文中需求的编号规则如下TTT-UR-X-YYY-ZZZ；其中：TTT为XXX产品的统一前缀标识；UR为用户需求标识；X为需求类的简写，分类如下：	6

2 术语、定义和缩略语	7

1. 	7

2. 	7

2.1 术语、定义本文使用了表2所显示的面向用户的术语、定义，包括通用词语在本文档中的专用解释。表2	7

2.2 缩略语本文使用了表3所列为本文用到的缩略语表3	7

3 概述	8

4 需求分析	9

5 方案设计	9

5.1 总体设计	9

5.2 功能框图设计	9

5.3 流程设计	11

5.3.1 总体流程图	11

5.3.2 自动校准流程（千寻）	11

5.3.3 后台手动校准（千寻）	12

5.3.4 RTK自动校准（自建基准站）	12

5.3.5 RTK 远程管理流程	13

5.3.6 RTK 远程配置	13

5.3.7 RTK 状态上报流程	13

5.3.8 RTK 远程升级	13

5.4 通讯协议	13

5.4.1 SCP协议格式	13

5.4.2 SCP CLASS ID分配表	14

5.4.3 SLP协议格式	16

5.5 消息数据格式	18

5.5.1 自动校准（千寻）	18

5.5.2 手动校准（千寻）	19

5.5.3 RTK远程管理	21

5.5.4 RTK远程配置	22

5.5.5 RTK状态上报	24

5.5.6 RTK版本查询	25

5.5.7 RTK版本开机上报	27

5.5.8 基站保存RTK 固件文件信息查询	28

5.5.9 RTK固件下发	29

5.5.10 RTK固件版本升级	31

引言

目的和范围

本文档通过过详细描述<RTK基准站管控方案>的说明，在产品的功能、性能、质量属性以及外部特性方面，与用户建立一致的理解，为用户使用提供说明指导。

预期读者本文档的预期读者如下：

表1预期读者

| 目 录 | 目的 |
| --- | --- |
| 研发人员 | 通过本文档了解《RTK基准站管控方案》流程，并完成相应的开发 |
| 测试人员 | 通过本文档了解《RTK基准站管控方案》，并制定相应的测试用例 |
| 生产人员 |  |
| 其它人员 | 通过本文档了解《RTK基准站管控方案》 |

文档约定

用户优先级约定

每个需求都有优先级属性。优先级的可能取值为： 高、中、低。用户需求的优先级由用户对需求的迫切程度和该需求对用户的重要程度确定的。需求优先级定义如下：高：是必须的：这些需求是使得产品满足基本用户要求的必要条件，并且非常迫切。中：是重要的：这些需求是用户觉得重要但不是特别迫切的。低：是可能的：它规定了用户有预期，但是可以将来提供的功能。有可能需要在产品的体系结构设计中加以考虑。

    - 用户需求编号约定本文中需求的编号规则如下TTT-UR-X-YYY-ZZZ；其中：TTT为XXX产品的统一前缀标识；UR为用户需求标识；X为需求类的简写，分类如下：

- 功能需求编号的前缀为F（F表示功能）；

- 性能需求编号的前缀为P（P表示性能）；

- 其它需求编号的前缀为M（M表示杂类）。YYY是需求的编号顺序号，从001开始，如果存在分组的需求，可以在YYY后加ZZZ，从001开始；编号可不连续。

术语、定义和缩略语

  - 术语、定义本文使用了表2所显示的面向用户的术语、定义，包括通用词语在本文档中的专用解释。表2

| 术语/定义 | 说 明 |
| --- | --- |

  - 缩略语本文使用了表3所列为本文用到的缩略语表3

| 缩略语 | 原 文 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |

概述

本文档描述RTK基准站的自动校准、故障管理，以及故障产生时，后续的一系列处理流程。

需求分析

自建RTK基准站需要自动校准，远程管理和以及远程诊断，方便后续运营中的维护。

方案设计

总体设计

RTK基准站与基站绑定，通过基站纳入后台管控，功能分为四部分：

- 自动校准

- 管理（开机，关机，复位，恢复出厂设置）

- 配置（配置自主定位模式和固定坐标模式）

- 状态上报（模式，星数，定位坐标，故障）

功能框图设计

主要分为4个模块:

自动校准：

基准站如果是固定坐标模式，会对比自主定位坐标与flash中坐标的偏差，如果偏差大于10m，会自动发起校准流程，校准完成后，把坐标保存至flash，并把新坐标作为当前基准站的坐标。

RTK管理：

RTK管理主要是一些远程控制，包括

- 关机（关闭UM482模块电源，省电模式）

- 开机（开启UM482模块电源）

- 复位（对RTK模块进行复位操作）

- 恢复出厂设置（UM482恢复出厂设置）

- RTK配置：

- 配置成自主定位模式

- 配置成固定坐标模式

- 配置固定坐标点

- RTK状态上报：

- RTK状态上报5秒一次，状态包括

- 当前模式：

- 自主定位模式，固定坐标模式

星数：

当前定位使用星数

定位坐标：

当前定位纬度，经度，高度

- 故障：

- RTK未定位

2、RTK天线故障

3、RTK UM482通讯异常

4、RTK上电复位

5、RTK看门狗复位

流程设计

总体流程图

自动校准流程（千寻）

1、RTK模块上电，检测配置模式，如果是自主定位模式，不做校准流程，直接进入自主定位基准站模式。

- 2、如果是固定坐标模式，切换至流动站模式，定位后，判断当前定位坐标和保存在flash的固定坐标的偏差，如果偏差大于10米，发起校准请求。

- 3、后台根据坐标点，向千寻服务器发送差分数据请求。

- 4、后台每秒申请一次RTCMV3差分数据，并发给基站，基站转发至RTK模块。

- 5、RTK进入固定解后，稳定40s，保存当前坐标，并发送校准完成消息至后台。

- 6、后台收到校准完成消息，停止RTCMV3数据请求。

后台手动校准（千寻）

1、RTK通过RS232连接到基站后，后台点击“开始校准”请求

- 2、RTK收到请求后，切换至流动站模式，定位后，发送请求应答，携带当前坐标

- 3、后台收到应答后，向千寻服务器请求RTCMV3差分数据

- 4、后台1HZ请求差分数据，发送至RTK基准站

- 5、基准站进入固定解后，稳定40s，保存校准后的坐标，发送校准成功应答

RTK自动校准（自建基准站）

待后续开发

RTK 远程管理流程

远程管理包括：

开机（打开UM482的电源）

关机（关闭UM482电源，省电）

复位（复位RTK主控芯片）

恢复出厂设置（UM482恢复出厂设置）

RTK 远程配置

通过后台可以远程配置RTK基准站的参数，包括

- 设置自主定位模式

- 设置自主定位时间（单位s）

- 设置固定坐标模式

- 设置固定坐标

RTK 状态上报流程

RTK状态消息上报，频率为1HZ，状态消息包括

- 当前模式（自主定位或固定坐标）

- 当前坐标点（经纬高）

- 当前使用星数

- 故障码（包括天线故障，UM482通讯异常）

RTK 远程升级

（待后续开发）

通讯协议

基站与后台通讯使用SCP协议，基站与RTK使用SLP协议，基站会解析SLP消息，然后把消息转成SCP协议。基站只是做作为一个网关，进行协议转换。

SCP协议格式

SCP格式如下

起始符0x5AA5+payload长度+class id + msg id + 序列号 + 附加信息 + 时间戳 + 目的地址 + 源地址 + 数据 + 结束符0x33

| 起始符 | length | Class id | Msg id | seq | Extend | timestamp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U16 | U16 | U8 | U8 | U32 | U32 | U64 |
| 0x5AA5 | 数据长度 | Class | 消息 | 序列号 | 附加 | 时间戳 |

| Dest id | Src id | payload | CRC16 | End frame |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的地址 | 源地址 | 数据 | CRC | 0x33 |

SCP CLASS ID分配表

RTK和后台管理系统的class id分配复用后台到基站的id

UCS->CBS   0x04

CBS->UCS   0x05

| Class | Class id | 描述 |
| --- | --- | --- |
| QC->UCS | 0x00 | QC到飞管系统消息 |
| QC->UCS | 0x01 | 飞管系统到QC消息 |
| UCS->ACCESS | 0x02 | 飞管系统到云消息 |
| ACCESS->UCS | 0x03 | 云到飞管系统消息 |
| UCS->CBS | 0x04 | 飞管系统到通信基站消息 |
| CBS->UCS | 0x05 | 通信基站到飞管系统消息 |
| DGPS->UCS | 0x06 | 差分基站到UCS消息 |
| UCS->DGPS | 0x07 | UCS到差分基站消息 |
| UAV->QC | 0x08 | 无人机到QC消息 |
| QC->UAV | 0x09 | QC到无人机消息 |
| QC->ACCESS | 0x0A | QC到云消息 |
| ACCESS->QC | 0x0B | 云到QC消息 |
| DGPS->ACCESS | 0x0C | 差分GPS到云消息 |
| ACCESS->DGPS | 0x0D | 云到差分GPS消息 |
| CBS->ACCESS | 0x0E | 通信基站到云消息 |
| ACCESS->CBS | 0x0F | 云到通信基站消息 |
| DGPS->UAV | 0x10 | 差分GPS到无人机消息 |
| UAV->QX | 0x13 | 无人机到千寻消息 |
| QX->UAV | 0x14 | 千寻到无人机消息 |
| PC->BS | 0x96 | 上位机到基站串口的消息 |
| BS->PC | 0x97 | 基站串口到上位机的消息 |
| PC->RADIO | 0x98 | 上位机到电台串口的消息 |
| RADIO->PC | 0x99 | 电台串口到上位机的消息 |
| BS->RADIO | 0x9A | 基站空口到电台空口的消息 |
| RADIO->BS | 0x9B | 电台空口到基站空口的消息 |

SCP消息定义

| Class id | Msg id | 消息描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x04 UCS->CBS | 200 | 后台请求开始校准（手动校准） |
|  | 201 | 后台发送的RTCM差分数据 |
|  | 202 | 后台远程控制RTK请求（开关机，复位等） |
|  | 203 | 后台读RTK参数请求 |
|  | 204 | 后台写RTK请求 |
|  | 205 | RTK版本信息查询 |
|  | 206 | RTK本地文件查询 |
|  | 207 | RTK文件下发请求 |
|  | 208 | RTK文件包下发 |
|  | 209 | RTK固件升级请求 |
| 0x05 CBS->UCS | 200 | RTK开始校准，携带当前坐标 |
|  | 201 | RTK校准完成消息 |
|  | 202 | RTK远程控制应答 |
|  | 203 | RTK读参数应答 |
|  | 204 | RTK写参数应答 |
|  | 205 | RTK状态消息上报。5s/一次 |
|  | 206 | RTK版本应答 |
|  | 207 | RTK文件查询应答 |
|  | 208 | RTK文件下发请求响应 |
|  | 209 | RTK文件包下发应答 |
|  | 210 | RTK升级响应 |
|  | 211 | RTK升级状态指示 |

SLP协议格式

| SYNC1 | SYNC2 | MSG ID | CLASS ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xFF | 0x5A | 消息 | Class |

| LEN | PAYLOAD | CRC16 | EXT |
| --- | --- | --- | --- |
| Payload长度 | 数据 | CRC校验值 | 结束符 0x33 |

SLP消息定义

| Class id | Msg id | 消息描述 |
| --- | --- | --- |
| 0x15 | 0x00 | 状态消息上报，5s/一次 |
|  | 0x01 | 后台请求RTK校准（手动校准） |
|  | 0x02 | RTK开始校准,携带当前坐标 |
|  | 0x03 | RTK校准完成 |
|  | 0x04 | 后台发送的RTCM差分数据 |
|  | 0x05 | 后台控制消息（复位，开关机等） |
|  | 0x06 | 后台控制消息应答 |
|  | 0x07 | 后台读RTK参数请求 |
|  | 0x08 | 后台读RTK参数应答 |
|  | 0x09 | 后台写RTK参数请求 |
|  | 0x0A | 后台写RTK参数应答 |
|  | 0x0B | 版本查询请求 |
|  | 0x0C | 版本查询应答 |
|  | 0x0D | boot升级请求 |
|  | 0x0E | boot升级应答 |
|  | 0x0F | boot文件包下发请求 |
|  | 0x10 | boot文件包下发应答 |

消息数据格式

自动校准（千寻）

校准开始消息（class = 0x05, msg id = 200）

消息方向：RTK->UCS

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| lat | Double | 纬度 |
| lon | Double | 经度 |
| Hgt | Double | 海拔高 |

校准完成消息（class = 0x05, msg id = 201）

消息方向：RTK->UCS

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Paload |  | 无payload数据 |

差分数据消息（class = 0x04, msg id = 201）

消息方向：UCS->RTK

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| RTCM | U8[] | 差分数据RTCMV3 最大长度1024 |

手动校准（千寻）

校准请求消息（class = 0x04, msg id = 200）

消息方向：UCS->RTK

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Paload |  | 无payload数据 |

校准开始消息（class = 0x05, msg id = 200）

消息方向：RTK-UCS

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| lat | Int32 | 纬度 |
| lon | Int32 | 经度 |
| Hgt | Int32 | 海拔高 |

差分数据消息（class = 0x04, msg id = 201）

消息方向：UCS->RTK

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| RTCM | U8[] | 差分数据RTCMV3 最大长度1024 |

校准完成消息（class = 0x05, msg id = 201）

消息方向：RTK->UCS

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Paload |  | 无payload数据 |

RTK远程管理

远程控制消息（class = 0x04, msg id = 202）

消息方向：UCS->RTK

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Opcode | Uint8 | 操作码 - ---关机 - ----开机 - ----复位 - ----恢复出厂设置 |

远程控制消息应答（class = 0x05, msg id = 202）

消息方向：RTK->UCS

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Opcode | 操作码 | 应答相应的操作码 |
| result | 操作结果 | - --操作成功 - --操作失败 - --拒绝操作 |

RTK远程配置

RTK配置读取（class = 0x05, msg id = 203）

消息方向：UCS->RTK

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| paload |  | 无payload |

RTK配置读取应答（class = 0x04, msg id = 203）

消息方向：RTK->UCS

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Pos_mode | Uint8 | - -自主定位模式 - -使用固定坐标 |
| time | Uint32 | - 自主定位时间 |
| lat | Int32 | 固定坐标-纬度 |
| lon | Int32 | 固定坐标-经度 |
| Hgt | Int32 | 固定坐标-海拔高 |

RTK 配置写入（class = 0x04, msg id = 204）

消息方向：UCS->RTK

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Pos_mode | Uint8 | - 0---自主定位模式 - 1---使用固定坐标 |
| time | Uint32 | - 自主定位时间 |
| lat | Int32 | 固定坐标-纬度 |
| lon | Int32 | 固定坐标-经度 |
| Hgt | Int32 | 固定坐标-海拔高 |

RTK配置完成应答（class = 0x05, msg id = 204）

消息方向：RTK->UCS

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Result | Uint8 | - -配置失败 - -配置成功 |

RTK状态上报

状态消息（class = 0x04, msg id = 205）

作为RTK的心跳消息

消息方向：RTK->UCS， 发送频率5s/一次

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Pos_mode | Uint8 | - 0---自主定位模式 - 1---使用固定坐标 |
| Stat_num | Uint8 | - 当前星数 |
| Pos_state | Uint8 | - --未定位 - --已定位 - --校准中 |
| rtk_state | Uint8 | - ---休眠 - ---开机 |
| Err_code | Uint8 | - 故障码 - --无故障 - --天线故障 - --通讯异常 - --电源异常 - --看门狗复位 - --星数减少(超过4颗) - --差分数据丢失 - --断开连接 |
| lat | Int32 | 固定坐标-纬度(*1E7) |
| lon | Int32 | 固定坐标-经度(*1E7) |
| Hgt | Int32 | 固定坐标-海拔高(*1E4) |

RTK版本查询

RTK固件版本获取（ucs->cbs scp class = 0x04, msg id = 205）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| payload |  | 无 |

RTK固件版本获取（cbs->rtk slp class = 0x015, msg id = 0xB）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| src | U32 | 后台ID |

RTK固件版本应答（rtk->cbs slp class = 0x15, msg id = 0xC）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| src | U32 | 后台ID |
| 软件版本号 | U8[20] | 软件版本信息，结束符终止 |
| 硬件版本号 | U8[20] | 硬件版本信息，结束符终止 |
| 编译日期 | U8[20] | 编译日期，结束符终止 |
| 编译时间 | U8[20] | 编译时间，结束符终止 |

RTK固件版本应答（cbs->ucs scp class = 0x05, msg id = 206）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| 软件版本号 | U8[20] | 软件版本信息，结束符终止 |
| 硬件版本号 | U8[20] | 硬件版本信息，结束符终止 |
| 编译日期 | U8[20] | 编译日期，结束符终止 |
| 编译时间 | U8[20] | 编译时间，结束符终止 |

RTK版本开机上报

RTK固件版本应答（rtk->cbs slp class = 0x15, msg id = 0xC）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| src | U32 | -1 |
| 软件版本号 | U8[20] | 软件版本信息，结束符终止 |
| 硬件版本号 | U8[20] | 硬件版本信息，结束符终止 |
| 编译日期 | U8[20] | 编译日期，结束符终止 |
| 编译时间 | U8[20] | 编译时间，结束符终止 |

RTK固件版本应答（cbs->ucs scp class = 0x05, msg id = 206）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| 软件版本号 | U8[20] | 软件版本信息，结束符终止 |
| 硬件版本号 | U8[20] | 硬件版本信息，结束符终止 |
| 编译日期 | U8[20] | 编译日期，结束符终止 |
| 编译时间 | U8[20] | 编译时间，结束符终止 |

基站保存RTK 固件文件信息查询

文件信息查询请求（ucs->cbs scp class = 0x04, msg id = 206）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| payload |  | 无 |

文件信息查询应答（cbs->ucs scp class = 0x05, msg id = 207）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| file type | U32 | 文件类型: 0:radio app 1:radio boot 2:rtk app 3:rtk boot -1:unknow |
| file size | U32 | 文件大小 |
| crc | U32 | 文件CRC校验值 |
| file name | char[40] | 文件名 |
| file creat time | Char[20] | 文件创建时间 |

RTK固件下发

文件下发请求（ucs->cbs scp class = 0x04, msg id = 207）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| file type | U32 | 文件类型: 0:radio app 1:radio boot 2:rtk app 3:rtk boot |
| file size | U32 | 文件大小 |
| crc | U32 | 文件CRC校验值 |
| file name | char[40] | 文件名 |
| file creat time | Char[20] | 文件创建时间 |

文件下发应答（cbs->ucs scp class = 0x05, msg id = 208）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| resp | U8 | 文件类型: 0--允许上传 1--文件已存在 2--文件太大 3--文件类型错误 4---擦写失败 5---RTK正在升级 |
| file name | char[40] | 文件名 |

文件包下发（ucs->cbs scp class = 0x04, msg id = 208）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| frame no | U16 | Bit15：0：非最后一帧 1：最后一帧 Bit0~14: 帧号 |
| frame data | U8[1024] | 文件包最大1024byte，可小于1024 |

文件包下发应答（cbs->ucs scp class = 0x05, msg id = 209）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| resp | U8 | 0--写入正确 1--升级成功（最后一帧） 2--帧号错误 3--文件超出存储空间 4--CRC错误（最后一帧回复） 5--等待文件包超时 |
| frame no | U16 | 帧号 |
| File name | U8[40] | 文件名 |

RTK固件版本升级

RTK固件升级请求（ucs->cbs scp class = 0x04, msg id = 209）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| type | U32 | 0:radio app 1:radio boot 2:rtk app 3:rtk boot |

RTK固件升级应答（cbs->ucs scp class = 0x05, msg id = 210）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| type | U32 | 0:radio app 1:radio boot 2:rtk app - 3:rtk boot |
| resp | U8 | 0--升级开始 1--升级拒绝:繁忙 2--升级拒绝:type error 3--升级拒绝:文件不存在 4--升级拒绝:文件损坏 |

RTK固件升级指示（cbs->ucs scp class = 0x05, msg id = 211）

| Field Name | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| type | U32 | 0:radio app 1:radio boot 2:rtk app 3:rtk boot |
| state | U8 | 0--升级准备中 1--升级进行中 2--升级成功 3--升级失败:RTK重启失败 4--升级失败:flash擦除失败 5--升级失败:文件损坏 6--升级失败:超时 7--升级失败:RTK err |
| percent | U8 | 升级进度(百分比) |

RTK固件升级（cbs->rtk slp）

参照SLP升级流程。

RTK bootloader升级（cbs->rtk slp）

参照SLP升级流程，增加两条消息，消息接口一致

Erase_flash_boot(0x8B)

Upgrade_boot(0x8E)