松山湖工厂调研与方案

调研内容：字段修改、SN相关、维保升级、生产数字化

- 总结

  - 目标

合规、安全、效率

  - 痛点

- 适航审查-合规痛

  - 文件版本混乱，容易使用旧版

    - 导致适航审查不通过，不能出厂

  - 试飞数据发微信群，无系统留档

    - 数据不留档，导致出问题无法追溯

  - 盘点不全面，适航检查时曾经查出物料过期

    - 适航审查有风险

- 物料过期-安全痛

  - 化学品无有效期管理

    - 过期物料流入产品，质量事故风险。

    - 适航审查可能有风险

- 工作低效-效率痛

  - 维保流程中，维修跟保养任务混杂，模糊了重点；

    - 运营填两次表，维修靠手工清单，人力浪费+任务遗漏

  - 销售、生产、仓储、质检流程中，全程缺少联动与数字化

    - 靠 Excel 和纸质记录，信息孤岛+无法追溯

  - 整体规划（待定）

依据：

4月底开始先把简单字段变更的需求改了，告诉他们我们有在跟进，提升部分体验。

5月底完成维保升级规划，提升现有无人机的维保效率

6月初开始SAAS化改造规划，这对业务的提升更大，CTO提出

工厂现在正常运行，并且产量不高，可以依然按照现有的流程进行，直接数字化改造成本高收益不明显。

- 解决字段、适航的简单问题、增加设备状态自动变更的逻辑

- 进行维保升级、支撑试飞的线上化

- 行saas化改造，以将运营能力提供给外部客户为MVP。逐步迭代升级，完成对旧运控系统的替代。在替代之前，保留旧运控，作为超管后台。

- 当飞机开始大量生产，进行销售、生产、仓储、质检的关联与全盘数字化

  - 需求排期

processon

| 需求 | 现状 | 模块 | 终端 | 已实现 | 适航提出？ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 按AK40/80/90机型制定统一20位SN规则，系统自动生成，取消手工编码 - 飞机、基站、航电、关键部件共用一套编码规则，系统防编码重复 | - 80型采用20位全手工编写SN（FY+型号+日期+周+流水号），40型沿用系统码，规则不统一 - 航电、部件SN自编，无统一标准 - 基站编码手工编制，无系统防重复，存在重复风险 - 民航要求20位外文号，需与工信部产品识别号统一，现有系统生成码作废 | 编码与SN管理 | 公共-后台 |  | 是 |
| 基站同步飞机管理，新增生产日期、出货日期、维保状态 | 基站无生产日期、出货日期、维保状态记录 | 飞机/基站状态管理 | 运控-后台 |  |  |
| - 新增待出厂、试飞中、试飞合格、功能测试中状态。 - 状态自动更新：扫码出库自动录出厂时间，过寿自动标报废，试飞合格自动变状态 | 缺失生产阶段状态：无待出厂、试飞合格等状态 飞机状态纯人工维护，过寿、报废、检修需手动修改，无自动识别机制 | 飞机/基站状态管理 | 运控-后台 |  |  |
| 运营中的飞机统一为丰羽科技 | 所属机构未统一，适航审查不合规 | 系统功能问题 | 运控-后台 |  | 是 |
| 锁定SN、制造日期、机型字段，禁止人工篡改 | 出厂时间实为制造时间，人工填写且可随意篡改 | 系统功能问题 | 运控-后台 |  |  |
| 移除V5航电版本，清理无效字段 | V5航电版本已停用，系统未移除，仅V6在用 | 系统功能问题 | 运控-后台 |  |  |
| 民航登记号改为非必填，工信部产品识别号设为非必填 | 民航登记号必填（实际运营阶段才申请），位数限制不合理，现在没有限制 | 系统功能问题 | 运控-后台 | 是 |  |
| 产品识别码设置为非必填 | 产品识别码必填，不合理，生产阶段不需要填写 | 系统功能问题 | 运控-后台 |  |  |
| 修复导入功能，不覆盖数据，报错提示具体原因，分开电机/电调码 | SN导入会覆盖原有数据，仅报错无具体原因提示，电机、电调码未分开 | 系统功能问题 | 运控-后台 |  |  |
| 1年无飞行记录的丰翼科技飞机自动停用，停止推送维保提醒 | 1年无飞行记录飞机仍推送维保提醒，后台冗余数据多 | 系统功能问题 | 运控-后台 |  |  |
| 新增飞机/电池电子报废流程，支持线上提交、附照片/报告、多级审批 | 无飞机/电池电子报废流程，需纸质签字审批，跨地点流程繁琐 | 系统功能问题 | 公共-后台 APP |  |  |
| - 生产时扫码绑定关键部件SN，留存原始记录，维修可追溯 - 总装阶段，扫一个码组装一个零部件 | - 关键部件（电机、航电）原始SN未与整机绑定，仅维修更换后记录 - 生产完成后，通过导入提前维护好的Excel确定整机SN与部件SN的绑定关系 | 生产流程 | 公共-后台 APP |  | 是 |
| 生产任务支持单个完工，无需批量完成 | 生产任务无法拆分，批量任务需全部完成才能结案 | 生产流程 | 公共-后台 |  |  |
| 完工后生成SN | 系统提前生成SN，未完工即赋码，流水号混乱 | 生产流程 | 公共-后台 APP |  |  |
| 飞机使用防水耐用二维码，微信扫码查履历、检验报告、生产信息 | 飞机二维码仅显示数字，无履历、检验信息，无法追溯 | 生产流程 | APP |  |  |
| 系统生成SN后一键打印标签，适配现有打印机 |  | 生产流程 | 公共-后台 |  |  |
| - 入库新增制造日期、有效期、储存温湿度字段 - 化学品、橡胶类过期系统预警 | - 入库缺失制造日期、有效期、储存温湿度信息 - 化学品/橡胶类物料无有效期管理，无过期预警，造成资源浪费 | 仓储管理 | 公共-后台 |  | 是 |
| 外售发货实现系统下单、配料、出库闭环 | 外售发货依赖邮件通知，手工配料、Excel记录 | 仓储管理 | 公共-后台 |  |  |
| 库位固定标准容器，扫码绑定，支持先进先出 | 库位无精细化管控，容器不固定，物料堆放混乱 | 仓储管理 | 公共-后台 |  |  |
| 支持手持端扫码盘点，自动核对库存 | 盘点用人工Excel，高价值物料抽检，低价值物料易遗漏 | 仓储管理 | APP |  |  |
| 新增全类型委外订单，记录发料、回收、损耗 | 仅PCBA贴片有委外订单，其他委外无系统记录，靠手工台账 | 仓储管理 | 公共-后台 |  |  |
| 新增工具/设备借用流程，设期限，到期自动提醒 | 无工具/设备借用功能，仅支持领料出库 | 仓储管理 | 公共-后台 |  |  |
| 更名“整机功能测试”，筛选室内无效故障代码，自动推送研发判定 | “老化”名称不规范，应叫整机功能测试 | 质量检验 | 运控-后台 |  | 是 |
| 出厂检全流程线上记录 | 来料检、过程检、出厂检、试飞检均无系统记录，仅纸质/手工台账 | 质量检验 | 公共-后台 |  |  |
| 功能测试时，去除【电池接入】等自动判定条件 | 功能测试故障代码未筛选，室内误报导致结果不准，需研发人工判定。譬如功能测试时接入的有线电源，不用电池。但是飞行测试依然自动上报电池未接通的故障 | 质量检验 | 运控-后台 |  |  |
| 试飞检全流程线上记录；试飞数据系统上传，自动留存并关联飞机履历 | 试飞数据只留存在微信群 | 质量检验 | 运控-后台 |  |  |
| 来料检、过程检流程线上记录 | 来料检、过程检、出厂检、试飞检均无系统记录，仅纸质/手工台账 | 质量检验 | 公共-后台 |  |  |
| 检验合格自动生成电子报告、加盖QC电子章，对外可扫码查看 | 总装、老化、试飞、出厂检验报告为纸质版，无电子化 | 质量检验 | 运控-后台 |  |  |
| 维保支持按航站筛选，直观显示故障描述 | 维修人员需上门服务，系统无法按航站筛选报修任务 | 维保维修 | APP |  |  |
| 在维保APP卡片直接展示故障描述，不需要点击进详情 | 故障描述不直观，需导出Excel筛选有效任务 | 维保维修 | APP |  |  |
| 维保拆分维修（紧急）与保养（定期）任务，支持单独结案 | - 定期保养与故障维修绑定，必须全部完成才能结案，模糊了重点 - 运营人员需填两次报修，一次在系统用于任务跟进，一次在维修组长清单上。 | 维保维修 | 后台 APP |  |  |
| 移除报修地址限制，解决东莞地区无法报修问题 | 报修地址限制导致东莞地区无法正常报修 | 维保维修 | APP |  |  |
| 维保APP选择多个层级的内容时，支持逐级返回 | 选择多个层级的内容时，不能逐级返回 | 维保维修 | APP |  |  |
| 支持手持端扫码更换部件、录入维保记录 |  | 维保维修 | APP |  |  |
| 搭建SOP、图纸、检验单管控系统，更新自动替换旧版 | SOP、图纸、检验单无系统管控，依赖个人电脑存储，版本混乱 | 文件管控 | 公共-后台 |  | 是 |
| 文件更新自动通知相关人员，确保现场使用新版 | 文件更新无通知，现场易使用旧版，适航审查被动 | 文件管控 | 公共-后台 |  |  |
| 权限分级管理，文件下载留痕，防止外泄 | 无权限管控，资料易外泄，无法追溯泄露来源 | 文件管控 | 公共-后台 |  |  |

- 适航检查发现的问题

与邱文康厂长进行后续了解，虽然出现了下面的问题，但是没有影响适航审查，不过可能会有风险

  - 总结

- 飞机所属机构 / 制造商不统一，适航审查不合规

- 整机 SN 编码不满足民航 20 位要求，TC/PC 审查要求整改

- “老化” 命名不规范，适航审查明确要求修改

- 物料无有效期 / 储存温湿度，PC 适航审查发现胶水过期。跟局方承诺过会改正

- 文控混乱，PC 审查现场被局方指出使用旧版检查单。

《适航问题原文》

  - 工厂适航检查

无人机工厂适航审查 =全流程单据溯源核查

  - 适航检查流程

| 证书 | 全称 | 证明什么 | 审查什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC | 型号合格证 | 设计符合适航标准 | 设计图纸、计算报告、试验数据、飞行测试 |
| PC | 生产许可证 | 批量生产能力 | 生产体系、质量控制、工艺规范、文件和记录控制 |
| AC | 单机适航证 | 每架飞机处于适航状态 | 构型与批准型号一致、维修记录完整、部件追溯清晰 |

- 调研内容

ProcessOn

| 模块 | 编号 | 现状 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码与SN管理 | 1 | 飞机编号固定：40型5开头、80型4开头，不可修改 | - |
|  | 2 | 系统生成SN为17/19位，无生产追溯规则，无法识别生产时间 80型采用20位全手工编写SN（FY+型号+日期+周+流水号），40型沿用系统码，规则不统一 | - SN包含：公司代码+型号+生产年月+周+流水号，支持生产追溯 - 按AK40/80/90机型制定统一20位SN规则，系统自动生成，取消手工编码 |
|  | 4 | 航电、部件SN自编，无统一标准 基站编码手工编制，无系统防重复，存在重复风险 | 飞机、基站、航电、关键部件共用一套编码规则，系统防编码重复 |
|  | 5 | 民航要求20位外文号，需与工信部产品识别号统一，现有系统生成码作废 | 适配民航20位外文号、工信部产品识别号要求 |
| 飞机/基站状态管理 | 7 | 飞机状态纯人工维护，过寿、报废、检修需手动修改，无自动识别机制 | 状态自动更新：扫码出库自动录出厂时间，过寿自动标报废，试飞合格自动变状态 |
|  | 8 | 缺失生产阶段状态：无待出厂、试飞合格等状态 | 新增待出厂、试飞中、试飞合格、功能测试中状态 |
|  | 9 | 出厂时间实为制造时间，人工填写且可随意篡改 | 锁定SN、制造日期、机型字段，禁止人工篡改 |
|  | 10 | 所属机构未统一，适航审查不合规，应统一为丰羽科技 | 运营中的飞机统一为丰羽科技 |
|  | 11 | 基站无生产日期、出货日期、维保状态记录 | 基站同步飞机管理，新增生产日期、出货日期、维保状态 |
| 系统功能问题 | 12 | 公共运营平台老旧，多年未迭代，仅丰翼自用，研发不再优化 |  |
|  | 13 | V5航电版本已停用，系统未移除，仅V6在用 | 移除V5航电版本，清理无效字段 |
|  | 14 | 民航登记号必填（实际运营阶段才申请），位数限制不合理，现在没有限制 | 民航登记号改为非必填，工信部产品识别号设为非必填 |
|  | 15 | 产品识别码必填，不合理，生产阶段不需要填写 |  |
|  | 16 | SN导入会覆盖原有数据，仅报错无具体原因提示，电机、电调码未分开 | 修复导入功能，不覆盖数据，报错提示具体原因，分开电机/电调码 |
|  | 17 | 无飞机/电池电子报废流程，需纸质签字审批，跨地点流程繁琐 | 新增飞机/电池电子报废流程，支持线上提交、附照片/报告、多级审批 |
|  | 18 | 1年无飞行记录飞机仍推送维保提醒，后台冗余数据多 | 1年无飞行记录的丰益科技飞机自动停用，停止推送维保提醒 |
| 生产流程 | 19 | 生产任务无法拆分，批量任务需全部完成才能结案 | 生产任务支持单个完工，无需批量完成，完工后生成SN |
|  | 20 | 系统提前生成SN，未完工即赋码，流水号混乱 |  |
|  | 21 | 生产记录全靠手工台账（Excel），无电子化留存 老化（实际为整机功能测试）无电子检查单，试飞数据发微信群，无系统存档 | 总装、整机功能测试、试飞检查单线上填写提交 |
|  | 23 | 飞机二维码仅显示数字，无履历、检验信息，无法追溯 | 飞机使用防水耐用二维码，微信扫码查履历、检验报告、生产信息 |
|  | 24 | 关键部件（电机、航电）原始SN未与整机绑定，仅维修更换后记录 | 生产时扫码绑定关键部件SN，留存原始记录，维修可追溯 |
|  | 25 | 生产完成后，通过导入提前维护好的Excel确定整机SN与部件SN的绑定关系 | 总装阶段，扫一个码组装一个零部件 |
|  | 26 |  | 系统生成SN后一键打印标签，适配现有打印机 |
| 仓储管理 | 27 | 入库缺失制造日期、有效期、储存温湿度信息 | 入库新增制造日期、有效期、储存温湿度字段 |
|  | 28 | 外售发货依赖邮件通知，手工配料、Excel记录，库存不自动扣减 | 外售发货实现系统下单、配料、出库闭环，自动扣减库存 |
|  | 29 | 库位无精细化管控，容器不固定，物料堆放混乱 | 库位固定标准容器，扫码绑定，支持先进先出 |
|  | 30 | 盘点用人工Excel，高价值物料抽检，低价值物料易遗漏 | 支持手持端扫码盘点，自动核对库存 |
|  | 31 | 仅PCBA贴片有委外订单，其他委外无系统记录，靠手工台账 | 新增全类型委外订单，记录发料、回收、损耗 |
|  | 32 | 化学品/橡胶类物料无有效期管理，无过期预警，造成资源浪费 | 物料添加有效期字段，化学品、橡胶类过期系统预警 |
|  | 33 | 无工具/设备借用功能，仅支持领料出库 | 新增工具/设备借用流程，设期限，到期自动提醒 |
| 质量检验 | 34 | 来料检、过程检、出厂检、试飞检均无系统记录，仅纸质/手工台账 | 来料检、过程检、出厂检、试飞检全流程线上记录 |
|  | 35 | 总装、老化、试飞、出厂检验报告为纸质版，无电子化 | 检验合格自动生成电子报告、加盖QC电子章，对外可扫码查看 |
|  | 36 | “老化”名称不规范，应叫整机功能测试 | 更名“整机功能测试”，筛选室内无效故障代码，自动推送研发判定 |
|  | 37 | 功能测试故障代码未筛选，室内误报导致结果不准，需研发人工判定 | 功能测试时，去除【电池接入】等自动判定条件 |
|  | 38 |  | 试飞数据系统上传，自动留存并关联飞机履历 |
| 维保维修 | 39 | 维修人员需上门服务，系统无法按航站筛选报修任务 | 维保支持按航站筛选，直观显示故障描述 |
|  | 40 | 故障描述不直观，需导出Excel筛选有效任务 | 在维保APP卡片直接展示故障描述，不需要点击进详情 |
|  | 41 | 定期保养与故障维修绑定，必须全部完成才能结案，模糊了重点 运营人员需填两次报修，一次在系统用于任务跟进，一次在维修组长清单上。 | 维保拆分维修（紧急）与保养（定期）任务，支持单独结案 |
|  | 43 | 40型飞机关键部件原始SN未录入系统，仅80型因适航有记录 | 40型补全关键部件原始SN，与80型统一 |
|  | 44 | 报修地址限制导致东莞地区无法正常报修 | 移除报修地址限制，解决东莞地区无法报修问题 |
|  | 46 | 返回时不能逐级返回 | 支持逐级返回 |
|  | 47 |  | 支持手持端扫码更换部件、录入维保记录 |
| 文件管控 | 48 | SOP、图纸、检验单无系统管控，依赖个人电脑存储，版本混乱 | 搭建SOP、图纸、检验单管控系统，更新自动替换旧版 |
|  | 49 | 文件更新无通知，现场易使用旧版，适航审查被动 | 文件更新自动通知相关人员，确保现场使用新版 |
|  | 50 | 无权限管控，资料易外泄，无法追溯泄露来源 | 权限分级管理，文件下载留痕，防止外泄 |

  - 编码与SN管理

    - 现状

- 飞机编号固定：40型5开头、80型4开头，不可修改

- 系统生成SN为17/19位，无生产追溯规则，无法识别生产时间

- 80型采用20位自编SN（FY+型号+日期+周+流水号），40型沿用系统码，规则不统一

- 航电、部件SN全手工编写，无统一标准

- 按 AK40/80/90 机型制定统一 20 位 SN 规则，系统自动生成，取消手工编码

- 民航要求20位外文号，需与工信部产品识别号统一，现有系统生成码作废

- 基站编码手工编制，无系统防重复机制，存在重复风险

    - 需求

- 按 AK40/80/90 机型制定统一 20 位 SN 规则，系统自动生成，取消手工编码

- SN 包含：公司代码 + 型号 + 生产年月 + 周 + 流水号，支持生产追溯

- 飞机、基站、航电、关键部件共用一套编码规则，系统防编码重复

- 适配民航 20 位外文号、工信部产品识别号要求

  - 飞机/基站状态管理

    - 现状

- 飞机状态纯人工维护，过寿、报废、检修需手动修改，无自动识别机制

- 缺失生产阶段状态：无待出厂、试飞合格等状态

- 出厂时间实为制造时间，人工填写且可随意篡改

- 所属机构未统一，适航审查不合规，应统一为丰羽科技

- 基站无生产日期、出货日期、维保状态记录

    - 需求

- 状态自动更新：扫码出库自动录出厂时间，过寿自动标报废，试飞合格自动变状态

- 新增待出厂、试飞中、试飞合格、功能测试中状态

- 锁定 SN、制造日期、机型字段，禁止人工篡改

- 基站同步飞机管理，新增生产日期、出货日期、维保状态

  - 系统功能问题

    - 现状

- 公共运营平台老旧，多年未迭代，仅丰翼自用，研发不再优化

- V5航电版本已停用，系统未移除，仅V6在用

- 民航登记号必填（实际运营阶段才申请），位数限制不合理，现在没有限制

- 产品登记号必填，不合理，生产阶段不需要填写

- SN导入会覆盖原有数据，仅报错无具体原因提示，电机、电调码未分开

- 无飞机/电池电子报废流程，需纸质签字审批，跨地点流程繁琐

- 1年无飞行记录飞机仍推送维保提醒，后台冗余数据多

    - 需求

- 移除 V5 航电版本，清理无效字段

- 民航登记号改为非必填，工信部产品识别号设为非必填

- 修复导入功能，不覆盖数据，报错提示具体原因，分开电机 / 电调码

- 新增飞机 / 电池电子报废流程，支持线上提交、附照片 / 报告、多级审批

- 1 年无飞行记录的丰翼科技飞机自动停用，停止推送维保提醒

  - 生产流程

    - 现状

- 生产任务无法拆分，批量任务需全部完成才能结案

- 系统提前生成SN，未完工即赋码，流水号混乱

- 生产记录全靠手工台账（Excel），无电子化留存

- 老化（实际为整机功能测试）无电子检查单，试飞数据发微信群，无系统存档

- 飞机二维码仅显示数字，无履历、检验信息，无法追溯

- 关键部件（电机、航电）原始SN未与整机绑定，仅维修更换后记录

- 生产完成后，通过导入提前维护好的excel，确定整机SN与部件SN的绑定关系

    - 需求

- 生产任务支持单个完工，无需批量完成，完工后生成 SN

- 总装、整机功能测试、试飞检查单线上填写提交。【整机功能测试单】、【试飞检查单】

- 飞机使用防水耐用二维码，微信扫码查履历、检验报告、生产信息

- 生产时扫码绑定关键部件 SN，留存原始记录，维修可追溯

- 系统生成 SN 后一键打印标签，适配现有打印机。【当前SN编码规则】

- 总装阶段，扫一个码组装一个零部件。

  - 仓储管理

    - 现状

- 入库缺失制造日期、有效期、储存温湿度信息

- 外售发货依赖邮件通知，手工配料、Excel记录，库存不自动扣减

- 库位无精细化管控，容器不固定，物料堆放混乱

- 盘点用人工Excel，高价值物料抽检，低价值物料易遗漏

- 仅PCBA贴片有委外订单，其他委外无系统记录，靠手工台账

- 无工具/设备借用功能，仅支持领料出库，造成资源浪费

- 化学品、橡胶类物料无有效期管理，无过期预警

    - 需求

- 入库新增制造日期、有效期、储存温湿度字段

- 外售发货实现系统下单、配料、出库闭环，自动扣减库存

- 库位固定标准容器，扫码绑定，支持先进先出

- 新增全类型委外订单，记录发料、回收、损耗

- 支持手持端扫码盘点，自动核对库存

- 新增工具 / 设备借用流程，设期限，到期自动提醒

- 物料添加有效期字段，化学品、橡胶类过期系统预警

  - 质量检验

    - 现状

- 来料检、过程检、出厂检、试飞检均无系统记录，仅纸质/手工台账

- 总装、老化、试飞、出厂检验报告为纸质版，无电子化

- “老化”名称不规范，应叫整机功能测试

- 功能测试故障代码未筛选，室内误报导致结果不准，需研发人工判定

    - 需求

- 来料检、过程检、出厂检、试飞检全流程线上记录

- 检验合格自动生成电子报告、加盖 QC 电子章，对外可扫码查看

- 更名 “整机功能测试”，筛选室内无效故障代码，自动推送研发判定

- 试飞数据系统上传，自动留存并关联飞机履历

  - 维保维修

    - 现状

- 维修人员需上门服务，系统无法按航站筛选报修任务

- 故障描述不直观，需导出Excel筛选有效任务

- 定期保养与故障维修绑定，必须全部完成才能结案，模糊了重点。现在运营人员需要填两次报修，一次在系统，用于任务跟进；一个在维修组长的清单上，方便组长跟进

- 40型飞机关键部件原始SN未录入系统，仅80型因适航有记录

- 报修地址限制导致东莞地区无法正常报修

- 维保系统维修与保养任务混杂，无优先级，无法按航站筛选

- 返回时不能逐级返回

    - 需求

- 40 型补全关键部件原始 SN，与 80 型统一

- 支持手持端扫码更换部件、录入维保记录

- 移除报修地址限制，解决东莞地区无法报修问题

- 维保拆分维修（紧急）与保养（定期）任务，支持单独结案

- 维保支持按航站筛选，直观显示故障描述

- 支持逐级返回

  - 文件管控

    - 现状

- SOP、图纸、检验单无系统管控，依赖个人电脑存储，版本混乱

- 文件更新无通知，现场易使用旧版，适航审查被动

- 无权限管控，资料易外泄，无法追溯泄露来源

    - 需求

- 搭建 SOP、图纸、检验单管控系统，更新自动替换旧版

- 权限分级管理，文件下载留痕，防止外泄

- 文件更新自动通知相关人员，确保现场使用新版

- 单据

  - 产品SN规则

请至钉钉文档查看附件《方舟ARK80无人机系统件号图号SN号规则说明.docx》。

  - 无人机生产

请至钉钉文档查看附件《25年11月份22架飞机生产任务.xlsx》。

  - 无人机功能测试

请至钉钉文档查看附件《《功能测试记录表》F-QA07-4.xlsx》。

  - 无人机试飞

请至钉钉文档查看附件《试飞记录表通用.xlsx》。

请至钉钉文档查看附件《07-F-QA07-6_《试飞记录表》 - 20260404.xlsx》。

  - 无人机出货检验

请至钉钉文档查看附件《《出厂整机检验报告》F-QA07-07.xlsx》。

请至钉钉文档查看附件《40飞机整机出货检验报告.xlsx》。

  - 无人机维保

请至钉钉文档查看附件《方舟无人机A级维护检查单(1).xlsx》。

请至钉钉文档查看附件《方舟无人机B级维护检查单.xlsx》。

请至钉钉文档查看附件《无人机维保登记汇总(10).xlsx》。

  - 无人机报废

请至钉钉文档查看附件《报废申请表 - 电池（2026-4-15）.docx》。

请至钉钉文档查看附件《丰翼待报废电池汇总2026-4-15.xls》。

请至钉钉文档查看附件《附件1-电池报废标准.pdf》。

请至钉钉文档查看附件《附件2-虎鲸电池报废标准.pdf》。

请至钉钉文档查看附件《附件3-龙回柜机测试凭证1.pdf》。

请至钉钉文档查看附件《附件3-龙回柜机测试凭证2.pdf》。

问题表备份

| 模块 | 编号 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 编码与SN管理 | 1 | 飞机编号固定：40型5开头、80型4开头，不可修改 |
|  | 2 | 系统生成SN为17/19位，无生产追溯规则，无法识别生产时间 80型采用20位全手工编写SN（FY+型号+日期+周+流水号），40型沿用系统码，规则不统一 |
|  | 3 | 航电、部件SN自编，无统一标准 基站编码手工编制，无系统防重复，存在重复风险 |
|  | 4 | 民航要求20位外文号，需与工信部产品识别号统一，现有系统生成码作废 |
| 飞机/基站状态管理 | 5 | 飞机状态纯人工维护，过寿、报废、检修需手动修改，无自动识别机制 |
|  | 6 | 缺失生产阶段状态：无待出厂、试飞合格等状态 |
|  | 7 | 出厂时间实为制造时间，人工填写且可随意篡改 |
|  | 8 | 所属机构未统一，适航审查不合规，应统一为丰羽科技 |
|  | 9 | 基站无生产日期、出货日期、维保状态记录 |
| 系统功能问题 | 10 | 公共运营平台老旧，多年未迭代，仅丰翼自用，研发不再优化 |
|  | 11 | V5航电版本已停用，系统未移除，仅V6在用 |
|  | 12 | 民航登记号必填（实际运营阶段才申请），位数限制不合理，现在没有限制 |
|  | 13 | 产品识别码必填，不合理，生产阶段不需要填写 |
|  | 14 | SN导入会覆盖原有数据，仅报错无具体原因提示，电机、电调码未分开 |
|  | 15 | 无飞机/电池电子报废流程，需纸质签字审批，跨地点流程繁琐 |
|  | 16 | 1年无飞行记录飞机仍推送维保提醒，后台冗余数据多 |
| 生产流程 | 17 | 生产任务无法拆分，批量任务需全部完成才能结案 |
|  | 18 | 系统提前生成SN，未完工即赋码，流水号混乱 |
|  | 19 | 生产记录全靠手工台账（Excel），无电子化留存 老化（实际为整机功能测试）无电子检查单，试飞数据发微信群，无系统存档 |
|  | 20 | 飞机二维码仅显示数字，无履历、检验信息，无法追溯 |
|  | 21 | 生产完成后，通过导入提前维护好的Excel确定整机SN与部件SN的绑定关系 |
| 仓储管理 | 22 | 入库缺失制造日期、有效期、储存温湿度信息 |
|  | 23 | 外售发货依赖邮件通知，手工配料、Excel记录，库存不自动扣减 |
|  | 24 | 库位无精细化管控，容器不固定，物料堆放混乱 |
|  | 25 | 盘点用人工Excel，高价值物料抽检，低价值物料易遗漏 |
|  | 26 | 仅PCBA贴片有委外订单，其他委外无系统记录，靠手工台账 |
|  | 27 | 化学品/橡胶类物料无有效期管理，无过期预警，造成资源浪费 |
|  | 28 | 无工具/设备借用功能，仅支持领料出库 |
| 质量检验 | 29 | 来料检、过程检、出厂检、试飞检均无系统记录，仅纸质/手工台账 |
|  | 30 | 总装、老化、试飞、出厂检验报告为纸质版，无电子化 |
|  | 31 | “老化”名称不规范，应叫整机功能测试 |
|  | 32 | 功能测试故障代码未筛选，室内误报导致结果不准，需研发人工判定 |
| 维保维修 | 33 | 维修人员需上门服务，系统无法按航站筛选报修任务 |
|  | 34 | 故障描述不直观，需导出Excel筛选有效任务 |
|  | 35 | 定期保养与故障维修绑定，必须全部完成才能结案，模糊了重点 运营人员需填两次报修，一次在系统用于任务跟进，一次在维修组长清单上。 |
|  | 36 | 40型飞机关键部件原始SN未录入系统，仅80型因适航有记录 |
|  | 37 | 报修地址限制导致东莞地区无法正常报修 |
|  | 38 | 维保系统维修与保养任务混杂，无优先级，无法按航站筛选 |
|  | 39 | 返回时不能逐级返回 |
| 文件管控 | 40 | SOP、图纸、检验单无系统管控，依赖个人电脑存储，版本混乱 |
|  | 41 | 文件更新无通知，现场易使用旧版，适航审查被动 |
|  | 42 | 无权限管控，资料易外泄，无法追溯泄露来源 |