丰舟90无人驾驶航空器系统

出厂试飞大纲

| 文件编号： | FY-QA-20 |
| --- | --- |
| 文件版本： | V1.0 |
| 文件日期： | 2026.05.18 |

| 编制 | 校对 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- |

江西丰羽顺途科技有限公司

版本修订摘要

| 版本号 | 修订摘要 | 修订人 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版编写 | 张帆 | 2026-5-18 |

有效页清单

| 章节 | 页码 | 修订日期 | 章节 | 页码 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批准页 | T-1 | 2026-05-18 | 附件1 | 10-11 | 2026-05-18 |
| 版本修订摘要 | RR-1 | 2026-05-18 | 附件2 | 12-14 | 2026-05-18 |
| 有效页清单 | LEP-1 | 2026-05-18 | 附件3 | 15-16 | 2026-05-18 |
| 目录 | TC-1 | 2026-05-18 | 附件4 | 17 | 2026-05-18 |
| 试验目的 | 1 | 2026-05-18 | 附件5 | 18 | 2026-05-18 |
| 依据文件 | 1 | 2026-05-18 |  |  |  |
| 试飞环境限制 | 2-4 | 2026-05-18 |  |  |  |
| 被试样品/测试设备 | 4-5 | 2026-05-18 |  |  |  |
| 试飞前准备 | 6 | 2026-05-18 |  |  |  |
| 生产试飞项目 | 6-8 | 2026-05-18 |  |  |  |
| 飞行日志分析 | 9 | 2026-05-18 |  |  |  |
| 试飞合格判据 | 9 | 2026-05-18 |  |  |  |
| 试飞安全组织管理 | 9 | 2026-05-18 |  |  |  |
| 试飞检查和记录项目 | 9 | 2026-05-18 |  |  |  |

目录

1 试验目的	1

2 试验依据和参考文件	1

2.1 试验依据	1

2.2 参考文件	1

3 试验要求	1

3.1 基本构型要求	1

3.2 试验改装构型要求	1

3.3 试验改装构型要求	1

4 试飞环境限制	2

4.1 试飞环境要求	2

4.2 高度-速度包线	2

4.3 飞行剖面	2

4.4 重量和重心限制	4

5 被试样品/测试设备	4

5.1 被试样品	4

5.2 陪试设备和试验设备	4

5.3 安全设备及物资	5

6 试验前制造符合性检查	5

7 试飞前准备	6

7.1 装配总检	6

7.2 空机重量重心和载重平衡	6

7.3 地面调试	6

7.4 试飞空域和航线	6

8 生产试飞项目	6

8.1 生产试飞要求	6

8.2 生产试飞项目清单	8

9 飞行日志分析	9

10 试飞合格判据	9

11 试飞安全组织管理	9

12 试飞检查和记录项目	9

附件1 丰舟90无人机出厂试飞记录表	10

附件2 丰舟90——航前检查单A	12

附件3 丰舟90——航前检查单B	15

附件4 丰舟90——航后检查单	17

附件5 飞行试验问题记录表	18

试验目的

本大纲规定了丰舟90（FZ90）无人驾驶航空器系统出厂交付前的生产试飞测试要求与内容。系统完成总装调试后，须通过出厂飞行试验及性能测试，全面验证产品功能、整体技术指标及飞行性能符合出厂技术条件与设计构型要求，确保产品达到可交付状态。本试飞为出厂验收性质，旨在对生产成品进行一致性检验，不涉及研发阶段的性能探索或设计迭代。

试验依据和参考文件

试验依据

AP-21-11R2       《型号合格审定程序》

AC-21-AA-2026-44 《限用类无人驾驶航空器系统适航标准》

参考文件

FZ90-01-USDR-01  《丰舟90无人驾驶航空器系统设计特征与运行场景说明报告》

FZ90-01-AFM-01   《丰舟90无人驾驶航空器系统飞行手册》

FZ90-01-CSGZ-01  《丰舟90无人驾驶航空器系统数据校准及加改装说明报告》

试验要求

基本构型要求

FZ90无人机系统构型符合《丰舟90无人机总装图》。

试验改装构型要求

本次试验需加装遥控器，遥控器用于触发单动力失效故障，详见FZ90-01-CSGZ-01《丰舟90无人驾驶航空器系统数据校准及加改装说明报告》。

试验改装构型要求

本次试验测试试验数据依靠机载设备获取，同时通过数据链路将数据发送至地面站并保存。

试飞环境限制

试飞环境要求

试飞环境如温度、海拔、风速、降雨等应在飞行手册规定的限制范围内，相关限制如下所示(试验科目特殊要求除外)：

- 气温：-20℃~45℃

- 起飞海拔：≤2000m

- 风速：≤12.9m/s

- 降雨：≤25mm/24h。

高度-速度包线

FZ90无人机系统飞行包线为使用飞行包线如图4.1所示，起降海拔高度0-2000m内、最大运行真高300m内，均可保证最大不超过指示指示空速36m/s的飞行速度飞行，实际执行飞行任务中无超出包线限制使用的飞行场景。

图4.1 飞行包线

飞行剖面

FZ90无人机系统典型任务剖面如图4.2所示。

图4.2 典型任务剖面

飞行剖面各阶段描述如下：

- 垂直起飞阶段：飞机以旋翼状态垂直起飞，以一定速度垂直爬升到指定高度。

- 旋翼切换固定翼阶段：飞机以旋翼状态对准航向开始前飞，使飞机获得向前飞行速度，此时固定翼尾推电机开始启动，飞机前飞速度逐渐增加，飞机升力不断增加，旋翼油门逐渐减小，当飞机空速达到预设固定翼巡航空速时，旋翼状态停止工作，飞机切换为固定翼状态，这个过程保持高度不变。

- 固定翼爬升阶段：飞机以固定翼状态进行爬升，从当前高度爬升到巡航段指定高度。

- 固定翼巡航阶段：飞机以固定翼状态在指定高度按巡航速度水平飞行。

- 固定翼下降阶段：飞机以固定翼状态进行下降，从巡航高度下将到指定高度。

- 固定翼切换旋翼阶段：飞机启动四旋翼，固定翼尾推电机油门逐渐减小，旋翼产生的拉力逐渐增加，固定翼产生的升力逐渐减小，飞机速度逐步降低，直至飞机完全切换进入旋翼模式飞行，这个过程保持高度不变。

- 垂直降落阶段：飞机以旋翼状态平飞至降落点上方，开始垂直降落到设定降落点。

实际飞行剖面中固定翼状态爬升、巡航、下降阶段可能会多次交替出现，并非只有简单的连续三个阶段。

重量和重心限制

使用重心范围：基准点沿机身纵向前后各40mm，机头为正。

图 4-3 丰舟 90 无人机（大货舱版）参考重心位置示意图（单位 mm）

重心基准点位置参考点如图所示，位于机身纵向对称面内，纵向位于中央翼前梁腹板前平面（同前后起落架X向距离中点），垂向高于起落架底部655mm（大货舱版）。

机身重心相对重心基准点位置偏移X的计算方法为：前后起落架部件中线距离上图参考点距离X1=X2=410mm（大货舱版），在前起落架部件和后起落架部件处分别放置电子秤，前起落架部件处称重W1，后起落架部件处称重W2，则重心位置：X=（W1*X1-W2*X2）/（W1+W2），机头为正。

被试样品/测试设备

被试样品

丰舟90无人驾驶航空器系统。

陪试设备和试验设备

表5.1  陪试设备清单

| 序号 | 试验设备 | 名称或型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面站 | 丰翼地面站 | 1台 | / |
| 2 | 基站 | / | 1套 | 带RTK（实时动态查分高精度定向定位模块）基准站 |
| 3 | FZ90智能电池 | ZAB1230-04 | 6pcs | / |
| 4 | 配重 | 沙袋 | 10kg | / |
| 5 | 电池充电器 | / | 若干 | / |

表5.2 试验设备清单

| 序号 | 试验设备 | 名称或型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秤 | 量程≥50kg，精度±0.2kg | 4台 | / |
| - 2 | 风速仪 | 风向范围：0~360°，指示空速：±（0.3+0.03V）m/s； 风向精度：3% | 1台 | / |
| - 3 | 温湿度计 | 温度测试范围：-20℃~60℃，温度误差：≤±2℃； 湿度测试范围：0%~100%RH，湿度误差：≤±5%RH~7%RH。 | 1台 | / |
| - 4 | 雨量计 | 容量：0~800ml，刻度1ml | 1台 | / |

  - 注：测试仪器的量程、测量精度应满足测试要求，安装完毕后应进行校验。

安全设备及物资

表5-3 安全设备及物资

| 编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急电源 | 1台 | 满电状态 |
| 2 | 红色安全帽 | 1顶 | 现场负责人 |
| 3 | 蓝色安全帽 | 若干 | 无人机操控人员 |
| 4 | 黄色安全帽 | 若干 | 技术人员 |
| 5 | 白色安全帽 | 若干 |  |
| 6 | 反光背心 | 若干 |  |
| 7 | 手套 | 若干 |  |
| 8 | 灭火器 | 若干 | 水基灭火器 |
| 9 | 医药箱 | 若干 |  |
| 10 | 对讲机 | 若干 | 现场联络 |
| 11 | 护栏 | 若干 |  |
| 12 | 警戒线 | 若干 |  |
| 13 | 录像设备 | 若干 |  |

试验前制造符合性检查

试验前确认试验件已完成制造符合性检查。试验前制造符合性检查要素一般包括但不限于下表所示。

表 6-1 试验前制造符合性检查要素

| 序号 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 试验大纲已被局方批准 |
| 2 | 试验开始前试验机应取得特许飞行证 |
| 3 | 试验场地具备试验条件 |
| 4 | 操控员具备相应等级的操控员执照 |
| 5 | 试验件、陪试件、试验设备构型与试验大纲或构型说明一致，且具有相应的检验记录 |
| 6 | 专用或定制试验设备技术规范可匹配试验件构型，可以满足验证试验需求 |
| 7 | 需校准的监视与测量设备经过具有资质的计量机构的校准或鉴定，校准/检定结果满足试验大纲要求，并在有效期内 |
| 8 | 试验的安装、接线等符合试验大纲要求 |
| 9 | 试验环境满足试验大纲要求 |
| 10 | 与试验无关的测量设备已撤离试验现场，以防误用 |

试飞前准备

装配总检

生产试飞机按照装配指令完成整机安装调试，必须进行全机检查，质检员按照装配总检（机械/航电）检验，确认试飞飞机处于待飞状态，核对装机清单上主要部件同实际一致。

空机重量重心和载重平衡

按照装配总检要求完成组装的出厂试飞飞机为标品状态，试飞前需确保可以在满载状态下配载到极限重心位置。

地面调试

试飞前应完成地面通电检查和地面运转测试，确定无人机各模块工作正常。

试飞空域和航线

试飞空域和航线已获批。

生产试飞项目

生产试飞要求

生产试飞应按照本大纲规定的项目和顺序进行，满足以下基本要求：

（1）试飞应在满足气象条件的情况下进行；

（2）每次试飞前应完成航前检查，航后应填写检查单；

（3）试飞过程中应实时记录飞行数据；

（4）试飞人员应持证上岗；

（5）出现故障或异常情况应立即终止试飞，查明原因后方可继续。

生产试飞项目清单

生产试飞项目清单如下表8-1所示：

表 8-1  丰舟90无人机生产试飞项目清单

| 序号 | 试飞科目 | 环境参数 | 飞机状态 | 试飞内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面静态测试 | 环境温度：-20℃~+45℃； 风速≤12.9m/s | 空载， 带货舱 | - 试飞飞机地面静态检查； - 上电后通过地面站观察飞机的基本信息正常； - 动力灯色正常，无故障灯语； - 飞机姿态和航线确认正常； - 电池开机唤醒功能检查正常； - 搜星及导航状态正常。 |
| 2 | 遥控器操控测试 | 环境温度：-20℃~+45℃； 风速≤12.9m/s | 空载， 带货舱 | - 遥操飞机起飞离地高度约5m左右悬停10s观察飞机姿态正常； - 操控飞机做俯仰、副翼、航向动作，观察飞行飞机响应正常； - 操控飞机做绕圈飞行，观察飞机姿态相应正常。 |
| 3 | 全自主航线飞行测试 | 环境温度：-20℃~+45℃； 风速≤12.9m/s | 空载， 带货舱 | - 绑定航路航线通过地面站执行出厂试飞航线； - 航线飞行过程中飞机全自助以巡航速度按照预定航线飞行并正常原地降落，整个飞行过程中地面站上观察无飞机相关的异常，飞机降落后状态正常。 |
| 4 | 全自主航线飞行测试 | 环境温度：-20℃~+45℃； 风速≤12.9m/s | 满载，带货舱，重心前限(+40） |  |
| 5 | 全自主航线飞行测试 | 环境温度：-20℃~+45℃； 风速≤12.9m/s | 满载，带货舱，重心后限(-40） |  |

飞行日志分析

拷贝生产试飞飞机的飞控日志，并反馈给算法组（导航与控制算法人员）进行分析。

试飞合格判据

按照本大纲完成飞行试验，并同时满足下列全部条件时，视为试飞合格：

（1）《出厂试飞记录表》中无任何不合格项，且操作员对试飞机状态无异议；

- （2）导航与控制算法人员判定试飞机飞行日志无异常。

试飞安全组织管理

（1）生产试飞操作员必须持有四类超视距机长证，不得无证上岗；

（2）试飞起降位区域应布置安全警戒装置；

（3）灭火器置于试飞场地内合适位置，确保突发情况下能进行及时消防；

（4）地面站操作人员在进行试飞任务前需检查地面站所使用的供电电源情况；

（5）生产试飞过程中，如果出现应急情况，试飞工作人员按照《丰舟90无人驾驶航空器系统飞行手册》进行处置。

试飞检查和记录项目

- 丰舟90出厂试飞记录表

- 附件1 丰舟90无人机出厂试飞记录表

| 丰舟90无人机出厂试飞记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞机编号： 试飞日期： 试飞次数：□首次试飞 □复飞 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验要求 | 检验仪器/设备 | 检验结果 | 单项判定 |
| 1 | 试飞情况 | 飞前检查 | ①俯视垂起桨叶转向为1逆2顺3顺4逆5顺6逆7逆8顺 (逆：逆时针）（顺：顺时针） ，FW巡航电机：站机尾处朝机头方向，前顺尾逆 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ②正反桨安装正确：1号电机桨叶方向为逆时针，是否存在装反现象 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ③视觉模块无异物遮挡 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ④左右空速管罩取下 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ⑤飞机在地面放置平整牢固，飞机周围无异物 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ⑥检查飞机各组件安装牢固，飞机各个部位螺丝是否拧紧 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ⑦机臂、脚架、货仓、机翼、平尾、垂尾、前拉、尾推、空速管等结构是否有损坏（各舵面请检查摇臂卡簧与铆钉） | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  | 初次上电测试 | ①飞机上电后地面站无人机列表可见对应编号飞机 | 目视/地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ②电机灯色正常，机头朝前，电机是左红右绿 | 目视/地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ③飞机电池电量显示正常 | 目视/地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ④上电2min后地面站故障信息列表没有任何告警信息 | 目视/秒表/地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ⑤飞机未移动时，飞机姿态同实际姿态一致，飞机航向锁定且同地图中的航向一致 | 目视/地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ⑥装入6块电池，通过其中1个电池开机后，其他5个电池同步唤醒，SFK无告警提示音 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  |  | ⑦通过其中1个电池关机后，其他5个电池同步关机 | 目视 |  | 合格 ¨不合格 |
|  |  | 搜星情况 | 通过地面站观察导航进入POS模式，最终进入RTK模式 | 目视/地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  | 空速情况 | 用风扇吹左右空速管，地面站可见速度变化。 | 地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  | 手动模式测试 | 飞机打杆响应正常 俯仰遥杆前压：尾部4&5号电机加速 俯仰遥杆后拉：头部1&8号电机加速 副翼遥杆左压：右机臂1&2&3&4号电机加速 副翼遥杆右压：左机臂5&6&7&8号电机加速 航向遥杆左压或右压：垂尾舵面对应遥杆动作左右 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  | 悬停情况 | 飞机悬停时，无明显掉高、明显抖动、明显点头 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  | 飞行状态 | 飞机做出相应动作俯仰、副翼、航向，飞机响应正常 | 目视 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  | 空载航线飞行测试 | 飞机执行航线飞行时，正常完成整个任务，地面站未上报异常，并且降落后飞机检查正常。 | 目视/地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  | 重心前置航线飞行测试 | 飞机执行航线飞行时，正常完成整个任务，地面站未上报异常，并且降落后飞机检查正常。 | 目视/地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  | 重心后置航线飞行测试 | 飞机执行航线飞行时，正常完成整个任务，地面站未上报异常，并且降落后飞机检查正常。 | 目视/地面站 |  | ¨合格 ¨不合格 |
| 2 | 数据分析 | 导航分析结果 | 算法组导航分析结果合格 | / |  | ¨合格 ¨不合格 |
|  |  | 控制分析结果 | 算法组控制分析结果合格 | / |  | ¨合格 ¨不合格 |
| 其他异常： |  |  |  |  |  |  |
| 试飞结果：□合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 机长： IPQC： |  |  |  |  |  |  |

- 附件2 丰舟90——航前检查单A

| 丰舟90——航前检查单A（每日飞行前）V1.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点： 日期： |  |  | 无人机编号： |  |
| 检查要求：应对照检查单完成所有检查并逐项签署，检查中做到心到、眼到、手到、耳到、鼻到。 |  |  |  |  |
| 编号 | 区域 | 检查内容 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 蒙皮 | 1、机身、中央翼、外机翼、平尾、垂尾、挂臂、撑杆蒙皮表面无明显凹陷、鼓包 | ¨是 ¨否 |  |
| 2 |  | 2、使用酒精清洁蒙皮外表面，表面无明显灰尘、液体残留 | ¨是 ¨否 |  |
| 3 |  | 3、机身、中央翼、外机翼、平尾、垂尾、挂臂、撑杆蒙皮合模缝粘接完好 | ¨是 ¨否 |  |
| 4 |  | 4、蒙皮表面无明显漆面脱落、颜色改变 | ¨是 ¨否 |  |
| 5 | 螺旋桨 | 1、螺旋桨在位，无破损、裂纹、分层，无深度≥1mm 或长度≥5mm 划痕，无直径≥1mm 凹坑 | ¨是 ¨否 |  |
| 6 |  | 2、所有螺旋桨紧固螺钉在位，紧固良好，防松标记无缺损失或错位 | ¨是 ¨否 |  |
| 7 |  | 3、螺旋桨与电机和紧固螺钉垫片平面贴合，螺旋桨与电机连接紧固，安装孔无扩展，轻轻晃动螺旋桨无异常间隙 | ¨是 ¨否 |  |
| 8 |  | 4、桨叶的正反及安装转向与电机上的转向标识相一致 | ¨是 ¨否 |  |
| 9 | 电机 | 1、垂起、尾推电机转子无明显的虚位晃动，转动无卡顿 | ¨是 ¨否 |  |
| 10 |  | 2、关断电源状态下近距离闻垂起、尾推电机无明显烧焦气味 | ¨是 ¨否 |  |
| 11 |  | 3、垂起、尾推电机外壳无明显变形、开裂、生锈 | ¨是 ¨否 |  |
| 12 | 电调 | 1、安装螺丝无松动，脱落 | ¨是 ¨否 |  |
| 13 | 前后电机整流罩 | 1、前后电机整流罩完好，无明显裂纹、凹陷、磨损 | ¨是 ¨否 |  |
| 14 |  | 2、转动前后推进桨叶，电机整流罩安装稳固，且桨叶与整流罩之间无干涉打浆现象 | ¨是 ¨否 |  |
| 15 |  | 3、前后电机整流罩固定螺钉无锈蚀，无明显松动/防松标记对齐 | ¨是 ¨否 |  |
| 16 | 机身 | 1、前后电池舱盖可正常弹开、正常锁紧 | ¨是 ¨否 |  |
| 17 |  | 2、降落伞绳整齐有序的位于航电舱盖的凹槽内，末端系牢无松脱 | ¨是 ¨否 |  |
| 18 |  | 3、货舱门可正常开合、锁闭，锁闭后货舱门可稳定的固定在锁紧位置 | ¨是 ¨否 |  |
| 19 |  | 5、中央翼两侧连接器位置干燥，无进水及水渍 | ¨是 ¨否 |  |
| 20 | 起落架 | 1、起落架结构无明显变形或破损 | ¨是 ¨否 |  |
| 21 |  | 2、起落架与机身连接可靠，紧固件无缺失破损，防松标记完整无错位 | ¨是 ¨否 |  |
| 22 | 垂尾 | 1、固定螺钉无锈蚀，无明显松动/防松标记对齐 | ¨是 ¨否 |  |
| 23 |  | 2、检查舵机安装区域周围的蒙皮，无裂纹 | ¨是 ¨否 |  |
| 24 |  | 2、方向舵无松脱 | ¨是 ¨否 |  |
| 25 |  | 3、用手轻轻转动方向舵，无明显卡滞 | ¨是 ¨否 |  |
| 26 | 平尾 | 1、固定螺钉无锈蚀，无明显松动/防松标记对齐 | ¨是 ¨否 |  |
| 27 |  | 2、检查舵机安装区域周围的蒙皮，无裂纹 | ¨是 ¨否 |  |
| 28 |  | 2、升降舵无松脱 | ¨是 ¨否 |  |
| 29 |  | 3、用手轻轻转动升降舵，无明显卡滞 | ¨是 ¨否 |  |
| 30 | 挂臂 | 1、挂臂与中央翼、撑杆连接处无明显间隙、无松动 | ¨是 ¨否 |  |
| 31 |  | 2、前后挂臂与中段挂臂连接紧固、无松动 | ¨是 ¨否 |  |
| 32 |  | 3、挂臂固定螺钉无明显松动/防松标记对齐 | ¨是 ¨否 |  |
| 33 | 中央翼 | 1、中央翼与外机翼插接孔内黑色屑沫已清理干净，润滑状态良好 | ¨是 ¨否 |  |
| 33 | 外机翼 | 1、翼梢小翼结构完整，无裂纹，与主翼连接稳固 | ¨是 ¨否 |  |
| 34 |  | 2、用手轻轻转动副翼无明显卡滞 | ¨是 ¨否 |  |
| 35 |  | 3、外翼端口处连接器干燥，无进水及水渍 | ¨是 ¨否 |  |
| 36 |  | 4、外翼与中央翼连接器插接到位，锁定拨片锁定到位 | ¨是 ¨否 |  |
| 37 | 空速管 | 1、空速管口无积灰 | ¨是 ¨否 |  |
| 38 |  | 2、空速管正确使用防尘套，起飞前空速管防尘罩已拆除 | ¨是 ¨否 |  |
| 39 | 视觉雷达模块 | 1、镜头无明显污垢 | ¨是 ¨否 |  |
| 40 | 货舱 | 1、货框无明显变形，结构无缺损，无裂纹、松动或异物 | ¨是 ¨否 |  |
| 41 |  | 2、货舱门与机身间防水胶条完整且贴合严密 | ¨是 ¨否 |  |
| 42 |  | 3、操作检查货舱锁扣能正常锁定及解锁 | ¨是 ¨否 |  |
| 43 | 电池检查 | 1、检查所有当天运行的电池外观完好，无外部损伤，结构无鼓包变形 | ¨是 ¨否 |  |
| 44 |  | 2、提醒地勤确认电池无故障维护信息 | ¨是 ¨否 |  |
| 45 |  | 3、提醒地勤所有电池充满电，按规定摆放存储 | ¨是 ¨否 |  |
| 问题及处理记录： |  |  |  |  |
| 日常维护结果 |  | 合格¨ 不合格¨ | 机长签名： |  |

- 附件3 丰舟90——航前检查单B

| 丰舟90——航前检查单B（每架次飞行前）V1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无人机编号： |  |  | 试飞场地： 日期： | 航次编号（检查合格打√，不合格打×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 | 检查项目 | 检查方法 | 合格状态 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 结构完整性 | 目视 操作 | 1、机身（含电机整流罩）、中央翼、外机翼（含翼梢小翼、空速管）、平尾、垂尾、挂臂、前后撑杆、起落架等机体结构部件齐备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2、副翼、升降舵、方向舵等操纵面完好，无明显虚位（≯±2°，断电状态） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3、用手轻轻转动舵面，无明显卡滞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 4、垂起、前后推进电机在位，安装稳固，转动顺畅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 5、垂起、前后推进螺旋桨在位，安装稳固，桨叶无裂纹、破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 6、关键位置螺丝防松标记清晰对齐（中央翼-挂臂、中段挂臂-前后挂臂、撑杆-挂臂、垂尾-挂臂、平尾-垂尾） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 7、外机翼安装紧固（拧紧力矩6Nm），相对中央翼不存在晃动（允许外翼端面与中央翼存在展向间隙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能完整性 | 目视 操作 | 1、确认电池已固定、电池连接器插接已到位；机身前后电池舱盖已锁紧2、电池按照航线要求数量配置放入指定电池仓位，按照正确方位摆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2、确认货物已固定、机身货舱门已锁紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3、确认空速管保护套已摘除，对准空速管吹气，地面站指示空速有示数且示数有变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 4、确认电池电量与航线航程相匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 5、启动自检，观察确认舵面偏转方向正确、各螺旋桨桨叶旋转方向正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题及处理记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | □合格 □不合格 |  |  | 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件4 丰舟90——航后检查单

| 丰舟90——航后检查单V1.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无人机编号： |  |  | 试飞场地： 日期： |
| 步骤 | 检查项目 | 检查方法 | 合格状态 |
| 1 | 结构完整性 | 目视 操作 | 1、机身（含电机整流罩）、中央翼、外机翼（含翼梢小翼、空速管）、平尾、垂尾、挂臂、前后撑杆、起落架等机体结构部件齐备 |
| 2 |  |  | 2、副翼、升降舵、方向舵等操纵面完好，无明显虚位（≯±2°，断电状态） |
| 3 |  |  | 3、用手轻轻转动舵面，无明显卡滞 |
| 4 |  |  | 4、垂起、前后推进电机在位，安装稳固，转动顺畅 |
| 5 |  |  | 5、垂起、前后推进螺旋桨在位，安装稳固，桨叶无裂纹、破损 |
| 6 |  |  | 6、关键位置螺丝防松标记清晰对齐（中央翼-挂臂、中段挂臂-前后挂臂、撑杆-挂臂、垂尾-挂臂、平尾-垂尾） |
| 7 |  |  | 7、外机翼安装紧固（拧紧力矩6Nm），相对中央翼不存在晃动（允许外翼端面与中央翼存在展向间隙） |
| 问题及处理记录： |  |  |  |
| 检查结果 | □合格 □不合格 |  |  |

- 附件5 飞行试验问题记录表

飞行试验问题记录表

| 编号 | 异常情况 | 处置措施 | 测试科目 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |